BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E1 - Unité U 11

Étude du comportement mécanique d'un système technique

SESSION 2024

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 21 :	Organiser son travail

C 22 :	étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte

•	Dossier de présentation pages :	2/14 à 3/14

•	Dossier technique pages :		4/14 à 7/14

•	Dossier travail pages :		8/14 à 14/14

Documents à rendre par le candidat :

•	Pages :					8/14 à 14/14

Il est conseillé au candidat de prévoir 30min pour la lecture du sujet.

Le dossier travail comporte des indications de temps pour traiter chacune des parties.

L’usage de calculatrice, avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

- Présentation de l’entreprise

Né en 2010, le groupe ALFI Technologies, basé à Beaupréau-en-Mauges dans le Maine-et-Loire, est spécialisé dans l’ingénierie et la fabrication de lignes de manutention et de solutions de production automatisée.

Il a développé son savoir-faire sur les marchés :

- de l’intralogistique (centres logistiques et de messageries, industries papetières, aéronautique et pneumatique),

- des matériaux de construction (solutions de production pour la terre cuite, le béton, les isolants et les matériaux complexes).

- Présentation du support

Le système étudié est un module de levage et de renvoi d’angle d’un ensemble de convoyeurs dédiés au fonctionnement du centre logistique d’une grande enseigne française de distribution, d’ameublement et de décoration pour la maison.

Après livraison par camions, des colis (cartons) sont déposés sur des plateaux puis acheminés à des postes de tri. Lors du déplacement, ceux-ci sont orientés dans différentes directions. Ces changements sont opérés grâce à un module de levage et de renvoi d’angle.

Convoyeur de départ

Convoyeur de départ

Arrivée du plateau (vide ici)

Arrivée du plateau (vide ici)

Module de levage et

de renvoi d’angle

(Objet de l’étude)

Module de levage et

de renvoi d’angle

(Objet de l’étude)

Convoyeur d’arrivée

Convoyeur d’arrivée

Carton

Carton

Plateau

Plateau

- Problématique

Le centre de distribution va accueillir un nouveau système de convoyeurs innovants. L’entreprise ALFI-TECHNOLOGIES a la charge de la conception de ce nouvel ensemble.

À ce stade de la conception, l’étude portera uniquement sur la vérification et le dimensionnement des éléments du module de levage et de renvoi d’angle.

DOSSIER

TECHNIQUE

Présentation fonctionnelle du module de renvoi d’angle

Diagramme des inter-acteurs :

Le diagramme des inter-acteurs ci-dessous permet de cibler les fonctions principales ainsi que les fonctions contraintes associées.

Convoyeur d’arrivée

Convoyeur d’arrivée

Plateau + cartons

Plateau + cartons

FP 1

FP 1

FP 2

FP 2

FC 1

FC 1

Convoyeur de départ

Convoyeur de départ

Normes

Normes

FC 3

FC 3

Objet de l’étude.

Objet de l’étude.

Diagramme FAST :

Le diagramme FAST ci-dessous permet d’identifier les solutions constructives associées aux fonctions techniques de la fonction principale FP 1.

Fonction Technique à réaliser

Fonction Technique à réaliser

Solution constructive associée

FP 1 :

Lever le plateau avec cartons

Motoréducteur de levée (9)

FT 11 :

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Excentrique (7) + biellette à rotules (5)

FT 12 :

Transformer la rotation en translation

Arbre de renvoi (8)

FT 13 :

Changer la direction du mouvement

Fonction Technique à réaliser

Fonction Technique à réaliser

Solution constructive associée

FP 1 :

Lever le plateau avec cartons

Motoréducteur de levée (9)

FT 11 :

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Excentrique (7) + biellette à rotules (5)

FT 12 :

Transformer la rotation en translation

Arbre de renvoi (8)

FT 13 :

Changer la direction du mouvement

| Nom de la fonction | Formulation de la fonction |
| --- | --- |
| FP 1 | Lever le plateau avec cartons |
| FP 2 | Déplacer le plateau avec cartons |
| FC 1 | Respecter l’effort minimal de levée et la vitesse de déplacement autorisée |
| FC 2 | Alimenter en énergie électrique |
| FC 3 | Respecter les normes de sécurité en vigueur |

Énergie

Énergie

FC 2

FC 2

x

y

x

y

# Temps conseillé

Lecture du sujet											 (30 minutes)

A – Étude géométrique	(45 minutes)

Question 1 – Identifier le mouvement de chaque sous-ensemble.

Question 2 – Déterminer les trajectoires suivantes et les tracer sur le dessin de la page 10/17.

Question 3 – Mesurer sur la page 10/17 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position haute.

Question 4 – Mesurer sur la page 10/17 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position basse.

Question 5 – En déduire le déplacement en millimètres du châssis mobile (2) en hauteur.

Question 6 – Déterminer graphiquement les points suivants en position basse du châssis mobile (2) sur la page 10/17.

Question 7 – À l’aide des résultats de la simulation mécanique Méca3D, retrouver la course du châssis mobile 2.

Question 8 – Conclure sur les résultats trouvés.

B – Étude statique	(60 minutes)

Question 9 – Compléter le tableau des forces extérieures sur la biellette courte (5).

Question 10 – Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur la biellette courte (5).

Question 11 – Compléter le tableau des forces extérieures sur l’arbre de renvoi (8).

Question 12 – Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur l’arbre de renvoi (8) pour une résolution graphique.

Question 13 – Tracer la résolution graphique.

Question 14 – À l’aide des résultats de Méca3D, retrouver le couple maximum du motoréducteur de levée (9).

Question 15 – Rechercher dans le tableau ci-dessous, le couple (en N.m) du motoréducteur de levée (9).

Question 16 – Conclure sur les résultats trouvés.

Question 17 – Calculer l’effort F (en N) au point A.

Question 18 – Vérifier sur la courbe et le tableau suivant, la valeur de l’effort obtenue.

Question 19 – Conclure sur les résultats trouvés.

C – Dimensionnement de l’axe de rotule	(45 minutes)

Question 20 – Calculer la résistance au glissement Rg puis la résistance pratique au glissement Rpg.

Question 21 – Sur le dessin ci-contre, tracer les sections sollicitées au cisaillement.

Question 22 – Donner le nombre de sections cisaillées.

Question 23 – Calculer la surface totale cisaillée en mm².

Question 24 – Calculer la contrainte de cisaillement  (MPa) appliqué au montage.

Question 25 – Donner le type d’acier que vous allez choisir. Argumenter votre réponse.

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

Partie A. Étude géométrique

Question 1 : Identifier le mouvement de chaque sous-ensemble dans le tableau ci-dessous :

|  | Translation | Rotation | Mouvement plan / plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Excentrique (7) par rapport au Châssis (1) |  |  |  |
| Biellette courte à rotules (5) par rapport au Châssis (1) |  |  |  |
| Axe de renvoi (8) par rapport au Châssis (1) |  |  |  |
| Châssis mobile (2) par rapport au Châssis (1) |  |  |  |

Question 2 : Déterminer les trajectoires suivantes et les tracer sur le dessin de la page 10/14.

TA 7 / 1 =

TB 8 / 1 =

TC 8 / 1 =

Question 3 : Mesurer sur la page 10/14 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position haute. En déduire la valeur en millimètres de cette hauteur en fonction de l’échelle du dessin.

Hauteur en position haute =

Question 4 : Mesurer sur la page 10/14 la hauteur du châssis mobile par rapport au châssis fixe en position basse. En déduire la valeur en millimètres de cette hauteur en fonction de l’échelle du dessin.

Hauteur en position basse =

Question 5 : En déduire le déplacement en millimètre du châssis mobile (2) en hauteur.

Déplacement du châssis mobile (2) =

Question 6 : Déterminer graphiquement les points suivants en position basse du châssis mobile (2) sur la page 10/14.

| C’ position basse de C | B’ position basse de B | A’ position basse de A |
| --- | --- | --- |

Question 7 : À l’aide des résultats de la simulation mécanique Méca3D, relever les positions basse et haute puis retrouver le déplacement du châssis mobile 2 (différence entre position haute et position basse). Entourer les bonnes réponses dans le tableau.

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

260

280

300

Gy (mm)

240

0,2

220

0,4

0,6

0,8

Temps (s)

260

280

300

Gy (mm)

240

0,2

220

Position haute du châssis mobile (2) =

Position basse du châssis mobile (2) =

Déplacement du châssis mobile (2) =

Question 8 : Conclure sur les résultats trouvés.

x

y

x

y

#### Partie B. Étude statique

Cette partie a pour objectif de vérifier l’effort imposé au motoréducteur lorsque la charge de l’ensemble (châssis mobile + plateau + cartons) est maximale.

Équilibre de la biellette courte à rotule (5).

Question 9 : Compléter le tableau des forces extérieures sur la biellette courte (5).

|  | Point d’application | Direction |  | Sens |  | Intensité (N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 10 : Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur la biellette courte (5) et en déduire en particulier la direction de B85.

Représentation sans échelle particulière.

Représentation sans échelle particulière.

Équilibre de l’arbre de renvoi (8).

C2/8

C2/8

On considère que l’effort au point C, charge maximale de l’ensemble (châssis mobile + plateau + cartons) est une action verticale de 6750 N.

Question 11 : Compléter le tableau des forces extérieures sur l’arbre de renvoi (8).

|  | Point d’application | Direction |  | Sens |  | Intensité (N) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C28 |  |  |  |  |  |  |  |

Question 12 : Appliquer le Principe Fondamental de la Statique sur l’arbre de renvoi (8) pour une résolution graphique.

Question 13 : Tracer la résolution graphique.		Échelle des efforts : 1 mm → 150 N

Origine du dynamique

Origine du dynamique

C

C

Question 14 : À l’aide des résultats de la simulation mécanique Méca3D, retrouver le couple maximum du motoréducteur de levée (9). Entourer la bonne réponse dans le tableau ci-dessous.

600

500

400

300

200

100

0,2

0,4

0,6

0,8

Couple (N.m)

Temps (s)

600

500

400

300

200

100

0,2

0,4

0,6

0,8

Couple (N.m)

Temps (s)

Question 15 : Rechercher dans le tableau ci-dessous, le couple (en N.m) du motoréducteur de levée (9). Entourer la bonne réponse.

La référence (index) du motoréducteur de levée (9) est : R67 105.83

| Motoréducteur SEW-USOCOME Série R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Index |  | N moteur (tr/min) | N réducteur (tr/min) | Couple réducteur (Nm) |
| R37 | 55.76 | 1400 | 25 | 200 |
|  | 61.18 |  | 23 | 200 |
| R47 | 68.54 |  | 20 | 300 |
|  | 76.23 |  | 18 | 300 |
| R57 | 80.55 |  | 17 | 450 |
|  | 89.71 |  | 16 | 450 |
| R67 | 95.51 |  | 15 | 600 |
|  | 105.83 |  | 13 | 650 |
| R77 | 121.42 |  | 12 | 820 |
|  | 138.39 |  | 10 | 820 |
| R87 | 142.41 |  | 9.8 | 1550 |
|  | 155.34 |  | 9 | 1550 |

Question 16 : Conclure sur les résultats trouvés.

Question 17 : Calculer l’effort F (en N) au point A.

On donne OA = 78 mm,

On prendra le couple moteur précédemment trouvé à la question 15.

A

O

A

O

Excentrique (7)

Excentrique (7)

C en N.m et OA en m.

Question 18 : Vérifier sur la courbe et le tableau suivant, la valeur de l’effort obtenue par le logiciel de simulation Méca3D. Entourer la bonne réponse sur la courbe et dans le tableau.

0,2

0,4

0,6

0,8

7600

8000

7900

7800

7700

Temps (s)

F (N)

0,2

0,4

0,6

0,8

7600

8000

7900

7800

7700

Temps (s)

F (N)

Question 19 : Conclure sur les résultats trouvés.

#### Partie C. Dimensionnement de l’axe de rotule

Cette partie a pour objectif de vérifier le dimensionnement de l’axe (soumis au cisaillement) qui lie l’excentrique à la rotule (biellette courte à rotules (5)).

Le bureau d’études a estimé l’effort maximal appliqué à cet axe de rotule à 
8 000 N.

Le coefficient de sécurité s = 6.

On vous demande de vérifier son dimensionnement en utilisant plusieurs matières différentes.

Question 20 : Calculer la résistance au glissement Rg puis la résistance pratique au glissement Rpg pour chaque matériau du tableau ci-dessous :

| Acier doux, aluminium | Acier mi-dur | Acier dur, fonte | Rpg = Rg s |
| --- | --- | --- | --- |
| Si Re 270 Mpa | Si Re 500 Mpa | Si Re > 500 Mpa |  |
| Rg = 0,5 Re | Rg = 0,7 Re | Rg = 0,8 Re |  |

| Type d’acier | Re (Mpa) | Rg (Mpa) | Rpg (Mpa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier d’usage général S185 | 185 Mpa |  |  |
| Acier non allié C25 | 285 Mpa |  |  |
| Acier de construction mécanique E 355 | 355 Mpa |  |  |

Question 21 : Sur le dessin ci-contre, tracer les sections sollicitées au cisaillement.

Représentation sans échelle

Représentation sans échelle

Question 22 : Donner le nombre de sections cisaillées.

Nombre de sections cisaillées =

Question 23 : Calculer la surface totale cisaillée en mm².

Question 24 : Calculer la contrainte de cisaillement  (Mpa) appliqué au montage.

Prendre S = 630 mm²

= T S

Question 25 : Donner le type d’acier que vous allez choisir. Argumenter votre réponse.