DT1 : Mise en situation LEICA Viva TS16

Diagramme de cas d’utilisation du tachéomètre

DT2 : Axe vertical / Compensateur / Codeur angle horizontal

DT3 : Mise en station / Régler l’horizontalité de l’appareil

Le réglage de l’horizontalité suivant les axes X et Y est réalisé à l’aide d’une embase munie de 3 vis calantes. L’horizontalité est mesurée visuellement par une nivelle sphérique, puis le compensateur, qui affiche le décalage (nivelles électroniques) sur l’écran du tachéomètre.

La nivelle sphérique permet un premier réglage grossier mais aussi d’atteindre la plage de calage du compensateur.

Pour compléter le réglage mécanique, le compensateur liquide permet de mesurer le décalage résiduel afin de l’intégrer aux calculs du tachéomètre.

Le processus est décrit par l’algorigramme ci-contre :

Nivelle sphérique

Vis calante

Vis calante

DT4 : Extrait du diagramme de définition de bloc du tachéomètre

: défaut angulaire  prévisible entre le plan réglé et le plan horizontal

vis : angle de réglage d’une vis calante pour obtenir l’angle

D : écart entre la distance mesurée et la distance réelle (horizontale)

H : écart de hauteur entre le point Pattendu et le point Préel

DT4 bis : Défauts théoriques attendus pour un défaut angulaire

Plan horizontal réel

Plan horizontal réglé

mécaniquement

P réel

P att

D mesurée

D réelle (horizontale)

H



|  | Ecarts calculés dans le cas simplifié de la figure ci-contre pour une distance Dmesurée = 3500 m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vis | D en mm | H en mm |
| Réglage avec la nivelle sphérique | 0,00174° | 6’ | 79,44° | 5,33 | 6109 |
| Réglage avec les nivelles électroniques | 0,00056° | 2’’ | 0,44° | 0,16.10-3 | 34 |
| Résultats avec compensateur | 0,00014° | 0,5’ | 0,11° | 10,3.10-6 | 8,5 |

DT5 : Liaison débrayable E1/E1’ axe vertical

DT6 : Rondelles élastiques / transmission axe vertical

| Extrait catalogue Borrelly : rondelles élastiques ondulées |  |
| --- | --- |
| P=K×écrasement →P en daN →écrasement rondelle en mm →K en daN/mm |  |

| Références | Diamètre à plat |  | Epaisseur matière | Nombre d'ondulations | Hauteur libre | Raideur | Effort max (rondelle à plat) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | (mm) | (mm) |  | (mm) | (daN/mm) | (daN) |
|  | φ A | φ B | e |  | Ho | K | Pmax |
| PDS046041050XT | 46,2 | 40,5 | 0,5 | 4 | 2,5 | 12,1 | 24 |
| PDS051040025XT | 51 | 40,2 | 0,25 | 4 | 3 | 2,5 | 6,8 |
| PDS051049050XT | 51 | 48,7 | 0,5 | 4 | 2,3 | 3,2 | 5,8 |
| PDS052044030XT | 52,4 | 44,2 | 0,3 | 4 | 4 | 2,7 | 10 |
| PDS056046040XT | 55,5 | 46 | 0,4 | 4 | 3,6 | 6,4 | 20,5 |
| PCS056050090XR | 55,5 | 50 | 0,9 | 3 | 2,4 | 12 | 18 |
| PDS057043025XT | 57 | 43 | 0,25 | 4 | 4,5 | 2,4 | 10,2 |
| PES057046030XT | 57 | 45,5 | 0,3 | 5 | 3 | 7,8 | 21 |
| PDS057046040XT | 57 | 45,5 | 0,4 | 4 | 3,6 | 7,6 | 24 |
| PES057046040XT | 57 | 45,5 | 0,4 | 5 | 2,5 | 18,5 | 39 |
| PCS057046070IX | 57 | 45,5 | 0,7 | 3 | 5,8 | 11 | 56 |
| PDS057049050XT | 57 | 48,7 | 0,5 | 4 | 3,3 | 9,7 | 27 |
| PES058050025IX | 58,2 | 50 | 0,25 | 5 | 2,5 | 2,3 | 5,2 |
| PDS058052040IX | 58,2 | 51,5 | 0,4 | 4 | 3,5 | 3,1 | 9,6 |
| PDS063053050XT | 62,8 | 53,2 | 0,5 | 4 | 2,8 | 8,5 | 20 |
| PDS063055040XT | 63,2 | 54,8 | 0,4 | 4 | 4,7 | 3,6 | 15,5 |

Ensemble transmission axe vertical

DT7 : Caractéristique du groupement {moteur, encodeur}

f_encodeur = f(U_moteur)

f_encodeur : fréquence des impulsions du codeur (kHz)

U_moteur : tension d’alimentation du moteur (V)

DT8 : Solution technique pour la détermination de la position de la lunette – Schéma de principe

DT9 : Caractéristiques de la barrette CCD

Réponse spectrale de la barrette CCD

DT10 : Spectre d’émission de 3 DEL

DT11 : Diagramme de rayonnement de 3 DEL

DT12 : Proposition de 4 revêtements (E01, E02, E03 et E04) pour miroir

AOI : Angle of incidence

DT13 : Plan de coupe