BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION C : Motocycles

SESSION 2024

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures	Coefficient : 3

CORRIGÉ

Partie 1 : Préparer la maintenance

Question n°1 : Compléter l’ordre de réparation.

ORDRE DE REPARATION

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nom du propriétaire : Raoule |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adresse :85 rte d’Orléans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone :062569XXXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de réception du véhicule : 01/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de livraison du véhicule prévue le : 08/06/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identification du véhicule |  |  |  | Marque |  |  |  |  | Type |  |  |  |  |  |  |  | N° de série |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | kawasaki |  |  |  |  | ZXT02JJ1E |  |  |  |  |  |  |  | JKBZXT02JJA002026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Immatriculation |  |  |  | Km Compteur |  |  |  |  | Date 1ère mise circulation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FP-238-LW |  |  |  | 23913 |  |  |  |  | 19/03/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | INFORMATIONS CLIENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Enoncé des |  |  |  |  |  | voyant moteur (Fi) est allumé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LAVAGE : VIDANGE : - Moteur - Boite - Pont FILTRE : - Huile - Air - Carburant GRAISSAGE : NIVEAUX : LAVAGE : |  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |  |  | LIBELLÉ DES TRAVAUX À REALISER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Révision des 24000 km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Recherche de panne (voyant FI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICATION DE L’ORDRE DE RÉPARATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBSERVATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notification au client de la modification de l’ordre de réparation par le chef d’entreprise ou son préposé. Le : Acceptation de la modification par le client : Le : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCEPTATION DU CLIENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VISA DU RECEPTIONNISTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Question n°2: À partir du certificat de conformité du véhicule, compléter le tableau (avec les unités).

| Emission de CO : | 433 |
| --- | --- |
| Norme environnementale : | EURO 4 |
| Vitesse maximal du véhicule : | 299 |
| Puissance nette maximale : | 170KW |
| Niveau sonore à 5750 tr /min | 97DBA |

Question n°3 : Nommer les quatre temps du moteur quatre temps

Admission /compression /combustion-détente /Echappement

Question n°4 : Quel est le type du turbocompresseur ?

Turbocompresseur volumétrique de type centrifuge

Question n°5 : Ou se situe le turbocompresseur

Position centrale, derrière la rangée de cylindres

Question n°6 : Jusqu’à quelle vitesse maximum de rotation l’arbre de la turbine est entraîné ?

Jusqu’à 140 000tr/mn

Question n°7 : Quel est l’avantage du turbocompresseur de la ZX10R ?

Entrainement du turbo par vilebrequin et donc temps de réponse à l’ouverture des gaz rapide à bas régime + notion d’échangeur et plage de régime.

Question n°8 : Lister les éléments à remplacer lors de cette révision.

Eléments à remplacer

Filtre à carburant

Liquide d’embrayage

Huile moteur et filtre à huile

Liquide de frein

Tamis d’huile du compresseur

Question n°9 : Que signifie les technologies suivantes :

| KTRC | contrôle de traction sport |
| --- | --- |
| KQS | mode de passage rapide des rapports |
| KEBC | contrôle du frein moteur |

Question n°10 : Compléter la nomenclature suivante.

Chambre d’admission

Ensemble de corps de papillon

Soupape de sûreté

UCE

Clapet de purge

Question n°11 : Entourer sur le tableau de bord l’emplacement du voyant d’alerte moteur.

Question n°12 : Quelle est la précaution à prendre pour contrôler le jeu aux soupapes ?

Le jeu aux soupapes doit être contrôlé et réglé lorsque le moteur est froid (température ambiante)

Question n°13 : Préciser les valeurs du jeu aux soupapes constructeur.

| Valeurs en mm | Valeurs constructeurs |
| --- | --- |
| Admission | 0.15 à 0.22 |
| Echappement | 0.33 à 0.38 |

Question n°14 : Remplir les 2 colonnes du tableau des jeux aux soupapes relevés. Pour les calculs, la valeur constructeur à l’admission est 0.20mm et 0.35mm à l’échappement.

|  |  | Jeu relevé (mm) | OK ou incorrect | Repère cale en place | Repère cale à mettre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CYLINDRE N°1 | Admission | 0,20 | OK | 1400 | 1400 |
|  |  | 0,20 | OK | 1638 | 1638 |
|  | Échappement | 0,30 | Incorrect | 1500 | 1450 |
|  |  | 0,35 | OK | 1500 | 1550 |
| CYLINDRE N°2 | Admission | 0,05 | Incorrect | 1650 | 1500 |
|  |  | 0,10 | Incorrect | 1500 | 1400 |
|  | Échappement | 0,33 | OK | 1775 | 1775 |
|  |  | 0,30 | Incorrect | 1700 | 1650 |
| CYLINDRE N°3 | Admission | 0,30 | Incorrect | 1650 | 1750 |
|  |  | 0,17 | OK | 1563 | 1563 |
|  | Échappement | 0,15 | OK | 1513 | 1513 |
|  |  | 0,30 | OK | 1525 | 1525 |
| CYLINDRE N°4 | Admission | 0,16 | OK | 1475 | 1475 |
|  |  | 0,21 | OK | 1450 | 1450 |
|  | Échappement | 0,35 | OK | 1663 | 1663 |
|  |  | 0,35 | OK | 1558 | 1655 |

Partie 2 : Préparer le diagnostic

Question n°15 : Préciser les valeurs de contrôle du capteur d’arbre à cames.

| Circuit contrôlé | Valeurs constructeurs |
| --- | --- |
| Tension de crête | 0.6V ou plus |
| Résistance | 400à 460 Ω |

Question n°16 : Indiquer la procédure permettant d’accéder au mode « auto diagnostic ».

Mettre le contact sur on

Pressez le bouton A ou B

Tenez pressés le bouton supérieur et inférieur

Note : Lors de la lecture de défaut en mode auto diagnostic, vous lisez le code suivant :

- Code 6A

Question n°17 : Quel est l’élément mis en cause avec ce code défaut ? Le clapet de purge

Question n°18 : Brancher sur le schéma électrique, l’outil pour mesurer la tension (12V) du clapet de purge.

Ω

V

A

Ohmmètre : 			Voltmètre :			Ampèremètre :

V

Question n°19 : Quelle est la conséquence d’une défaillance du clapet de purge ?

L’UCE adopte le mode sécurité pour défaillance d’actionneur

Question n°20 : Préciser les valeurs de la résistance du clapet de purge.

| Circuit contrôlé | Valeurs constructeurs |
| --- | --- |
| Résistance du clapet de purge | 22 à 26 Ω |

Question n°21 : Après avoir débrancher la batterie, vous alimenter en air la conduite d’admission A, et vous remarquez que l’air sort par le conduit B. Que pouvez-vous en déduire ?

Le clapet est HS, il faut le remplacer par un neuf (l’air ne doit pas sortir par le conduit B lorsque la batterie est débranchée).

Question n°22 : Indiquer la procédure pour le contrôle du turbocompresseur

- Déposer conduit d’admission

- Installez socle d’instrument de mesure A en serrez le fermement en place

- Protéger la pince à bec fin B dans des manchons de caoutchouc A

- Vérifier qu’on pourra ainsi saisir la turbine A avec la pince B pour en contrôler le jeu axial

- Montez le comparateur A sur le socle d’instrument de mesure B

- Placez le palpeur A du comparateur au centre de la turbine B

- Mesurez le jeu axial A de la turbine de turbocompresseur en utilisant les pinces B

Question n°23 : Quelle est la valeur limite du jeu axial du turbocompresseur ? 0.5mm

Question n°24 : Indiquer les différents couples de serrage nécessaires pour la repose du turbocompresseur.

| Elément | couple | Unités |
| --- | --- | --- |
| Boulon M8 | 23 | N·m |
| Boulon M6 (30mm) | 10 | N·m |

- Question n°25: Dans le cadre de votre intervention, vous allez devoir vous équiper en EPI avant de début vos tâches de maintenance. Lister les EPI que vous allez porter.

- combinaison de travail

- chaussure de travail

- gant

- lunette de protection

- casque antibruit

Partie 3 : Élaborer un devis

Question n°26 : Vous devez remplacer le turbocompresseur (car le jeu axial mesuré est de 0,9mm) ainsi que le clapet de purge. Compléter le tableau.

| Qté | Désignation des pièces | Référence | Tarif (TTC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | compresseur | 15060-0006 | 3224.93€ |
| 1 | Clapet de charge | 16130-0008 | 362.96€ |
|  |  | TOTAL | 3589.89 € |