BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option A : Voitures Particulières

SESSION 2024

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

Plan d’entretien

Caractéristiques du véhicule

Recommandation des huiles

Vidange par aspiration

Information : code défaut A887 (calculateur toit escamotable)

Interface homme/machine : toit escamotable

Informations : particularités de fonctionnement

Synoptique : toit escamotable

Description-fonctionnement contacteurs système toit escamotable

Description-fonctionnement calculateur de toit escamotable

Généralités : cycles du toit escamotable

Architecture électrique : toit escamotable

Remplacement contacteur de toit escamotable, de coffre et de tendelet

Procédure d’intervention ou d’initialisation : mise en position intermédiaire

Contrôle-entretien : mécanisme de toit escamotable

Contrôle : après intervention

Vue éclatée du mécanisme de toit ouvrant escamotable

308 (T7) - INJECTION EP6CDT M

VF34B5FMYDS006022

# « PLAN D'ENTRETIEN »

Chère cliente, Cher client,

Les informations que vous trouverez ci-dessous, précisent les interventions à réaliser dans le cadre de l'entretien de votre véhicule et correspondent aux conditions de roulage que vous avez prévues.

La périodicité des révisions dépend de la durée et du kilométrage. Il est impératif de respecter le premier des deux termes atteint.

HUILES MOTEURS AUTORISEES : 0W30 B71 2312

|  | Utilisation normale | Utilisation sévère |
| --- | --- | --- |
| Révisions : opération systématiques | Tous les 30000 Km/1an | Tous les 20000 Km/1an |
| OPERATIONS COMPLEMENTAIRES |  |  |
| Remplacement du liquide de frein | Tous les 2 ans | Tous les 2 ans |
| Remplacement du filtre d'habitacle | Tous les 30000 Km/2 ans | Tous les 20000 Km/1 an |
| Remplacement des bougies d'allumage | Tous les 60000 Km/4 ans | Tous les 40000 Km/4 ans |
| Contrôle du PH du liquide de refroidissement | 120000 Km/4 ans puis tous les 30000Km/2 ans | 120000 Km/4 ans puis tous les 20000 Km/1 an |
| Remplacement du filtre à air | Tous les 60000 Km/4 ans | Tous les 40000 Km/4 ans |
| Contrôle du mécanisme de toit escamotable | Tous les 30000 Km/2 ans | Tous les 20000 Km/1an |

Je certifie Mr PHILIPPE avoir pris connaissance des conditions d'entretien de mon véhicule. J'ai choisi :

| Caractéristiques du véhicule |  |
| --- | --- |

| Ligne de produit |  | 308 (T7) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N°APV/PR |  | 13153 89 1 0127 |  |
| Date de Début de Garantie |  | 19/06/2012 |  |
| Numéro de Série du Moteur |  | 10 FJBZ 1678700 |  |
| P4A |  | 9691199899 |  |
| GENRE DE PRODUIT | VEHICULE PARTICULIER |  |  |
| MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE | PEUGEOT |  |  |
| LIGNE DE PRODUIT | 308 |  |  |
| SILHOUETTE | COUPE CABRIOLET 2 PTES |  |  |
| FINITION | HAUTE |  |  |
| MOTEUR | INJECTION EP6CDT M |  |  |
| TRANSMISSION | BV AUTO 6 RAPPORTS |  |  |
| TYPE DE PEINTURE | PEINTURE METALLISEE TRI COUCHE NACRE |  |  |
| COULEUR DE CAISSE | KWE - PEINTURE BLANC NACRE |  |  |
| TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR | CUIR CLAUDIA "Q1" |  |  |
| COULEUR DE GARNISSAGE | "FX" |  |  |
| BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) | BVA AT6 |  |  |

Recommandations PEUGEOT / CITROËN / DS / OPEL / VAUXHALL

Utilisation exclusive de l’une des huiles mentionnées dans le tableau ci-dessous :

| Moteurs essence et diesel |  |
| --- | --- |
| Huile recommandée | Norme PEUGEOT/CITROEN/DS |
| QUARTZ INEO XTRA FIRST 0W20 | B71 2010 |
| QUARTZ INEO FIRST 0W30 | B71 2312 / B71 2302 |
| D-XITY PCI ECO 0W30 |  |
| D-XITY AMQ ECO 5W30 | B71 2290 |
| QUARTZ INEO ECS 5W30 |  |
| DPCA 5W30 ECS |  |
| QUARTZ INEO HTC 5W30 |  |
| QUARTZ INEO HTC 5W30 | B71 2297 |
| DPCA 5W30 HTC |  |
| QUARTZ 9000 5W40 | B71 2296 |
| QUARTZ 9000 ESSENCE 5W40 |  |
| QUARTZ 9000 DIESEL 5W40 |  |
| DPCA 5W40 |  |

Vidange par aspiration

Interdiction d’effectuer la vidange moteur par aspiration pour tous les moteurs essence et diesel autres que les moteurs cités dans le tableau ci-dessous.

Vidanger le carter d’huile par gravité. Des essais ont démontré le manque d’efficacité de la technique par aspiration notamment parce que l’on ne maitrise pas le positionnement de l’embouchure du tuyau d’aspiration à l’intérieur du carter d’huile.

Attention : il est impossible d’effectuer ce type de vidange sur les moteurs non prévus à cet effet. Dans certains cas, en raison de la forme du fond du carter, le résiduel d’huile est trop important. (Environ 1 litre).

Liste des moteurs permettant la vidange par aspiration

| Moteur | Diamètre embouts |
| --- | --- |
| DJ | 16 mm |
| DK | 16 mm |
| TUD-5 – TUD-5B | 16 mm |
| XU10J4R | 14 mm |
| XU10J4RS | 14 mm |
| ES9J4 | 14 mm |
| TU5J4 | 14 mm |
| XU7JP4 | 14 mm |
| DW8 – DW8B | 14 mm |
| DW10TD – DW10A | 14 mm |
| TU9 – TU9M – TU1- TU1M – TU3- TU3-2 | 14 mm |
| XU7JB | 14 mm |

INFORMATIONS : CODE DÉFAUT A887 (CALCULATEUR TOIT ESCAMOTABLE)

| Calculateur toit escamotable |  |
| --- | --- |
| Code défaut | A887 |
| Libellé après-vente du code défaut | Défaut signal du contacteur de toit escamotable ouvert : Court-circuit au plus |
| Priorité de traitement | - |
| Description du diagnostic | Détection d’une tension supérieure à 2 V sur le fil de signal du contacteur de position pendant plus d’une seconde |
| Conditions d’activation du diagnostic | Contact mis Hors mode économie |
| Conditions de disparition du défaut | Disparition du court-circuit pendant plus de 2 secondes |
| Modes dégradés si défaut présent | - |
| Allumage voyant et / ou message d’alerte | Affichage du message d’erreur "toit escamotable défaillant" |
| Symptômes (Effets clients possibles) | Arrêt de tout mouvement du toit escamotable Impossibilité de commander le toit escamotable |
| Zones suspectes | Contacteur de toit ouvert Faisceau de toit Faisceau habitacle Calculateur de toit escamotable |

INTERFACE HOMME / MACHINE : TOIT ESCAMOTABLE

Activation/Désactivation/Réglages

- Bouton de commande de toit escamotable.

1.1. Activation : Toit escamotable

Le fonctionnement du toit escamotable est autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Appui sur le bouton de commande du toit escamotable

- Lorsque le "contact" sur antivol de direction est présent

- La vitesse du véhicule est inférieure à 10 km/h

- Le tendelet est tiré

- Le coffre est fermé

1.2. Désactivation : Toit escamotable

Le fonctionnement toit escamotable est désactivé dans les cas suivants :

- Bouton de commande du toit escamotable relâché

- Lorsque le "contact" sur antivol de direction est absent

- La vitesse véhicule est supérieure à 10 km/h

- Le tendelet est rangé

- Le coffre est ouvert

- 4Cycles d’ouverture/fermeture de toit escamotable moteur non tournant réalisée

- Mode économie activé

2. Présentation des informations du système

Les informations concernant le toit escamotable sont remontées par :

- L’écran multifonction

- La matrice du combiné

- Un son émis par le module de commutation sous volant de direction

L’utilisateur est prévenu des évènements suivants :

- Manœuvre de toit escamotable en cours

- Défaut général de la fonction "gérer le toit escamotable"

- Manœuvre non terminée (commande utilisateur interrompue, absence de verrouillage toit escamotable, absence de verrouillage coffre)

- Manœuvre impossible lorsque le coffre à bagages est ouvert

- Manœuvre impossible lorsque le tendelet n’est pas tiré

- Manœuvre impossible lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 10 km/h

- Manœuvre impossible lorsque la température est trop basse ou trop élevée

- Demande de serrage frein à main (perte de l'information vitesse véhicule)



INFORMATIONS : PARTICULARITÉS DE FONCTIONNEMENT

1. Présentation

Les particularités de fonctionnement correspondent à un fonctionnement normal et conforme à la définition du véhicule.

L’utilisateur peut percevoir certains fonctionnements du véhicule comme des défaillances, mais le remplacement de pièces ne résout pas le problème car la perception de l’utilisateur reste la même.

2. Comportement du toit escamotable

Le toit escamotable n’est pas fonctionnel ou se bloque en cours de cycle dans les conditions suivantes :

- Le véhicule est sur une forte pente ou dévers

- Le toit escamotable a été commandé de manière répétée, ce qui provoque l’activation de la protection thermique du moteur de pompe hydraulique

- Si le mode économie actif intervient en cours de fonctionnement, le toit escamotable termine son cycle et ne sera plus autorisé à fonctionner

- Moteur coupé et contact mis, après 4 cycles complets d’ouverture/fermeture, le toit escamotable n’est plus autorisé à fonctionner afin de préserver la batterie. Si le véhicule est en position cabriolet, une fermeture supplémentaire est autorisée

3. Effets de la fonction toit escamotable sur les autres fonctions

Lors de la manœuvre du toit escamotable :

- Impossibilité de manœuvrer les vitres

- Impossibilité d’ouvrir le couvercle supérieur de coffre

ATTENTION : Le toit escamotable n’est pas équipé de système anti pincement.

SYNOPTIQUE : TOIT ESCAMOTABLE

| Organe | Désignation |
| --- | --- |
| BB00 | Batterie |
| BSI1 | Boîtier de servitude intelligent |
| CA00 | Contacteur antivol |
| CV00 | Module de commutation sous volant de direction |
| PSF1 | Platine de servitude fusible - Boîte à fusibles compartiment moteur |
| 0004 | Combiné |
| 1320 | Calculateur contrôle moteur |
| 4400 | Contacteur frein de stationnement |
| 6036 | Platine de porte conducteur |
| 6222 | Ensemble serrure de coffre |
| 6416 | Sonde de température extérieure |
| 6851 | Bouton de commande (Toit escamotable) |
| 6858 | Contacteur cache articulé (Côté gauche) |
| 6859 | Contacteur cache articulé (Côté droit) |
| 6878 | Contacteur toit fermé (Côté gauche) |
| 6880 | Contacteur de toit escamotable ouvert |
| 6883 | Contacteur du toit escamotable verrouillé (Côté gauche) |
| 6884 | Contacteur du toit escamotable verrouillé (Côté droit) |
| 6885 | Bloc pompe hydraulique (Relais R et L, électrovanne, moteurs de caches articulés) |
| 6886 | Contacteur tendelet |
| 6893 | Calculateur toit escamotable |
| 6897 | Contacteur coffre verrouillé (Côté gauche) |
| 6898 | Contacteur coffre verrouillé (Côté droit) |
| 6899 | Contacteur coffre ouvert |
| 7215 | Écran multifonction (*) |
| 7800 | Calculateur de contrôle dynamique de stabilité (ESP) |
| 8410 | Autoradio RD4 |
| 8480 | Radiotéléphone RT4 (*) |

| Description des échanges d’informations |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de liaison | Signal | Emetteur/ récepteur | Nature du signal |  |
| 1 | Autorisation de fonctionnement des lève-vitres | 6893 / 6036 | Filaire |  |
| 2 | Information : Vitre en mouvement Information : Position des vitres Information : Lève-vitres désinitialisés Demande inhibition des commandes de lève-vitres Demande de pilotage des vitres | 6036 / BSI 1 | CAN Confort |  |
|  |  | BSI 1/6036 | CAN Confort |  |
| 3 | Information température extérieure | 6416/ BSI1 | Filaire |  |
| 4 | Information : Couvercle du coffre ouvert en position chargement Information : Coffre verrouillé | 6222 / BSI1 | Filaire |  |
| 5 | Information vitesse véhicule Information moteur tournant | 7800 / BSI1 | CAN IS |  |
| 6 | Information moteur tournant | 1320 / 7800 | CAN IS |  |
| 7 | Information : Toit escamotable en défaut | BSI1/ 0004 | CAN Confort |  |
| 8 | Demande affichage information toit escamotable | BSI1 / 8480 | CAN Confort |  |
| 9 | Demande affichage information toit escamotable | 8480 / 7215 | Filaire |  |
| 10 | Demande affichage information toit escamotable | BSI1 / 8410 | CAN Confort |  |
| 11 | Demande affichage information toit escamotable | BSI1 / 7215 | CAN Confort |  |
| 12 | Information toit escamotable ouvert | 6880/6893 | Filaire |  |
| 13 | Information vitesse véhicule | 7800 / 6893 | Filaire |  |
| 14 | Information : Toit verrouillé (Côté gauche) | 6883 / 6893 | Filaire |  |
| 15 | Information : Toit verrouillé (Côté droit) | 6884 / 6893 | Filaire |  |
| 16 | Information : Coffre verrouillé (Côté droit) | 6898 / 6893 | Filaire |  |
| 17 | Information : Coffre verrouillé (Côté gauche) | 6897 / 6893 | Filaire |  |
| 18 | Information : Couvercle du coffre ouvert en position toit escamotable | 6899 / 6893 | Filaire |  |
| 19 | Information :Toit fermé (Côté gauche) | 6878 / 6893 | Filaire |  |
| 20 | Information : Tendelet fermé | 6886 / 6893 | Filaire |  |
| 21 | Information : Cache droit déployé/rangé | 6859 / 6893 | Filaire |  |
| 22 | Information : Cache gauche déployé/rangé | 6858 / 6893 | Filaire |  |
| 23 | Information : bouton de commande du toit escamotable | 6851 / 6893 | Filaire |  |
| 24 | Information : Température bloc pompe hydraulique | 6885 / 6893 | Filaire |  |
| 25 | Commande électrovanne du groupe électropompe Commande relais R du groupe électropompe Commande relais L du groupe électropompe Commande moteurs de caches articulés | 6893 / 6885 | Filaire |  |
| 26 | Autorisation de fonctionnement des lève-vitres | BSI1/ 6893 | Filaire |  |
| 27 | Information : Vitre en mouvement Information : Position des vitres Information : Lève-vitres désinitialisés État électrique du véhicule Information : Mode économie Information vitesse véhicule Information température extérieure Information moteur tournant Autorisation de fonctionnement des lève-vitres Information : Couvercle du coffre ouvert en position chargement Information : Coffre verrouillé Demande inhibition accès au coffre Information : Défaut toit escamotable Demande inhibition des commandes de lève-vitres Demande de pilotage des vitres | BSI1/ 6893 6893/BSI 1 | CAN Confort CAN Confort |  |
| 28 | Information : Frein de stationnement activé | 4400 / 6893 | Filaire |  |
| 29 | Information sonore | BSI1 / CV00 | CAN CAR |  |
| Relais R = Relais : Côté droit Relais L = Relais : Côté gauche |  |  |  |  |

DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT : CONTACTEURS SYSTÈME TOIT ESCAMOTABLE

1.Description

(1) Contacteur 2.Rôle

Les contacteurs permettent au calculateur de toit escamotable de déterminer la position du toit escamotable durant un cycle de fonctionnement

- Fonctionnement

(1) Contacteur.

"a" Voie 3 du contacteur.

"b" Voie 1 du contacteur.

"R1" Résistance 1 : 2000 ohms.

"R2" Résistance 2 : 500 ohms.

Le calculateur de toit escamotable alimente le contacteur en voie 3 et mesure la tension de sortie en voie 1 du contacteur.

Suivant la tension de sortie le calculateur de toit escamotable détermine l’état du contacteur.

Tension de sortie mesurée entre les bornes du contacteur pour une intensité nominale de 0,005 A :

Contacteur ouvert U = (R1+R2) x I = (2000 + 500) x 0,005 = 12,5 V

- Contacteur fermé U =R2 x I = 500 x 0,005 =2,5 V

- Caractéristiques électriques

| Affectation des voies du connecteur 3 voies noir |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numéro de voie | Affectation des voies |  |
| 1 | Signal capteur |  |
| 2 | Non connecté |  |
| 3 | Alimentation |  |

Caractéristiques électriques :

- Intensité nominale : 5 mA

- Intensité maximale : 10 mA

- Résistance (Contact Ouvert) : Environ 2 500Ohms

Résistance (Contact Fermé) : Environ 500Ohms

DESCRIPTION - FONCTIONNEMENT : CALCULATEUR DE TOIT ESCAMOTABLE

- Description

(1) Calculateur de toit escamotable.

"a" Connecteur 53 voies noir.

Fournisseur : Delphi.

2. Rôle

Rôle du calculateur de toit escamotable :

- Acquérir les informations du bouton de commande de toit escamotable

- Demander à la platine de porte conducteur de piloter les vitres électriques

- Piloter le bloc pompe hydraulique

- Commander les moteurs du cache articulé

- Acquérir les informations des contacteurs de toit escamotable

- Caractéristiques électriques

"a" Connecteur 53 voies noir.

| Connecteur 53 voies noir |  |
| --- | --- |
| Affectation des voies du connecteur |  |
| Masse caisse |  |
| Non connecté |  |
| + batterie |  |
| Non connecté |  |
| Alimentation : Bloc pompe hydraulique |  |
| Information : Contacteur de verrouillage de toit escamotable (Côté droit) |  |
| Information : Contacteur de verrouillage de toit escamotable (Côté gauche) |  |
| CAN confort High |  |
| CAN confort Low |  |
| Information sonde de température du bloc pompe hydraulique pôle 1 |  |
| Information sonde de température du bloc pompe hydraulique pôle 2 |  |
| Non connecté |  |
| Signal ouverture bouton de commande du toit escamotable |  |
| Signal fermeture bouton de commande du toit escamotable |  |
| Commande relais R du groupe électropompe |  |
| Commande relais L du groupe électropompe |  |
| Non connecté |  |
| Commande d’éclairage : Platine de porte conducteur |  |
| Signal : Contacteur de coffre de toit escamotable verrouillé droit |  |
| Signal : Contacteur de coffre de toit escamotable verrouillé gauche |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Alimentation des contacteurs |  |
| Alimentation : bouton de lève-vitres centralisé |  |
| Commande moteurs de caches articulés (Rangement) |  |
| Non connecté |  |
| Signal : Contacteur de toit escamotable ouvert |  |
| Information contacteur d’accostage de toit escamotable fermé |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Non connecté |  |
| Commande éclairage du bouton de commande du toit escamotable |  |
| Autorisation platines lève-vitres conducteur et passager |  |
| Commande de l’électrovanne du bloc pompe hydraulique |  |
| +CAN |  |
| Signal : Contacteur de cache articulé en position rangé (Côté gauche) |  |
| Signal : Contacteur de cache articulé en position rangé (Côté droit) |  |
| Signal : Contacteur de cache articulé en position déployé (Côté gauche) |  |
| Signal : Contacteur de cache articulé en position déployé (Côté droit) |  |
| Signal : Contacteur de coffre de toit escamotable ouvert |  |
| Signal contacteur tendelet tendu |  |
| Information contacteur frein de stationnement |  |
| Information vitesse du véhicule |  |
| Signal descente : bouton de lève-vitres centralisé |  |
| Signal montée : bouton de lève-vitres centralisé |  |
| Commande moteur du cache articulé (déploiement) (Déploiement) |  |

GÉNÉRALITÉS : CYCLES DU TOIT ESCAMOTABLE

- Passage de la position Coupé vers la position Cabriolet

1.1. Conditions pour démarrer le cycle

Le véhicule est en position coupé (toit fermé et verrouillé) avec les conditions initiales ci-dessous.

| Groupe d’éléments | Élément ou fonction | État |
| --- | --- | --- |
| Groupe électropompe | Alimentation du groupe électropompe | Non piloté |
|  | Électrovanne | Non piloté |
|  | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Non piloté |
|  | Relais R1 (Relais droit - Côté moteur électrique) | Non piloté |
| Moteur des caches articulés | Rangement | Non piloté |
|  | Déploiement | Non piloté |
| Contacteurs de position | tendelet | Appuyé (Fermé) |
|  | Coffre de toit verrouillé : Droit | Relâché (Ouvert) |
|  | Coffre de toit verrouillé : Gauche | Relâché (Ouvert) |
|  | Toit ouvert | Relâché (Ouvert) |
|  | Toit fermé (À gauche) | Relâché (Ouvert) |
|  | Toit verrouillé : Droit | Relâché (Ouvert) |
|  | Toit verrouillé : Gauche | Relâché (Ouvert) |
|  | Coffre de toit ouvert | Relâché (Ouvert) |
|  | Cache articulé déployé : Droit | Relâché (Ouvert) |
|  | Cache articulé déployé : Gauche | Relâché (Ouvert) |
|  | Cache articulé rangé : Droit | État indifférent |
|  | Cache articulé rangé : Gauche | État indifférent |
| Autres | Demande de pilotage des vitres | Pas de demande |
|  | État : Vitres | État indifférent |
|  | État du coffre à bagages | Fermé |

NOTA : L’état "Indifférent" indique que l’état de l’élément concerné n’est pas nécessaire pour démarrer le cycle.

1.2. Détail du passage de la position Coupé à la position Cabriolet

NOTA : Pour chaque étape, il est seulement indiqué les éléments ou fonctions qui changent d’état.

| Étape | Description | Élément ou fonction en action | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appui sur le contacteur de commande du toit escamotable (Ouverture) |  |  |
| 2 | Demande d’entrebâillement des vitres Commande de rangement des caches articulés pour s’assurer de leur état "rangé" | Demande de pilotage des vitres | Entrebâillement |
|  |  | Moteur des caches articulés : Rangement | Piloté |
| 3 | Pilotage du déverrouillage du toit Pilotage de l’ouverture du coffre de toit entraînant son déverrouillage | Alimentation du groupe électropompe | Piloté |
|  |  | Électrovanne | Piloté |
|  |  | Relais R1 (Relais droit - Côté moteur électrique) | Piloté |
|  |  | Moteur des caches articulés : Rangement | Non piloté |
| 4 | Fin de descente des vitres Toit déverrouillé Coffre de toit déverrouillé | État : Vitres | Supérieur ou égal à l’entrebâillement |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé droit | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé gauche | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Droit) | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Gauche) | Appuyé (Fermé) |
| 5 | Fin d’ouverture du coffre de toit | Contacteur de coffre de toit ouvert | Appuyé (Fermé) |
| 6 | Pilotage des caches articulés : Déploiement | Moteur des caches articulés : Déploiement | Piloté |
| 7 | Début de mouvement des caches articulés | Contacteur cache articulé rangé droit | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur cache articulé rangé gauche | Appuyé (Fermé) |
| 8 | Caches articulés déployés | Contacteur cache articulé déployé droit | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur cache articulé déployé gauche | Appuyé (Fermé) |
| 9 | Arrêt du pilotage des caches articulés Arrêt du pilotage du relais | Moteur des caches articulés : Déploiement | Non piloté |
|  |  | Relais R1 (Relais droit - Côté moteur électrique) | Non piloté |
| 10 | Pilotage de l’ouverture du toit | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Piloté |
| 11 | Début d’ouverture du toit | Contacteur de toit fermé (À gauche) | Appuyé (Fermé) |
| 12 | Fin d’ouverture du toit | Contacteur de toit ouvert | Appuyé (Fermé) |
| 13 | Pilotage de la fermeture du coffre de toit | Électrovanne | Non piloté |
| 14 | Début de fermeture du coffre de toit | Contacteur de coffre de toit ouvert | Relâché (Ouvert) |
| 15 | Fin de fermeture du coffre de toit entraînant son verrouillage Verrouillage du toit | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Droit) | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Gauche) | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé droit | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé gauche | Relâché (Ouvert) |
| 16 | Arrêt du pilotage du relais | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Non piloté |
| 17 | Demande de fermeture manuelle des vitres | Demande de pilotage des vitres | Fermeture manuelle |
|  |  | Alimentation du groupe électropompe | Non piloté |
| 18 | Vitres fermées | État : Vitres | Fermé |
| 19 | Arrêt de demande de fermeture des vitres | Demande de pilotage des vitres | Pas de demande |
| 20 | Relâchement du contacteur de commande du toit escamotable |  |  |

2. Passage de la position Cabriolet vers la position Coupé

2.1. Conditions pour démarrer le cycle

Le véhicule est en position cabriolet (toit rangé dans le coffre) avec les conditions initiales ci-dessous.

| Groupe d’éléments | Élément ou fonction | État |
| --- | --- | --- |
| Groupe électropompe | Alimentation du groupe électropompe | Non piloté |
|  | Électrovanne | Non piloté |
|  | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Non piloté |
|  | Relais R1 (Relais droit - Côté moteur électrique) | Non piloté |
| Moteur des caches articulés | Rangement | Non piloté |
|  | Déploiement | Non piloté |
| Contacteurs de position | tendelet | Appuyé (Fermé) |
|  | Coffre de toit verrouillé : Droit | Relâché (Ouvert) |
|  | Coffre de toit verrouillé : Gauche | Relâché (Ouvert) |
|  | Toit ouvert | Appuyé (Fermé) |
|  | Toit fermé (À gauche) | Appuyé (Fermé) |
|  | Toit verrouillé : Droit | Relâché (Ouvert) |
|  | Toit verrouillé : Gauche | Relâché (Ouvert) |
|  | Coffre de toit ouvert | Relâché (Ouvert) |
|  | Cache articulé déployé : Droit | Appuyé (Fermé) |
|  | Cache articulé déployé : Gauche | Appuyé (Fermé) |
|  | Cache articulé rangé : Droit | Appuyé (Fermé) |
|  | Cache articulé rangé : Gauche | Appuyé (Fermé) |
| Autres | Demande de pilotage des vitres | Pas de demande |
|  | État : Vitres | État indifférent |
|  | État du coffre à bagages | Fermé |

NOTA : L’état "Indifférent" indique que l’état de l’élément concerné n’est pas nécessaire pour démarrer le cycle.

| Étape | Description | Élément ou fonction en action | État |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Appui sur le contacteur de commande du toit escamotable (Fermeture) |  |  |
| 2 | Demande d’entrebâillement des vitres Commande de déploiement des caches articulés pour s’assurer de leur état déployé | Demande de pilotage des vitres | Entrebâillement |
|  |  | Moteur des caches articulés : Déploiement | Piloté |
| 3 | Pilotage du déverrouillage du toit Pilotage de l’ouverture du coffre de toit entraînant son déverrouillage | Alimentation du groupe électropompe | Piloté |
|  |  | Électrovanne | Piloté |
|  |  | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Piloté |
|  |  | Moteur des caches articulés : Déploiement | Non piloté |
| 4 | Fin de descente des vitres Coffre de toit déverrouillé Toit déverrouillé | État : Vitres | Supérieur ou égal à l’entrebâillement |
|  |  | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Droit) | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Gauche) | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé droit | Appuyé (Fermé) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé gauche | Appuyé (Fermé) |
| 5 | Fin d’ouverture du coffre de toit | Contacteur de coffre de toit ouvert | Appuyé (Fermé) |
| 6 | Arrêt du pilotage du relais | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Non piloté |
| 7 | Pilotage de la fermeture du toit | Relais R1 (Relais droit - Côté moteur électrique) | Piloté |
| 8 | Début de fermeture du toit | Contacteur de toit ouvert | Relâché (Ouvert) |
| 9 | Fin de fermeture du toit | Contacteur de toit fermé (À gauche) | Relâché (Ouvert) |
| 10 | Pilotage des caches articulés : Rangement | Moteur des caches articulés : Rangement | Piloté |
| 11 | Début de mouvement des caches articulés | Contacteur cache articulé déployé droit | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur cache articulé déployé gauche | Relâché (Ouvert) |
| 12 | Caches articulés rangés | Contacteur cache articulé rangé droit | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur cache articulé rangé gauche | Relâché (Ouvert) |
| 13 | Arrêt du pilotage des caches articulés Pilotage de la fermeture du coffre de toit | Moteur des caches articulés : Rangement | Non piloté |
|  |  | Électrovanne | Non piloté |
| 14 | Début de fermeture du coffre de toit | Contacteur de coffre de toit ouvert | Relâché (Ouvert) |
| 15 | Fin de fermeture du coffre de toit entraînant son verrouillage Verrouillage du toit | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Droit) | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur de coffre de toit verrouillé (Gauche) | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé droit | Relâché (Ouvert) |
|  |  | Contacteur de toit verrouillé gauche | Relâché (Ouvert) |
| 16 | Arrêt du pilotage du relais | Relais R1 (Relais droit - Côté moteur électrique) | Non piloté |
| 17 | Bref pilotage du relais inverse afin de garantir le verrouillage du toit et de la lunette arrière | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Piloté |
| 18 | Arrêt du pilotage du relais | Relais R2 (Relais gauche - Côté réservoir) | Non piloté |
| 19 | Demande de fermeture manuelle des vitres | Demande de pilotage des vitres | Fermeture manuelle |
|  |  | Alimentation du groupe électropompe | Non piloté |
| 20 | Vitres fermées | État : Vitres | Fermé |
| 21 | Arrêt de demande de fermeture des vitres | Demande de pilotage des vitres | Pas de demande |
| 22 | Relâchement du contacteur de commande du toit escamotable |  |  |

ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE : TOIT ESCAMOTABLE

- Alimentations électriques

| Éléments | Alimentation | Éléments de protection | Fusibles | Calibre | Masse caisse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Calculateur toit escamotable | +BAT commuté par le relais R7 du BSI1 | BSI1 | F12 | 15A | MC55 |
|  |  | PSF1 | MF5 | 50A |  |
|  | +BAT | PSF1 | MF1 | 50A |  |
| Bloc pompe hydraulique | Calculateur toit escamotable | - | - | - | MC60 |
|  |  |  |  |  | MC70 |
| Bouton de commande de toit escamotable | - | - | - | - | MC55 |
| BSI1 : Boîtier de servitude intelligent PSF1 : Platine servitude-boîte fusibles compartiment moteur |  |  |  |  |  |

REMPLACEMENT : CONTACTEURS DE TOIT ESCAMOTABLE, DE COFFRE ET DE TENDELET

- Outillage

| Outil | Référence | Désignation |
| --- | --- | --- |
|  | [1350-ZZ] | Outils de dégarnissage |

- Identification

"a" Contacteur de présence de toit escamotable.

"b" Contacteurs de verrouillage de toit escamotable (Droit et gauche).

"c" Contacteurs de verrouillage de coffre (Droit et gauche).

"d" Contacteurs de bras articulé rangé (Droit et gauche).

"e" Contacteur tendelet.

"f" Contacteur coffre ouvert.

"g" Contacteurs de bras articulé déployé (Droit et gauche).

"h" Contacteur de toit escamotable ouvert.

3. Contacteur de toit escamotable ouvert

  - Dépose

-    Mettre le toit escamotable en position intermédiaire

Déposer :

    - La garniture supérieure du panneau de brisement

    - La garniture latérale supérieure

-    Déclipper l’agrafe (22) ; À l’aide de l’outil [1350-ZZ].

-    Déconnecter le connecteur ( en "p").

-    Déclipper le clip (23) ; À l’aide de l’outil [1350-ZZ].

-    Déposer Le contacteur de toit escamotable ouvert (21).

  - Repose

Procéder dans l’ordre inverse des opérations de dépose.

ATTENTION : Remplacer systématiquement le clip de maintien (23) à chaque intervention.

NOTA : Respecter le cheminement du faisceau électrique .

NOTA : Vérifier l’état de tous les liens de fixation ; Les remplacer si nécessaire.

Vérifier le fonctionnement électrique des équipements.

NOTA : Avant la repose des panneaux de garnitures : Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

PROCÉDURE D’INTERVENTION OU D’INITIALISATION : MISE EN POSITION DU TOIT ESCAMOTABLE

- Mise en position intermédiaire du toit escamotable

IMPÉRATIF : Aucun objet sur les tablettes arrière mobiles.

- Mettre le contact.

- Descendre les vitres latérales ; À l’aide de la commande sur la platine contacteur toit escamotable.

- Actionner la commande sur la platine contacteur toit escamotable.

- Atteindre la position intermédiaire du toit escamotable.

- Relâcher la commande sur la platine contacteur toit escamotable.

- Couper le contact.

2. Retour en position initiale

- Mettre le contact.

- Procéder dans l’ordre inverse.

- Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

- Couper le contact.

CONTRÔLE - ENTRETIEN : MÉCANISME DE TOIT ESCAMOTABLE

1. Contrôler l’état du câble de verrou latéral (Opération symétrique)

- Mettre le véhicule en position Cabriolet.

- Ouvrir le coffre.

- Contrôler visuellement : Le câble (en "a").

Câble :

- (en "a") Conforme

- (en "b") ; Nécessite le remplacement du câle de verrou latéral.

2. Contrôle de graissage des axes de la platine de toit escamotable (Opération symétrique)

Mettre le toit en position intermédiaire.

Contrôle visuel de présence de graisse (en "c").

3. Critère de graissage (Opération symétrique)

- Enduire de graisse (Indice "G6") (en "c").

- Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

4. Contrôle de l’usure des feutrines du cadre de lunette (Opération symétrique)

- Mettre le véhicule en position Cabriolet.

  - Ouvrir le coffre.

Contrôle visuel d’usure des feutrines (en "d").

5. Critère de changement de pièce (Opération symétrique)

- Décoller : La feutrine (en "d").

- Dégraisser les surfaces de collage ; À l’aide d’un dégraissant indice "J1".

- Coller : Les feutrines (en "d") (Sur le guide (1) de cadre de lunette).

- Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/co6.

6. Contrôle de l’usure de la feutrine sur support de tablette arrière (Opération symétrique)

Mettre le toit en position intermédiaire.

- Contrôle visuel d’usure des feutrines (en "e").

7. Critère de changement de pièce (Opération symétrique)

- Décoller : La feutrine (en "e").

- Dégraisser les surfaces de collage ; À l’aide d’un dégraissant indice "J1".

- Coller les feutrines (en "e") sur le support de tablette arrière (2).

- Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

8. Contrôle : Usure de la butée de pavillon (Opération symétrique)

- Contrôle visuel de la butée de pavillon (en "f").

9. Critère de changement de pièce (Opération symétrique)

- Usure de la butée de pavillon (3) (en "f").

- Remplacement : Chasser le clou de rivet, avant le perçage (en "g").

- À l’aide d’une perceuse équipée d’un foret ø 8 mm, faire sauter les rivets (en "g").

- Déposer : La butée de pavillon (3).

IMPERATIF : Protéger à l’aide d’une housse la zone de perçage et aspirer les déchets de rivets restants.

  - Remplacer : La butée de pavillon (3) .

  - Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

10. Contrôle de l’état de la butée de custode (Opération symétrique)

- Véhicule en position coupé.

- Ouvrir le coffre.

      - Contrôle visuel d’usure de la butée (4).

11. Critère de changement de pièce (Opération symétrique)

- Déclipper (en "h").

- Déposer la butée (4).

- Reposer la butée (4).

- Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

12. Contrôle de l’usure du joint avant en partie supérieure de la vitre de custode (Opération symétrique)

      - Contrôle visuel de l’état du joint avant en partie supérieur de la vitre de custode (en "j").

13. Critère de changement de pièce (Opération symétrique)

- Usure/déchirure d’état du joint avant en partie supérieure de la vitre de custode (en "j").

- Déposer - Reposer : la vitre de custode

- Régler les jeux et affleurements de la vitre de custode.

  - Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l’ensemble toit escamotable/coffre.

CONTRÔLE : APRÈS INTERVENTION

Effectuer les opérations suivantes :

- S’assurer que les 4 vitres sont toujours initialisées

- Effacer les codes défauts dans la mémoire du calculateur : Toit escamotable

- Fermer les 2 portes du véhicule et effectuer un cycle complet d’ouverture et de fermeture du toit escamotable jusqu’à la remontée complète des 4 vitres

- S’assurer que le signal sonore de fin de cycle a bien été émis

- S’assurer qu’un message du type "manœuvre de toit terminé" a bien été affiché

- S’assurer qu’aucun défaut dans le calculateur de toit escamotable n’est réapparu

- S’assurer que l’effet client a disparu

NOTA : Une absence de remontée des vitres, de message ou de signal sonore de fin de cycle indique qu’une défaillance est toujours présente.

VUE ECLATÉE DU MECANISME DE TOIT OUVRANT ESCAMOTABLE

| N° | Référence | Nbre | Désignation | N° | Référence | Nbre | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 102 743 80 | 1 | MECANISME MANOEUVRE TOIT CPL | 17 | 8484 CJ | 1 | KIT FEUTRINE |
| 2 | 8484 J1 | 1 | SUPPORT ARTICULATION LUNETTE | 18 | 8484 CH | 1 | KIT BUTEES TABLETTE ARRIERE |
| 3 | 8484 AP | 1 | TRAVERSE CUSTODE | 25 | 8446 S8 | 1 | CLIP DE FIXATION |
| 5 | 8484 K8 | 1 | RESSORT VERROU LAT MECANISME | 30 | 8484 L8 | 1 | VIS M16X22 |
| 6 | 8484 F5 | 1 | VERROU COULISSANT LATERAL | 35 | 8484 L9 | 6 | VIS M5X12(T25) |
| 8 | 8484 S1 | 1 | EXCENTRIQUE | 40 | 8484 N1 | 6 | VIS M6X18(T30) |
| 9 | 8484 S2 | 2 | AGRAFE METAL | 45 | 8484 L7 | 1 | KIT JEU DE CALES |
| 10 | 8484 K7 | 2 | BUTEE DE TOIT OUVRANT | 47 | 16 101 977 80 | 1 | FILM ADHESIF |
| 11 | 8484 W0 | 1 | EXCENTRIQUE | 50 | 16 102 012 80 | 1 | (MUL) LOT DE FIXATION |
| 15 | 8484 AN | 1 | CONTACTEUR TOIT ESCAMOTABLE |  |  |  |  |