BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option B : Véhicules de Transport Routier

SESSION 2024

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

CORRIGÉ

PARTIE 1 : Identification du véhicule

Question n°1 : Compléter le tableau d’identification du véhicule.

| Nom et adresse du client | Star Lease |
| --- | --- |
| Marque du véhicule | IVECO |
| Type de véhicule | AA3CCAG8BA6TQS8013Z00HSMXND |
| N° d’immatriculation | DY-314-QW |
| VIN | WJMM1VHN60C325724 |
| Date de 1ère mise en circulation | 04/10/2016 |
| PIC | BHCB21A2 |

Question n°2 : En vous aidant du PIC, identifier le véhicule.

| Habitabilité | Stralis CNG |
| --- | --- |
| Configuration essieux | Tracteur 4x2 |
| Motorisation | 330 CV (F2BFA601D) |
| Type de pont – Type de suspension | Pneumatique – SR - TWIN |
| Version - Utilisation | Tracteur |
| Empattement | 3800 |
| Boite de vitesses | Boite de vitesses mécanique à 16 rapports |
| Combinaison de conduite | HI-STREET – GAUCHE – Disque/Disque |

PARTIE 2 : Préparation à l’entretien périodique

Question n°3 : Quelle est sa norme antipollution ? EURO 6

Question n°4 : Quelles sont les causes de l’entrée du véhicule ?

- Une maintenance périodique.

- Un contrôle de la mise en phase de l’arbre à cames.

- Le réglage du jeu aux soupapes.

- Un diagnostic sur le capteur de température.

Question n°5 : Quels sont les avantages d’un véhicule équipé au GNV par rapport au véhicule équipé d’un moteur diesel ?

- Moins 95% de particules fines.

- Moins 80% d’émissions de CO2.

- Moins 90% de dioxyde de souffre.

- Moins cher à la pompe.

- Eligible au Crit’air 1.

- Moins d’entretien.

- Moins de bruit.

Question n°6 : Dans quel atelier doit être installé le véhicule sachant qu’il est équipé au gaz naturel ?

Atelier équipé de fosses et de pont élévateur.

Atelier équipé de détecteur de méthane avec ventilation forcée.

Question n°7 : Citer les différents niveaux d’habilitation spécifique pour les véhicules équipés au GNV.

- Niveau 1 : sensibilisation à la sécurité, Notion de sécurisation, Entretien d’un véhicule au GNV, circuit basse pression

- Niveau 2 : Circuit basse pression, circuit haute pression sauf démontage/remontage de la vanne de sécurité.

- Niveau 3 : Intégralité du système GNV

Question n°8 : Quel est le niveau d’habilitation minimale à avoir afin d’intervenir sur le véhicule du sujet ? Niveau 1

Question n°9 : Citer les EPI (équipements de protection individuelle) à utiliser en cas d’intervention sur la partie gaz naturel sur votre véhicule.

- Des gants -197 °C

- Un masque cryogénique

- Tablier cryogénique

- Combinaison

- Chaussures de sécurité

Question n°10 : Lister les fluides à remplacer : M4

Questions n° 11-12-13 : Lister les fluides à remplacer, relever les références des fluides, donner les quantités de fluide à remplacer.

| Fluides à remplacer | Références | Quantités |
| --- | --- | --- |
| Huile moteur | SAE 10W40 ACEA E6 18-1809 NG2 | 23 L + 2.5L |
| Huile prise de force | SAE 80W 90 API GL-3 18-1807 MG | 2.5 L |
| Liquide de refroidissement | 18-1830 A001 | 34 L |
| Huile de pont | SAE 80W 90 API GL-5 18-1805 RAM1 | 12.5 L |

Question n°14 : Entourer le filtre à huile.

PARTIE 3 : Préparation à la maintenance

Question n°15 : Quelle est l’utilité de faire le contrôle de la mise en phase de l’arbre à cames ? Ce contrôle permet de vérifier le bon calage de la distribution.

Question n°16 : Nommer les pièces de distribution.

Arbre à cames

Pignon de renvoi

Double pignon de renvoi

Pignon vilebrequin

Question n°17 : Citer les outils nécessaires pour le contrôle de la mise en phase de l’arbre à cames.

- Un comparateur

- Une base magnétique

- Un axe 99360612

Question n°18 : Lister les valeurs importantes pour effectuer la mise en phase.

- Tourner le cylindre N°1 à 54° avant le PMH

- Positionnée le comparateur en précharge de 4 mm sur la soupape d’échappement 3

- Tourner le vilebrequin à une hauteur de 3.50 mm

Question n°19 : Citer les phases importantes pour contrôler la mise en phase (arbre à cames non déréglé).

- Tourner le vilebrequin et amener le piston N°1 à 54° avant le PMH

- Précharger le comparateur à 4mm sur le galet de la soupape d’échappement n°3

- Tourner le vilebrequin en sens inverse et dès que l’aiguille de comparateur atteint la valeur maximale, le mettre à zéro

- Tourner le vilebrequin dans le sens normal jusqu’à lire une hauteur de 3.50 mm

- Contrôler que le trou marqué de 2 encoches est visible

- Insérer l’axe et il doit entrer entre les dents

Question n°20 : Quelles seraient les incidences d’un mauvais réglage ?

Perte de puissance, surchauffe moteur, voyant moteur.

Voyant moteur, pas de perte de puissance.

Pas de voyant moteur, pas de perte de puissance, surchauffe moteur.

Question n°21 : Donner le couple de serrage du couvre culasse

| Elément | Couple de serrage (en daN.m) |
| --- | --- |
| Couvre culasse | 0.85 |

Question n°22 : Sur le schéma, donner l’ordre de serrage des vis du couvre culasse.

Question n°23 : Quel est l’ordre d’allumage du moteur ?

L’ordre d’allumage est : 1 - 4 - 2 - 6 - 3 - 5

Question n°24 : Donner les valeurs de réglages de jeu aux soupapes d’échappement et d’admission.

Admission : 0.40 +/- 0.05 mm

Echappement : 0.60 +/- 0.05 mm

PARTIE 4 : Préparation au diagnostic

Question n°25 : Sur le tableau de bord, entourer le voyant démontrant le dysfonctionnement

Question n°26 : : Identifier le ou les codes défauts qui sont affichés sur le logiciel de diagnostic EASY.

Le défaut est capteur température d’échappement catalyseur.

Question n°27 : Compléter les entrées et sorties du calculateur d’injection MF4.

Sorties

Entrées

Calculateur

MF4

Module ensemble instrument multiplex

Module ensemble indicateur niveau gaz

Module VCM

Transmetteur pression gaz méthane                         Module ensemble instrument multiplex

Transmetteur thermomètre eau moteur                                  Module ensemble indicateur niveau gaz

Capteur température gaz échappement                                 Module VCM

Capteur régime moteur                                       Moteur de vanne papillon

Capteur à induction régime moteur

Capteur position vanne papillon                                          Télérupteur activation coupleur ventilateur

Télérupteur activation électrovanne limitation de la pression gaz

Capteur température/pression turbo

Capteur pression/température huile

Télérupteur changement indication de niveau (CNG/LNG)

Capteur Pression/température rampe méthane

Capteur pression/température air collecteur

admission

Electrovanne de réglage pression

Interrupteur démarrage depuis le compartiment

moteur

Poulie électromagnétique

Interrupteur arrêt moteur compartiment moteur

Question n°28 : Compléter la boucle de régulation du capteur de température des gaz d’échappement.

Combustion

Injecteur

Calculateur

Capteur température des gaz d’échappement

Questions n°29 et n°30 : Sur le schéma électrique :

- entourer le capteur de température d’échappement.

- surligner en vert les liaisons électriques du capteur de température d’échappement.

Question n°31 : Quelle est la nature du signal électrique du capteur de température d’échappement (analogique/numérique) ?

La nature du signal est analogique

Question n°32 : Que se passe-t-il si le calculateur détecte une température de 825°C à l’échappement ?

La centrale MF4 envoie un signal et réduit la puissance.

Question n°33 : Quelles précautions doit-on prendre avant de remplacer le capteur de température ?

- Mettre des gants.

- Mettre des lunettes.

- Echappement froid.

- Contact coupé.

Question n°34 : Que faut-il effectuer à la fin de toutes les interventions ?

- Effectuer un essai routier de 15 minutes.

- Effacer les codes défauts.

- Effectuer un contrôle qualité.