BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option B : Véhicules de Transport Routier

SESSION 2024

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER TECHNIQUE

SOMMAIRE

Ordre de réparation

Certificat d’immatriculation

Photo prise du tableau de bord

Codification PIC

Généralités sur le moteur Cursor CNG C9

Moteur vue latérale gauche

Commande de distribution

Entretien du moteur Cursor NP

Capacités

Couples de serrage

Réglage jeu aux soupapes

Contrôle de la mise en phase de l’arbre à cames

Lecture du (des) codes défaut(s) et des paramètres

Schéma électrique de l’EMS METAFUEL MF4

Les capteurs de température du système METAFUEL MF4

Ordre de réparation

Certificat d’immatriculation

14/01/2025

| A | Numéro d'Immatriculation. |
| --- | --- |
| B | Date de la première mise en circulation du véhicule. |
| C.1 | Nom, Prénom du Titulaire de la Carte Grise. |
| C.4a | Mention précisant si le Titulaire est le propriétaire du véhicule. |
| C.4.1 | Champ réservé au(x) Co-Titulaire(s) dans le cas d'une Multi-Propriété du véhicule. |
| C.3 | Adresse de résidence du Titulaire dans l'État membre |
| D.1 | Marque du véhicule. |
| D.2 | Type du véhicule. |
| D.2.1 | Code d'identification national du Type (En réception CE). |
| D.3 | Modèle du véhicule (Dénomination commerciale). |
| E. | Numéro d’identification du véhicule VIN |
| F.1 | Masse en charge maximale techniquement admissible en Kg (sauf motocycles). |
| F.2 | Masse en charge maximale admissible du véhicule en service en Kg. |
| F.3 | Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service en Kg. |
| G | Masse du véhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage. |
| G.1 | Poids à vide national en Kg. |
| J | Catégorie du véhicule CE. |
| J.1 | Genre National. |
| J.2 | Carrosserie CE. |
| J.3 | Carrosserie : Désignation Nationale. |
| K | Numéro de réception par type (si disponible). |
| P.1 | Cylindrée en cm3. |
| P.2 | Puissance nette maximale en Kw (1 cheval DIN = 0,736 Kw). |
| P.3 | Type de carburant (source d'énergie). |
| P.6 | Puissance administrative nationale (Chevaux Fiscaux). |
| Q | Rapport puissance/masse (Motocycles) |
| S.1 | Nombre de places assises y compris le conducteur. |
| S.2 | Nombre de places debout (Le cas échéant). |
| U.1 | Niveau sonore à l'arrêt en dBa. |
| U.2 | Vitesse du moteur (en min-1). |
| V.7 | Émission CO2 en Gr/km. |
| V.9 | Classe environnementale. |
| X.1 | Date pour la visite du Contrôle Technique. |
| Y.1 | Montant de la Taxe Régionale calculée en fonction du nombre de Chevaux Fiscaux. |
| Y.2 | Montant de la Taxe pour le développement des actions de formation professionnelle. |
| Y.3 | Montant de la Taxe CO2 ou Ecotaxe. |
| Y.4 | Montant de la Taxe de Gestion Administrative. |
| Y.5 | Montant de la redevance pour l'acheminement du Certificat d'Immatriculation. |
| Y.6 | Montant Total des Taxes et de la redevance |

Photo prise du tableau de bord

On remarque que le voyant ECM (Engine Control Module) est bien allumé en orange, ce qui traduit par un dysfonctionnement sur le système ECM.

Bulletin technique

Codification PIC

Généralités sur le moteur Cursor CNG C9

Le moteur Cursor 9 au méthane, transformé pour fonctionner en cycle Otto, est directement dérivé du Cursor 9 diesel.

Un seul boitier électronique, alimenté en 24V, gère l’injection et l’allumage du gaz.

Plusieurs capteurs envoient les informations au boitier électronique qui, traitées en conséquence, définissent les paramètres de commande des actionneurs.

Le gaz est stocké à bord à la pression de 200 bars dans des bouteilles spéciales munies de dispositifs de sécurité et, au moyen d’un réducteur de pression, qui alimentent le moteur à une pression de 9 bars.

Le système de contrôle moteur, de type auto-adaptatif, est en mesure de reconnaitre les changements (détérioration des composants, etc…) qui se produisent dans le moteur, et de compenser selon les fonctions auto-adaptatives qui corrigent les cartographies du boitier électronique.

Par conséquent, il faut conduire le véhicule pendant 15 minutes, au moins, après chaque entretien, dans les différentes conditions de service, afin de permettre au boitier électronique de mémoriser les changements éventuels survenus dans le système et d’achever l’adaptation.

Moteur vue latérale gauche

| Rep | Désignation | Rep | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Turbocompresseur | 10 | Filtre à huile moteur |
| 2 | Tuyau d’alimentation d’eau Intarder | 11 | Tuyau d’entrée de liquide de refroidissement |
| 3 | Tuyau de retour refroidissement turbocompresseur | 12 | Echangeur de chaleur huile moteur |
| 4 | Tuyau de retour d’eau Intarder | 13 | Thermostat |
| 5 | Tuyau d’alimentation d’huile turbocompresseur | 14 | Tuyau de retour huile turbocompresseur |
| 6 | Vanne de surpression d’huile | 15 | Tuyau d’alimentation refroidissement turbo |
| 7 | Bouchon de ravitaillement d’huile moteur | 16 | Capteur de température d’eau |
| 8 | Carter d’huile moteur | 17 | Collecteur échappement |
| 9 | Bouchon de vidange huile moteur | 18 | Actionneur vanne Wastegate |

Commande de distribution

| Rep | Désignation | Rep | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbre à cames | 5 | Pignon arbre à cames |
| 2 | Bague | 6 | Pignon de renvoi |
| 3 | Axe | 7 | Double pignon de renvoi |
| 4 | Biellette | 8 | Pignon vilebrequin |

Entretien du moteur Cursor NP

L’entretien programmé se compose d’interventions « standard », « hors programme » et « temporelles ». Les services « standard » sont indiqués par la lettre M (Maintenance). Ils doivent être réalisés à intervalles kilométriques réguliers en principe multiple entre eux.

Les opérations hors programme sont indiquées par l’acronyme EP (Extra Plan) et sont complémentaires aux entretiens standard. Elles doivent être effectuées à des intervalles indépendants des entretiens standards.

Les opérations temporelles sont en revanche signalées par la lettre T (Time) et se référent à des interventions spécifiques exclusivement liées à des intervalles temporels et, qui correspondent généralement à des conditions saisonnières particulières.

Instruction d’entretien services standards M1 – M4

Capacités

Couples de serrage

Culasse

Etape 1 : 50 Nm

Etape 2 : 100 Nm

Etape 3 : 90°

Etape 4 : 75°

Couvre culasse

Serrage : 8.5 Nm

Carter d’huile

Serrage : 38 – 45 Nm

Réglage jeu aux soupapes

ORDRE D’ALLUMAGE : 1 – 4 – 2 – 6 – 3 - 5

Positionner le vilebrequin comme indiqué à la colonne A.

Chercher la position du PMH exacte en vérifiant que depuis le hublot d’inspection inférieur, il est possible de voir le trou marqué d’une encoche et en insérant l’outil 99360612 dans le logement du capteur volant et dans le trou sous-jacent du volant.

Régler le jeu de toutes les soupapes du cylindre comme indiqué à la colonne B

Jeu (admission) = 0.40 +/- 0.05 mm

Jeu (échappement) = 0.60 +/- 0.05 mm

Régler le jeu selon les modalités indiquées et vérifier avec une jauge d’épaisseur.

Extraire l’outil 99360612 et faire imprimer au vilebrequin une rotation de 120° (dans le sens de rotation normale) et répéter la séquence comme indiquée à la ligne suivante du tableau.

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Départ et rotation dans le sens horaire | Régler jeu soupapes cylindre n° | Bascule des soupapes du cylindre n° |
| Cylindre 1 – 6 au PMH | 1 | 6 |
| + 120 ° | 4 | 3 |
| + 120 ° | 2 | 5 |
| + 120 ° | 6 | 1 |
| + 120 ° | 3 | 4 |
| + 120 ° | 5 | 2 |

Contrôle de la mise en phase de l’arbre à cames

(Étape A)

La mise en phase de l’arbre à cames est d’une importance fondamentale. Elle consiste principalement à s’assurer de la position angulaire précise de l’arbre à cames à l’intérieur de l’entrainement de commande.

Tourner le vilebrequin et amener le piston du cylindre n°1 à 54° avant le PMH.

Placer un comparateur à base magnétique (1), sa jauge à base plate positionnée sur le galet (2) du culbuteur commande de soupape d’échappement cylindre n°3 et le précharger d’environ 4mm.

Tourner le vilebrequin dans le sens inverse de rotation normale jusqu’à ce que l’aiguille du comparateur atteigne la valeur maximale dont elle ne peut plus descendre.

Mettre le comparateur à zéro.

Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation jusqu’à lire, sur le comparateur, la valeur de hauteur égale à 3.50 mm (+/- 0.05)

(Etape B)

Contrôler que le trou marqué de deux encoches est visible depuis le hublot d’inspection.

Insérer l’axe 99360612 dans le logement du capteur : son extrémité doit s’introduire librement dans le trou sous-jacent du volant et qui correspond à la position 54° avant le PMH du cylindre n°1.

En d’autres mots, l’arbre à cames est en phase quand le piston n°1 étant à 54° avant le PMH, la valeur lue sur le comparateur est de 3.50 +/- 0.05 mm.

ETAPE A

ETAPE B

Si l’arbre à cames n’est pas en phase, procéder de la manière suivante :

- Retirer l’outil du logement du capteur.

- Tourner le vilebrequin dans le sens inverse de rotation normale jusqu’à ce que l’aiguille du comparateur atteigne la valeur maximale dont elle ne peut plus descendre. Mettre le comparateur à zéro.

- Tourner le vilebrequin dans le sens normal de rotation jusqu’à lire sur le comparateur la valeur de hauteur précédemment indiquée.

- Desserrer les quatre vis (2) qui fixent l’engrenage (1) à l’ardre à cames.

- Déplacer légèrement le vilebrequin jusqu’à ce que l’extrémité de l’outil réussisse à entrer dans le trou sous-jacent.

- Serrer à la valeur prescrite les quatre vis qui fixent l’engrenage à l’arbre à cames.

- Retirer l’outil du logement du capteur et contrôler à nouveau l’exactitude de la phase et répéter les opérations décrites aux points A et B.

Lecture du (des) codes défaut(s) et des paramètres

La lecture des codes défauts et des paramètres sont effectués à l’aide de l’outil de diagnostic IVECO EASY.

Schéma électrique de l’EMS METAFUEL MF4

| Numéro élément | Désignation |
| --- | --- |
| 50005 | Module ensemble d’instruments multiplex |
| 86112 | Module de commande instrument indicateur de niveau gaz |
| 86132 | Module VCM (Véhicle Control Module) |
| 42013 | Transmetteur pour signalisation de pression de gaz méthane |
| 47030 | Transmetteur pour thermomètre signalisation température eau moteur |
| 47038 | Capteur de température gaz d’échappement |
| 48042 | Capteur régime moteur sur distribution |
| 85074 | Capteur à induction régime moteur pour circuit méthane |
| 85078 | Capteur de position de la vanne papillon |
| 85156 | Capteur de température et pression d’air turbocompresseur |
| 85XX1 | Capteur pression / température d’huile |
| 85XX3 | Capteur pression : température d’air rampe méthane |
| 85XX4 | Capteur de température et pression d’air collecteur d’amission méthane |
| 70407 | Porte fusible à 4 voies |
| 70602 | Porte fusible 6 |
| GND | Masse |
| GND m1 | Masse batterie |
| GND m7 | Masse moteur |
| 25737 | Télérupteur pour activation coupleur électromagnétique pour ventilateur |
| 25959 | Télérupteur d’activation électrovanne de limitation de la pression de gaz |
| 25961 | Télérupteur changement d’indication de niveau (CNG/LNG) |
| 53006 | Interrupteur pour démarrage depuis compartiment moteur |
| 53007 | Interrupteur pour arrêt moteur depuis le compartiment moteur |
| 78013 | Electrovanne de réglage de pression |
| 84019 | Poulie électromagnétique |

Les capteurs de température du système METAFUEL MF4

Capteur de température et pression rail

Ce composant comprend un capteur de température et de pression

Le capteur est positionné sur le rail et fournit à la centrale MF4 les valeurs de pression et température du méthane qui sera injecté.

Capteur de pression et température de suralimentation

Ce composant comprend un capteur de température et un capteur de pression.

Il est monté sur le collecteur d’admission, il mesure la température et la pression de l’air introduit.

Le capteur sert à calculer précisément la quantité de carburent à injecter à chaque cycle. Il est alimenté en 5 volts. La tension présente en sortie est proportionnelle à la pression et à la température qui ont été mesurées.

Capteur de pression et température d’huile

Ce capteur est monté sur le support du filtre à huile moteur et mesure la température et la pression de l’huile moteur.

Il est alimenté en 5 Volts, il est connecté à la centrale.

Capteur de température de liquide de refroidissement

Ce capteur relève la température du liquide de refroidissement pour les différentes logiques de fonctionnement (moteur chaud ou froid) et identifie les besoins d’enrichissement d’injection (moteur froid) ou la nécessité de réduire la quantité de carburant (moteur chaud)

Il est de type CTN

Il est situé sur le collecteur de sortie d’eau de la culasse côté gauche du moteur.

Données techniques

| Température | Résistance |
| --- | --- |
| - 10° C | 8.10 – 10.77 kOhms |
| + 20° C | 2.28 – 2.72 kOhms |
| + 80° C | 0.29 – 0.364 kOhms |

Capteur de température des gaz d’échappement

Ce capteur de type CTP est installé en aval du catalyseur.

Quand la valeur de la température des gaz d’échappement dépasse la valeur de seuil, la centrale MF4 envoie un signal et réduit la puissance.

(Température d’alarme : 800°C ≤ T ≤ 850°C)

Caractéristiques

| Résistance (Ohm) | Température (°C) |
| --- | --- |
| 200 | 0 |
| 133.2 | 300 |
| 572.3 | 600 |
| 909.9 | 800 |

Le GNV (Gaz Naturel pour Véhicules)

Le principe : du gaz naturel utilisé comme carburant. Constitué à plus de 97% de méthane, il peut se présenter sous deux états :

- Gazeux : on parle alors de GNC (Gaz Naturel Comprimé) ;

- Liquide : on parle alors de GNL (Gaz Naturel Liquéfié).

Le GNV est d’ores et déjà considéré comme une technologie mature et fiable. Elle concerne près de 26 millions de véhicules dans le monde et ceux-ci affichent une autonomie allant de 400 à 800 kilomètres en fonction des modèles et des usages. Les puissances et les couples sont presque équivalents aux standards du diesel et les consommations, elles, sont équivalentes au diesel.

De nombreux types de véhicules peuvent fonctionner au Gaz Naturel Véhicule : voitures, utilitaires, camions, camions-poubelles, bus urbains ou autocars… Des secteurs aussi variés que le transport de marchandises, le transport de personnes, la propreté urbaine, le BTP et la collecte de déchets s’y intéressent déjà.

Les avantages et inconvénients du GNV

Rouler au GNV présente un certain nombre d’avantages. Alors que la France vise la neutralité carbone à horizon 2050, ce carburant affiche de meilleures performances écologiques que le Diesel et l’essence. Par rapport aux normes euro 6, c’est même 95% de particules fines en moins ! De plus, la diminution par deux du bruit par rapport au Diesel, est appréciable pour les conducteurs qui font de longs trajets en ville et de nuit. Sans oublier l’absence d’odeurs et de fumées.

Au-delà de son efficacité en matière de lutte pour le climat, le GNV présente également des avantages économiques :

- Il est moins cher que l’essence et le diesel à la pompe ;

- Du fait de sa forme gazeuse, le GNC est plus difficile à voler ;

- Les véhicules GNV demandent moins d’entretien ;

- Le prix d’un véhicule utilitaire fonctionnant au GNV est inférieur à celui d’un camion électrique.

Pour ce qui est des inconvénients, on peut citer le nombre encore limité de stations-services en France. Un chiffre pourtant amené à se développer !

Le GNV donne d’ores et déjà accès à la vignette Crit’Air 1, ce qui autorise les véhicules disposant de ce carburant à circuler dans les ZFE.

Les ateliers de maintenance pour les véhicules équipés au GNV

Si les ateliers pourront être configurés de différentes façons, plusieurs obligations s’imposent. Pour le local en lui-même, le guide mentionne une hauteur sous plafond d’au moins 1.5 m au-dessus des véhicules pour permettre la bonne dilution des fuites éventuelles, l’absence de point chaud supérieur à 400 °C à proximité des véhicules en maintenance, la mise en place de systèmes de ventilation renforcés et la présence d’extincteurs à poudre en « quantité suffisante ».

En cas de fuite, le système de détection en place doit se déclencher dès 0.5 % de gaz dans l’atmosphère pour respecter les normes. Si l’alarme est déclenchée, tous les systèmes de chauffage devront être automatiquement coupés. En pratique, les détecteurs doivent être correctement répartis sur le site et être étalonnés et inspectés de façon annuelle.

« Les zones de travail sur les véhicules GNV doivent être séparées des autres sources d’ignition ». Un marquage complété d’un listing du personnel habilité à pénétrer dans la zone.

La maintenance des équipements des véhicules équipés au GNV

Même s’ils ne seront pas tous amenés à intervenir sur les véhicules GNV, les employés présents sur le site devront être impérativement sensibilisés à la présence de gaz naturel. Notamment par l’affichage de consignes de sécurité identifiant les risques spécifiques au GNV.

Le responsable du site devra en outre prévoir une formation « en nombre suffisant » de son personnel pour organiser la fermeture des vannes des véhicules en cas de danger. Pour maintenir une « bonne maitrise » des différentes conduites à tenir, le guide recommande d’effectuer des exercices semestriels.

Tous les employés qui interviendront sur le système gaz sur les véhicules équipés au GNV devront recevoir une formation obligatoire.

Selon la maintenance à réaliser dessus, les employés devront avoir le niveau d’habilitation requis. Elles sont au nombre de trois.

| Niveau de qualification | Domaine d’intervention autorisé |
| --- | --- |
| 1 | Sensibilisation à la sécurité. Notion de sécurisation de la zone de travail. Entretien d’un véhicule GNV. Circuit basse pression. |
| 2 | Circuit basse pression, circuit haute pression sauf démontage/remontage de la vanne de sécurité. |
| 3 | Intégralité du système GNV |

Les équipements de protection individuelles et collectives