Recommandations :

Les calculatrices sont interdites.

L’utilisation de la calculatrice des ordinateurs est autorisée.

Aucun document n’est autorisé.

- Les réponses sont rédigées à l’encre (pas de rouge) et au crayon de papier pour les croquis et les schémas.

- Le sujet devra être rendu avec toutes les pages dans le bon ordre, agrafées dans une copie d’examen.

- Le détail des calculs et résultats intermédiaires devront obligatoirement apparaître.

- Le nombre de décimales significatives sera respecté pour les résultats définitifs.

RESSOURCES NUMERIQUES

RES0i_Formulaire RES1i_Plan_Général.pdf RES2i_Listing.pdf RES3i_chemin_aller.geo ou RES3i_chemin_aller.txt RES4i_chemin_retour.geo " ou RES4i_chemin_retour.txt RES5i_schéma_implantation.dwg ou RES5i_schéma_implantation.dxf RES6i_contrôle_implant.geo ou RES6i_contrôle_implant.txt

Enregistrement des documents réponses :

Le dossier « U23_N°candidat » devra être sauvegardé sur votre poste de travail et contenir les fichiers :

| N° étude concernée | Nom du fichier | Format du fichier |
| --- | --- | --- |
| Étude 2 | DR1i_n° candidat_aller.rtf DR2i_n° candidat_aller.geo DR3i_n° candidat_retour.rtf DR4i_n° candidat_retour.geo | Format des fichiers suivant les logiciels utilisés. |
| Étude 4 | DR5i_n° candidat_implant.dwg DR6i_n° candidat_triang.rtf DR7i_n°candidat_cpr.rtf. |  |
| Étude 5 | DR8i_n° candidat_surfaces.dwg DR9i_n°candidat_cuba.rtf. |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

TECHNICIEN GÉOMÈTRE TOPOGRAPHE

Session

| ÉPREUVE E2 | Technologie |
| --- | --- |
| SOUS-ÉPREUVE U.23 | TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES |

Ce dossier est accompagné DE Documents Études (DE), de Documents Techniques (DT) et de documents Réponses (DR).

DOSSIER ÉTUDES

| N° de l’étude | Activités et documents | Barème | Durée conseillée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Calcul de l’orientation d’une station | / 9 | 60 mn |
| 2 | Recherche d’une faute dans un cheminement. | / 8 | 45 mn |
| 3 | Détermination d’altitudes | / 9 | 60 mn |
| 4 | Préparation et contrôle d’une implantation | / 8 | 45 mn |
| 5 | Calcul d’une cubature | / 6 | 30 mn |

Note sur 40 points

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 1 Calculer l’orientation d’une station. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Lors d’un relevé préliminaire du terrain, vous décidez de déterminer l’orientation de votre station par un tour d’horizon. Vous devez calculer l’orientation de cette station en réduisant le tour d’horizon et en calculant son V0 moyen pondéré. |  |
| ON DONNE : | Res1i_Plan_Général.pdf DT1 Coordonnées des points d’appui (page 4/11) DR1.1 Document réponse DR1.2 Carnet des observations du tour d’horizon DR1.3 Tableau de calcul du V0 |
| ON DEMANDE : Répondre aux questions 1.1 à 1.5 du DR1.1. |  |
| ON EXIGE QUE : - Les tableaux soient correctement complétés en fonction de votre méthode de calcul. - Les cases encadrées du tableau DR1.3 soient impérativement complétées. - Les résultats soient analysés. |  |

DE1

1.1 Calculer, à partir des observations sur le DR1.2, le tour d’horizon réduit à zéro de la station 9005.

1.2 Compléter, sur le DR1.3, le tableau de calcul du V0 moyen pondéré de votre station 9005, à partir des lectures réduites.

1.3 Pour chaque V0i, calculer l’écart par rapport au V0 moyen pondéré.

Ces écarts sont-ils dans la tolérance ? Justifiez.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4 Calculer l’erreur d’index vertical moyenne à partir des visées sur les 3 références.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.5 Si cette erreur d’index vertical n'est pas prise en compte, quelle sera l'erreur commise sur le calcul d'une dénivelée à 100 mètres (distance horizontale) ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR1.1

TOUR D’HORIZON

| Station | Point | CG Séquence 1 |  | CD Séquence 2 |  | Moyenne lectures réduites CG/CD | V (CG) V (CD) | V (CG) moyen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lecture | Lecture réduite à 0 | Lecture | Lecture réduite à 0 |  |  |  |
| 9005 | R.3 | 390.835 |  | 190.831 |  |  | 100.754 299.242 |  |
|  | B.3 | 152.855 |  | 352.852 |  |  | 101.642 298.354 |  |
|  | R.4 | 257.457 |  | 57.448 |  |  | 99.249 300.749 |  |
|  | R.3 | 390.830 |  | 190.825 |  |  |  |  |

DR1.2

V0 MOYEN PONDÉRÉ DE LA STATION 9005

|  |  | Coordonnées de la station 9005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E = |  |  | N= |  |  |  |  |  |
| Pts | E (m) | N (m) | ∆E (m) | ∆N (m) | Dh (m) | G’ (gon) | G (gon) | Lect Hz réduit (gon) | V0i (gon) | V0i x D |
| R.3 |  |  |  |  | 27.122 |  |  |  |  |  |
| B.3 |  |  |  |  | 73.852 |  |  |  |  |  |
| R.4 |  |  |  |  | 55.826 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ∑= |  |  |  |  | ∑= |
|  |  |  |  |  |  |  | V0 pondéré = |  |  |  |

Tolérance = 3 mgon

DR1.3

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 2 Rechercher une faute dans un cheminement polygonal encadré. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Afin de permettre le lever et l’implantation du futur lotissement, votre cabinet est chargé de mettre en place une polygonale. Après avoir effectué les mesures, vous vous rendez compte qu’une faute angulaire importante a été commise. Vous devez mettre en évidence cette faute et sur quelle station elle a été commise. |  |
| ON DONNE : | RES1i_Plan_Général.pdf RES2i_Listing.pdf RES3i_chemin_aller.geo ou RES3i_chemin_aller.txt RES4i_chemin_retour.geo " ou RES4i_chemin_retour.txt DT1 Coordonnées des points d’appui DR2 Document réponse Tolérance angulaire : 3 mgon la méthodologie de détermination d’une faute angulaire dans un cheminement : 1. Calculer le cheminement en antenne dans le sens aller ; 2. Calculer le cheminement en antenne dans le sens retour ; 3. La station sur laquelle a été commise la faute est celle dont les coordonnées rectangulaires seront presque similaires (à quelques centimètres près).. |
| ON DEMANDE : Répondre aux questions 2.1 à 2.6 sur le DR2. |  |
| ON EXIGE : - Des calculs corrects - Des réponses justifiées - Des fichiers de calculs et listings correctement enregistrés dans le dossier mentionné. - Une station correctement identifiée |  |

DE2

Coordonnées des points d’appui

DT1

  - Créer un dossier « U23_N°de candidat ».

  - A partir du RES2i_Listing.pdf, répondre aux questions :

2.2.1 Quelle est la valeur de la faute angulaire du cheminement encadré ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2.2 En comparant les distances horizontales, indiquer si une faute dans la mesure des distances a, elle aussi, été commise ? Justifier votre réponse.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 Ouvrir le fichier calcul  RES3i_chemin_aller.geo ou le fichier texte  RES3i_chemin_aller.txt (Carnet TOPOJIS) et :

- saisir les coordonnées des stations et références nécessaires au calcul du cheminement dans le sens aller ;

- calculer le V0 de départ et le chemin aller en antenne ;

- enregistrer dans le dossier créé, le listing du cheminement sous le nom DR1i_n° candidat_aller.rtf (ou .doc) puis enregistrer votre fichier sous DR2i_n°candidat_aller.geo ou DR2i_n°candidat_aller.txt.

2.4 Ouvrir le fichier calcul RES4i_chemin_retour.geo ou le fichier texte RES4i_chemin_retour.txt (Carnet TOPOJIS) et :

- saisir les coordonnées des stations et références nécessaires au calcul du cheminement dans le sens retour ;

- calculer le V0 de départ et le chemin retour en antenne ;

- enregistrer dans le dossier créé, le listing du cheminement sous le nom DR3i_n° candidat_retour.rtf (ou .doc) puis enregistrer la géobase sous DR4i_n°candidat_retour.geo ou DR4i_n°candidat_retour.txt.

2.5 Compléter les tableaux de coordonnées des stations :

Cheminement ALLER

| STATION | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 9001 |  |  |
| 9002 |  |  |
| 9003 |  |  |
| 9004 |  |  |

Cheminement RETOUR

| STATION | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |
| 9001 |  |  |
| 9002 |  |  |
| 9003 |  |  |
| 9004 |  |  |

2.6 En déduire sur quelle station a été commise la faute. Justifier.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

DR2

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 3 Déterminer des altitudes. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous devez déterminer des altitudes par nivellement direct et indirect. |  |
| ON DONNE : | RES1i_Plan_Général.pdf DR3.1 Carnet de terrain d’un nivellement direct DR3.2 Document réponse DR3.3 Carnet de terrain d’un nivellement indirect |
| ON DEMANDE : Répondre aux questions 3.1 à 3.3 des DR3.1 à DR3.3 |  |
| ON EXIGE : - des écarts de fermetures mis en évidence ; - des compensations arithmétiques appliquées ; - des résultats exacts ; - des contrôles effectués. |  |

DE3

3.1 On cherche à déterminer l’altitude de 9000 par nivellement direct encadré entre 2 repères de nivellement RN1 et RN2.

Calculer et compléter le tableau de nivellement.

| Pts | Lect. AR (mm) |  | Lect. AV (mm) |  |  |  H (mm) |  | C | H (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fils Stadi. | Fil Niv. | Fils Stadi. | Fil Niv. |  | + | - | (mm) |  |
| RN.1 |  | 1678 |  |  |  |  |  |  | 22.060 |
| 1 |  | 1814 |  | 1932 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1505 |  | 2077 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 2121 |  | 1963 |  |  |  |  |  |
| 9000 |  | 1333 |  | 1941 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 1607 |  | 1398 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1859 |  | 1990 |  |  |  |  |  |
| RN.2 |  |  |  | 1813 |  |  |  |  | 20.870 |
|  |  |  |  |  |  |  H + |  H - | C |  |
|  |  L AR : |  |  L AV : |  |  |  |  |  | H Départ : ……………. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H : ………........ |
|  |  L AR -  L AV : |  |  |  H | : |  |  |  | H Arrivé calculé : …….. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H Arrivé connu : …....... |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ecart de fermeture :… |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tolérance : 15 mm |

DR3.1

3.2 Le chef de chantier vous demande de matérialiser la cote d’altitude 21.50m sur un piquet.

Vous faîtes une lecture arrière sur le point 9005 de 1297 mm.

L’altitude du point 9005 est 21.273m.

3.2.1 Faire un schéma représentant les éléments connus : niveau, référence, lecture    arrière, lecture avant, point à matérialiser d’altitude 21.500 m, altitude connue…

3.2.2 Calculer la valeur de la lecture "avant" pour positionner le trait de côte à l’altitude de 21.50m sur le piquet.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR3.2

3.3 A partir de la station 9000 vous décidez de déterminer l’altitude de 3 bornes par un cheminement en nivellement indirect.

Calculer, dans le tableau DR3.3, l’altitude des bornes B.4, B.5 et B.6.

NOTA : Si vous n’avez pas calculé l’altitude de 9000, vous utiliserez H9000 = 21.500 m.

DR3.3

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 4 Préparer une implantation et calculer son contrôle |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous devez préparer l’implantation d’un pavillon du lotissement. Une fois l’implantation effectuée, un levé de contrôle a été effectué. Vous devrez calculer ce contrôle et vérifier la conformité de l’implantation. |  |
| ON DONNE : | RES1i_Plan_Général.pdf RES5i_schéma_implantation.dwg ou RES5i_schéma_implantation.dxf RES6i_contrôle_implant.geo ou RES6i_contrôle_implant.txt DT1 Coordonnées des points d’appui DR4 Document réponse |
| ON DEMANDE : Répondre aux questions 4.1 à 4.6 du DR4. |  |
| ON EXIGE : - Des calculs corrects ; - Des listings correctement enregistrés ; - Des réponses justifiées ; |  |
| DE4 |  |

  - Ouvrir le plan d’implantation RES5i_schéma_implantation.dwg et créer le point topographique 9005.

  - Créer le listing d’implantation des points du projet dans le dessin, à partir des informations ci-dessous et enregistrer votre fichier sous le nom DR5i_n° candidat_implant.dwg :

Station : 9005

Référence : B.1

Références de contrôle : B.2 et B.3

Points du projet : 4001, 4002, 4003 et 4004

  - Pour contrôler votre implantation, vous choisissez de mettre en place une station libre, que vous nommez 9010.

À partir du fichier RES6i_contrôle_implant.geo ( ou RES6i_contrôle_implant.txt), calculer les coordonnées rectangulaires, par triangulations, de la station 9010, et enregistrer le listing, sous le nom DR6i_n° candidat_triang.rtf. Indiquer les coordonnées dans le tableau.

| Station | E (m) | N (m) |
| --- | --- | --- |

  - Quel est l’écart moyen quadratique sur la détermination des coordonnées de la station ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  - Calculer l’écart de fermeture planimétrique

Cet écart est-il satisfaisant pour une implantation à 1 centimètre de précision ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

  - A partir du fichier RES6i_contrôle_implant.geo ( ou RES6i_contrôle_implant.txt), calculer les coordonnées rectangulaires des points 4001, 4002, 4003 et 4004, relevés à partir de la station 9010 et enregistrer le listing sous le nom DR7i_n°candidat_cpr.rtf.

  - La tolérance étant de 1 cm, avec la méthode que vous choisirez, déterminer les écarts entre les coordonnées issues de votre levé de contrôle des points 4001, 4002, 4003 et 4004 et les coordonnées du projet.

|  | Eprojet (m) | Nprojet (m) | Eimplanté (m) | Nimplanté (m) | Ecarts (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4001 |  |  |  |  |  |
| 4002 |  |  |  |  |  |
| 4003 |  |  |  |  |  |
| 4004 |  |  |  |  |  |

Énoncer la méthode de détermination des écarts utilisée puis conclure.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DR4

| TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE DONNÉES ÉTUDE 5 Calculer une cubature. |  |
| --- | --- |
| SITUATION PROFESSIONNELLE : Après le décapage de la terre végétale de la voirie du lotissement, la terre a été stockée sur le lot 3. Vous devez déterminer le volume de ce dépôt de terre. |  |
| ON DONNE : | RES1i_Plan_Général.pdf RES5i_schéma_implantation.dwg ou RES5i_schéma_implantation.dxf DR5 document réponse |
| ON DEMANDE : Répondre aux questions 5.1 à 5.4 du DR5. |  |
| ON EXIGE QUE : - Les surfaces soient correctement déterminées - Le volume soit juste, à 1m3 |  |

DE5

5.1 Le dépôt de terre peut être décomposé en 3 plateformes : le niveau inférieur (101-102-103-104), le niveau intermédiaire (201-202-203-204) et le niveau supérieur (301-302-303-304).

À partir du RES5i_schéma_implantation.dwg (ou RES5i_schéma_implantation.dxf), tracer les polylignes de chaque polygone puis calculer leurs surfaces.

Enregistrer votre fichier sous le nom DR8i_n° candidat_surfaces.dwg (ou DR8i_n° candidat_surfaces.dxf).

S101-102-103-104 =

S201-202-203-204 =

S301-302-303-304 =

5.2 À partir du RES5i_schéma_implantation, déterminer l’altitude moyenne de chaque plateforme.

H moyen101-102-103-104 =

H moyen201-202-203-204 =

H moyen301-302-303-304 =

5.3 A l’aide de la formule ci-dessous d’une pyramide tronquée, calculer le volume du tas de terre.

| #### Données A : Superficie de la base inférieure B : Superficie de la base intermédiaire C : Superficie de la base supérieure h : hauteur de la pyramide tronquée V = (h/6) X (A + 4B + C) |  |
| --- | --- |

Détails des calculs :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Volume =

5.4 Pour contrôler votre résultat, calculer la cubature à l’aide d’un Modèle Numérique de Terrain (M.N.T). A partir de DR8i_n° candidat_surfaces.dwg (ou DR8i_n° candidat_surfaces.dxf Voir question 5.1) :

5.4.1 Créer ou transformer la polyligne 101-102-103-104 en polyligne 3D.

5.4.2 Créer un M.N.T, que vous nommerez "M.N.T.Base", avec cette polyligne 3D.

5.4.3 Créer un M.N.T, que vous nommerez  "M.N.T.Total", avec tous les points du tas de terre.

5.4.4 Calculer la cubature entre les 2 M.N.T et enregistrer le listing sous le nom DR9i_n°candidat_cuba.rtf.

Volume =

5.4.5. S’il y a un écart, à quoi peut-il être dû ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.4.6 Enregistrer votre fichier.

DR5