3. DOSSIER

DE

TRAVAIL

VALIDATION

TÂCHE 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE

On donne : 	Le dossier de présentation, le dossier technique et la vidéo.

- Question 1 : Calculer le poids (en N) maximum d’un fagot de panneaux de bois à soulever.

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- Question 2 : Identifier les positions peuvent provoquer le basculement.

- ……………………………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

PFagot

PFagot

PFagot

PFagot

PFagot

PFagot

Position n°1  		            Position n°2		       Position n° 3 	                 Position n°4

- Question 3 : Identifier dans le FAST la fonction technique à améliorer pour résoudre la problématique
 de déséquilibre.

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- Question 4 : Expliquer comment est réalisé actuellement le guidage vertical du cadre colonne/châssis.

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- Question 5 :  Actuellement, le mouvement vertical est réalisé par un système (moteur + sangle).

- Citer deux autres systèmes de transmissions.

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

- ……………………………………………………………………………………………………………..............

TACHE 2 : VALIDER le nouveau moteur

- Afin de faire évoluer sa gamme de machine en augmentant la charge à soulever, le bureau d’étude a donc décidé de réaliser une motorisation embarquée en changeant le moteur, ainsi que toute la chaine de transmission qui sera synchronisée par un système « pignon + crémaillère » sur deux colonnes.

On donne : 	Le dossier technique, le schéma cinématique, la chaine de transmission, et le document ressource.

2.1. VALIDER la fréquence de rotation du nouveau moteur

Schéma cinématique

CM

ω M

CP

ωP

MOTEUR

Fp

Vp

Chaine de transmission

MOTEUR

PREHENSEUR

TRANSMISSION GUIDEE 
(PIGNONS -CREMAILLIERES)

REDUCTEUR
 (PIGNON-CHAINE)

CM

ω M

Fp

Vp

CP

ω P

ηr= 0.85

ηtg= 0.90

ηM= 0.95

- Rayon Pignon moteur : 35 mm ;

- Rayon Pignon chaine : 70 mm ;

- Rayon Pignon crémaillère : 40 mm.

Question 2.1.1. : Sachant que la vitesse maxi de déplacement vertical du préhenseur VP est de 4 m/s, calculer la vitesse de rotation ω P (en rad.s-1) des pignons en prise avec la crémaillère.

……………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.1.2. : Calculer la vitesse de rotation du pignon moteur ω  M (en rad.s-1).

……………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.1.3. : La chaîne cinématique de transmission, est-elle un réducteur ou un multiplicateur de vitesse ? Jusitifier.

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.1.4. : Calculer la fréquence de rotation NM (en tr.min-1) du moteur.

……………………………………………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2. VALIDER la puissance du nouveau moteur

Question 2.2.1. : En prenant en compte la masse d’un fagot de 700 kg maxi, en ajoutant la masse totale du système embarqué évalué à 450 kg. Rajouter 20% de masse totale par sécurité. Définir la force d’entrainement Fp (en N) nécessaire pour entrainer le préhenseur. On prendra g = 10 m.s-2

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.2.2. : Calculer la puissance de sortie Pp (en W) en fonction de la force FP et de la vitesse maxi.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.2.3. : Calculer le rendement global de la chaine de transmission.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Question 2.2.3. : Calculer en fonction du rendement global, la puissance d’entrée PE (en W) du moteur.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………….……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 VALIDER le moteur

A partir du catalogue ressource, valider une référence moteur adapté à vos données.

Puissance moteur : ………………………………………………….……………………………………………………

Fréquence de rotation du moteur : ………………………………………………….…………………………………

Type moteur : ………………………………………………….……………………………………………………………

Tension de couplage : ………………………………………………….…………………………………………………

CONCEPTION

Afin de répondre à la problématique, votre nouvelle conception se décomposera en plusieurs tâches :

- Installer une nouvelle transmission pignons-crémaillère ;

- Mise en place de l’axe de transmission (pignons) par plaques de fixation ;

- Motorisation par chaine de l’axe de transmission ;

- Installation du moteur sur le châssis.

TÂCHE 3 : MODIFIER ET FIXER la crémaillère de guidage

On donne : 	Le dossier technique et la maquette numérique.

- ÉTAPE 1 : Modifier la crémaillère.

- Ouvrir l’assemblage « CADRE COLONNE.sldasm » et insérer la pièce « Cremaillere.sldprt » situé dans le dossier « Elements standards » ;

- Ajouter des usinages (lamages) pour fixer la crémaillère sur le châssis.

Données :

- Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 M8 – 60 – 8.8 ;

- Ø des lamages : À définir par le candidat ;

- Nombre de lamages : À définir par le candidat ;

- Entraxe des lamages (e) : 200 mm ;

- Position des lamages (d) : 15 mm – 200mm.

- ÉTAPE 2 : Fixer la crémaillère + cales de fixation taraudées sur le cadre colonne.

  - Créer des perçages sur le châssis pour le dégagement des vis

    - Diamètre : 10 mm ;

    - Position verticale : Centrée la crémaillère sur la hauteur du cadre colonne;

    - Position horizontale : voir ci-dessous.

  - Créer des cales de fixation taraudées qui seront soudées (ne pas représenter les cordons de soudures) au châssis et qui permettront l’épaisseur de vissage :

- Longueur et largeur : À définir par le candidat ;

- Épaisseur : 10 mm ;

- Pour les vis « Vis à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 M8 – 60.sldprt » sont fournies dans le dossier « Éléments standards ».

  - Sauvegarder le fichier « Cale de fixation.sldprt » à enregistrer dans le dossier « Production » ;.

  - Assembler les cales + la crémaillère + les vis dans le sous-assemblage 
«CADRE COLONNE.sldasm» ;

  - Sauvegarder le sous-assemblage sous le nom : « CADRE COLONNE.sldasm».

TÂCHE 4 : CONCEVOIR la plaque de fixation

À partir du croquis ci-dessous, modéliser la plaque de fixation.

- Ajouter des cubes dans le fichier « pièce » de chaque côté la plaque de fixation comme ci-dessous.

Nota : Les taraudages seront réalisés en tâche 6 ;

  - Sauvegarder le fichier sous le nom : « Plaque de fixation.sldprt » à enregistrer dans le dossier « Production ».

TÂCHE 5 : RÉALISER le sous-assemblage Arbre de synchronisation

- ÉTAPE 1 : Assembler la plaque et le palier dans un nouvel assemblage

- Dans un nouvel assemblage, assembler la plaque de fixation et le palier de guidage « Palier SFT40.sldprt » situé dans le dossier « Éléments standards ».

- Réaliser les taraudages dans la plaque et fixer le palier à l’aide de vis importées de la bibliothèque Toolbox. La position et les dimensions des vis sont à définir à votre propre initiative.

- ÉTAPE 2 : Assembler l’arbre

- Insérer et assembler le fichier « Arbre.SLDPRT » situé dans le dossier « Elements standards » ;

  - Sauvegarder le fichier « ARBRE DE SYNCHRONISATION.sldasm » à enregistrer dans le dossier « Production ».

- ÉTAPE 3 : Rechercher un composant

- Ouvrir Toolbox et rechercher

une roue dentée

Désignation : Roue dentée

- Module : 4

- Nombre de dents : 20

- Angle de pression : 20°

- Largeur de la face : 32mm

- Style de moyeu : Type A

- Diamètre nominal de l’arbre : 36 mm

- Rainure : Rectangulaire (1)

- ÉTAPE 4 : Réaliser la liaison complète arbre/roue dentée

- Concevoir la solution technologique de la liaison arbre – Roue dentée. Cette liaison s’effectuera par clavetage.

Nota : Toutes les pièces créées devront être enregistrées dans le dossier « Production ».

Liaison par clavetage à définir

- ÉTAPE 5 : Effectuer la même conception (tous les éléments) sur l’autre bout d’arbre.

- Sauvegarder le fichier « ARBRE DE SYNCHRONISATION.sldasm ».

TÂCHE 6 :  RÉALISER l’assemblage final

- Ouvrir le fichier _Empileur700T.sldasm ;

- Insérer votre sous-ensemble « ARBRE DE SYNCHRONISATION.sldasm » ;

- Assembler l’arbre de synchronisation sur le châssis par éléments filetés. Réaliser les perçages et taraudages nécessaires.

TÂCHE 7 :  RÉALISER l’implantation moteur

- ÉTAPE 1 : Enlever tous les éléments de la transmission actuelle : moteur, fixation, poulie, sangle, butée, point d’attache…

- ÉTAPE 2 : Insérer le Moteur situé dans le dossier « Elements standards / Moteur Leroy Somer ».

- ÉTAPE 3 : Implanter le moteur dans l’alignement du pignon chaine.

Créer une plaque support pour maintenir le moteur sur le châssis.

Effectuer toutes les fixations nécessaires à la bonne utilisation du système.

Ne pas représenter la chaine sous SolidWorks

DOCUMENTATION TECHNIQUE

TÂCHE 8 : RÉALISER les mises en plan

Le choix des vues et des échelles des mises en plan sont laissés à votre propre initiative.

Chaque mise en plan sera imprimé en format PDF en respectant les normes ISO.

Fichier source situé dans le dossier « Elements standards » : MEP.SLDDRW

- Étape 1 : Réaliser le dessin de définition de la plaque support du moteur (Format A4).

- Effectuer la cotation dimensionnelle et géométrique complète de la plaque.

- Enregistrer la mise en plan dans le dossier « Production » :

        - MEP Plaque support.Slddrw

        - MEP Plaque support.Pdf

- Étape 2 : Réaliser le dessin d’ensemble de la moitié de l’arbre de synchronisation (Format A3).

- Effectuer une vue en coupe à travers l’axe de l’arbre afin de visualiser au mieux la liaison arbre-pignon.

- Effectuer le repérage des pièces

- Réaliser la nomenclature

- Insérer une vue en perspective isométrique

- Enregistrer la mise en plan dans le dossier « Production »

        - MEP Arbre de synchronisation.Slddrw

        - MEP Arbre de synchronisation.Pdf

ENREGISTREMENT DE VOTRE TRAVAIL

Sauvegarde Pack & Go

Penser à regrouper tous les fichiers associés à la conception d'un modèle (pièces, assemblages, mises en plan, toolbox).

Pour accéder à Pack and Go :

- Dans SOLIDWORKS, cliquez sur Fichier > Pack and Go

- Enregistrer dans un dossier situé dans « Production / Pack_Go »