2. DOSSIER

TECHNIQUE

Analyse fonctionnelle et structurelle de l’existant.

  - Fonction à assurer

Validation du besoin :

- L’évolution dans l’entreprise est d’augmenter le poids des panneaux à transporter

- Cette machine doit se substituer à de la manutention de panneaux différents et déséquilibrés

  - Analyse du milieu environnant

Diagramme des inter-acteurs : point de vue utilisateur

Milieu environnant

Énergies

FC4

FC7

FC5

FP1

FC3

FC6

Empileur

Panneaux bois

Opérateur

FC1

Maintenance

Sol

Sécurité

FC2

Caractéristiques des fonctions :

Fonction principale :

FP1 : Manipuler des panneaux de bois

Fonctions contraintes :

FC1 : S’adapter aux panneaux de bois

FC2 : Piloter l’empileur

FC3 : Respecter les normes de sécurité

FC4 : S’adapter aux énergies disponibles

FC5 : Résister au milieu environnant

FC6 : Favoriser la maintenance
FC7 : S’adapter au sol

  - Extrait du Cahier des charges de l’empileur

| Rep. | Fonctions | Critères | Niveaux | Flex.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Manipuler des panneaux de bois | Vitesse de déplacement Cadence Course verticale Course horizontale | 4 m/s 6 cycles / minute 2000 mm 10000 mm | F1 F2 F0 F0 |
| FC1 | S’adapter aux panneaux de bois | Longueur Largeur Epaisseur Masse d’un fagot | 6000 mm 2000 mm 300 mm 700 kg | F0 F0 F0 F1 |
| FC2 | Faciliter la manutention des panneaux de bois | Commande Chargement | Ecran tactile de dialogue à commande déportée Hauteur et poids réglementaire | F2 F0 |
| FC3 | Respecter les normes de sécurité | Niveau acoustique Lieu d’installation | < 80 db Intérieur d’un bâtiment | F0 F0 |
| FC4 | S’adapter aux énergies disponibles | Partie opérative Partie commande Energie pneumatique | 400 V 50 Hz 24 V 8 bars | F0 F0 F0 |
| … | … | … | … | … |

*F0 : Non négociable – F1 : Peu négociable – F2 : Négociable

Technique du système d’analyse fonctionnelle : FAST.

MOTO-RÉDUCTEUR
 + COURROIE

FT1 : Déplacer horizontalement des panneaux de bois

FT11 : Transmettre le mouvement

FP1 : Manipuler des panneaux de bois

FT12 : Guider

GUIDAGE RAILS HORIZONTAUX

FT2 : Déplacer verticalement des panneaux de bois

MOTO-RÉDUCTEUR
 + SANGLE

FT21 : Transmettre le mouvement

GUIDAGE RAILS VERTICAUX

FT22 : Guider

GALETS

SYSTÈME

D’ASPIRATION

FT3 : Saisir les panneaux

AUTOMATE PROGRAMMABLE

FT4 : 
Piloter le système