Table des matières

DT 1.	Résistance thermique d’une lame d’aire non ventilée	2

DT 2.	Résistance thermique superficielle	2

DT 3.	Études thermiques et hygrothermiques	3

DT 4.	Menuiseries	6

DT 5.	Courbes solaires	8

Zénith au 21 juin	8

Zénith au 21 décembre	9

DT 6.	Neige	10

DT 7.	Valeurs caractéristiques résineux	12

DT 8.	Coupe de principe et vue en plan	13

DT 9.	Note de calcul arêtier	15

DT 10.	Fiche feuillard LBB	16

Coefficients partiels de sécurités selon EN 1993	17

DT 11.	Vérification à l’ELU	18

DT 12.	Vérification à l’ELS	21

DT 13.	Fiches produits	24

DT 14.	Décomposition des forces graphiques	27

DT 15.	Extrait du CCTP - composition des parois	28

Identification des sections :	30

Résistance thermique d’une lame d’aire non ventilée

L’évolution de la résistance thermique d’une lame d’air non ventilée n’est pas une fonction linéaire de l’épaisseur.  La résistance thermique se détermine à l’aide du tableau ci-dessous :

| épaisseur de la lame d’air (mm) | résistance thermique R (m².K/W ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | flux ascendant | flux horizontal | flux descendant |
| 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 15 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| 25 | 0,16 | 0,18 | 0,19 |
| 50 | 0,16 | 0,18 | 0,21 |
| 100 | 0,16 | 0,18 | 0,22 |
| 300 | 0,16 | 0,18 | 0,23 |

Résistance thermique superficielle

Paroi

Rsi

Rsi

Paroie

Paroie

Lame d’air non ventilé

Paroi

Rsi

Rse

Paroie

Paroie

Lame d’air ventilé

|  |  | Paroi en contact avec : - l’extérieur - un passage ouvert - Un local ouvert |  |  | Paroi en contact avec : - Un volume non chauffé - Un comble - Un vide sanitaire |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rsi m².K/W | Rse m².K/W | Rsi+Rse m².K/W | Rsi m².K/W | Rse m².K/W | Rsi+Rse m².K/W |
| Paroi verticale ou faisant avec le plan horizontal un angle supérieur à 60° | ϕ ϕ | 0,13 | 0,04 | 0,17 | 0,13 | 0,13 | 0,26 |
| Paroi horizontale ou faisant avec le plan horizontal avec un angle inférieur ou égal à 30° |  | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,20 |
|  | ϕ | 0,17 | 0,04 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,34 |
| - Un local est dit ouvert si le rapport de la surface totale de ses ouvertures permanentes sur l’extérieur, à son volume, est égal ou supérieur à 0,005m²/m3 |  |  |  |  |  |  |  |

Études thermiques et hygrothermiques

## Spano RWH ép. 16mm

## OSB 3 ép. 15mm

## Durélis Vapourblock ép. 15mm

Menuiseries

# Zénith au 21 juin

Courbes solaires

Angle zénithal : Le zénith est compté à partir de l’horizontale à la verticale. Si le soleil est directement sous l’observateur, le zénith a un angle de 90°

Angle d’azimut : l’azimut est compté à partir du nord à l’est, de sorte qu’un astre dans le nord ait un azimut de 0° et un astre à l’est ait un azimut à 90°

Angle d’azimut : l’azimut est compté à partir du nord à l’est, de sorte qu’un astre dans le nord ait un azimut de 0° et un astre à l’est ait un azimut à 90°

Angle zénithal : Le zénith est compté à partir de l’horizontale à la verticale. Si le soleil est directement sous l’observateur, le zénith a un angle de 90°

# Zénith au 21 décembre

Neige

Les charges de neige sur les toitures doivent être déterminées comme suit :

Pour les situations de projet durables/transitoires

s=μi∙Ce∙Ct∙sk

Avec :

- μi coefficient de forme

- Ce coefficient d’exposition

- Ct coefficient thermique

- sk la valeur caractéristique de la neige au sol.

## Coefficient d’exposition

| Topographie | Ce |
| --- | --- |
| Lorsque les conditions d’abri quasi permanentes des toitures dues aux bâtiments voisins conduisent à empêcher pratiquement le déplacement de la neige par le vent | 1,25 |
| Dans tous les autres cas | 1,0 |

## Coefficient thermique

Il convient d’utiliser une valeur inférieure à 1 pour le coefficient thermique Ct  lorsqu’il y a réduction des charges de neige sur les toitures – notamment certaines toitures vitrées – dotées d’une transmittance thermique élevée (K>1 W/m²) en raison de la fonte de la neige sous l’effet de la chaleur. Pour tous les autres cas : Ct=1Ct=1

## Coefficient de forme

| Angle du toit avec l’horizontale α | 0°≤α≤30° | 30°<α<60° | α≥60° |
| --- | --- | --- | --- |
| μ1 | 0,8 | 0,8∙60-α30 | 0 |

## Carte des valeurs de neige à prendre en compte sur le territoire

Valeurs caractéristiques résineux

Extrait de la NF EN 338

Coupe de principe et vue en plan

Arêtier 5

Note de calcul arêtier

Fiche feuillard LBB

| # Coefficients partiels de sécurités selon EN 1993 |  |
| --- | --- |
| Facteur partiel sécurité de résistance des sections γM0 | 1,00 |
| Facteur partiel sécurité de stabilité γM1 | 1,00 |
| Facteur partiel sécurité de résistance des sections nettes γM2 | 1,25 |

SPLATE : épaisseur du feuillard.

Vis LBA

Vérification à l’ELU

## Contraintes

- En flexion :  σM=6 ∙ Mfb ∙ h2

- En cisaillement : τv=32×Vb∙h

## Contrainte maximale admissible ou résistance

- En flexion fm,d=fm,k∙kmodγm∙kh∙ksys∙kcrit

- En cisaillement  fv,d=fv,k∙kmodγm

- En compression axiale :  fc,0,d=fc,0,k∙kmodγm∙kc,90

- En compression perpendiculaire : fc,90,d=fc,90,k∙kmodγm∙kc,90

- En compression oblique : fc,α,d= fc,0,dfc,0,dkc,90∙fc,90,dsin²α+cos2α

## Kmod

| Classe de durée de chargement | Exemples de chargements |
| --- | --- |
| Permanent | Poids propre |
| Long terme | Stockage Equipement fixes |
| Moyen terme | Charge d’exploitation Neige H ≥1 000 m |
| Court terme | Neige H <1 000 m |
| Instantanée | Situations ou actions accidentelles Neige exceptionnelle Vent |

| Matériau | Norme | Classe de service | Classe de durée de chargement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Action permanente | Action long terme | Action moyen terme | Action court terme | Action instantanée |
| Bois massif | EN 14081-1 | 1 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
|  |  | 2 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
|  |  | 3 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,90 |
| Bois Lamellé collé | EN 14080 | 1 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
|  |  | 2 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 |
|  |  | 3 | 0,50 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,90 |

## Facteur d’effet des dimensions kh

Pour les bois massifs de section rectangulaire et dont la masse volumique caractéristique ρk≤720 kg/m3, la hauteur de référence en flexion ou la largeur (dimension de section maximale en traction) est 150 mm.

Pour les hauteurs en flexion ou les largeurs en traction de bois massif ou les largeurs en traction de bois massif inférieures à 150 mm, les valeurs caractéristiques pour fm,k et ft,0,k peuvent être augmentées du facteur kh  où :

kh=min150h21,3

Où : h est la hauteur pour les éléments fléchis ou la largeur pour les éléments en traction, en mm

## Coefficient partiel de sécurité γM

Effet système ksys

Lorsque plusieurs éléments, composants ou sous-systèmes espacés uniformément sont connectés latéralement par un système de redistribution des charges continues, les propriétés de résistance de l’élément ou du composant peuvent être multipliées par un facteur d’effet système ksys.

À condition que le système continu de distribution des charges soit capable de transférer les efforts d’un élément aux éléments voisins, il convient de prendre pour le facteur ksys la valeur de 1,1.

Il convient de mener la vérification en résistance du système de redistribution des charges en supposant des charges de courte durée.

## Coefficient humidité kdef

## Kc,90

Vérification à l’ELS

## Flèche maximum pour une charge répartie p

uinst(p)=5∙p∙L4384∙E0,mean ∙IG

p

L

## Flèche nette finale

unet,fin=uinstg+uinstq+ucreep-uC

unet,fin=uinstg×1+kdef+uinstq×1+ψ2∙kdef

uC

uinst(g)

uinst(q)

ucreep

unet,fin

ufin

## Kdef

## Valeur limites des déformations

## Coefficient de probabilité sur les actions variables

Fiches produits

## Steico Flex

## Steico Zell

## Steico intégral

## RWH

Décomposition des forces graphiques

## Principe fondamental de la statique, graphique :

Un solide soumis à trois forces est en équilibre si et seulement si :

- La direction des efforts est concourant en un seul point ;

- Le dynamique des vecteurs forces est fermé.

## Décomposer les efforts suivant deux directions non orthogonales

Direction 1

Direction 2

Étape 1 : Direction des efforts.

Repérer la direction des efforts.

F

Direction 1

Direction 2

Étape 2 : Tracer le dynamique des forces

Tracer les parallèles pour former le dynamique des forces.

F

Direction 1

Direction 2

F1

F2

F

Étape 3 : Mesure des forces

Mesurer la longueur des forces sur le dessin à l’échelle.

Déterminer la valeur de  F1 et F2 en fonction de l’échelle du dessin.

Extrait du CCTP - composition des parois

Les résistances thermiques données dans ce CCTP sont issues d’une modélisation thermique dynamique réalisée en phase avant-projet.

Plancher : R mini: 5,5 m²K/W

- Sous face RWH 16 mm, ρ=550daNm3

- Solivage Douglas purgé d’aubier : 100 x 240 C24, humidité 18% entraxe suivant plan ;

- Isolation laine de bois en vrac Steico Zell (40 daN/m3) ;

- OSB dalle rainurée épaisseur 18 mm  ρ=550daNm3;

- Parquet flottant épaisseur 20 mm.  ρ=5 daNm²;

Murs : R mini: 5 m²K/W

- Bardage élégie épaisseur 21 mm douglas hors aubier pose horizontale sur tasseau 27 mm,

ρ=540daNm3 ;

- Fibre de bois parepluie Steico intégral ép. 60 mm ;

- Ossature bois 45 x 145 C24 douglas entraxe 600 mm ;

- Isolant entre montants : Steico Flex ; ρ=40daNm3

- Contreventement intérieur :  Durélis Vapourblock ép. 12 mm ; ρ=720daNm3

- Lambris 100 sur tasseau 27 mm ; ρ=320daNm3

Mezzanine :

- Plancher bois sapin raboté ép. 45 mm ; ρ=380daNm3 ;

- Solivage Douglas purgé d’aubier : 100 x 240 C24, humidité 18% entraxe suivant plan ;

Toit : R mini: 7 m²K/W

- Ardoise naturelle (30 u/m², poids d’une ardoise : 1,38 kg) avec zinguerie sur arêtier

- Volige ép. 27 mm en C18 ;

- Contre latte C18 27 x 38 entraxe 30 cm pour ventilation. Poids propre négligé.

- Système faux sarking :

    - Fibre de bois dense Steico Intégral ép. 60 mm ;

    - Chevron de compensation C24 38x220 entraxe 492 mm ;

    - Fibre de bois Steico Flex ép. 220 entre chevrons de compensation ;

    - Frein vapeur Ouateco (poids propre négligé);

- Lambris ép. 12 mm masse volumique ρ=320daNm3 ;

- Chevron 80 x 100 Douglas, C24. Entraxe 492 mm

# Identification des sections :

- Arêtiers				C24		140 x 240

- Chevrons 				C24		80 x 100

- Chevrons de compensation		C24		38 x 220

- Ossature 				C24		45 x 145

- Solives					C24		120 x 180

- Sommiers porteurs			C24		160 X 320