Etude technico-économique d’une école maternelle

Approche architecturale

Le support de l’étude concerne la construction d'une école maternelle dans une commune des Hauts-de-France. L'usage du bois en structure et l’évocation de l’arbre a été mis en œuvre pour créer la transition entre le parc paysagé communal au sud et le parvis minéral de l’école au nord.

Description de l’ouvrage

Construction de 5 classes maternelles et un dortoir, d'une salle d'activité, d’une garderie et des bureaux de direction et des professeurs.

Ossature, bardage et aménagement intérieur en bois.

Classes maternelles et dortoir

Classes maternelles et dortoir

Garderie

Salle d'activité

Bureaux

Classes maternelles et dortoir

Situation de la construction

L’école maternelle est située à une altitude de 20 m, en région A1 pour la neige, en région 3 et rugosité 3b pour le vent.

Contexte réglementaire

EC0, EC1, EC5, RT 2012– 40%

- Partie 1 : Vérification d’une panne – zone ClasseS

Le projet ayant évolué au niveau des porteurs en zone « Classes », vous êtes chargé de vérifier si une variante avec une panne en bois massif C18 est possible en remplacement de la panne initialement prévue en bois GL24h. Pour les vérifications réglementaires, vous avez tout d’abord besoin de déterminer les charges agissant en toiture.

  - Charge de neige

Ressources de la question :

- DT 6 - 1/2 et 2/2 : Détermination des actions dues à la neige

On s’intéresse au risque d’accumulation de neige sur la toiture des classes.

    - Hachurer sur l’extrait de plan de toiture du DR 1 les zones susceptibles d’être soumises à de l’accumulation de neige.

On s’intéresse maintenant au risque d’accumulation de neige sur la toiture entre les classes 1 et 2 schématisée ci-dessous :

Zone d’accumulation étudiée

Cotations en cm

Le niveau fini de l’étanchéité est égal à 3,636 m

Le niveau fini de l’acrotère est égal à 5,735 m

    - Déterminer le coefficient de forme μs pour la neige qui pourrait glisser de la toiture voisine.

    - Déterminer le coefficient de forme μw pour la charge de neige due au vent ; pour cela les valeurs de b1, b2 et h seront relevées ou calculées à partir de l’extrait de plan ci-dessus.

    - Déterminer la longueur d'accumulation ls.

    - A partir des valeurs précédentes, calculer la valeur de charge surfacique maximale de neige à prendre en compte sur la zone étudiée soumise au risque d’accumulation.

    - Conclure en représentant la ou les valeurs de charge surfacique de neige à prendre en compte sur la zone étudiée sur le DR 2.

  - Charges permanentes surfaciques

Ressources de la question :

- DT 7 - Valeurs et formulaires pour le dimensionnement à l’Eurocode 5.

Hypothèses :

- On donne g = 10 m.s-2

On s’intéresse aux éléments de charpente nommés panne sur les plans de la toiture entre les classes 1 et 2.

Panne étudiée

- Membrane d’étanchéité

- Isolant thermique, ép. Cumulée 280 mm

- Pare-vapeur

- Panneaux 3 plis, ép. 27 mm

- Panne modifié : Bois massif C18, section 63x175 mm

- Isolant souple, ép. 120 mm

- Panneaux support d’isolant

- Membrane d’étanchéité EVA : 1,66 kg/m²

- Isolant laine de roche, épaisseur cumulée 280 mm : 115 kg/m3

- Pare-vapeur irex : 3,8 kg/m²

- Panneau 3 plis, épaisseur 27 mm : 470 kg/m3

- Panne modifiée : Bois massif C18, section 63 x 175 mm²,

entraxe = 0,60 m

- Isolant laine de roche en plafond, épaisseur 120 mm : 45 kg/m3

- Panneau support d’isolant : 460 kg/m3 
épaisseur 25 mm

    - Déterminer la charge surfacique permanente G agissant sur une panne.

    - Déterminer le poids propre linéique d’une panne.

    - Déduire des questions précédentes la charge linéique permanente G appliquée à une panne.

  - Vérification réglementaire d’une panne en partie courante à l’E.L.U.

Ressources de la question :

- DT 7 - Valeurs et formulaires pour le dimensionnement à l’Eurocode 5.

Hypothèses :

- La pente de toiture est négligée.

- La panne de toiture est en classe de service 1.

- La panne travaille en flexion simple.

- La charge linéique à l’ELU notée « pELU » sous la combinaison d’actions

(1,35.G + 1,5.S) sera de 1,80 kN/m.

- On considère le modèle mécanique ci-dessous :

    - Déterminer la contrainte normale maximale de flexion.

    - Calculer vis-à-vis de l’EC5 la résistance en flexion simple de calcul sans risque de déversement (kcrit = 1) et avec prise en compte de l’effet système (ksys = 1,1).

    - Calculer le taux de travail en flexion de la panne et conclure.

    - Déterminer la contrainte tangentielle maximale de cisaillement.

    - Calculer vis-à-vis de l’EC5 la résistance au cisaillement de calcul.
(on considère kv = 1)

    - Calculer le taux de travail en cisaillement de la panne et conclure.

  - Vérification réglementaire d’une panne en partie courante à l’E.L.S.

Ressource de la question :

- DT 7 - Valeurs et formulaires pour le dimensionnement à l’Eurocode 5.

Hypothèses :

- Vous prendrez comme charge variable S = 0,78 kN/m.

- La contre flèche est nulle.

- La flèche instantanée due à la charge permanente winst(G) est égale à 1,2 mm.

    - Calculer la flèche instantanée due à la charge variable (S).

    - Calculer la valeur limite de la flèche instantanée due à la charge variable (S) vis-à-vis de l’EC5.

    - Calculer le taux de déformation vis-à-vis de la flèche instantanée et conclure.

    - Calculer la flèche nette finale.

    - Calculer la valeur limite de la flèche nette finale vis-à-vis de l’EC5.

    - Calculer le taux de déformation vis-à-vis de la flèche nette finale et conclure.

  - Conclusion (vous justifierez brièvement vos réponses)

    - Quelle vérification réglementaire est la plus contraignante ?

    - D’un point de vue réglementaire, la variante étudiée (C18 de section 63 x175 mm²) est-elle envisageable ?

    - Conclure économiquement sur le choix de panne le plus adapté entre la solution initiale (GL24h de section 70 x 190 mm²) et la variante étudiée (C18 de section 63 x 175 mm²).

- Partie 2 : Etude thermique – Mur en partie courante de façade

La maîtrise d’ouvrage est préoccupée par le risque d’inconfort d’été et par l’impact environnemental de l’école maternelle. Vous êtes chargé de préconiser un isolant thermique permettant de répondre à ces problématiques.

Coupe horizontale

- Bardage bois vertical

- Tasseaux horizontaux 27x45 mm², classe 3

- Tasseaux verticaux 27x45 mm², classe 3

- Bardage métallique

- Profil métallique type Z

- Pare-pluie

- Panneau OSB 3, épaisseur 15 mm minimum

- Montant d’ossature BM, 45x220 mm²

- Isolation thermique ép. cumulée 220 mm

- Pare-vapeur

- Laine de verre, ép. 45 mm

- Ossature métallique

- Plaque de plâtre, 
ép. 13 mm

  - Confort d’été et paroi à ossature bois

Ressources de la question :

- DT 8 - 1 – Déphasage de différents matériaux.

    - Donner une caractéristique principale architecturale de la classe 01 qui participe au confort d’été.
Proposer deux solutions non prévues pour améliorer le confort d’été dans cette salle.

    - Expliquer l’intérêt d’augmenter le déphasage d’un mur à ossature bois pour le confort d’été.

On vous propose de comparer le déphasage en fonction de l’isolant thermique choisi.

Trois isolants, en épaisseur 220 mm, sont à l’étude :

- La laine de verre Ecose Naturoll du fabricant Knauf,  = 0,032 W/(m.K)

- La laine de roche MB Rock Premium du fabricant Rockwool,  = 0,032 W/(m.K)

- La fibre de bois du fabricant Steico flex,  = 0,036 W/(m.K)

    - Sachant que les autres constituants de la paroi créent un déphasage de 3 heures et que le bureau d’études thermiques souhaite un déphasage total du mur ossature bois de 12 heures, quel isolant préconisez-vous ? Justifier votre réponse.

  - Etude des Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES)

Ressources de la question :

- DT 8 - 2 : FDES de la laine de verre Ecose Naturoll

- DT 8 - 3 : FDES de la laine de roche MB Rock Premium

- DT 8 - 4 : FDES de la fibre de bois Steico flex

Le maître d’ouvrage souhaite limiter les émissions de gaz à effet de serre des matériaux employés sur ce projet. On considère que les unités fonctionnelles (UF) sont les mêmes.

    - Donner l’isolant le moins impactant d’un point de vue du réchauffement climatique. Justifier votre réponse.

  - Performance thermique du mur à ossature bois en partie courante de façade

Ressource de la question :

- DT 8-5 : Valeurs et formulaires pour les études thermiques.

La solution finale d’isolation thermique du mur à ossature bois retenue est :

- 220 mm d’isolant thermique en fibre de bois entre les montants

- 45 mm de laine de verre dans l’ossature du doublage intérieure

    - Sur le DR 3, calculer la résistance thermique de la paroi en partie courante de façade. En déduire le coefficient de transmission surfacique de la paroi en partie courante Uc sans tenir compte des ponts thermiques.

    - En justifiant les paramètres pris en compte, déterminer la valeur U des ponts thermiques intégrés (la largeur de 45 mm sera assimilée à une largeur de 40 mm dans le tableau) ; en déduire le coefficient de transmission surfacique Up de la paroi.

    - La simulation thermique dynamique (STD) préconise un U de 0,16 W/(m².K). Conclure sur le choix des isolants de la solution retenue.

  - Règle des 2/3 – 1/3

Le DTU 31.2, Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois, préconise la règle suivante :

« Quelle que soit la valeur de la perméance de la barrière à la diffusion de vapeur d'eau du mur, l'épaisseur de l'isolant de doublage intérieur doit être limitée de façon à ce que sa résistance thermique soit toujours inférieure ou égale à la moitié de celle de l'isolant du mur (règle dite des 2/3 - 1/3) tout en restant inférieure à 100 mm. »

    - Vérifier si la solution prévue en paroi verticale (coupe horizontale en page précédente) est conforme à cette règle.

    - Quel est le risque si cette prescription n’est pas respectée ?

- Partie 3 : Assemblage – zone classes

Les portiques des salles de classe sont constitués de poteaux et d’arbalétrier assemblés par une plaque épaisse en âme. La section des poteaux ayant changé, vous êtes chargé de vérifier si les assemblages prévus sont toujours conformes.

Contexte et hypothèses :

Un prédimensionnement a défini les éléments suivants :

- Effort horizontal du au vent FV,Ed = 46 kN , agissant sur l’assemblage, la durée de charges sera considéré comme « instantanée ».

- Assemblage par boulons diamètre 12 mm

- Une plaque épaisse en âme

- Arbalétrier GL24h, 70 x 630 mm²

- Poteau GL24h, 70 x 400 mm²

- Classe de service 2

- kmod = 1,1 et M = 1,3

- Compte tenu de l’assemblage envisagé, le nombre efficace de boulons sera pris égal au nombre minimal de boulons calculé.

46 kN

  - Dimensionnement de l’assemblage

Ressource de la question :

- DT 9 – 1/2 : Capacité résistante d’un boulon par plan de cisaillement et par organe.

    - Expliquer à quel type de cisaillement sont soumis les boulons (simple ou double).

| Un logiciel de calcul a donné les capacités résistantes (Fv,Rk) ci-contre pour un plan de cisaillement et pour un organe, pour les modes de rupture à prendre en compte pour l’assemblage considéré. Mode de rupture 1 | 25 808 N |
| --- | --- |
| Mode de rupture 2 | 12 022 N |
| Mode de rupture 3 | 11 444 N |

    - Parmi les valeurs proposées, choisir en justifiant la valeur à prendre en compte pour déterminer le nombre minimal de boulons.

    - En déduire la capacité résistante de calcul FV,Rd .

    - Calculer le nombre minimal de boulons de l’assemblage.

  - Espacements et distances aux bords

Ressource de la question :

- DT 9 – 2/2 : Conditions minimales de positionnement d’un assemblage par boulons.

Le dimensionnement définitif a déterminé l’assemblage ci-contre (l’emplacement des boulons est représenté par les cercles) :

Pour le poteau, déterminer les conditions de positionnement minimales (l’extrémité et les rives seront considérées chargées).

FV,Ed

    - Contrôler si ces conditions minimales de positionnement sont vérifiées pour le poteau.

- Partie 4 : Stabilité – zone Motricité

Le contreventement est réalisé par une palée de stabilité. Vous êtes chargé de vérifier si l’utilisation du système d’haubanage DETAN est possible.

  - Solutions techniques

Ressources de la question :

- DT 10 – 2/2 : Système d’haubanage DETAN.

- Données :

- Hauteur de l’assemblage en croix H = 3300 mm

- Largeur de l’assemblage en croix B = 5600 mm

- Assemblage en croix avec disque de répartition

    - Parmi les solutions proposées, justifier l’impossibilité de retenir le gousset de type A.

  - Dimensionnement

Ressources de la question :

- DT 10 – 1/2 et 2/2 : système d’haubanage DETAN.

Hypothèses :

- Les éléments ci-dessous sont extraits de la note de calculs :

- Effort de traction Nt,d = 22,03 kN

- Longueur du système : L = 3 205 mm

    - Choisir le diamètre du tirant.

    - Choisir le diamètre extérieur du disque de répartition.

    - Vérifier la conformité de l’angle de raccordement des tirants pour le disque de répartition.

  - Conclusion

    - A l’aide d’une vue de face et de côté, schématiser la solution d’assemblage pour la liaison entre le tirant et la tête de poteau LC 120 x 440 en GL24h.