DOSSIER SUJET

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI

OPTION C - COUVERTURE

Session 2019

E33 – Travaux annexes

(Domaines d’intervention : maçonnerie-charpente) Durée : 6 heures	Coefficient : 1

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 4 pages, numérotées de DS 1 /4 à DS 4 / 4.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

| CONSTITUTION DU DOSSIER |  |
| --- | --- |
| - Page de garde | DS 1 / 4 |
| - Mise en situation, descriptif de la zone de travaux | DS 2 / 4 |
| - Descriptif des travaux à réaliser | DS 3 / 4 |
| - Fiche contrat | DS 4 / 4 |

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Lien aisselier à changer

Zone d’enduit à reprendre

Zone de travaux

MISE EN SITUATION

Vous allez intervenir sur le chantier de la « Maison Talleyrand », une bâtisse du 17éme siècle située à Salies de Béarn dans les Pyrénées atlantiques.

Un vaste programme de restauration et de réhabilitation est programmé, comprenant des démolitions, ayant pour objectif de recréer l’aspect qu’avait le bâtiment à l’origine. Dans ce cadre, il a été détecté un désordre au niveau de la charpente.

Un aisselier servant de soutient à l’arêtier est fortement dégradé suite à des infiltrations au niveau de sa partie scellé dans le mur, et ne peut plus assurer sa fonction. Vous allez devoir remplacer cet élément.

Extensions de la maison à démolir

Descriptif de la zone de travaux

DESCRIPTIF DES TRAVAUX A REALISER

Pour remplacer le lien aisselier, vous devrez :

- Déposer l’aisselier en place en le découpant et en retirant la cheville.

- Purger le trou de scellement au burin.

- Tracer et découper un chevron aisselier à l’identique qui viendra remplacer l’élément déposé.

- Fixer l’aisselier par chevillage coté tenon mortaise.

- Sceller l’aisselier coté mur (mortier dosage 450kg/m 3).

- Réaliser une reprise d’enduit taloché sur la zone prédéfinie (Mortier dosage 350kg/m 3).

| FICHE CONTRAT |  | N° d’emplacement :………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ON DEMANDE De réaliser en autonomie | CRITERES D’EXIGENCE |  |  | NOTE |
| ORGANISATION DU POSTE DE TRAVAIL L’observation des consignes liées : - au poste de travail - aux matériels - aux matériaux - aux déchets | Le poste de travail est rationnel. Le périmètre de travail reste propre et sécurisé. Les E.P.I nécessaires sont correctement utilisés. |  |  |  |
| Sous total |  |  |  | …. /5 |
| Déposer l’aisselier existant. | La dépose est faite sans dégradation importante du support. Le trou est purgé. |  |  |  |
| Tracer et débiter dans un chevron un nouvel aisselier identique à l’ancien. | Les coupes et la longueur sont en concordances avec l’existant. |  |  |  |
| Poser et cheviller le nouvel élément. | La pose est ajustée et le chevillage à la tire. |  |  |  |
| Sous total |  |  |  | …. /45 |
| Réaliser le scellement de l’aisselier. | Le scellement est efficace et assure la fixation de l’aisselier. |  |  |  |
| Reboucher le trou dans la maçonnerie. | Le calfeutrement est efficace il s’intègre bien dans la maçonnerie existante. |  |  |  |
| Réaliser la reprise de l’enduit. | L’enduit a une finition s’intégrant bien dans la maçonnerie existante. L’angle est dans la continuité de l’enduit existant. |  |  |  |
| Sous total |  |  |  | …. /50 |
|  |  |  | TOTAL | …. / 100 |
|  |  |  | NOTE | …. / 20 |