DOSSIER SUJET

BaccalaurÉat Professionnel

INTERVENTIONS SUR LE PATrimoine bÂti

OPTION C : COUVERTURE

Session 2019

E32 – RÉALISATION D’UNE INTERVENTION

(domaine d’intervention : couverture)

Durée : 14 heures		Coefficient : 4

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 5 pages, numérotées de DS 1 / 5 à DS 5 / 5.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

| CONSTITUTION DU DOSSIER |  |
| --- | --- |
| - Page de garde | DS 1/5 |
| - Mise en situation | DS 2/5 |
| - Descriptif des travaux à réaliser | DS 3/5 |
| - Détails de l’arêtier ruellé | DS 4/5 |
| - Fiche contrat | DS 5/5 |

L’usage de tout modèle de calculatrice,
avec ou sans mode examen, est autorisé.

MISE EN SITUATION

Vous allez intervenir sur le chantier de la « Maison Talleyrand », une bâtisse du 17éme siècle située à Salies de Béarn dans les Pyrénées atlantiques.

Un vaste programme de restauration et de réhabilitation est programmé, comprenant des démolitions, ayant pour objectif de recréer l’aspect qu’avait le bâtiment à l’origine.

Dans ce cadre, vous devrez recréer la couverture de la partie basse d’un arêtier.

Zone des travaux

Partie à démolir

DESCRIPTIF DES TRAVAUX À RÉALISER

Vous devrez :

- Poser une gouttière ½ ronde au bas du versant sur 1,30 m de longueur de chaque côté de l’arêtier (les bouts seront laissés en attente).  Elle comprendra un retour d’arêtier et une naissance soudée (axée à 10 cm d’axe de l’aplomb de l’angle du mur).

- Tracer les pureaux sur la couverture (recouvrement 80 mm) et les ournes.

- Poser les liteaux.

- Poser les tuiles de plan carré sur huit rangs jusqu’à la limite de couverture matérialisée par le chevron, les rives et le faitage seront laissés en attente.

- Réaliser les coupes des tuiles d’arêtier.

- Poser et sceller les tuiles.

A l’issue de cette tâche, faire appel aux correcteurs

- Réaliser un arêtier scellé à l’aide d’un coffrage dit « arêtier ruellé » suivant la méthode illustrée page 4/5.

Méthode de réalisation d’un arêtier ruellé

1 Scellement des tuiles coupées

4 Finition attendue de l’arêtier

3 Finition en angle de l’arêtier

2 Coffrage de l’arêtier à l’aide de liteau

###### FICHE CONTRAT

| On demande |  | Critères d’évaluation | Barème |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser le poste de travail et travailler en sécurité. |  | Le périmètre de travail reste propre et sécurisé. |  |
|  |  | Les EPI nécessaires sont correctement utilisés. |  |
| Sous total |  |  | …. /4 |
| Poser les éléments de gouttière. |  | La gouttière repose sur 3 crochets alignés de part et d’autre de l’arêtier, les pentes sont dirigées vers l’arêtier. |  |
| Ajuster et souder une naissance. |  | La naissance est correctement positionnée. |  |
|  |  | La soudure est étanche, régulière, durable et nettoyée. |  |
| Ajuster et souder un retour d’angle. |  | Les coupes sont ajustées, des renforts sont positionnés. |  |
|  |  | La soudure est étanche, régulière, durable et nettoyée. |  |
| Sous total |  |  | …. /25 |
| Réaliser les traçages. |  | Le pureau est conforme et les intervalles des traits sont réguliers à +/- 2 mm. |  |
|  |  | Les ournes sont perpendiculaires aux rangs. |  |
| Poser les tuiles. |  | Les tuiles sont alignées, l’ensemble est esthétique. |  |
| Sous total |  |  | …. /16 |
| Réaliser les coupes des tuiles d’arêtiers et les sceller. |  | Les tuiles sont correctement posées alignées et scellées. | …./15 |
|  | A l’issue de cette tâche, faire appel aux correcteurs |  |  |
| Réaliser un arêtier ruellé. |  | Le coffrage est rectiligne. |  |
|  |  | L’arête est rectiligne. |  |
|  |  | La finition de l’arêtier est lissée. |  |
| Sous total |  |  | …. /20 |
| TOTAL |  |  | /80 |
| NOTE |  |  | /20 |
| NOTA : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve. |  |  |  |

| Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti Option C - Couverture | E32 – Réalisation d’une intervention (Domaine d’intervention : couverture) | Dossier sujet 1906-IPB C P 32 | Durée 14h Coefficient 4 | Session 2019 | DS 5 / 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |