BACCALAUREAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BATI OPTION A - MAÇONNERIE

Session 2021

E33 – Travaux annexes

(Domaines d’intervention : Charpente – Couverture)

Durée : 6 heures	Coefficient : 1

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 4 pages, numérotées de DS 1 / 4 à DS 4 / 4.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

| CONSTITUTION DU DOSSIER |  |
| --- | --- |
| - Page de garde | DS 1 / 4 |
| - Mise en situation, vue de l’ouvrage existant | DS 2 / 4 |
| - Travaux à effectuer | DS 3 / 4 |
| - Fiche contrat | DS 4 / 4 |

Mise en situation :	Vue de l’ouvrage existant :

Sur une petite surélévation, le bas de la toiture est endommagé.

Les tuiles ont été déplacées, le chevron de rive et un autre adjacent ont été partiellement pourris suite à un défaut d’étanchéité.

Secteur à reprendre

Travaux à effectuer :

On demande de :

- Déposer la partie de couverture nécessaire au changement des chevrons endommagés.

- Remplacer le chevron de rive et le fixer par vissage.

- Remplacer uniquement la partie de chevron intermédiaire endommagée en faisant une coupe en sifflet au niveau de la panne intermédiaire.

- Remplacer les liteaux cassés.

- Reposer les tuiles ainsi que la rive.

Partie de chevron à remplacer

Chevron de rive à remplacer

Fiche contrat

| On demande | Critères d’évaluation | Barème |
| --- | --- | --- |
| Organiser son poste de travail. | La zone de travail reste accessible et rangée pendant l'intervention. |  |
| Sous total : |  | / 3 |
| Déposer une partie de couverture. | Les matériaux de couvertures sont déposés en sécurité. |  |
|  | Les éléments réutilisables sont stockés convenablement. Les éléments cassés sont triés et évacués. |  |
| Sous total : |  | / 20 |
| Tailler les éléments de charpente. | La coupe en sifflet sur place est ajustée. |  |
|  | Les dimensions des chevrons et de la planche de rive sont en concordance avec l’existant. |  |
|  | Les coupes de tête et de pied sont précises et ajustées. |  |
| Sous total : |  | / 15 |
| Poser et fixer les éléments de charpente. | La pose des chevrons est ajustée. |  |
|  | Les fixations des chevrons sont efficaces et durables. |  |
| Sous total : |  | / 15 |
| Poser les éléments de couverture. | La reprise du lattage est en concordance avec l’existant. |  |
|  | Le plan de couverture existant est respecté. |  |
|  | Les tuiles sont correctement posées et s’intègrent parfaitement à l’existant. |  |
| Sous total : |  | / 25 |
| Restituer l’ouvrage. | Le module est propre. Le poste de travail est nettoyé. Les déchets sont correctement triés. | /2 |
| Sous total : |  | / 2 |
| TOTAL : |  | / 80 |
| NOTE : |  | / 20 |

Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve.

| BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI Option A - Maçonnerie | E33 – TRAVAUX ANNEXES (Domaines d’intervention : charpente/couverture) | DOSSIER SUJET | 2106-IPB A P33 - 1 | Session 2021 | DS 4 / 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |