| Document CENTRE Préparation de la matière d’œuvre, du poste de travail et de l’outillage collectif et individuel mis à la disposition du candidat | ## Session 2021 Examen : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti Option A - Maçonnerie Page : 1/3 |
| --- | --- |

Épreuve E33 – TRAVAUX ANNEXES DomaineS d’INTERVENTION : cHARPENTE - COUVERTURE

Matériaux pour une maquette pour deux candidats : - 75 BBM, 20 x 20 x 50 cm - 320 Kg de Sable 0/4 - 2 sacs de mélange chaux / ciment pour bâtir (Conditionnement en sac de 35 kg) - Tuiles canal de type « Evolution » de chez TERREAL ou produit similaire d'une autre marque - 75 tuiles « courant » à talon - 75 tuiles « couvert ou couvrant » - 13 tuiles faîtière - 18 vis de Ø 5 x 80 mm pour fixation du faitage et de la planche de rive - 3 pannes de section 75 x 175 x 4 000 mm - 8 chevrons de section 60 x 80 x 2 300 mm - Planche de rive de section 20 x 175 x 2 200 mm - 30 vis de Ø 6 x 140 mm pour fixation des chevrons - 6 liteaux de section 27 x 40 x 4 000 mm - 1 demi chevron (Membron) de section 40 x 100 x 3 600 mm pour la pose de la faîtière - 70 pointes de type TPO Ø 2,7 x 70 mm - 12 pointes de type TPO Ø 6 x 140 mm Matériaux à mettre à disposition du candidat pour l’épreuve : - 2 chevrons de section 60 x 80 x 2 300 mm - 3 liteaux de section 27 x 40 x 3 000 mm - 10 tuiles « courant » à talon - 10 tuiles « couvert ou couvrant » - Pointe de type TPO Ø 2,7 x 70 mm - 8 Vis de Ø 6 x 140 mm

Épreuve E33 – TRAVAUX ANNEXES DomaineS d’INTERVENTION : cHARPENTE - COUVERTURE

Matériel à mettre à disposition du candidat : - Pied de biche - Tenailles russes - Scie circulaire portative - Perceuse-visseuse avec embouts adaptés Matériel collectif : - Echafaudage périphérique avec plancher à 1,00 m de hauteur conforme à la recommandation R 408 avec accès sécurisé. (Plancher adapté aux travaux de couverture) Consignes : - Monter 2 murs pignons en BBM, 20 x 20 x 50 cm suivant dimensions données - Faire des réservations pour les 3 pannes - Sceller les pannes - Poser et fixer les chevrons suivant la répartition proposée, attention le chevron de rive et le premier chevron adjacent seront cloués, les autres seront vissés - Visser le demi-chevron (Membron) en tête de chevron. Poser la latte haute - Marquer les chevrons de rive et le bas des chevrons adjacents avec de la peinture ou de la craie pour les repérer comme abîmés - Poser le litonnage au pureau nécessaire. Doubler le premier liteau à l’égout - Poser les tuiles - Créer artificiellement un désordre dans la couverture en bas du chevron de rive

Dimensions de l’ouvrage

2666

Zone candidat 1

Zone candidat 2

2758

1754

Côtes en mm

Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti - Option A Maçonnerie		Document centre – E33 – Travaux annexes							Page 2/3

Détails de la maquette

Zone à dégrader avec des tuiles cassées ou déposées.

Chevron à marquer à la craie pour symboliser une dégradation. Ceux-ci seront cloués et non vissés.

Pied de chevron cassé. Absence de planche de rive.

Membron 40 x 100 pour fixation des faitières par vis.

Planche de rive fixée sur chevron pour support de tuile de rive.

Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti - Option A Maçonnerie		Document centre – E33 – Travaux annexes							Page 3/3