BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE Bâti

OPTION B - CHARPENTE

Session 2021

E33 – Travaux annexes

(Domaines d’intervention : Maçonnerie – Couverture)

Durée : 6 heures	Coefficient : 1

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 5 pages, numérotées de DS 1 / 5 à DS 5 / 5.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

| CONSTITUTION DU DOSSIER |  |
| --- | --- |
| - Page de garde | DS 1 / 5 |
| - Mise en situation, descriptif de l’ouvrage | DS 2 / 5 |
| - Vues de l’ouvrage existant et des travaux à effectuer | DS 3 / 5 |
| - Mode opératoire conseillé | DS 4 / 5 |
| - Fiche contrat | DS 5 / 5 |

Mise en Situation :

Des défauts d’étanchéité ainsi que des désordres d’enduit sont apparus à la jonction entre deux bâtiments des quartiers anciens de la ville de Thiers.

Votre employeur a préparé l’intervention et vous demande de :

- Réaliser, au-dessus de la toiture, l’enduit de finition manquant à l’identique.

- Remplacer les deux liteaux cassés.

- Remettre les tuiles pour couvrir le départ de toiture et de réaliser le solin d’étanchéité manquant.

Descriptif de l’ouvrage :

Long pan couvert en tuile canal de type « Vendéenne » ou similaire format 40 cm. :

- Tuile « courant » à talon filé.

- Tuile « couvert ».

Lattage en liteaux de 27 x 40 mm

Solin existant en mortier de chaux NHL 3.5 St. Astier ou similaire dosé à 350 kg / m3 et sable 0/4.

Enduit de finition existant :

- Aspect taloché fin.

- Mortier de chaux NHL3.5 St. Astier ou similaire dosé à 300 kg / m3 et sable 0/2.

Secteur à reprendre

Vues de l’ouvrage existant et travaux à effectuer :

Premier trait d’échantillonnage

Pureau

Finition attendue de l’égout

Travaux à réaliser :

Vous allez devoir :

- Préparer la zone de travail et le support pour effectuer l’enduit de finition (protection de l’existant avec les éléments fournis, etc…).

- Réaliser l’application de l’enduit.

- Réaliser le remplacement des liteaux cassés.

- Poser les tuiles de « courant » et réaliser le solin en raccord avec l’existant.

- Réaliser les coupes des « couverts » nécessaires à la couverture.

- Réaliser la finition taloché fin de l’enduit à l’identique de l’existant.

- Couvrir le départ de toiture.

- Nettoyer le chantier.

Zone d’échafaudage

Fiche contrat

| ON DEMANDE | Critères d’évaluation | Barème |
| --- | --- | --- |
| Réaliser l'intervention en toute sécurité. | Un port constant des EPI |  |
| Installer le poste de travail. | La zone de travail reste propre et sécurisée. |  |
|  | Le stockage des tuiles est ordonné et évite la perte. |  |
| Sous total : |  | / 6 |
| Réaliser l’enduit de finition. | L’existant est protégé. |  |
|  | La préparation du support permet une bonne accroche et une bonne réalisation de l’enduit. |  |
|  | La finition de l’enduit est conforme à la demande et s’intègre bien à l’existant |  |
| Sous total : |  | / 25 |
| Réaliser le solin. | Les tuiles « courant » sont correctement positionnées le long du mur. |  |
|  | La préparation du support permet une bonne accroche et une bonne réalisation du solin. |  |
|  | Le mortier du solin est bien serré. La forme est conforme, la liaison avec l’existant est peu visible. |  |
| Sous total : |  | / 22 |
| Remplacer les liteaux cassés. | Les liteaux s’alignent avec l’existant et sont correctement fixés. |  |
| Couvrir l’ancienne étable. | Les coupes des « tuiles d’égout » sont conformes aux spécifications. |  |
|  | La pose des tuiles est conforme et s’intègre à l’existant. |  |
| Sous total : |  | / 22 |
| Restituer l’ouvrage. | Le module est propre. |  |
|  | Le poste de travail est nettoyé. |  |
|  | Les déchets sont correctement triés et évacués. |  |
| Sous total : |  | / 5 |
| TOTAL : |  | / 80 |
| NOTE : |  | / 20 |
| Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve. |  |  |