BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂti

OPTION B - CHARPENTE

Session 2021

E32 – Réalisation d’une intervention

(Domaine d’intervention : Charpente)

Durée : 14 heures	Coefficient : 4

DOSSIER SUJET

Ce dossier comporte 5 pages, numérotées de DS 1 / 5 à DS 5 / 5.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

| CONSTITUTION DU DOSSIER |  |
| --- | --- |
| - Page de garde | DS 1 / 5 |
| - Mise en situation et travail demandé | DS 2 / 5 |
| - Vue en plan et perspectives | DS 3 / 5 |
| - Elévation et détails | DS 4 / 5 |
| - Fiche contrat | DS 5 / 5 |

Mise en situation :

Vous devez intervenir sur la charpente de la tour d’un immeuble des quartiers anciens de la ville de Thiers.

Travail demandé :

- Réaliser l’épure du quart de la tourelle sur l’aire d’épure de 2,00 x 3,00 m mise à disposition :

- Vue en plan.

- Elévation d’une demi-ferme complète avec son coyau.

- Elévation du chevron.

- Tailler et lever le quart de la tourelle :

- Descriptif des assemblages :

- Les contre-fiches et les entraits retroussés des demi-fermes s’assemblent par tenons et mortaises (ép. 20 mm / l. 50 mm), chevillés (14 mm) dans le poinçon et les arbalétriers.

- Les sablières et les entraits sont posés à plat et s’assemblent par mi-bois vissés. Les sablières seront chantournées à la scie à ruban, les chants seront poncés et ne comporteront aucune trace de sciage.

- Le poinçon, les arbalétriers, les empannons et les coyaux seront assemblés par coupes franches vissés. Le poinçon sera posé sur les entraits et lardé par des vis.

- Le couronnement du poinçon est taillé selon le dessus des arbalétriers et des chevrons.

- Les chevrons sont déjoutés selon la face des arbalétriers. De plus, ils se déjoutent l’un l’autre dans la bissectrice de l’angle formé par les deux chevrons. Ils sont vissés en tête et en pied.

- Présenter l’ouvrage levé sur ligne.

L’USAGE DU MATERIEL PORTATIF PERSONNEL EST INTERDIT

| Désignation | Largeur | Hauteur | Longueur | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poinçon | 120 | 120 | 2600 | 1 |
| Arbalétrier | 60 | 110 | 2500 | 2 |
| Chevron | 60 | 60 | 2500 | 2 |
| Entrait retroussé | 60 | 100 | 800 | 2 |
| Contrefiche | 60 | 70 | 800 | 2 |
| Coyau | 60 | 70 | 1000 | 4 |
| Entrait | 40 | 120 | 1100 | 2 |
| Sablière | 40 | 220 | 900 | 2 |
| Dimensions : largeurs, hauteurs et longueurs sont en mm |  |  | Total | 17 |

Vue en plan et perspectives

Elévation et détails

Fiche contrat

| ON DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION | BAREME |
| --- | --- | --- |
| Réaliser l'intervention en toute sécurité | Le port constant des EPI |  |
| Sous total : |  | ___ / 5 |
| Correspondance avec l’épure | - Respect dimensionnelle (Tolérance ± 2 mm) |  |
| Réaliser l’épure de la demi-ferme | - Respect de la pente pour la hauteur du point de couronnement (Tolérance ± 2 mm) |  |
|  | - Largeur de la demi-ferme (Tolérance ± 2 mm) |  |
|  | - Toutes les pièces et assemblages sont représentés |  |
|  | - Le tracé est propre, les signes d’établissement sont visibles |  |
| Sous total : |  | ___ / 20 |
| Tailler les demi-fermes et le poinçon | - Les assemblages tenon/mortaise sont correctement réalisés (Tolérance ± 1 mm) |  |
|  | - Couronnement du poinçon : les coupes s’alignent avec les pans de toits |  |
|  | - Les chevillages à tire sont exécutés dans les règles de l’art - Distance d’enlaçure respectée - Position de la cheville par rapport à l’about du tenon |  |
|  | - Chantournement des sablières : La coupe est nette, il n’y a pas de trace du sciage (finition poncé) |  |
| Sous total : |  | ___ / 22 |
| Lever les demi- ferme et les chevrons | - Pose des demi-fermes - Réglage en hauteur (affleure couronnement avec chevrons) - Désabout des arbalétriers selon la pente des chevrons |  |
|  | - Pose de la sablière chantournée - Mi-bois bien ajusté (Tolérance ± 1 mm) - Fixation réalisée selon les préconisations |  |
| Sous total : |  | ___ / 18 |
| Chevronner la tourelle | - Coupe d’empannon ajusté (Tolérance ± 1 mm) |  |
|  | - Déjoutement des chevrons ajusté (Tolérance ± 1 mm) |  |
|  | - Pose des chevrons et des coyaux |  |
| Sous total : |  | ___ / 12 |
| Réaliser le nettoyage du poste de travail | - La remise en état du poste de travail - La gestion et le tri des déchets |  |
| Sous total : |  | ___ / 3 |
| TOTAL : |  | ___ / 80 |
| NOTE : |  | ___ / 20 |
| Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve. |  |  |