| Document CENTRE Préparation de la matière d’œuvre, du poste de travail et de l’outillage collectif et individuel mis à la disposition du candidat | ## Session 2021 Examen : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti Option B - Charpente Page : 1/3 |
| --- | --- |

Épreuve E33 – TRAVAUX ANNEXES DomaineS d’INTERVENTION : Maçonnerie - couverture

Suivant le nombre de candidat, le module de base en L pour un candidat, peut évoluer en T pour deux candidats, ou en croix pour 4 candidats. Matériaux pour un module en L : - 110 BBM de 50 x 20 x 20 cm. (10,00 m²) - Panne de 63 x 175 mm : 2 de 1,50 m - Chevron de 60 x 80 mm : 3 de 3,00 m - Liteau de 27 x 40 mm : 16,00 m - Planche d’égout de 27 x 150 mm : 1 de 1,45 m - Fixation des pannes : - Chevilles nylon de Ø 16 x 160 mm avec tirefond tête hexagonal de Ø 12 mm - Chandelle de stabilité : demi-chevron de 40 x 100 mm : 2 de 4,00 m - Fixation des chevrons, liteaux et scellement des pannes dans BBM : - Pointes « tête plate » de 110 mm : environ 55 unités - Pointes « tête plate » de 70 mm : environ 425 unités - Vis Ø 6 x 120 mm : 6 unités - 50 tuiles canal courant à talon de type « Vendéenne » ou similaire format 40 cm - 50 tuiles canal couvert - Sable 0/4 : 0,500 m3 (à tamiser pour le 0/2) - CEM II/B 32,5 R : 5 sacs - NHL 3.5 St. Astier ou similaire : 1 sac Protection individuelle et collective : Echafaudage mis en place par le centre d’examen face à la maquette avec un plancher à 1,20 m de haut. Garde-corps : - Demi-chevron 40 / 100 mm : 2 de 3,00 m. et 1 de 4,00 m. (garde-corps) - Planche de 27 / 150 mm : 1 de 2,50 m. (plinthe) - Fixation du garde-corps et plinthe : - 3 Tirefonds de M10/80 (poteaux) - 6 Vis de Ø 4,5 / 80 mm (Lisse et sous lisse) - 6 vis de Ø 4,5 / 60 mm (Plinthe) Un garde-corps métallique peut être mis en place en remplacement du garde-corps bois. Matériaux à mettre à disposition du candidat : - 25 tuiles canal courant à talon à talon de type « Vendéenne » ou similaire format 40 cm - 25 tuiles canal couvert - Sable 0/4 : 0.05 m3 (à tamiser pour le 0/2) - NHL 3.5 St. Astier ou similaire : 1/4 de sac - 1 rouleau de scotch orange de protection, bâche de protection 2,00 m²

Épreuve E33 – TRAVAUX ANNEXES DomaineS d’INTERVENTION : Maçonnerie - couverture

Matériel à mettre à disposition du candidat : - Disqueuse de Ø 230 mm : (1 pour 3 candidats) - Outil de maçonnerie et de traçage : - Règle alu ou bois de 2,00 m - Brouette, seaux, pelle, caisse à mortier, auge, tamis 0 / 2 mm Matériel collectif : - Echafaudage répondant aux normes de sécurité. (Dimensions de l’échafaudage : 2,50 m x 0,90 m, hauteur de travail 1,20 m). - Point d’eau, électricité prolongateur de chantier conforme à la norme de sécurité en vigueur) - Bennes de stockage des gravats et de tri des déchets de chantier - Bac à gâcher, balai - Garde-corps de rive. (Protection périphérique de la zone de travail en hauteur) Consigne : - Construire le module en BBM de 50 x 20 x 20 cm, maçonné avec un mortier CEM II/B 32,5 R dosé à 300 kg/m3 suivant côtes du plan - Mettre en place la charpente bois suivant les plans - Assurer la solidité et la stabilité de la structure par une chandelle (le candidat et les correcteurs devront accéder sur la charpente pour réaliser les travaux et les contrôles) - Réaliser un enduit au-dessus de la charpente : - Gobetis, sable 0/5 dosé à 350 kg/m3 CEM II/B 32,5 R - Corps d’enduit, sable 0/4 à 320 kg/m3 NHL 3.5 St. Astier ou similaire - Réaliser l’enduit de finition au-dessus de la charpente suivant les plans : - Taloché fin, sable 0/2 à 300 kg/m3 NHL 3.5 St. Astier ou similaire - Couvrir partiellement la structure avec les tuiles canal de type « Vendéenne » ou similaire format 40 cm. et réaliser une portion de solin suivant les plans - Prévoir un espace en périphérie de la structure pour la mise en place d’un échafaudage - Aménager une aire de circulation de 1,50 m au-delà de l’échafaudage pour permettre l’approvisionnement en matériaux et la libre circulation des candidats et surveillants et correcteurs - Mettre en place un garde-corps de rive (métallique ou en bois suivant le matériel disponible, suivant plans) - Proposer et installer toute variante visant à améliorer la sécurité des candidats, surveillants et correcteurs

Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti – Option B Charpente						Document centre – E33 – Travaux annexes				Page 2/3

Garde-corps

Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti – Option B Charpente						Document centre – E33 – Travaux annexes				Page 3/3