## Session 2021 N° emplacement : N° candidat :

EXAMEN : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti Option B : Charpente Épreuve : E32 – Réalisation d’une intervention Domaine d’intervention : Charpente 2106-IPB B P32 - 1

Durée : 14 heures Coefficient : 4 Page : 1/1

###### FICHE D’ÉVALUATION

| ON DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION |  | BAREME |
| --- | --- | --- | --- |
| Réaliser l'intervention en toute sécurité | Le port constant des EPI |  | ___ / 5 |
| Sous total : |  |  | ___ / 5 |
| Correspondance avec l’épure | - Respect dimensionnelle (Tolérance ± 2 mm) |  | ___ / 3 |
| Réaliser l’épure de la demi-ferme | - Respect de la pente pour la hauteur du point de couronnement (Tolérance ± 2 mm) |  | ___ / 4 |
|  | - Largeur de la demi-ferme (Tolérance ± 2 mm) |  | ___ / 4 |
|  | - Toutes les pièces et assemblages sont représentés |  | ___ / 5 |
|  | - Le tracé est propre, les signes d’établissement sont visibles |  | ___ / 4 |
| Sous total : |  |  | ___ / 20 |
| Tailler les demi-fermes et le poinçon | - Les assemblages tenon/mortaise sont correctement réalisés (Tolérance ± 1 mm) |  | ___ / 8 |
|  | - Couronnement du poinçon : les coupes s’alignent avec les pans de toits |  | ___ / 6 |
|  | - Les chevillages à tire sont exécutés dans les règles de l’art - Distance d’enlaçure respectée - Position de la cheville par rapport à l’about du tenon |  | ___ / 4 |
|  | - Chantournement des sablières : La coupe est nette, il n’y a pas de trace du sciage (finition poncé) |  | ___ / 4 |
| Sous total : |  |  | ___ / 22 |
| Lever les demi- ferme et les chevrons | - Pose des demi-fermes - Réglage en hauteur (affleure couronnement avec chevrons) - Désabout des arbalétriers selon la pente des chevrons |  | ___ / 6 ___ / 6 |
|  | - Pose de la sablière chantournée - Mi-bois bien ajusté (Tolérance ± 1 mm) - Fixation réalisée selon les préconisations |  | ___ / 6 |
| Sous total : |  |  | ___ / 18 |
| Chevronner la tourelle | - Coupe d’empannon ajusté (Tolérance ± 1 mm) |  | ___ / 4 |
|  | - Déjoutement des chevrons ajusté (Tolérance ± 1 mm) |  | ___ / 4 |
|  | - Pose des chevrons et des coyaux |  | ___ / 4 |
| Sous total : |  |  | ___ / 12 |
| Réaliser le nettoyage du poste de travail | - La remise en état du poste de travail - La gestion et le tri des déchets |  | ___ / 1,5 ___ / 1,5 |
| Sous total : |  |  | ___ / 3 |
| TOTAL : |  |  | __ / 80 |
| NOTE : |  |  | ___ / 20 |
| Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve. |  |  |  |
| DATE : |  | Correcteurs : |  |
| Centre d’examen : |  | Signatures : |  |