| Document CENTRE Préparation de la matière d’œuvre, du poste de travail et de l’outillage collectif et individuel mis à la disposition du candidat | ## Session 2021 Examen : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti Option C - Couverture Page : 1/3 |
| --- | --- |

Épreuve E33 – TRAVAUX ANNEXES DomaineS d’INTERVENTION : Maçonnerie - cHARPENTE

Suivant le nombre de candidat, le module de base (support) en pour un candidat, peut évoluer en pour deux candidats, ou en pour 4 candidats. Matériaux nécessaires pour réaliser le module de base (support) pour un candidat : - 30 BBM creux de 50 x 20 x 10 cm - 12 briques de 105 x 220 x 50 mm - Poteau de 120 x 120 mm : 2 de 1,70 m - Poteau de 80 x 80 mm : 1 de 1,75 m - Equerre de 100 x 100 mm : 3 unités - Cheville crampon de diamètre 10 mm : 6 unités - Vis bois Ø 6 x 60 mm : 12 unités - Chevilles bois Ø 14 mm acacia longueur 160 mm : 4 unités - Linteau et appui de 115 x 100 mm : 2 de 700 mm - Sablières bois de 115 x 50 mm : 1 de 950 mm et 2 de 480 mm - Vis inox Ø 5 x 100 mm : 12 unités - Sable 0/4 (à tamiser pour le 0/2) : 0,150 m3 - NHL 3.5 St. Astier ou similaire : 2 sacs - Pointes « tête plate » de 70 mm pour le lardage des poteaux : 80 unités Matériaux à mettre à disposition du candidat : - 10 briques de 105 x 220 x 50 mm - Sable 0/4 (à tamiser pour le 0/2) : 0.050 m3 - NHL 3.5 St. Astier ou similaire : 1 sac - 1 ruban adhésif plastifié PVC orange 75 mm x 33 m - 1 bâche de protection 2,00 m² - 5 vis Ø 6 x 160 mm - 2 chevilles bois Ø 14 mm acacia longueur 160 mm : 2 unités - 1 pièce de bois de 700 x 115 x 100 mm

Épreuve E33 – TRAVAUX ANNEXES DomaineS d’INTERVENTION : Maçonnerie - cHARPENTE

Matériel à mettre à disposition du candidat : - Outil de charpentier : établi, serre-joints… - Outil de maçonnerie : 2 seaux, pelle, auge, tamis 0/2, bac à gâcher Matériel collectif : - Point d’eau, enrouleur IP45 et bennes de tri de gravats Consignes : - Mettre en place la structure poteau, linteau, appui bois suivant les plans - Assembler le linteau et l’appui dans les poteaux par tenon-mortaise chevillé : - Chevilles bois Ø 14 mm acacia longueur 160 mm : 4 unités - Fixation de la sablière dans les poteaux : - Vis inox Ø 5 x 100 mm : 12 unités. - Bien assurer la solidité de la structure par fixation des poteaux au sol par équerre : - Equerre de 100x100 mm : 3 unités - Cheville crampon Ø 10 mm : 6 unités - Vis bois Ø 6x60 mm : 12 unités - Construire les parties de mur en BBM de 50 x 20 x 10 cm, hourdées au mortier de chaux NHL 3.5 St. Astier ou similaire dosé à 300 kg/m3 suivant côtes du plan - Maçonner le dessus du linteau en brique de 105 x 220 x 50 mm - Fixer la sablière sur les poteaux - Réaliser un enduit sur les BBM : - Gobetis : sable 0/4 à 500 kg/m3 en CPJ - Finition talochée, sable 0/2 à 350 kg/m3 NHL 3.5 St. Astier ou similaire - Prévoir un espace devant et sur le côté de la structure pour la mise en place d’un échafaudage. Nota : cette structure sert de support pour l’épreuve E32 Couverture

Larder des pointes au niveau des joints de BBM et de briques.

Méthode de mise en œuvre des poteaux

Visé

Visé

Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti - Option C Couverture					Document centre – E33 – Travaux annexes					Page 2/3

Plan du module

Poteau central pour la maquette U32

Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti - Option C Couverture					Document centre – E33 – Travaux annexes					Page 3/3