SESSION 2022

MATIÈRE D’ŒUVRE CENTRE

PRÉPARATION CENTRE

BCP INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI
               (option B, Charpente)

EPREUVE E33 Travaux annexes

Enduit à réaliser

DESCRIPTIF DE LA MAQUETTE Cette maquette servira pour les épreuves U33, il faut une maquette pour 4 candidats. MAÇONNERIE - La partie basse de la maquette sera bâtie en BBM 27 x 20 x 50 sur une hauteur de 1.20 ml. - La partie haute de la maquette comportera : - Un rang de BBM 20 x 20 x 50. - Un chainage en tête de mur. - Trois pierres de taille de 10 x 15 x 35 seront posées. - La pierre d’angle devra être dégradée (à coup de marteau). - La maçonnerie au droit de la descente d’eau sera détériorée. ZINGUERIE - Un tuyau de descente d’eau de diamètre 100 sera posé en partie basse et en partie haute. ENDUIT - Un bloc BBM 20 x 20 x 50 cm par candidat. - Un enduit de mortier de chaux dosé à 350 kg / m³ de sable 0/3 sera réalisé sur les 2 faces de la maquette. Finition grattée.

| Planning de l’épreuve E33 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| Préparation E33. |  |  |  |  |  |  |
| Composition de l’épreuve. |  |  |  |  |  |  |
| Correction |  |  |  |  |  |  |

Elévation de la Maquette

Plan d’implantation