## Session 2022 N° emplacement : N° candidat :

EXAMEN : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti Option B : Charpente Épreuve : E32 – Réalisation d’une intervention Domaine d’intervention : Charpente 2206-IPB B P32 1

Durée : 14 heures Coefficient : 4 Page : 1/1

###### FICHE D’ÉVALUATION

| ON DEMANDE | CRITERES D’EVALUATION |  | BAREME |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser le poste de travail et travailler en toute sécurité. | - Le poste de travail est organisé de manière rationnelle ; il est maintenu propre et exempt de tout matériau ou matériel inutilisable. |  | ___ / 3 |
|  | - Les équipements sont adaptés à la tâche et utilisés dans le respect des prescriptions des fabricants. |  | ___ / 3 |
|  | - Les EPI sont utilisés en complément des EPC. |  | ___ / 2 |
|  | - Les déchets sont traités et évacués. |  | ___ / 2 |
| Sous total : |  |  | ___ / 10 |
| Tracer l’épure à la grandeur de l’ouvrage. | La vue en plan respecte la géométrie demandée : - Tolérance : +/- 3 mm sur les côtés. - Tolérance : +/- 4.5 mm dans la diagonale. |  | ___ / 8 |
|  | L’élévation du chevron respecte la pente des versants : - Tolérance : +/- 3 mm sur la hauteur de couronnement. - Tolérance : +/- 3 mm sur la longueur du chevron d’emprunt. |  | ___ / 8 |
|  | L’élévation de l’arêtier est concordante avec celle du chevron d’emprunt : - Tolérance : +/- 3 mm sur la hauteur de couronnement. - Tolérance : +/- 3 mm sur la vraie grandeur de l’arêtier. |  | ___ / 8 |
|  | La rectiligne du dièdre est juste : - Tolérance : +/- 3 mm sur la hauteur du triangle formé. |  | ___ / 8 |
|  | Les pièces sont représentées dans les différents plans. |  | ___ / 11 |
|  | Les tracés permettent l’usinage des pièces. |  | ___ / 5 |
|  | Les empannons et la panne sont correctement positionnés dans l’élévation de l’arêtier. |  | ___ / 2 |
| Sous total : |  |  | ___ / 50 |
| Tailler la charpente. | Les usinages respectent la géométrie de l’épure : - Tolérance +/- 1 mm sur la longueur des pièces. - Les tenons et les mortaises sont en concordance avec l’épure. - Tolérance de position +/- 1 mm - Tolérance de longueur +/- 1 mm - Les tenons ne présentent pas de jeu dans les mortaises. - Les coupes franches correspondent à l’épure. - Entrait : - Demi-entrait. - Gousset. - Coyer. - Poinçon. - Arbalétriers. - Arêtier. - Fourrure d’arêtier. - Contre-fiche d’arêtier. - Pannes. - Empannons. |  | ___ / 3 ___ / 3 ___ / 3 ___ / 3 ___ / 6 ___ / 6 ___ / 5 ___ / 4 ___ / 3 ___ / 4 ___ / 2 |
| Sous total : |  |  | ___ / 42 |
| Lever la charpente sur ligne. | Les demi-fermes respectent la géométrie de l’épure : - Tolérance +/- 1 mm sur la hauteur. - Tolérance +/- 1 mm sur la vraie grandeur du chevron d’emprunt ou de l’arêtier. |  | ___ / 2 |
|  | La tire des chevillages est suffisante : - 1 à 2 mm de tire. |  | ___ / 2 |
|  | Les marques de charpente sont présentes et correctement positionnées. |  | ___ / 4 |
|  | La maquette est présentée sur ligne : - Tolérance +/- 2 mm avec les différents traits. |  | ___ / 6 |
|  | Aucune marque de traçage et/ou d’usinage sur les pièces. |  | ___ / 2 |
|  | Les arêtes des pièces sont cassées. |  | ___ / 2 |
| Sous total : |  |  | ___ / 18 |
| TOTAL : |  |  | ___ / 120 |
| NOTE : |  |  | ___ / 20 |
| Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve. |  |  |  |
| DATE : |  | Correcteurs : |  |
| Centre d’examen : |  | Signatures : |  |