## Session 2023 N° emplacement : N° candidat :

EXAMEN : Baccalauréat professionnel Interventions sur le patrimoine bâti OPTION B - CHARPENTE Épreuve : E32 – Réalisation d’une intervention Domaine d’intervention : Charpente 2306-IPB B P 32 1

Durée : 14 heures Coefficient : 4 Page : 1/2

###### FICHE D’ÉVALUATION

| On demande |  | Critères d’évaluation | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Organiser le poste de travail et travailler en toute sécurité. |  | Le poste de travail est organisé de manière rationnelle ; il est maintenu propre et exempt de tout matériau ou matériel inutilisable. | ___ /2 |
|  |  | Les équipements sont adaptés à la tâche et utilisés dans le respect des prescriptions des fabricants. | ___ /1 |
|  |  | Les EPI sont utilisés en complément des EPC. | ___ / 1 |
|  |  | Les déchets sont traités et évacués | ___ / 1 |
| Sous total |  |  | ___ /5 |
| Traçage de l’épure à La grandeur de l’ouvrage : |  | La vue en plan respecte la géométrie demandée : - Tolérance : +/- 1 mm sur les côtés. - Tolérance : +/- 1.5 mm dans la diagonale. | ___ / 2 ___ / 2 |
|  |  | L’élévation du chevron respecte la pente des versants : - Tolérance : +/- 1 mm sur la hauteur de couronnement. - Tolérance : +/- 1 mm sur la longueur du chevron d’emprunt. | ___ / 2 ___ / 2 |
|  |  | L’élévation de l’arêtier est concordante avec celle du chevron d’emprunt : - Tolérance : +/- 1 mm sur la hauteur de couronnement. - Tolérance : +/- 1 mm sur la vraie grandeur de l’arêtier. | ___ / 4 ___ / 3 |
|  |  | Les rectilignes des dièdres sont justes : Tolérance : +/- 1 mm sur la hauteur du triangle formé. - Arêtier - Coyau d’arêtier | ___ /7 ___ / 7 |
|  |  | Les pièces sont présentes dans tous les plans. | ___ / 6 |
| Sous total |  |  | ___ /35 |
| Taillage de la charpente : |  | Les usinages respectent la géométrie de l’épure : - Tolérance +/- 1 mm sur la longueur des pièces. - Les tenons et les mortaises sont en concordance avec l’épure. - Tolérance de position +/- 1mm. - Tolérance de longueur +/- 1mm. - Les tenons ne présentent pas de jeu dans les mortaises. Les coupes franches correspondent à l’épure. Sablières Arêtier Coyau d’arêtier Chevrons Coyaux Jambe de force | ___ / 2 ___ / 4 ___ / 4 ___ / 4 ___ / 3 ___ / 3 |
| Sous total |  |  | ___ /20 |
| Levage de la charpente sur ligne : |  | La charpente respecte la géométrie du plan d’exécution : - Tolérance +/- 1 mm sur la hauteur. - Tolérance +/- 1 mm sur la vraie grandeur de l’arêtier. | ___ / 6 ___ / 6 |
|  |  | La tire des chevillages est suffisante : 1 à 2 mm de tire. | ___ / 3 |
|  |  | Les marques de charpente sont présentes et correctement positionnées. | ___ / 2 |
|  |  | Aucune présence de marque de traçage et/ou d’usinage sur les pièces. | ___ / 1 |
|  |  | Les arêtes des pièces sont cassées | ___ / 2 |
| Sous total |  |  | ___ /20 |
| TOTAL |  |  | /80 |
| NOTE |  |  | /20 |
| Nota : les critères d’évaluation en caractères gras sont évalués en cours d’épreuve. |  |  |  |
| Date : | Correcteurs : |  |  |
| Centre d’examen : | Signatures : |  |  |