| DANS CE CADRE | Académie : Session : 2024 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques Repère de l’épreuve : E2 |  |
|  | Option B : Audiovisuels, réseau et équipement domestiques |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : Analyse d’un système numérique |  |
|  | NOM : |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Appréciation du correcteur Note : |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Option B − AUDIOVISUELS, RÉSEAU ET ÉQUIPEMENTS DOMESTIQUES (ARED)

### SESSION 2024

ÉPREUVE E2 – ÉPREUVE TECHNOLOGIQUE

#### ANALYSE D’UN SYSTÈME NUMÉRIQUE

Durée 4 heures – coefficient 5

DOSSIER SUJET

(Dossier à rendre en fin d’épreuve)

Le sujet comporte 4 parties :

Partie 1 – Transferts de fichiers sur serveurs NAS

Partie 2 – Étude du système de diffusion AUDIO et VIDEO

Partie 3 – Etude des circuits électriques de l’espace « le 8 ½ »

Partie 4 – Lave-vaisselle connecté

| Baccalauréat Professionnel Systèmes Numériques | 2409-SN T 21 3 | Session 2024 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉPREUVE E2 - Option B - ARED | Durée : 4h00 | Coefficient : 5 | Page 1/21 |

# Mise en situation et présentation du projet

Situé dans un nouveau pôle d’activité à l’entrée de Saint-Just-Saint-Rambert, le nouveau Family Cinéma est la première structure associative à gérer un tel cinéma.

D’une capacité totale de 1 277 spectateurs, c’est la première salle dans la Loire (42) à être équipée d’un système de sonorisation ATMOS.

L’établissement possède 7 grandes salles pour des capacités allant de 103 à 268 places, 5 écrans TV dans les salons d’attente, 13 afficheurs à l'entrée et 1 mur d'image présentant les bandes- annonces des films à l’affiche.

Les achats de tickets peuvent se faire au comptoir, à une borne extérieure 24h/24, deux bornes intérieures, une borne à l’hypermarché d'Andrézieux-Bouthéon ou par Internet.

Des espaces de convivialités sont présents : un bar proposant confiseries et boissons, un espace permettant d’accueillir 60 personnes pour rencontres ou expositions.

Une extension inaugurée en octobre 2023 pour un budget de 1 750 000 €, a permis :

- La création d’une 8ème salle de projection en 3D de 364 places avec sièges coulissants et dossiers inclinables ;

- Une salle de conférence et son local traiteur nommé « le 8 ½ ».

Le sujet portera principalement sur la gestion technique de l’agrandissement du cinéma.

Salon détente et borne billetterie	Cabine de projection n°1

Réalisation et production de films

Synoptique du processus de la distribution des films

Dossiers des films au format DCP Liaison haut débit par fibre optique

WAN

LAN

Extérieur du Family Cinéma

Achat des droits selon pays et durée

| Distributeurs et Fournisseurs |  |
| --- | --- |
| WARNER BROS | SCARE |
| UGC Distribution | (Art et Essai) |
| SONY Pictures | GLOBECAST |
| WALTDISNEY... | CINEGO |
|  | NEDJI |

PC de Super Vision utilisant PC Manager

Fournisseur d’Accès Internet

Box « EQUATION »

NAS Synology Serveur de sauvegarde des films

|  | Serveur Dorémi 1 Gestion images - sons |
| --- | --- |
| Projecteur n°1 Écran n°1 Salle n°1 |  |

Salle n°6

Salle n°7

Serveur Dorémi 7 Gestion images - sons

Serveur Dorémi 6 Gestion images - sons

Écran n°7

Projecteur n°7

Écran n°6

Projecteur n°6

|  | Serveur Dorémi 8 Gestion images - sons |
| --- | --- |
| Projecteur n°8 Écran n°8 Nouvelle Salle |  |

Le directeur réceptionne les films de façon sécurisée à partir de différentes plate-formes. Ces films sont stockés d’abord sur le serveur NAS principal Synology avant d’être diffusés vers les serveurs NAS Dorémi de chacune des cabines de projection.

## Description des ressources techniques

Situé dans la baie de brassage principale à l’arrière de la billetterie, l'unité de stockage Synology de grosse capacité conserve les films pour un mois environ.

Une liaison optique permet le transfert des films du stockage Synology au serveur Dorémi 8 de la nouvelle salle n°8.

Située dans chaque cabine de projection, la baie de sonorisation ATMOS permet de diffuser le son aux enceintes de sa salle côté spectateurs.

Situé dans chaque cabine de projection, le serveur Dorémi contient les films programmés par salle de la semaine. Il est présent juste en dessous du projecteur.

Situé dans chaque cabine de projection, le projecteur reçoit les images du film via le serveur Dorémi et les diffuse vers l’écran de la salle côté spectateurs.

Situé dans l’armoire électrique de l’extension de l’espace « le 8 ½ », la passerelle domotique My Home Server permet une gestion domotisée du nouvel éclairage.

Situé dans le local traiteur de l’espace « le 8 ½ », le lave- vaisselle connecté BOSCH permet d'être interrogé à distance et permet une maintenance plus aisée.

# TRAVAIL DEMANDÉ

## Partie 1 - Transferts de fichiers sur serveurs NAS

##### Stockage des films

Les films sont téléchargés au format DCP (Digital Cinéma Package). Un film 3D avec son ATMOS comme Titanic a pour poids 324 Go.

Le temps de réception des films étant relativement important, le directeur veut évaluer le temps de téléchargement.

On prendra pour les calculs un poids moyen par film de 300 Go. (8 bits correspondant à 1 octet).

QUESTION 1 - Calculer le nombre de bits (en Gb) correspondant à un film de 300 Go.

On prendra pour la suite un film 4 000 Giga bit à transférer avec un débit maximal pour la box de 1 Gbps.

QUESTION 2 - Calculer le temps en secondes pour transférer ce film. Convertir ce temps au format heures, minutes, secondes.

La photo ci-contre montre le serveur Synology qui est situé en bas de la baie de brassage informatique.

Il a une capacité totale maximale de 36 To.

Le directeur cherche à connaître la quantité de films possible de son serveur principal.

QUESTION 3 - Calculer le nombre maximum de films pouvant être enregistré dans le serveur principal Synology.

On rappelle que 1 To vaut 1024 Go et que la taille moyenne par film est de 300 Go.

La photo ci-contre montre un serveur Dorémi qui est situé au niveau de chaque cabine de projection. Il possède 3 disques de 1 To max chacun sur 4 emplacements possibles.

Chaque cabine doit pouvoir stocker 11 films correspondant à une semaine de programmation.

Le directeur cherche à vérifier si la capacité de stockage est suffisante.

QUESTION 4 - Calculer la taille mémoire (en To) nécessaire pour l’enregistrement de 11 films d’une moyenne de 300 Go. Vérifier si la capacité actuelle du serveur Dorémi est suffisante.

##### Liaison fibre optique

La nouvelle salle n°8 est située en bout du bâtiment principal. Elle est donc éloignée de 120 mètres de l’armoire initiale du réseau informatique de tête. Pour résoudre le problème de distance, il est envisagé d’utiliser une liaison en fibre optique entre les deux baies de brassage.

| Types de câbles | Distance de la fibre optique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fast Ethernet 100 BASE-FX | 1 Gb maxi Ethernet 1000 BASE-SX | 10 Gb maxi Ethernet 10000 BASE SE-SR | Tarif pour 100 mètres |
| Fibre monomode | OS2 | 200 m | 5 000 m | 10 km | 178 € |
| Fibre multimode | OM1 | 200 m | 275 m | / | 120 € |
|  | OM2 | 200 m | 550 m | / | 155 € |
|  | OM3 | 200 m | 550 m | 300 m | 235 € |
|  | OM4 | 200 m | 550 m | 400 m | 348 € |
|  | OM5 | 200 m | 550 m | 300 m | 465 € |

QUESTION 5 - Souligner ci-dessous la fibre la plus adaptée pour ce besoin. Justifier votre choix selon les critères de débit et de coût (cf. tableau des types de câbles optiques en page précédente).

OS2

Justifications :

OM1

OM2

OM3

OM4

OM5

Un tiroir optique est présent dans chacune des baies de brassage. Il appartient au technicien d’identifier leur composition au niveau des photos ci-dessous. Les éléments à reconnaître sont : jarretières, pigtails et câbles FO.

QUESTION 6 - Identifier les éléments puis compléter les trois cases suivantes.

Tiroir baie salle n°8

Tiroir baie principale

La perte optique du signal est calculée par la formule suivante :

Pertes optiques filaire :	Longueur fibre (km) x atténuation fibre (km)

+  perte d'épissure x nombre d'épissures

+ perte de connecteur x nombre de connecteurs

| Type de câble | Longueur d’onde (nm) | Atténuation (dB/km) |
| --- | --- | --- |
| Multimode 50/125 µm | 1300 | 1,5 |

Les caractéristiques de pertes maximales sont de 0,75 dB par connecteur et de 0,3 dB par épissure (soudure optique). La longueur totale de la fibre est de 130 mètres (120 + 10 de réserve). La liaison optique entre les deux baies de brassage nécessite 6 connecteurs (3 par tiroirs).

QUESTION 7 - Calculer la perte optique maximale de cette liaison. Le rapport de recette issue d’une mesure indique une perte de 6 dB. Citer alors ce qu’il faut vérifier.

Calcul des pertes :

Vérification :

Une 2ème baie est rajoutée près de la cabine de projection n°8 comme la photo ci-contre. Elle est mentionnée 19’’- 36 U.

Voici ci-dessous l’étiquette de la box fournie par ÉQUATION.

Adresse MAC : 60 : 35 :c0 : cd : 6a : 68 Version	: NB6VAC-MAIN-R4.0.45

Profil d’accès : FTTH

Connectivité : IPv6 & IPv4 CGNAT

QUESTION 8 - Expliquer ce que signifient les termes 19’’ et 36 U ?

19’’ :	36 U :

QUESTION 9 - Justifier que cette box est bien compatible avec une arrivée en fibre optique (cf. étiquette de la box en page précédente).

## Partie 2 - Étude du système de diffusion audio et vidéo

Chaque cabine de projection se compose principalement d’un projecteur cinéma de la marque

CHRISTIE couplé à un serveur de films Dorémi et d’une baie de sonorisation.

##### Salle n°8 coté spectateurs

Le recul du premier rang de spectateurs par rapport à l’écran doit correspondre à la distance de

0,6 x la base (longueur) de l’écran.

QUESTION 10 – Relever la longueur de l’écran puis calculer la distance entre l’écran et le premier rang de la nouvelle salle n° 8 (cf. annexe n°2).

##### Serveur Dorémi 8

QUESTION 11 - Compléter le schéma de câblage du serveur Dorémi 8 en DR1 (page 19). Ce serveur se comporte comme une unité centrale d’ordinateur. Le directeur souhaite la meilleure qualité d’image sur le moniteur 24’’.

QUESTION 12 - Expliquer l’intérêt de l’onduleur branché à la prise électrique du serveur Dorémi 8.

C’est lors de la programmation hebdomadaire (semaine) que sont copiés les films dans le serveur

Dorémi de chaque cabine de projection.

De façon quotidienne (journée), le projectionniste prépare la playlist des fichiers vidéos pour chacun des serveurs Dorémi associés au projecteur de chaque salle.

QUESTION 13 - Compléter l’adresse IP (incrémentée de 1) pour le nouveau serveur Dorémi de la cabine liée à la salle n°8 sur la photo-écran ci-dessous (cf. annexe n°1). Compléter aussi le nom du serveur appelé « Doremi 8 ».

Le projectionniste programme le film « THE CREATOR » d’une durée de 2 heures 30 minutes uniquement le samedi à 20h30 pendant la semaine du 17 au 23 juin 2024.

QUESTION 14 - Compléter les 5 champs liés à cette programmation sur la photo-écran ci-dessous, le format horaire est HH : mn.

THE CREATOR

juin		24

##### Projecteurs CHRISTIE

QUESTION 15 - Compléter le tableau par le nom des connecteurs du projecteur CP4230 (cf. annexe n°3).

| Réseau informatique | Gestion de la lampe | Commande d’entrées/sorties | Sources vidéos |
| --- | --- | --- | --- |

Hors projection, voici deux écrans d’informations issus du Touch Pad (DCT) du projecteur n°1.

QUESTION 16 - Déterminer la puissance nominale de la lampe installée sur ce projecteur et citer

son nombre d’heures de fonctionnement (cf. annexe n°3).

Puissance :	Nombre d’heures :

QUESTION 17 - Justifier que la résolution du projecteur est bien compatible pour une diffusion en 4K selon la capture d’écran de droite de la page précédente.

Le directeur du cinéma souhaite avoir une consommation moindre pour la nouvelle salle n°8. Il a donc fait le choix d’une projection laser plutôt que d'utiliser un projecteur classique de 8 kW.

QUESTION 18 – Relever la consommation du projecteur laser puis calculer le coefficient de gain énergétique par rapport à un projecteur classique. (cf. Annexe n°4).

Pour la sécurité informatique, l’administrateur réseau impose les adresses IP au projecteur laser.

QUESTION 19 - Compléter le tableau ci-dessous par l’adresse IP (incrémentée de 1), le masque de sous-réseau et la dernière adresse disponible de la passerelle du projecteur n°8. (cf. annexe n°1).

| Adresse IP projecteur n°8 | Masque de sous-réseau codé sous 4 octets | Passerelle |
| --- | --- | --- |

Le directeur du cinéma souhaite obtenir une option pour télé-commander les lunettes actives 3D des spectateurs dans la salle n°8. Cela est réalisable au moyen d’un émetteur IR (Infra-Rouge) pilotable par le connecteur GPIO du projecteur dont les bornes sont configurées soit en entrée (I) ou soit en sortie (O).

12

VF

Le technicien veut vérifier les valeurs attendues autour de ce connecteur « GPIO ».

QUESTION 20 - Compléter la configuration et valeurs attendues. La diode est l’« IR Emitter ».

Paramétrage souligné de ce GPIO :  Entrée

ou

Sortie

Tension de seuil VF de la diode IR :

Niveau de potentiel (Haut H ou Bas L) en borne « GPO ⊕ » pour que la diode IR puisse être passante :

QUESTION 21 - Calculer le courant IF quand la cathode de la diode est au potentiel 0V. On prendra VF de 0,9V pour ce calcul. La relation de la loi des mailles est : Valim – VF – (résistance x IF) = 0.

##### Sonorisation ATMOS

QUESTION 22 - Calculer le nombre de zones d’écoute de la salle n°8. (cf. annexes n°2 et n°4).

Le matériel de la baie de sonorisation de la cabine se compose d’un CP850, d’un DAC3202, de 8

amplificateurs Pro-Lite 2.0, de 4 amplificateurs Pro-Lite 3.0 et de 3 amplificateurs Pro-Lite 5.0.

QUESTION 23 - Calculer le nombre total de voies (HP) disponibles avec ces 15 amplificateurs (cf. annexe n°4).

QUESTION 24 - Justifier qu’il est possible d’obtenir 48 voies de sortie audios analogiques avec le couple CP850 et DAC3202 (cf. vues arrières des connecteurs sur le DR2 page 20).

Les amplificateurs Pro-Lite possèdent deux connecteurs « Combo » nommés CH.A et CH.B situés le plus à droite du boîtier arrière.

QUESTION 25 - Citer les deux noms de connecteur possible en « Combo » (cf. DR2 page 20).

Nom 1 :	Nom 2 :

Le technicien doit câbler les différents éléments de la sonorisation ATMOS.

QUESTION 26 - Compléter le schéma de câblage sur le DR2 (page 20) selon les indications données.

## Partie 3 – ÉTUDE DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES DE L’ESPACE «le 8 ½»

La zone « 8 ½ » est neuve. Il s’agit de quantifier une partie du matériel électrique nécessaire pour satisfaire les besoins des traiteurs et des conférenciers.

##### Local cuisine du traiteur

QUESTION 27 - Citer le matériel nécessaire pour le circuit prises électriques (cf. annexe n°5).

Nombre de prises électriques : Section des fils d’alimentation : Nombre de disjoncteurs :

Le directeur demande au technicien de prévoir l’installation future d’une plaque à induction encastrée au plan de travail et d’un lave-vaisselle connecté.

QUESTION 28 - Citer le matériel nécessaire pour le circuit de la plaque induction (cf. annexe n°5).

Valeur du disjoncteur divisionnaire : Section des fils d’alimentation :

QUESTION 29 - Citer le matériel nécessaire pour le circuit du futur lave-vaisselle (cf. annexe n°5).

Valeur du disjoncteur divisionnaire : Section des fils d’alimentation :

##### Gestion connectée de l’éclairage de la salle de conférence « le 8 ½ »

Dans les couloirs, l’équipement électrique actuel commande la variation de lumière pour 0%, 50% ou 100%. Le directeur désire améliorer le système par une graduation plus fine de la variation de lumière pour la nouvelle salle de conférence à partir d’une tablette. Une proposition est envisagée par la solution de Legrand My Home Up avec les produits MyHOME SERVER 1 et le F413N.

QUESTION 30 - Compléter les cases du tableau ci-dessous du MyHOME SERVER 1 (cf. photo annexe n°6).

| Adresse MAC | Dispositif ID | Code installateur | Code utilisateur |
| --- | --- | --- | --- |

QUESTION 31 - Citer les informations du serveur MyHOME SERVER 1 (cf. annexe n°6).

Nom de l’application :

Nombre maximum de canaux (ID Device) : Adresse IP fixe par défaut :

En amont du MyHOME SERVER 1, le fabricant impose un module comme le E49. Il possède un fusible interne temporisé non remplaçable. On se propose donc de le protéger par un disjoncteur.

QUESTION 32 - Compléter les champs suivants concernant le module E49 (cf. annexe n°6).

Intérêt du module E49 :

Valeur du disjoncteur possible :

Le technicien veut utiliser le module F413N pour piloter des lampes à led de 60 W chacune sous 230V. La documentation technique indique une puissance délivrée de 460 W max.

QUESTION 33 - Calculer alors le nombre des lampes à led que peut piloter ce module.

Afin d’augmenter le nombre de lampes pilotables, le module F413N peut envoyer une tension proportionnelle à des drivers ballasts qui géreront l’énergie des lampes à led.

QUESTION 34 - Compléter les champs suivants concernant le module F413N (cf. annexe n°7).

Consommation en courant :	Tension de sortie en variation :

Finalement, le technicien choisit des lampes à led de 25W sous une tension nominale de 40V DC.

QUESTION 35 - Recenser alors la bonne référence et le courant de sortie du driver ballast ELT (cf. annexe n°7).

Référence :	Courant :

QUESTION 36 - Compléter le câblage sur le DR3 (page 21) par 12 liaisons pour piloter de façon numérique la variation de lumière à led (cf. annexes n°6 et 7).

## Partie 4 – Lave-vaisselle connecté

Le directeur du Family Cinéma a choisi ce lave-vaisselle par rapport à sa connexion wifi, sa faible empreinte énergétique, ses qualités de séchage parfait et son bon indice de réparabilité.

Le directeur donne au traiteur le nom de l’application du lave-vaisselle pour qu’il puisse démarrer et suivre le cycle de lavage.

QUESTION 37 - Citer les informations liées à l’application pour tablettes (cf.annexe n°8 page 11).

Nom de l’application :

Sites de téléchargement :

et

Le technicien réalise le test de dureté de l’eau avec la bandelette fournie.

La bandelette se retrouve colorée par des carrés Fonçé - Fonçé - Clair - Clair.

QUESTION 38 - Citer alors les 2 possibilités de réglages possible (cf. annexes n° 8 page 10).

H :	--	H :

Comme il existe deux possibilités de réglage, le technicien se renseigne auprès de la mairie. Elle fournit alors le taux de 18°f pour la dureté de l’eau.

C’est par l’application que le réglage peut être saisi avec plus de précision.

QUESTION 39 - Entourer sur la capture d’écran de la tablette ci-contre la ligne correspondante.

Pour gérer au mieux la consommation énergétique, le directeur souhaite comparer deux programmes.

QUESTION 40 - Convertir le temps de chaque programme en heures puis calculer les puissances consommées (cf. annexe n°8).

Eco 50°: 4h 55 min convertie en heures

P Eco 50° =

Express 60°: 1h 29 min convertie en heures

P Express 60° =

Selon la norme européenne EN 60436, le fabricant fournit des fichiers disponibles sur le site https://www.bosch-home.fr/ pour l’utilisation et la maintenance de ce lave-vaisselle.

QUESTION 41 - Citer la référence et la note globale de ce lave-vaisselle (cf. annexe n°9).

Référence :	Note sur 100 points :

Le traiteur se plaint que les couverts restent humides à la fin du cycle de lavage. Ainsi, le technicien mesure les deux résistances de chauffage. L’une est de 17 Ω et l’autre de 40 kΩ.

QUESTION 42 - Nommer la référence de la pièce qui ne correspond pas aux valeurs préconisées par le constructeur (cf. annexe n°10).

Le technicien préfère vérifier le fonctionnement de la résistance E1 sous tension.

Pour cela il va utiliser une pince ampèremètrique (comme montré sur la photo ci-contre). Il cherche à évaluer les valeurs possibles puis démarre un cycle de fonctionnement.

QUESTION 43 - Calculer les courants IE1 mini et IE1 maxi selon E1 avec U = 230V (cf. annexe n°10).

Pour E1 maxi : Pour E1 mimi :

EPI utilisé selon la photo ci-dessus :

Gants isolants

ou

nappage

QUESTION 44 - Souligner les préconisations à suivre pour la mesure avec cette pince.

| Calibre à utiliser : | AC | ou | DC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’habilitation électrique : | B0V | ou | B1V | ou | BR |
| Calibre de la pince ampèremètrique : | 2A | ou | 20A |  |  |

Le technicien conclut alors devoir changer la pièce E8.

QUESTION 45 - Citer les informations suivantes en vue de commander la pièce E8 correspondante au Chauffage Zeolith 25 °C pour établir une facturation (cf. photo annexes n°8 et annexe n°11).

Référence :	Désignation :	Tarif :

# Documents réponses

##### DR1 lié à la question 11

Le port Ethernet repéré 9 du serveur « Dorémi 8 » sera branché au bandeau de brassage en BMC-007. Le connecteur RJ45 repéré « 8 » ci-dessous est destiné à transmettre le son numérique au contrôleur de la baie de sonorisation ATMOS.

Le connecteur repéré « 6 » est un DB9 mâle. Le connecteur repéré « 7 » est un DB15 femelle.

6

7	8	9

Source audio

Dorémi

DR2 lié à la question 26

Un double câble Ethernet relie en série le CP850 au DAC3202. Le serveur Dorémi fournit l’audio ATMOS au CP850 par RJ45.

1 x CP850

16-chanel analog audio outputs

1 x DAC3202

CHANEL 1-8

CHANEL 9-16

CHANEL 17-24

CHANEL 25-32

Amplificateurs Pro-Lite 2.0

13

B

A

Zoom prise « Combo »

Le Pro-Lite 2.0 reçoit les signaux du DB25 (port 1-8) du DAC3202 par l'adaptateur AES Tascam

Les enceintes sont reliées aux sorties CH.A et CH.B de la zone repérée 13 de l’amplificateur.

Adaptateur AES Tascam / XLR

DR3 lié à la question 36

Rappel du câblage à réaliser (12 fils attendus).

Bus SCS par 4 liaisons,	câble Ethernet,

retour de phase commandée,	 lampe led par 3 liaisons, commande 1-10V par 2 liaisons.	Symbole de Terre

N

N

1 2 NC 3 4

F413N

ELT

DLC 142/XXX-E-1…10V

SCS

-	+