BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2025

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION

CORRIGÉ

Durée de l’épreuve : 4 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 16 pages numérotées de 1/16 à 16/16.

Constitution du sujet :

| Partie commune (durée indicative 2h30) | 12 points |
| --- | --- |
| Partie spécifique (durée indicative 1h30) | 8 points |

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces 2 parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

Tous les documents réponses sont à rendre avec la copie.

# PARTIE COMMUNE (12 points)

Le bateau nettoyeur des mers

Partie 1 – Comment agir durablement sur la dépollution des océans ?

| Question 1.1 DT1 | Arguments relevés sur le DT1 Économique : un risque financier annuel de 670 milliards de dollars US pour les entreprises et les gouvernements - Coût de la pollution plastique, pour les industries du tourisme et de la pêche, estimé à 13 milliards d’euros - D’ici 2040, les déchets plastiques devraient présenter Social : - Nous ingérons ou inhalons environ 121 000 microparticules de plastique chaque année, avec un impact sur notre santé encore - La pollution plastique met en péril l’accès à l’eau potable, le contrôle des nuisibles et des maladies Environnemental : - Argument possible : La pollution plastique impact 3 800 espèces animales - Argument possible : La pollution plastique cause la mort de 1,5 millions d’animaux chaque année |
| --- | --- |

| Question 1.2 Mise en situation | Quantité déversée sur la même période : La mise en situation donne un rejet de 17 t∙min-1 Soit annuellement 17 x 60 x 24 x 365 = 8 935 200 t Objectif annuel de collecte : jusqu’à 500 tonnes (mise en situation) L’objectif de collecte annuel représente donc (500 / 8 935 200) x 100 = 0,0056 % des déchets déversés sur cette même période. |
| --- | --- |

| Question 1.3 DT2 | Les autres exigences fonctionnelles du Manta sont l’accueil du public et des scientifiques. Cela permet de réaliser de la prévention ainsi que des missions scientifiques d’étude. |
| --- | --- |
| Question 1.4 | En elle-même, la collecte seule a un impact négligeable sur la dépollution des océans (0,006 %). Il est donc primordial que le Manta soit aussi un outil de communication, de prévention à destination du public et de réalisation de missions scientifiques. |

Partie 2 – En quoi les 4 modes de collecte permettent une récupération adaptée des déchets ?

| Question 2.1 DT4 | Des tapis roulants inclinés Un système de collecte de surface équipé de filets Une grue Deux bateaux polyvalents de dépollution appelés Mobula |
| --- | --- |

| Question 2.2 DT3 | Vc = 2,5 nœuds = 2,5 x 1,857 = 4,64 km∙h-1 SR = Lm x Vc = 4,64 x 0,058 = 0,269 km²∙h-1 |
| --- | --- |

| Question 2.3 DT4 | M = σd x SR x Δtc Mh= 250 x 0,269 x 1 = 67,3 kg Mj = Mh x 20 = 1345 kg soit 1,345 t |
| --- | --- |

| Question 2.4 DR1 | Relevé sur le DR1 : 1,75 tonnes L’unité de conversion a la capacité de traiter les déchets plastiques récoltés sur une journée puisque 1,75 t > 1,70 t |
| --- | --- |

| Question 2.5 DT4 | Mtot = 300 x 1,70 = 510 t La capacité de traitement des 500 tonnes de déchets par an est donc bien respectée (510 t > 500 t) |
| --- | --- |

Partie 3 – Comment quantifier et qualifier la rentabilité des systèmes de production d’énergie renouvelable sur le Manta ?

| Question 3.1 DT5 | 110 x 6 = 660 kW |
| --- | --- |

| Question 3.2 DT3 | 660 x 21 = 13 860 kW·h |
| --- | --- |

| Question 3.3 | Réponses sur le DR2 |
| --- | --- |

| Question 3.4 | Réponses sur le DR2 |
| --- | --- |

| Question 3.5 | Réponses sur le DR2 |
| --- | --- |

| Question 3.6 | Consfioul = Egl x Consmoy x Cfioul 110 MW∙h Egl = 110 000 kW∙h 1000 €∙t-1 Cfioul = 0,001 €∙g-1 Consfioul = 110 000 x 215 x 0,001 = 23 650 € |
| --- | --- |

| Question 3.7 | Eemb = 72 MW∙h Egl = 110 MW∙h (72 / 110) x 100 = 65,5 % Sur cette phase de transit, les équipements de production d’énergie embarqués couvrent 65,5 % des besoins énergétiques du bateau, ce qui comme annoncé, est bien compris entre 40 et 75 %. |
| --- | --- |

| Question 3.8 | Montant = Egl x Consmoy x Cfioul 72 MW∙h Egl = 72 000 kW∙h 1 000 €/t Cfioul = 0,001 €∙g-1 Consfioul = 72 000 x 215 x 0,001 = 15 480 € |
| --- | --- |

| Question 3.9 | L’installation de ces équipements a un coût de 690 000 €, le temps de retour sur investissement sera donc : 690 000/15 480 = 45 transits de 21 jours à 20 h∙j-1 soit 936 jours soit 2,56 années La qualification du projet est annoncée « discutable » d’un point de vue économique en raison de son temps de retour sur investissement de 2,56 années. |
| --- | --- |

Partie 4 – Comment choisir les matériaux les plus adéquats pour la construction de la coque ?

| Question 4.1 | Réponses sur le DR3 |
| --- | --- |

| Question 4.2 | Réponse sur le DR3 |
| --- | --- |

DR1 – Capacité de traitement des déchets

DR2 – Navigation à la voile lors d’un transit

| Équipement de production d’énergie embarqué | Puissance maximale disponible (kW) | Taux de disponibilité (%) | Puissance réellement disponible (kW) | Énergie produite durant le transit (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux photovoltaïques |  |  |  | 110 x 6 x 21 = 13 860 |
| Éoliennes | 2 x 6 = 12 | 25 | 12 x 0,25 = 3 | 3 x 20 x 21 = 1 260 |
| Hydro-générateurs | 160 | 83 | 160 x 0,83 = 133 | 133 x 20 x 21 = 55 860 |
| Unité de valorisation des déchets | 57 | 0 | 0 | 0 |
|  | Énergie totale produite à bord |  |  | 13 860 + 1 260 + 55 860 = 70 980 |

DR3 – Comparaison de matériaux

|  | Résistance aux chocs | Entretien | Capacité de charge | Recyclabilité | Masse | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| Fibre de verre | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 |
| Aluminium | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| Acier | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 |

Matériau sélectionné : Acier

# PARTIE SPÉCIFIQUE (8 points)

ARCHITECTURE eT CONSTRUCTION

Le bateau nettoyeur des mers

Partie A – Comment rendre accessible le Manta pour les utilisateurs et les visiteurs ?

| Question A.1 | - Selon la norme, la largeur minimale Lmin doit être ≥ 1,40 m. - La largeur de la passerelle est de 1,50 m > 1,40 m, cette largeur est donc respectée. |
| --- | --- |
| DTS1 DTS4 |  |

| Question A.2 | - Selon la norme, la pente maximale pmax est égale à 5 % |
| --- | --- |
| DTS1 |  |

| Question A.3 | - La pente p0,30 = 300 / 7 552 = 0,04 (4 %) - 4 % < 5 % donc la pente maximale est bien respectée. |
| --- | --- |
| DTS2 |  |

Partie B – Comment vérifier en déplacement et en contraintes la structure de la passerelle ?

| Question B.1 | Voir DRS1 |
| --- | --- |
| DTS4 DRS1 |  |

| Question B.2 | Voir DRS2 |
| --- | --- |
| DTS4 DRS2 |  |

| Question B.3 | q=Chsurf-d'exp×Largeur2=2×1,52=1,5 q = 1,5 kN·m-1 |
| --- | --- |
| DTS4 |  |

| Question B.4 | Mfmax = 21,66 kN·m |
| --- | --- |

| Question B.5 | y=h2=2002=100 → y = 100 mm IGz = b ∙ h3 12=15 × 200312=10∙106 → IGz = 10 ∙ 106 mm4 σmax=22∙106×200215 × 200312=220 → σmax = 220 MPa < σadm = 235 MPa Si la limite d’élasticité est dépassée alors les déformations seraient permanentes. |
| --- | --- |

| Question B.6 | fnum = 41 mm fnum > f admissible = 7 600 / 200 = 38 mm. Ce critère d’admissibilité n’est pas respecté, la flèche est trop importante. |
| --- | --- |
| DTS3 DRS2 |  |

| Question B.7 | La déformation n’est pas acceptable. Une solution pourrait être d’augmenter les dimensions du plat, notamment la hauteur, changer de type de profilé, ou bien en rajouter un autre au milieu. |
| --- | --- |

Partie C – Comment répondre aux critères de confort thermique dans les cabines de l'équipage ?

| Question C.1 | Rtot=Rint+eλ+Rext Rtot= 2∙10-3220+150∙10-30,04+3∙10-30,3=3,76 Rtot = 3,76 m²·K·W-1 |
| --- | --- |
| DTS5 DTS6 |  |
| Question C.2 | Utot=1Rtot=13,76=0,26 Utot = 0,26 W·m-2·K-1 0,26 < 0,3 → cette valeur respecte le cahier des charges |
| DTS6 |  |

| Question C.3 | S = (2,3 + 5,5) x 2,3 = 17,94 m² ΦParoi ext. = U x S x T = 0,3 x 17,94 x (35 – 22) = 69,97 W ΦRayonnement = α x F x S x Rm = 0,4 x 0,15 x 17,94 x 860 = 925,7 W ΦPlafond = 90 W (DTS6) |
| --- | --- |
| DTS5 DTS6 DTS7 |  |

| Question C.4 | Φtotale= ΦParoi ext. + ΦPlafond + ΦRayonnement Φtotale= 69,97 + 90 + 925,7 = 1 085,67 W |
| --- | --- |

| Question C.5 | ΦtotaleScabine=1 085,6715,2=71,4 71,4 W·m-2 < 80 W·m-2 Le système de climatisation est donc correctement dimensionné. |
| --- | --- |

DRS1 – Analyse des appuis

| Repère | Cocher le nom correspondant | Cocher la schématisation correspondante | Cocher les degrés de liberté correspondantes | Cocher les mouvements bloqués correspondants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Appui A | □ Encastrement □ Rotule □ Appui simple | □ □ □ | □ Tx / Rz □ Aucun □ Rz | □ Tx / Ty □ Ty □ Tx / Ty / Rz |
| Appui B | □ Encastrement □ Rotule □ Appui simple | □ □ □ | □ Tx / Rz □ Aucun □ Rz | □ Tx / Ty □ Ty □ Tx / Ty / Rz |

DRS2 – Schéma mécanique représentant la passerelle

DRS3 – Courbe du moment fléchissant Mf(x)