BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2025

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

SYSTÈMES D’INFORMATION ET NUMÉRIQUE

CORRIGÉ

Durée de l’épreuve : 4 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 15 pages numérotées de 1/15 à 15/15.

Constitution du sujet :

| Partie commune (durée indicative 2h30) | 12 points |
| --- | --- |
| Partie spécifique (durée indicative 1h30) | 8 points |

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces 2 parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

Tous les documents réponses sont à rendre avec la copie.

# PARTIE COMMUNE (12 points)

Le bateau nettoyeur des mers

Partie 1 – Comment agir durablement sur la dépollution des océans ?

| Question 1.1 DT1 | Arguments relevés sur le DT1 Économique : un risque financier annuel de 670 milliards de dollars US pour les entreprises et les gouvernements - Coût de la pollution plastique, pour les industries du tourisme et de la pêche, estimé à 13 milliards d’euros - D’ici 2040, les déchets plastiques devraient présenter Social : - Nous ingérons ou inhalons environ 121 000 microparticules de plastique chaque année, avec un impact sur notre santé encore - La pollution plastique met en péril l’accès à l’eau potable, le contrôle des nuisibles et des maladies Environnemental : - Argument possible : La pollution plastique impact 3 800 espèces animales - Argument possible : La pollution plastique cause la mort de 1,5 millions d’animaux chaque année |
| --- | --- |

| Question 1.2 Mise en situation | Quantité déversée sur la même période : La mise en situation donne un rejet de 17 t∙min-1 Soit annuellement 17 x 60 x 24 x 365 = 8 935 200 t Objectif annuel de collecte : jusqu’à 500 tonnes (mise en situation) L’objectif de collecte annuel représente donc (500 / 8 935 200) x 100 = 0,0056 % des déchets déversés sur cette même période. |
| --- | --- |

| Question 1.3 DT2 | Les autres exigences fonctionnelles du Manta sont l’accueil du public et des scientifiques. Cela permet de réaliser de la prévention ainsi que des missions scientifiques d’étude. |
| --- | --- |
| Question 1.4 | En elle-même, la collecte seule a un impact négligeable sur la dépollution des océans (0,006 %). Il est donc primordial que le Manta soit aussi un outil de communication, de prévention à destination du public et de réalisation de missions scientifiques. |

Partie 2 – En quoi les 4 modes de collecte permettent une récupération adaptée des déchets ?

| Question 2.1 DT4 | Des tapis roulants inclinés Un système de collecte de surface équipé de filets Une grue Deux bateaux polyvalents de dépollution appelés Mobula |
| --- | --- |

| Question 2.2 DT3 | Vc = 2,5 nœuds = 2,5 x 1,857 = 4,64 km∙h-1 SR = Lm x Vc = 4,64 x 0,058 = 0,269 km²∙h-1 |
| --- | --- |

| Question 2.3 DT4 | M = σd x SR x Δtc Mh= 250 x 0,269 x 1 = 67,3 kg Mj = Mh x 20 = 1345 kg soit 1,345 t |
| --- | --- |

| Question 2.4 DR1 | Relevé sur le DR1 : 1,75 tonnes L’unité de conversion a la capacité de traiter les déchets plastiques récoltés sur une journée puisque 1,75 t > 1,70 t |
| --- | --- |

| Question 2.5 DT4 | Mtot = 300 x 1,70 = 510 t La capacité de traitement des 500 tonnes de déchets par an est donc bien respectée (510 t > 500 t) |
| --- | --- |

Partie 3 – Comment quantifier et qualifier la rentabilité des systèmes de production d’énergie renouvelable sur le Manta ?

| Question 3.1 DT5 | 110 x 6 = 660 kW |
| --- | --- |

| Question 3.2 DT3 | 660 x 21 = 13 860 kW·h |
| --- | --- |

| Question 3.3 | Réponses sur le DR2 |
| --- | --- |

| Question 3.4 | Réponses sur le DR2 |
| --- | --- |

| Question 3.5 | Réponses sur le DR2 |
| --- | --- |

| Question 3.6 | Consfioul = Egl x Consmoy x Cfioul 110 MW∙h Egl = 110 000 kW∙h 1000 €∙t-1 Cfioul = 0,001 €∙g-1 Consfioul = 110 000 x 215 x 0,001 = 23 650 € |
| --- | --- |

| Question 3.7 | Eemb = 72 MW∙h Egl = 110 MW∙h (72 / 110) x 100 = 65,5 % Sur cette phase de transit, les équipements de production d’énergie embarqués couvrent 65,5 % des besoins énergétiques du bateau, ce qui comme annoncé, est bien compris entre 40 et 75 %. |
| --- | --- |

| Question 3.8 | Montant = Egl x Consmoy x Cfioul 72 MW∙h Egl = 72 000 kW∙h 1 000 €/t Cfioul = 0,001 €∙g-1 Consfioul = 72 000 x 215 x 0,001 = 15 480 € |
| --- | --- |

| Question 3.9 | L’installation de ces équipements a un coût de 690 000 €, le temps de retour sur investissement sera donc : 690 000/15 480 = 45 transits de 21 jours à 20 h∙j-1 soit 936 jours soit 2,56 années La qualification du projet est annoncée « discutable » d’un point de vue économique en raison de son temps de retour sur investissement de 2,56 années. |
| --- | --- |

Partie 4 – Comment choisir les matériaux les plus adéquats pour la construction de la coque ?

| Question 4.1 | Réponses sur le DR3 |
| --- | --- |

| Question 4.2 | Réponse sur le DR3 |
| --- | --- |

DR1 – Capacité de traitement des déchets

DR2 – Navigation à la voile lors d’un transit

| Équipement de production d’énergie embarqué | Puissance maximale disponible (kW) | Taux de disponibilité (%) | Puissance réellement disponible (kW) | Énergie produite durant le transit (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneaux photovoltaïques |  |  |  | 110 x 6 x 21 = 13 860 |
| Éoliennes | 2 x 6 = 12 | 25 | 12 x 0,25 = 3 | 3 x 20 x 21 = 1 260 |
| Hydro-générateurs | 160 | 83 | 160 x 0,83 = 133 | 133 x 20 x 21 = 55 860 |
| Unité de valorisation des déchets | 57 | 0 | 0 | 0 |
|  | Énergie totale produite à bord |  |  | 13 860 + 1 260 + 55 860 = 70 980 |

DR3 – Comparaison de matériaux

|  | Résistance aux chocs | Entretien | Capacité de charge | Recyclabilité | Masse | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bois | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| Fibre de verre | -1 | -1 | -1 | -1 | +1 | -3 |
| Aluminium | -1 | -1 | -1 | +1 | +1 | -1 |
| Acier | -1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +1 |

Matériau sélectionné : Acier

# PARTIE SPÉCIFIQUE (8 points)

systÈmeS D’INFORMATION ET NUMÉRIQUE

Le bateau nettoyeur des mers

Travail demandé

Partie A – Comment contrôler de façon optimale la turbine à air chaud ?

| Question A.1 | Voir DRS1 |
| --- | --- |
| DTS1 DRS1 |  |

| Question A.2 | Voir DRS2 |
| --- | --- |
| DRS2 |  |

Partie B – Comment valider la chaîne d’acquisition de la température des gaz de combustion afin de contrôler la turbine à air chaud ?

| Question B.1 | La température est de 800 °C. Le capteur est le TT W2003 |
| --- | --- |
| DTS2 |  |

| Question B.2 | C’est un thermocouple. La plage de température du thermocouple (> 1000 °C) est adaptée à la mesure de la température des gaz de combustion contrairement à la sonde PT100 (max 600 °C) |
| --- | --- |
| DTS3 |  |

| Question B.3 | Voir DRS3 |
| --- | --- |
| DRS3 |  |

| Question B.4 | Nmax = 214 – 1 soit 16383 La température maximale est donc de 1638,3 °C |
| --- | --- |

| Question B.5 | La température maximale des gaz de combustion est 800 °C < 1638,3 °C. La résolution du CAN est suffisante |
| --- | --- |
| DTS3 |  |

| Question B.6 DTS3 DRS4 | Voir DRS4 Vth = 65 mv K = 1065∙10-3=153,8 |
| --- | --- |

| Question B.7 | Le choix par le concepteur de la valeur de K = 154 ainsi que la résolution de 14 bits du convertisseur permettent une acquisition optimale de la température. De plus, les registres de 2 octets permettent de stocker toutes les valeurs de température jusqu’à Tmax. |
| --- | --- |
| DTS3 |  |

Partie C – Comment faire communiquer tous les éléments de contrôle et de pilotage du WECU ?

| Question C.1 | L’adresse du réseau est 192.168.110.0 Un réseau /24 permet d’adresser 256 − 2 machines. 7 machines sont déjà connectées donc 247 adresses IP restent disponibles. |
| --- | --- |

| Question C.2 | Un masque de sous réseau /28 laisserait 4 bits pour adresser les machines du réseau soit 24 − 2 machines ce qui fait 14 machines. Suffisant pour connecter ensemble les 7 éléments du WECU et il n’y aurait plus que 7 adresses IP non utilisées au lieu de 247. |
| --- | --- |

| Question C.3 | L’échange de données se fait entre l’IHM (IP : 192.168.110.131) et le contrôleur de la turbine à air chaud (192.168.110.138) |
| --- | --- |

| Question C.4 | C’est l’IHM qui a initié la requête car son IP est l’IP source. |
| --- | --- |

| Question C.5 | Voir DRS5 Le registre demandé est 0x000C. Cela correspond au capteur de température des gaz de combustion : thermocouple K TT W2003 |
| --- | --- |
| DTS3 DTS4 DRS5 |  |

| Question C.6 | Voir DRS5 |
| --- | --- |
| DTS3 DRS5 |  |

| Question C.7 DTS3 | La valeur maximale d’un octet est 255 ce qui correspond à une température de 25,5 °C. Insuffisant pour exprimer la température maximale des gaz de combustion (800 °C) |
| --- | --- |

| Question C.8 | Deux réponses possibles : - 0x193D = 1·163 + 9·162 + 3·16 + 13 = 6461 T = 646,1 °C - Avec l’information fournie comme exemple dans l’introduction de la partie B où N = 203,6 °C 2036 donc N= 6461 646,1 °C |
| --- | --- |
| DTS3 DRS5 |  |

| Question C.9 | La température mesurée est inférieure à la température maximale. La contrainte est respectée. |
| --- | --- |

DRS1 – Algorigramme de fonctionnement du WECU

Réglage

ventilateur 100 %

Réglage

ventilateur 50 %

Préchauffage turbine à air chaud et allumage incinérateur

Alimentation de l’incinérateur en

déchets plastiques

Démarrage et autotest

Mise en marche par l’opérateur

DRS2 – Chronogramme de fonctionnement du ventilateur

DRS3 – Chaîne d’acquisition de la température des gaz de combustion

Numérique

Analogique

Analogique

DRS4 – Caractéristique thermocouple

DRS5 – Protocole ModBus/TCP

Tableau 1

| Champs Modbus TCP | Transaction ID | Protocole ID | Longueur | Unité ID | Code fonction | Adresse 1er registre | Nombre de registre à lire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexa | 00 D2 | 00 00 | 00 06 | 01 | 03 | 00 0C | 00 01 |
| Décimal | 210 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 |

Tableau 2

| Champs Modbus TCP | Transaction ID | Protocole ID | Longueur | Unité ID | Code fonction | Nombre d’octets à lire | Contenu du registre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hexa | 00 D2 | 00 00 | 00 05 | 01 | 03 | 00 02 | 19 3D |
| Décimal | 210 | 0 | 5 | 1 | 03 | 2 | 6461 |