Sujet de l’épreuve pratique

Concours Général des Métiers 2025

Bac Pro M.P. 3D

Modélisation et Prototypage

3D

Mardi 3 juin 2025

8h – 12h et 13h – 17h

Durée : 8 heures

Conception – Modélisation 3d – Prototypage

Pré́sentation du sujet

Aujourd’hui, vous allez concevoir et prototyper un système pour la société SOMFY dans un contexte de développement durable.

Pré́sentation de SOMFY

La société SOMFY (Société d’Outillage et de Mécanique du Faucigny)  est un groupe industriel implanté à Cluses en Haute Savoie (74). Créée en 1969, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication d’appareils domotiques* comme les stores automatiques, les alarmes, les systèmes d’ouverture de portail automatiques… SOMFY emploie 6700 personnes à travers le monde et réalise un chiffre d’affaires de 1.5 milliard d’euros en 2022.

* La domotique est un terme récent construit à partir du mot latin « domus » qui veut dire « maison ». La domotique est donc l’ensemble des équipements électromécaniques pour la maison.

Exemples de produits SOMFY :

Store extérieur

Volet roulant solaire

Portail automatique

Store extérieur

La problé́matique de la conception

Afin de garantir aux clients la longévité des moteurs de volets roulants automatiques, des bancs de test éprouvent les moteurs durant plusieurs mois. Ils sont testés à pleine charge et par des conditions atmosphériques variées.

Actionneur (moteur, réducteur) et capteurs

Volet roulant

Volet roulant Somfy

La salle de test des moteurs de volets roulants

Détail d’un moteur (actionneur) de volet roulant

Voici le détail d’un banc de test :

Système de refroidissement

Actionneur du volet (moteur, réducteur) et capteur de rotation

Lests (poids)

Détail d’un banc de test

Lorsqu’un moteur électrique fonctionne de manière répétée, sa température va augmenter significativement. Pour éviter que la chaleur ne détériore le moteur, il est arrêté automatiquement lorsque sa température dépasse 120°C (soit après 4 minutes de fonctionnement environ). Cette mise en sécurité et l’attente du refroidissement du moteur rallongent significativement la durée des tests des moteurs. Afin de raccourcir cette durée, les moteurs sont refroidis en permanence par 3 ventilateurs (voir photo ci-dessous), les temps d’attente sont ainsi supprimés.

Les 3 ventilateurs

Le montage actuel des ventilateurs sur les bancs de test est peu efficace : le flux d’air traverse l’actionneur et se perd dans la salle de test.

Simulation du flux d’air actuel à travers l’actionneur

Énoncé de la problématique de la conception

Afin de réduire la consommation électrique des ventilateurs et leur nombre, SOMFY souhaite fabriquer un canaliseur de flux d’air intégrant un seul ventilateur. Le flux d’air correctement canalisé doit permettre d’obtenir une efficacité équivalente au montage précédent.

Pour la suite de l’étude, vous travaillerez sur un banc de test simplifié. Ce banc de test est disponible modélisé en 3D et en réel.

Le modèle 3D du banc de test simplifié

Voici les noms des principaux composants de ce banc :

Profilé Bosch

Équerre

Actionneur (moteur)

Les principaux composants du banc de test

Le cahier des charges de la conception

Le « Canaliseur de flux d’air » que vous allez concevoir interagit avec les éléments extérieurs suivants :

L’analyse des interactions avec ces éléments extérieurs permet d’obtenir les exigences à respecter. Ces exigences sont synthétisées dans le diagramme des exigences (ci-dessous et en annexe n°1).

Le diagramme des exigences (voir annexe 1)

Illustrations de certaines exigences :

- Les exigences id. 1.2.1, 1.3.1 :

Surfaces canalisant le flux d’air

Rayon du congé : choix libre

Le flux d’air (id. 1.2.1 et 1.3.1)

- L’exigence id. 1.5.1 :

Volume d’encombrement de votre conception (positionnement libre)

Le volume d’encombrement de votre conception id 1.5.1

Plan horizontal

L’exigence id. 1.4.1 :

Mise en place de l’actionneur à l’horizontal sans démontage du système de fixation sur le profilé id 1.4.1

Le travail demandé́

Vous devez concevoir ce canaliseur de flux d’air en 8 heures et en fabriquer un prototype fonctionnel. Votre conception doit respecter toutes les exigences du diagramme des exigences.

- Démarche de créativité :

Avant de modéliser sur Solidworks, réaliser des croquis à main levée de votre conception sur les annexes 2 et 3. Ces croquis seront évalués.

- Conception sur Solidworks et test :

Nous vous conseillons de suivre la démarche suivante (les étapes A, B et C peuvent être traitées dans l’ordre que vous voulez) :

- Étape A : Concevoir, la partie du Canaliseur en rapport avec l’exigence « Se fixer sur le rail Bosch », l’imprimer, la tester, valider et/ou modifier votre conception

- Étape B : Concevoir la partie du Canaliseur en rapport avec les exigences « Canaliser le flux d’air » et « Gérer un actionneur », l’imprimer, la tester, valider et/ou modifier votre conception

- Étape C : Concevoir ensuite, la partie du Canaliseur en rapport avec l’exigence « Intégrer les éléments électriques», l’imprimer, la tester, valider et/ou modifier votre conception

- Enfin, rassembler ces 3 conceptions et imprimer l’ensemble

Vous pouvez imprimer à tout moment une partie de votre conception puis la valider sur le banc de test réel.

Vous pouvez lancer des impressions 3D jusqu’à 17h et ainsi imprimer durant la soirée et la nuit. Vous aurez la possibilité de récupérer, assembler, tester votre impression 3D et réimprimer demain matin.

- Pour faciliter la correction du paramétrage de vos impressions 3D par le jury, enregistrer le projet final d’impression 3D de votre conception au format 3.mf dans votre répertoire de travail.