Système pluri-technologique : robot laveur de vitre.

Performance : autonomie énergétique de la mise en sécurité.

Prise en main du système pluritechnologique

Ouvrir le dossier informatique contenant l’ensemble de la documentation élève et dossier ressources.

Le robot nettoyeur de vitre est un dispositif permettant de réaliser le nettoyage des vitres par brossage rotatif. Le maintien sur la vitre est assuré par un système de dépression qui est alimenté lors du fonctionnement normal par le secteur. Par mesure de sécurité en cas de coupure du courant (système d’alimentation sans coupure UPS) ce maintien doit être assuré afin d’éviter la chute immédiate. Une batterie de sécurité est prévue pour assurer cette mission.

Figure 1: vue éclatée du robot.

Procédure de prise en main du robot nettoyeur et de la fonction de mise en sécurité :

1 . Raccorder électriquement le robot à son alimentation secteur ainsi que le cordon de sécurité sur un point haut de la zone de travail (conserver une longueur suffisante).

2 . Positionner le robot sur le plan vertical d’expérimentation en le maintenant.

3 . Appuyer sur le bouton « ON » du robot jusqu’au démarrage de l’aspiration avant de le relâcher.

4 . Effectuer une coupure de l’alimentation filaire en débranchant la prise qui alimente le robot. Vérifier que le robot est passé en mode sécurité et que son maintien est assuré.

5 . Rebrancher la prise d’alimentation du robot.

Figure 2 : robot installé.

Performance attendue

La batterie doit assurer l’alimentation du robot pendant 20 min après une coupure de courant.

La batterie doit assurer l’alimentation du robot pendant 20 min après une coupure de courant.

Capacité : 500 mA · h li-ion

Capacité : 500 mA · h li-ion

Figure 2: diagramme de la structure fonctionnelle concernant l’adhérence.

Figure 3 : diagramme des blocs internes.

Performance mesurée

- Mise en place du protocole expérimental

Sont à disposition le robot installé, un multimètre, une pince ampèremétrique et un chronomètre. Sur le robot, les bornes double puits rouge et noire sont des points de mesure de la tension de la batterie. La boucle est un point de mesure du courant fourni par la batterie.

Instructions du protocole expérimental

1 . Connecter le multimètre au robot pour mesurer la tension de la batterie.

2 . Connecter la pince ampèremétrique au robot pour mesurer le courant fourni par la batterie.

3 . Ouvrir le fichier Excel ‘Mesure TP énergie robot LV’.

4 . Relever sur le diagramme des blocs internes (figure 3) la tension et la capacité (en mA.h) maximale de la batterie.

La batterie ne doit pas être déchargée à plus de 80% de sa capacité maximale.

5 . Calculer la capacité exploitable de la batterie et reporter cette valeur dans la cellule jaune du fichier Excel.

6 . Débrancher la prise qui alimente de robot et lancer le chronomètre.

7 . Effectuer des mesures du courant et de la tension délivrés par l’alimentation de sécurité (la batterie) à intervalles de 2 min environ.

Figure 4 : dispositif expérimental.

8 . Reporter ces valeurs (temps, tension, courant) dans le fichier Excel (cellules vertes).

b. Traitement des données

- Enregistrer le fichier ‘Mesure TP énergie robot LV’

- Observer les courbes obtenues.

Performance simulée

1. Démarrer le logiciel MATLAB et ouvrir le fichier : « UPS_RLV.slx.» qui se trouve dans le répertoire.

Figure 5 : modèle multiphysique.

- Cliquer sur le bloc « Batterie » et renseigner les caractéristiques de la batterie.

- Cliquer sur le bloc « Consommation Robot Lave Vitre » et renseigner le courant délivré par la batterie.

- Ajuster la durée de la simulation à 3000 (en seconde).

- Lancer la simulation.