En fonctionnement de sécurité, le robot émet un BIP sonore, afin de réduire la gêne occasionnée par le test de l’autonomie dans ce mode de fonctionnement, un ruban adhésif sur le buzzer atténue le son émis.

Pour effectuer les mesures de courant et de tension au niveau de la batterie, une modification a été faite sur le robot.

Pour la mesure de la tension, une dérivation a été faite (fil noir et rouge vers bornes de mesure de tension noir et rouge) et pour la mesure de l’intensité, le fil rouge a été bouclé à l’extérieur de la coque du robot. Voir figure 1 et 2

Pour pouvoir changer de batterie entre 2 TP (la batterie sera presque vide en fin de TP), il faut pouvoir déconnecter la batterie sans démonter le câblage précédent, donc un connecteur a été ajouter en sortie de batterie avant la dérivation de la mesure de tension. Voir Figure 3

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Batterie

Soudure +

gaine thermo

Connecteur mâle

Connecteur femelle

Connecteur  blanc femelle

sur carte C.I. du robot

Bornes mesure de la tension batterie

Boucle de mesure du courant dans la batterie