Système : pommeau de douche connecté

Performance : production électrique

Prise en main du système pluritechnologique

Instructions pour installer le poste de travail…

Le pommeau de douche connecté permet de réduire la consommation d’eau (et conséquemment l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau). Il est équipé d’un limiteur de débit et de LED (diodes électroluminescentes) RGB (Red Green Blue) changeant de couleurs à chaque palier au fur et à mesure du volume d’eau utilisé. Cette indication visuelle incite l’utilisateur à diminuer sa consommation d’eau.

En complément, une application installée sur smartphone ou tablette permet de suivre l’historique de consommation des 200 dernières douches grâce à sa connexion Bluetooth.

Une micro-turbine entrainée par l’écoulement de l’eau liée à une génératrice permet de fournir l’énergie électrique nécessaire, rendant la solution autonome.

Figure 1 : pommeau de douche connecté

Procédure de mise en marche :

- Placer le pommeau sur son support (jets orientés vers le bas) puis fixer le couvercle du bac (voir figure 2).

- Vérifier que l’alimentation de la pompe est capable de fournir 8A. Régler sa tension à 10V.

- Vérifier que ou mettre la vanne est en postion ouverte puis mettre en fonctionnement la pompe de circulation (interrupteur). Vérifiez que l’intensité consommée ne dépasse pas 5A.

- Visualiser le fonctionnement du pommeau et ses changements de couleur successifs.

Pommeau de douche

Fils de la génératrice

(+5V, GND)

Couvercle anti éclaboussures

Pompe de circulation

Vanne de commande

Bac de récupération d’eau

Débitmètre

Manomètre

Flexible d’aspiration d’eau

Flexible de refoulement d’eau

Fils du débitmètre

(+5V, GND, signal)

Support pommeau

Alimentation de laboratoire

(+10V, 8A)

Figure 2 : matériel d’expérimentation

Performance attendue

Figure 3 : Diagramme des exigences

Performance mesurée

- Mise en place du protocole expérimental

Le protocole expérimental à mettre en œuvre doit permettre de relever 2 grandeurs, le signal du débitmètre et la tension produite par la génératrice du pommeau.

Les signaux issus de la génératrice ont été rendus accessibles. Des fils sortent du pommeau et donnent accès à des points de mesure (voir figure 4).

Points d’accès aux bornes de la génératrice du pommeau

Figure 4 : modifications du pommeau de douche connecté

- Protocole expérimental

1- Raccorder le dispositif de mesure du signal du débitmètre sur l’entrée CH1 de l’oscilloscope numérique.

2- Raccorder le dispositif de mesure de la tension de la génératrice sur l’entrée CH2 de l’oscilloscope numérique. Faire vérifier par le jury.

3- Afficher les allures des tensions sur l’oscilloscope à l’aide de la figure 5 et des étapes suivantes :

- régler l’oscilloscope

- vérifier que le débitmètre est alimenté sous 5V

- mettre en marche la pompe de circulation d’eau

- vérifier que les 2 signaux apparaissent à l’écran de l’oscilloscope ;

4- Utiliser les outils de mesure de l’oscilloscope (bouton « MES ») pour afficher la fréquence f (en Hz) du signal de débitmètre (CH1) et la tension efficace Ueff de la génératrice (CH2).

5- Modifier la position de la vanne pour atteindre la limite de fonctionnement du pommeau.

6- Relever la fréquence f du signal du débitmètre et la tension efficace Ueff de la génératrice correspondant à cette position.

7- Arrêter la pompe de circulation.

Sortie Pompe

Pommeau

Débitmètre

CH1

Oscilloscope

Visualisation : CH1 et CH2
Echelle des abscisses : 5 ms/div
Echelle des ordonnées : 2 V/div

+5V

GND

Signal

Alimentation DC

CH2

Figure 5 : schéma de câblage partiel de la mesure du signal

- Exploitation de la mesure

1- Déterminer le débit d’eau Qmesuré (en L/min) à partir de la fréquence mesurée et des informations issues de la documentation technique (figure 6) du dispositif de mesure.

2- En déduire la pression pmesuré (en bar) limite assurant le fonctionnement du pommeau de douche à partir de la courbe caractéristique débit-pression (figure 7) du dispositif expérimental.

| - Dimensions | - 50mm x20mm |
| --- | --- |
| - Weight | - 99g |
| - Battery | - Exclude |
| - Mini. Working Voltage | - DC 4.5V |
| - Max. Working Current | - 15mA (DC 5V) |
| - Working Voltage | - DC 5V~15V |
| - Flow Rate Range | - 1~25L/min |
| - Frequency | - F=(10*Q) Q=L/MIN±3% |

Figure 6 : documentation du débitmètre                Figure 7 : caractéristique débit/pression

Performance simulée

- Ouvrir le logiciel « Matlab R2019b » puis le fichier « hydrao_eleve ».

Figure 8 : modélisation multiphysique du pommeau de douche

- Paramétrer le bloc « source de pression » avec la valeur attendue de pression pattendu en bar puis lancer la simulation        pour obtenir la tension efficace Ueff aux bornes de la génératrice.

- Ajuster, si besoin, la valeur de la pression jusqu’à obtenir la tension électrique minimale Ueff nécessaire au fonctionnement du pommeau relevée lors de l’expérimentation.