Système : pommeau de douche connecté

Performance : limitation du débit d’eau

Prise en main du système pluritechnologique

Instructions pour installer le poste de travail…

Le pommeau de douche connecté permet de réduire la consommation d’eau (et conséquemment l’énergie nécessaire pour chauffer l’eau). Il est équipé d’un limiteur de débit et de LED (diodes électroluminescentes) RGB (Red Green Blue) changeant de couleurs à chaque palier au fur et à mesure du volume d’eau utilisé. Cette indication visuelle incite l’utilisateur à diminuer sa consommation d’eau.

En complément, une application est installée sur smartphone ou tablette et permet de suivre l’historique de consommation des 200 dernières douches grâce à sa connexion Bluetooth.

Une micro-turbine entrainée par l’écoulement de l’eau liée à une génératrice permet de fournir l’énergie électrique nécessaire, rendant la solution autonome.

Figure 1 : pommeau de douche connecté

Procédure de mise en marche :

- Vérifier que le pommeau ne soit pas équipé du limiteur de débit. Le cas échéant, l’enlever.

- Placer le pommeau sur son support (jets orientés vers le bas) puis fixer le couvercle du bac (voir figure 2).

- Vérifier que l’alimentation de la pompe est capable de fournir 8A. Régler sa tension à 10V.

- Vérifier que ou mettre la vanne est en postion ouverte puis mettre en fonctionnement la pompe de circulation (interrupteur). Vérifiez que l’intensité consommée ne dépasse pas 5A.

- Visualiser le fonctionnement du pommeau et ses changements de couleur successifs.

Pommeau Hydrao

Fils de la génératrice

(+5V, GND)

Couvercle anti éclaboussures

Pompe de circulation

Vanne de commande

Bac de récupération d’eau

Débitmètre

Manomètre

Flexible d’aspiration d’eau

Flexible de refoulement d’eau

Fils du débitmètre

(+5V, GND, signal)

Support pommeau

Alimentation de laboratoire (+10V, 8A)

Figure 2 : matériel d’expérimentation

Performance attendue

Figure 3 : diagramme des exigences

Performance mesurée

- Installation du limiteur de débit

Figure 4 : installation du limiteur de débit

Le pommeau de douche connecté est livré avec un limiteur de débit. La notice d’installation du limiteur est donnée en figure 4.

Protocole expérimental

Sortie Pompe

Pommeau (avec ou sans limiteur de débit)

Débitmètre

Alimentation DC

Alimentation DC

Oscilloscope

Visualisation : CH1
Echelle des abscisses : 5 ms/div 
Echelle des ordonnées : 2 V/div

Oscilloscope

Visualisation : CH1
Echelle des abscisses : 5 ms/div 
Echelle des ordonnées : 2 V/div

CH1

+5V

+5V

Signal

Signal

GND

GND

Figure 5 : schéma de câblage partiel de la mesure du signal

1- Raccorder le dispositif de mesure sur l’entrée CH1 de l’oscilloscope numérique. Faire vérifier par le jury.

2- Afficher l’allure de la tension à l’aide de la figure 5 et des étapes suivantes :

-	régler l’oscilloscope ;

-	vérifier que le débitmètre est alimenté sous 5V ;

-	mettre en marche la pompe de circulation d’eau ;

-	vérifier que le signal apparait à l’écran de l’oscilloscope ;

3- Avec les outils de mesure de l’oscilloscope mesurer la fréquence f (en Hz) du signal relevé.

4- Relever la pression p (en bar) dans le circuit d’eau à partir du manomètre.

5- Arrêter la pompe de circulation.

- Exploitation de la mesure

Calculer le débit d’eau Qmesuré (en L/min) à partir de la fréquence mesurée et des informations issues de la documentation technique (figure 6) du débitmètre.

| - Dimensions | - 50mm x 20mm |
| --- | --- |
| - Weight | - 99g |
| - Battery | - Exclude |
| - Mini. Working Voltage | - DC 4.5V |
| - Max. Working Current | - 15mA (DC 5V) |
| - Working Voltage | - DC 5V~15V |
| - Flow Rate Range | - 1~25L/min |
| - Frequency | - F=(10*Q) Q=L/MIN±3% |

Figure 6 : documentation technique du débitmètre YF-B2

Performance simulée

- Ouvrir le logiciel « Matlab R2019b » puis le fichier « hydrao_eleve ».

Figure 7 : modélisation multiphysique du pommeau de douche connecté

- Paramétrer dans le bloc « source de pression », la pression p en bar correspondant à l’installation puis lancer la simulation        pour obtenir le débit Qsimulé_sans.

- Insérer le bloc « Limiteur débit » entre le flexible et le pommeau pour obtenir le débit Qsimulé_avec.