Système pluritechnologique :

Tourelle pour smartphone

# Prise en main du système réel.

L’utilisation de photographies panoramiques 360° est en pleine croissance dans divers domaines.

Les agences immobilières utilisent ces photographies afin de mettre en valeur les biens qu’elles proposent à la vente ou à la location.

La publication sur les réseaux sociaux fait, elle aussi, souvent appel à des vues panoramiques des lieux visités par de simples touristes ou des influenceurs.

Les smartphones permettent de réaliser des panoramiques à partir d’une vidéo. Le problème lors de la réalisation de celles-ci est que l’appareil doit suivre une ligne horizontale. Le système proposé permet de réaliser cela avec facilité et sans intervention humaine.

Sélecteur  On/Off

Vis universelle ¼’’

Plateau tournant

Décélération rotation Accélération rotation Rotation de 90°     Rotation sens horaire Rotation sens anti-horaire Déclenchement photo rotation de 40° / 10s Marche/Arrêt

Cellule infrarouge & LED indicatrice (x3)

Port USB de recharge

Pieds support rétractables (x3)

Figure 1 : La tourelle et sa télécommande

Procédure de mise en marche :

- Placer le sélecteur de mise sous tension sur On, les leds clignotent en vert.

- Appairer le smartphone en bluetooth avec la télécommande en maintenant appuyé le bouton photo jusqu’à ce que les leds vertes restent allumées en continue. Nom du système : AFI

- Serrer le smartphone dans l’étau de serrage de la tourelle.

- Equilibrer correctement la tourelle sur une table.

- Choisir un sens et une vitesse de rotation et déclencher la prise de vue panoramique.

- Tester éventuellement  le mode rotation de 90° avec une autre prise de vue.

# Performances attendues

Figure 2 : Diagramme des blocs internes

## Performances mesurées

Mesures réalisables avec le banc A

- Courant et tension fournis ou absorbés par la batterie

- Courant et tension absorbés par le moteur

- Courant et tension fournis par le port USB

Figure 3 : Banc de mesure A

Mesures réalisables avec le banc B

- Courant et tension absorbés par le moteur

Figure 4 : Banc de mesure B

Protocole de mesures :

- Raccorder le multimètre sur le banc A ou B pour mesurer la tension aux bornes de la batterie ou du moteur.

- Raccorder le multimètre sur le banc A ou B pour mesurer le courant consommé par la carte ou par le moteur DC.

- Raccorder la partie du banc A ou B permettant de relever la tension sur l’entrée CH1 de l’oscilloscope numérique. Faire vérifier.

- Relever l’allure de la tension à l’oscilloscope en paramétrant l’échelle des abscisses à 2ms (Time/Div), et l’échelle des ordonnées à 2V/Div, DC. (ou touche AUTO)

- Lancer un cycle et visualiser l’acquisition qui doit apparaitre à l’écran de l’oscilloscope.

Mise en place du protocole expérimental

- Traitement des données

- Calcul du rapport cyclique :  α=temps niveau hautpériode

- Relation entre fem E et tension moyenne <U> aux bornes du moteur : <U> = E +  R I

Figure 5 : Tension hachée du moteur à l’oscilloscope.

Relation de proportionnalité entre fem E et vitesse moteur ω :  E = kEω    avec kE en Vsrad-1

- Relation entre le rapport cyclique α et la tension moyenne <U> : <U> = αUalimentation

- Energie stockée par la batterie en fonction de sa capacité Q en A.h et de sa tension U :                      Wbatt = QU = UIt       avec Wbatt en Wh

- Relation entre capacité de la batterie Q, son volume V et son énergie volumique :                         Wvol = Q / V          avec Wvol   en W.h / dm3

## Performances simulées Simulation Matlab

Figure 6 : Modèle Matlab Simulink 1sens de marche

Instructions de simulation :

- Après avoir ouvert le document tourelle.slx, double-clicker sur les blocs alimentation et moteur du schéma pour paramétrer correctement en fournissant les valeurs relevées sur l’ibd.

- Lancer la simulation en cliquant sur l’icône Run.

- Double-cliquer sur l’élément de mesure permettant d’afficher le courant et la tension aux bornes          du moteur.

- Relever les valeurs des signaux en régime permanent.

Figure 7 : Courbes affichant le courant et la tension aux bornes du moteur