Système pluritechnologique : cordeuse de raquettes

Performance : tension effective dans la corde

Prise en main du système pluritechnologique

Bouton poussoir

Tension corde

Pupitre permettant le réglage Tension

Anneau capteur d’effort

Plage de mesure : 40 N à 200 N

Corde

Mors de serrage

Pupitre de mesure

Cordeuse

Bouton poussoir

Acquisition mesures

Pour satisfaire la demande, il est indispensable que tous les types de raquettes (tennis, badminton, squash, …) soient correctement cordées à la tension souhaitée, quelle que soit la corde utilisée (boyau naturel, nylon, kevlar, polyester, …). Pour le cordage des raquettes, les centres de compétition et les magasins spécialisés disposent de machines appelées cordeuses de raquettes

Figure 1 : le système cordeuse SP55 et le pupitre de mesure

Procédure de mise en marche : - vérifier que les cables de liaisons entre la cordeuse et le pupitre de mesure sont connecté ; - mettre sous tension le pupitre de mesure (interrupteur à l'arrière) ; - mettre sous tension la cordeuse (interrupteur sur le coté) ; - la corde n’étant pas placée dans le mors de serrage, appuyer sur le bouton poussoir « Tension corde » de la cordeuse (le mors de serrage doit faire un aller retour et l’afficheur doit afficher « Tension 4 kgf ») (1kgf ≈ 10 N).

Performance attendue

Figure 2 : diagramme des exigences partiel

Performance mesurée

- Mise en place du protocole expérimental

La corde est attachée à l’anneau du capteur d’effort et glissée dans le mors de serrage. La chaîne de mesure utilisée est installée sur la station : capteurs, acquisition par la carte du boîtier, traitement et affichage par l’ordinateur. Pour cela : - mettre sous tension le pupitre de mesure (interrupteur à l'arrière) ; - mettre sous tension la cordeuse (interrupteur sur le côté) ; - lancer le logiciel de mesure SP55 (icone sur le bureau du PC).

Figure 3 : protocole expérimental

### Connexion : ### cliquer sur le menu [mesure] ; ### le logiciel teste la liaison (figure 4). Une fois que la liaison est établie, le logiciel le signale . Figure 4 : fenêtre de connexion En cas de problème de connexion, appeler l’examinateur.

### Essai : - cliquer sur [initialiser] (Figure 5). Un chronomètre apparaît : 10 s (durée totale d'acquisition) ; Figure 5 : fenêtre d’acquisition du logiciel SP55 - appuyer sur ce bouton poussoir «acquisition mesures » du pupitre de mesure jusqu'au départ du décompte de temps ; - durant 10 secondes, le pupitre de mesure enregistre toutes les informations provenant des capteurs ; - après ces 10 secondes, le pupitre de mesure envoie automatiquement ces valeurs relevées au PC ; - cliquer sur [fermer].

- Traitement et exploitations des données

Les résultats des mesures sont disponibles pour une exploitation par le logiciel. Afficher les courbes représentant l’effort effectif dans la corde et l’écrasement du ressort en fonction du temps. Pour cela : - sélectionner le bouton [Courbes] ; - choisir le bouton [Abscisse], puis désigner l’icône représentant le temps ; - choisir le bouton [Ordonnée], puis désigner l’icône représentant l’effort effectif dans la corde ; - sélectionner le numéro de la mesure (1 pour commencer) ; - sélectionner l’option [Tracer] . Us_capteur= Er3 Us_capteur :Tension en sortie capteur d’effort (en V) Er:Écrasement du ressort (en mm)

Performance simulée

Prise en main du modèle : - ouvrir le logiciel « Matlab R2024a » ; - sélectionner le dossier « cordeuse_SP55 » ; - glisser le fichier « Modele_cordeuse_tension_R2024a.slx » qui se trouve dans le répertoire « cordeuse_SP55 » dans la partie « command Windows » ; ATTENTION : l’ouverture du fichier prend plusieurs minutes. Figure 6 : modélisation multiphysique - paramétrer la tension à 20 kgf puis lancer la simulation.