Système pluritechnologique : ouvre-portail solaire

Performance : sécurité anti-écrasement

Prise en main du système pluritechnologique

Créer un dossier « NOM Prénom » sur le bureau de l’ordinateur et copier/coller le dossier « Ouvre portail solaire » du bureau dans le dossier « NOM Prénom ».

Travailler exclusivement à partir du dossier « NOM Prénom ».

Dans le secteur de l'habitat, l'automatisation des dispositifs d'accès est en fort développement. Le système proposé s'appuie sur un produit innovant, développé par la société Avidsen, destiné à la commande de portails à battants.

Ce produit se caractérise par une absence de liaison au réseau électrique basse tension grâce à son alimentation par panneaux photovoltaïques ainsi que par une absence de liaison filaire entre les deux centrales électroniques grâce à la radio-transmission.

Figure 1 : ouvre portail solaire SET

Procédure de mise en marche : IMPORTANT : S’assurer qu’il n’y ait ni personne ni obstacle présent dans l’aire de mouvement du portail pendant toute la période de mise en service et toute la période d’essais.

| L’ouvre portail solaire a été mis en service avant le début de l’épreuve et est prêt à fonctionner avec la télécommande. Fonctionnement du portail solaire avec la télécommande Appuyer sur le bouton correspondant à la fonction souhaitée. Pour une mise en mouvement, vérifier que le feu clignotant s’allume avant de relâcher le bouton. Bouton 1 : pour ouvrir, fermer ou arrêter le portail en mouvement. Bouton 2 : pour ouvrir, fermer ou arrêter le battant gauche uniquement. |  |
| --- | --- |

Performance attendue

Figure 2 : diagrammes des blocs internes

Performance mesurée

Mesure de l’effort bielle avec la carte d’acquisition du capteur d’effort.

Capteur d’effort à Jauge de déformation

Figure 3 : dispositif d’acquisition

Mise en place du protocole expérimental

Raccordements électriques de la carte d’acquisition de l’effort bielle :

- brancher un voltmètre (précision minimale 1 mV) sur les douilles de sortie 4mm ;

Le réglage du 0 V du capteur d’effort doit être fait par le professeur interrogateur ; vérifier avec l’interrogateur que cela a été fait avant la mesure.

- alimenter la carte en appuyant sur le bouton poussoir ;

- commander avec la télécommande l’ouverture puis la fermeture du vantail ;

- lire la valeur maxi de la tension à la fin de fermeture du vantail.

Attention : à la fin de chaque utilisation de la partie "Acquisition de l’effort sur la bielle" éteindre la carte. Dans le cas contraire, il y a un risque de décharge rapide de la batterie.

Traitement des données

L'équivalence étant de 1mV par N, déduire la valeur de l’effort sur la bielle.

L’écriture du théorème du moment statique en A en projection sur l’axe de la liaison bâti/vantail permet d’obtenir la relation suivante :

593×Fbielle×sin47° = 625×Fanti-écrasement

Performance simulée

→ Ouvrir le logiciel SolidWorks en cliquant sur l’icône          du bureau.

→ Ouvrir le dossier « NOM Prénom » puis ouvrir le dossier « Ouvre portail solaire ».

→ Double cliquer sur le fichier « ouvre portail gauche.SLDASM ».

SolidWorks charge la maquette numérique de l’ouvre-portail solaire.

→ Simuler le fonctionnement.

Activer le complément Méca3d en cliquant sur l'onglet  de l’arbre de construction.

|  | Couple moteur inconnu. (Sélectionner dans l’arbre de construction : pivot 4 bâti vantail) |
| --- | --- |

Figure 4 : modélisation mécanique Méca3D

    - Ajouter un « effort » de type « couple Moteur » à la « liaison pivot2 » avec la valeur du couple nominal relevé dans les données techniques du bloc moteur à la page suivante du dossier ressources.

- Ajouter un couple résistant sur le vantail en sélectionnant un « couple moteur inconnu » sur la « liaison pivot 4 » entre le bâti et le vantail.

Lancer le calcul :

| Clic droit | → |  | → |  | → |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Saisir les paramètres pour une étude cinématique et statique :

Liaison : Pivot 1 moteur, vitesse : 1500 tr/min, nombre de positions : 90, durée : 17 s .

Lancer le calcul  puis vérifier l’animation du mécanisme.

Afficher la courbe de l’effort de la bielle à partir de la liaison linéaire annulaire de Méca3D