Système pluritechnologique : Travelling Motorisé

Performance : "vitesse lente" de déplacement du chariot

- Prise en main du système pluritechnologique.

a)  Description du système   :

Le rail Edelkrone (figures 1& 2) est un rail professionnel qui permet un déplacement du chariot sur lequel sera fixée la caméra.

Le rail peut être utilisé de deux façons, soit posé sur une table (Figure 1), soit vissé sur un pied photo (Figure 2).

Figure 1

Figure 2

b)

Procédure de mise en marche

:

(

RAIL POSE SUR TABLE

)

1

.

Mettre

sous

tension

le SLIDER, vérifier la connexion physique du réseau. Un premier

Bip, suivit d'un second indique la fin de la phase de configuration.

2

.

Vérifier

que le bouton de blocage central n’empêche pas la course totale du chariot .

3

.

Ouvrir

un navigateur internet et

taper

"http://

IP à modifier

/SLIDER/"

4

.

Cocher

la configuration

[

Rail

posé

sur

une

table

]

puis

cliquer

sur

[

Prise

d'origine]

et

attester du déplacement.

5

.

Cliquer

sur "PWM80" dans le bandeau supérieur

et

actualiser

la page de pilotage et vérifier le paramètre

PWM80.

6

.

Ramener

le banc à la position de repos par la commande

:

[

Position

repos]

7

. La mise en œuvre est désormais terminée.

- Performance attendue – diagramme d'exigence

- Performance mesurée – protocole expérimental

(Vous noterez vos mesures sur le tableau de synthèse)

| - Positionner le mobile à l’origine : [Prise d'origine]. - Sélectionner le mode : [Travelling]. - Configurer un mouvement du chariot avec pour un déplacement avec comme paramètres : |  |
| --- | --- |
|  | - Consigne = 0.01 m s-1  Position L0 : 0 m - Position L3: 0,1 m |
| - Relever pour la suite la valeur de la MLI (PWM) (cadre rouge sur la copie d'écran). - Lancer la séquence par la commande : [START] - Que constatez-vous ? - Reprendre au point c) avec comme consigne de vitesse 0,02 m.s-1 |  |
|  | - relever la valeur de la MLI ; - relever la "vitesse lente" sur le graphe approprié; - calculer l'écart en % avec la "vitesse lente" attendue (0,01 m.s-1) |

Mesure à effectuer en "Mode boucle ouverte"

- Performance simulée – système virtuel

a) Ouvrir le logiciel « Scilab / Xcos» puis le fichier « SujetC_CREA_SLIDER_BOUCLE_OUVERTE.zcos » qui se trouve dans le répertoire du sujet.

| b) Paramétrer la simulation : Avant de simuler le fonctionnement du système virtuel, vous devez paramétrer la MLI. |  |
| --- | --- |
|  | - Clic-droit sur l'espace de travail pour "Modifier le contexte" ; - affecter la valeur relevée précédemment à la variable : "PWM" . |
| c) Simuler le modèle, relever la valeur de la "vitesse lente" et déterminer l'écart en % avec la consigne. |  |

(Pour faciliter le relevé, basculer le mode "Datatype")

d) Reprendre au point b) la simulation pour la seconde valeur de la MLI (PWM) relevée.