BTS MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL

OPTION MONTAGE ET POSTPRODUCTION

PHYSIQUE ET TECHNIQUE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS - U3

PARTIE N° 1 – TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS

# SESSION 2025

ÉLÉMENTS INDICATIFS DE CORRECTION

DOCUMENT CONFIDENTIEL AUCUNE DIFFUSION AUTORISÉE

À L’EXCEPTION DES CORRECTEURS

PRÉSENTATION DU THÈME D’ÉTUDE

Une chaîne de télévision nationale dispose de trois sites principaux, dont deux disposant de plateaux de télévision. Le plus récent dispose de 5 plateaux et a été inauguré en 2022. Le plus ancien en dispose de quatre. Le dernier est le site permettant la diffusion des programmes à travers le monde.

La particularité de ces deux sites de production vient de leurs infrastructures basées sur des technologies vidéos/sons en IP.

- Pour le site historique, il s’agit d’une technologie hybride SDI/IP basée sur la norme SMPTE 2022-6, déployée en 2016

- Pour le nouveau site, la technologie est complètement IP et basée sur la norme SMPTE 2110.

L’objectif de ce thème est d’étudier le fonctionnement des équipements permettant la production et la réalisation des émissions sportives, suite aux matchs de football nationaux et européens, ainsi que l’interconnexion des différents sites de productions.

Les émissions sont tournées sur un plateau du site historique, de surface supérieure à 1 000 m2, qui est entièrement modulable selon les émissions.

Ces émissions se composent notamment de séquences :

- en direct : des interviews en plateau, ainsi que des « extérieurs » permettent de faire des duplex depuis des stades en France ou à l’étranger.

- pré-enregistrées : des reportages et des documentaires, plus long et mieux produits que les reportages.

Description de la situation : Lors de l’émission, des reportages tournés dans les différents clubs de Ligue 1 sont diffusés. La chaine a choisi de tourner les prises de vues en QFHD. Les reportages et documentaires sont montés in situ et envoyés à la chaine par connexion offrant un débit en Upload de 500 Mbit/s. Les caméscopes de reportages sont équipés d’enregistreurs performants soit SONY AXS-R7 et cartes d’enregistrement S48 AXS de 512 Go ou ATOMOS Shogun7 et cartes CFast 2.0. de 512 Go.

Pour subvenir aux besoins de post-production la chaine dispose d’un MAM EFS-200, de la marque Editshare.

PARTIE 1 – TECHNOLOGIE DES ÉQUIPEMENTS ET SUPPORTS

## TOURNAGE DES DOCUMENTAIRES, PRISE DE VUES

Problématique : bien que la production veuille utiliser une caméra F55 dont le capteur est Super 35, le réalisateur a une préférence pour la FX9.

Le réalisateur souhaite un rendu cinéma en 4K lors des interviews, il veut mettre en valeur le visage de son sujet, il souhaite disposer d’un bokeh doux et naturel. D’autre part, l’environnement de tournage est tantôt sombre en intérieur, tantôt très lumineux en extérieur. Le technicien en charge de la préparation du matériel doit s’assurer que l’opérateur de prise de vue pourra répondre aux attentes du réalisateur.

Les questions font référence aux documents techniques DT 1 et DT 2.

  - Relevez le type de capteur d’image utilisé par la FX9. Préciser à quoi font référence full frame et singleship CMOS.

35 mm full frame, singleship CMOS sensor. Full frame fait référence au plein format 35 mm du film (18,8 x 35,7 mm ou 24 x 36 mm autorisés), singleship CMOS signifie qu’il s’agit d’un monocapteur couleur de technologie CMOS.

  - Justifiez les 8,8 millions de pixels en Super 35 et la définition 6K en Full Frame.

Préciser et justifier le format dans lequel la qualité d’image (définition, faible profondeur de champ) sera la meilleure.

4096 x 2160 = 8847360 <> 8,8M ; 4096 x 35,7 / 24 = 6092,8 <>6K (ou (6 x 1024)² x 9/17).

En full frame car la définition et la dimension du capteur sont maximum : définition de 19M>8,8M et profondeur de champ car surface plus grande.

  - Relevez la sensibilité de la caméra et les filtres d’atténuation de la lumière dont elle dispose.

ISO 800 / 4000 ; clear, linear variable from 1/4ND to 1/128ND.

Une exposition correcte en mode automatique est obtenue avec les réglages suivants : 1/50, F16, 0dB, ISO800, 5600K, clear.

  - Expliquez à quoi correspondent ces cinq paramètres.

1/50 est la durée en s d’intégration de la lumière (shutter speed) ; F16 est l’ouverture de l’iris ; 0dB le gain électronique ; ISO400 la sensibilité, 5600K la température de couleur normalisée de la lumière du jour ensoleillé. Clear signifie qu’on ne met pas de filtre ND.

L’optique installée mentionne une gamme d’ouvertures de F2,8 à F22.

  - Modifiez les réglages pour conserver l’exposition en minimisant la profondeur de champ.

Il faut ouvrir au maximum l’iris en passant de F16 à F2,8 soient 5 diaphs de moins qu’il faut compenser par un filtre 1/32ND ou un shutter de 1/250.

L’Interview suivante est pratiquée dans un endroit très sombre. Le mode Cine EI est activé.

  - Indiquez quel réglage permet de tourner dans la gamme des faibles lumières.

La sensibilité ISO peut monter jusqu’à 4000 ce qui permet un décalage de plus de 2 stops vers les basses lumières pour obtenir la même exposition qu’à ISO800.

  - Déterminez si le camescope FX9 conviendra aux scènes projetées par le réalisateur.

Justifiez.

Il convient parfaitement : 4K, grand capteur, large plage de sensibilité. Exactement ce que souhaite le réalisateur.

## TOURNAGE DES DOCUMENTAIRES, FORMAT D’ENREGISTREMENT

Problématique : deux workflow de tournage s’opposent :

- une prise de vues avec une caméra FX9, un adaptateur XDCA-FX9, et un enregistreur externe Atomos Shogun ;

- une prise de vues avec une caméra F55, un adaptateur AXS-R5 qui enregistre directement sur carte mémoire AXS.

Le réalisateur préfère la caméra FX9, mais la production dispose déjà de caméras F55 avec leur adaptateur. Le technicien est chargé d’évaluer la caméra la plus adaptée.

Le wokflow envisagé s’appuie sur un enregistrement en RAW.

Les questions font référence aux documents techniques, DT 1, DT 2 et DT 3.

  - Donner la signification de l’acronyme HDR.

Expliquer l’avantage de disposer d’une grande dynamique sur une caméra.

HDR pour high dynamic range.

Pouvoir capturer des images comportant à la fois des zones très sombres et d’autres très brillantes.

  - Donner les deux modes d’enregistrement possibles pour capturer définition et nuances sur la FX9 d’après le DT 1.

Enregistrement interne en 422 10bits ou enregistrement externe en RAW 16 bits linéaire.

  - Expliquer les avantages et les inconvénients de l’enregistrement en RAW.

Cela permet de conserver la dynamique de la caméra jusqu’à l’étalonnage. En contrepartie la postproduction nécessite bien plus de ressources et d’éventuels transcodages.

Le shogun propose le format d’enregistrement RAW Apple ProRes qui impacte la postproduction et nécessite l’installation d’un plugin.

  - Expliquer ce qu’est un plugin. Préciser les traitements qui pourront être effectués en postproduction par le ProRes RAW.

Le plugin est un programme additionnel à installer sur une application pour apporter une extension de fonctionnalités.

Le ProRes RAW permet d’intervenir en postproduction sur la balance des blanc, la réduction de bruit, la débayerisation et la correction de distorsion optique.

La F55 permet d’exploiter le workflow SONY cinealta sur cartes d’enregistrement de 512 Go.

Sur la F55, comme en sortie de l’adaptateur XDCA-FX9, le format RAW sans perte utilisé est le

« SONY 4K F55 RAW 16-bit » dont le débit est 1966 Mb/s.

Le Shogun utilise aussi des cartes de type CFast 2.0 de 512Go mais n’enregistre qu’en 12bit le flux reçu en 16 bits.

  - Calculer le débit binaire pour un format QFHD 50p en considérant que le débit est proportionnel à la définition d’image.

Débit = 1966 x 3840 / 4096 = 1843 Mb/s = 1,843 Gb/s. Autre réponse possible : 1966x16/17=1,850 Gb/s.

  - Déterminer, pour la F55 en QFHD 50p, l’espace nécessaire pour une heure d’enregistrement. Déterminer, pour le Shogun en QFHD 50p, l’espace nécessaire pour une heure d’enregistrement.

Conclure sur l’utilisation d’une carte de 512Go.

Pour le F55 : 1,843 Gb/s x 3600 / 8 = 829,4 GB > 512 GB.

Pour le FX9 : 829,4 x 16 / 12 = 622 GB > 512 GB.

Impossible dans les deux cas. Il faudra choisir un format d’enregistrement compressé moins lourd.

## CHOIX DU SUPPORT DE TOURNAGE AVEC CAMERA SONY F55

Problématique : c’est la F55 qui est adoptée par la production. La production dispose de cartes 512Go. Le stockage devra permettre au moins une heure d’enregistrement. Le technicien doit vérifier qu’elles sont adaptées à la production des reportages et que la transmission pourra être effectuée du lieu de tournage vers les bureaux de la production, sans changement de définition.

Les questions font référence aux documents techniques, DT 4, DT 5 et DT 6.

  - Repérer sur la documentation de la caméra les codecs RAW de tournages en QFHD et enregistrable sur des cartes AXS.

X-OCN XT - RAW SQ - X-OCN ST - X-OCN LT, DT4 camera Sony Cinealta.

On choisit le codec X-OCN LT.

La documentation donne la durée d’enregistrement avec les cartes fournies, mais en 60i/s.

  - Relever la durée d’enregistrement en 60i/s sur des cartes de 512Go.

Les cartes AXS fournies ont une capacité de 512 GB, on peut enregistrer en codec X-OCN LT 56 min en 60 FPS.

  - Calculer la durée d’enregistrement à la cadence d’image de la production.

Nous tournerons en 50FPS, cela sera donc suffisant. 56 x 60 /50 = 67,2 mn donc > 1h

  - Conclure sur l’utilisation de cartes 512Go.

On peut enregistrer 67mn sur une carte de 512Go en 50i/s, donc ces cartes conviennent.

La production souhaite pouvoir visionner les rushs de tournage à distance, via une liaison dont le débit maximum est 400Mbps.

  - Vérifier si le codec choisi correspond aux contraintes techniques de la transmission.

Le tournage s'effectue en 50 IPS, le codec d'enregistrement de la caméra est le X-OCN LT, son débit est de 811 Mbps, donc supérieur à 400Mbps, la limite acceptable pour un transfert satellite. Le CODEC ne pourra pas être utilisé.

  - Identifier le codec Sony ou Apple ProRes répondant aux exigences de transfert.

Prores 422 Proxy (303Mbps).

## CHOIX DU LAPTOP DE MONTAGE

Problématique : afin de procéder au montage sur place des images, le technicien doit effectuer un encodage des rushs en « proxy ». La chaîne fournit une station de travail lors du déplacement. Elle dispose de deux types de machines.

Le technicien est responsable du choix parmi les deux machines proposées (DT 8 et DT 9).

Les questions font référence aux documents techniques DT 7.

  - Donner une définition du terme « Proxy » vidéo.

Une vidéo proxy est une copie de vos vidéos à débit réduit, utilisée afin de soulager les performances de la machine lors du montage.

  - Identifier le laptop répondant aux spécifications AVID Média Composer.

(Annexe préco AVID + liste laptops) HP ZBOOK Fury 16, car le second laptop (LENOVO) n’est pas dans la liste des préconisations Media composer.

  - Identifier la capacité maximale de RAM de la station, ainsi que la RAM installée.

(Annexe spé tech Laptop) 128Go Max – 16Go installée.

  - Donner une définition de la RAM.

RAM veut dire en anglais Random Access Memory. La RAM est un type de mémoire qui équipe tout ordinateur et qui permet de stocker des informations provisoires. On l’appelle également mémoire vive.

  - Identifier à quelle fréquence maximale est cadencé le processeur de la station, et de combien de cœurs il est constitué.

Intel Core i7 cadencé à 4,7 GHz de 10 cœurs.

  - Expliquer le rôle du processeur et les avantages d’un processeur multicœur.

Un processeur (en anglais Central Processing Unit, CPU) est le composant qui exécute les instructions machine des programmes informatiques. C’est le « cerveau » de l’ordinateur. Les cœurs multiples apportent la possibilité d’effectuer plusieurs calculs en parallèle.

## CHOIX DU WORKFLOW

Problématique : Différents enregistrements ont été réalisés afin de tester les workflows 50p :

- RAW compressé X-OCN LT 16 bit,

- XAVC Class 300 en S-log3,

- XAVC Class 300 ou moins en HLG.

Trois stratégies sont envisagées et le technicien doit argumenter chacune d’elles.

Les questions font référence aux documents techniques DT 5. Le débit nécessaire au X-OCN LT 16-bit est 811 Mb/s.

  - Calculer le ratio de compression par rapport au F55 Raw 16-bit.

Ratio = 811 / 1966 = 41,25% <> Tx = 2,4 :1.

  - Expliquer à quoi fait référence S-log3.

C’est une courbe de transfert lumière > signal (logarithmique) ; couvre une gamme de couleurs (gamut) étendue ; étend la dynamique enregistrée au-delà de ce que permettent 10bit linéaires.

  - Indiquer quels sont les atouts du workflow au format RAW compressé X-OCN LT 16 bit et ses contraintes en postproduction.

Débit plus faible qu’en RAW lossless (souvent à tort qualifié de « uncompressed »), étalonnage systématique en HDR, ressources considérables à mobiliser lors de la postproduction, plugin à installer sur l’application de montage…

  - Expliquer quel traitement appliquer à l’affichage pour disposer d’un rendu conforme aux intentions de tournage lorsque le tournage est au format XAVC Class 300 en S-log3.

Nécessite la gestion de LUT pour l’affichage et pour les rendus de fichiers.

  - Expliquer en quoi l’utilisation de courbes Hybrid Log Gamma (HLG) pour un rendu HDR simplifie le workflow.

Fichiers légers 8 ou 10 bit, CODEC standard, compatible SDR et HDR sans étalonnage. Montage sans ressources particulières.

Pas de gestion de LUT pour l’affichage ni pour les rendus de fichiers.

## CONFIGURATION DU RÉSEAU

Problématique : la chaîne possède sur site 10 stations de montage, 2 stations d’étalonnage, 8 stations de mixage son, 4 stations d’infographie. Le stockage centralisé repose sur un serveur Editshare EFS-200. L’ensemble est architecturé en SAN autour d’un switch Cisco.

Le technicien de postproduction doit proposer au service DSI une modification du plan d’adressage afin d’intégrer les stations de montage distantes.

Les questions font référence au document technique, DT 10.

  - Élaborer un schéma de l’installation.

Le serveur EFS-200 possède l’adresse IP 172.23.200.66 /28.

  - Déterminer le masque de sous-réseau sous forme décimale.

255.255.255.240.

  - Calculer l’adresse réseau. Combien de machines peuvent être connectées sur ce sous réseau.

172.23.200.64. Le masque comporte 28 bit, restent 4 bits pour les adresses machine soient 24 = 16 – 2 = 14 adresses disponibles.

  - Calculer le nombre total de machines à connecter. Préciser si le masque calculé est adapté. Sinon, proposer une nouvelle valeur de masque de sous-réseau.

25 machines à connecter. Le masque n’autorise que 14 machines, il faut un masque à 27 bits pour disposer de plus de 25 adresses. 255.255.255.224.

Six stations de montage distantes se connectent en VPN pour se raccorder au SAN. Le technicien doit aussi vérifier leur bon fonctionnement en VPN.

  - Définir ce qu’est un VPN et son intérêt pour les stations de montage distantes.

Réseau privé virtuel. Bien qu’elle soit connectée sur internet, le VPN permet d’assurer une connexion confidentielle comme si la machine était connectée « physiquement » sur le site de la chaine.

Après avoir entré le code à usage unique OTP sur le client VPN, l’utilisateur de la machine distante se retrouve connecté par une adresse IP « virtuelle ».

  - Donner l’adresse virtuelle obtenue par la fonction IPCONFIG en mode CMD.

172.26.48.35.

## SERVEUR DE STOCKAGE

Problématique : pour chaque émission un espace de stockage est alloué à la fabrication des documentaires, sur le MAM de la production. Il s'agit d'un MAM de la marque Editshare. Il est demandé aux équipes de ne pas dépasser 2 heures de rushs par reportage. Vous serez en charge de l'estimation de l'espace disque nécessaire à la fabrication des documentaires.

Les questions font référence au document technique, DT 11.

  - Expliquer le terme « MAM ».

Média Asset Manager : c’est une solution hardware et Software permettant la gestion, l’indexation, le stockage et l’optimisation de l’ensemble des médias dont vous disposez.

  - Expliquer ce qu’est un RAID de stockage et donner les avantages du RAID 6.

Le RAID est un ensemble de techniques de virtualisation du stockage permettant de répartir des données sur plusieurs disques durs afin d'améliorer soit les performances, soit la sécurité ou la tolérance aux pannes de l'ensemble du ou des systèmes. Un RAID6 permet de perdre deux disques.

  - Relever sur la documentation technique le nombre total de disques. Préciser le nombre de disques participant au RAID de l’EFS-200.

12 disques dans le châssis + 2 disques de système (« boot »). Il reste donc 12 disques pour le RAID.

  - Calculer la capacité maximale utile du serveur.

La capacité maximale de chaque disque accepté par le châssis Editshare est de 10To. 10 To x (12-2) disques = 100 To.

Pour chaque émission un espace de stockage est alloué à la fabrication des reportages. Il est demandé aux équipes de ne pas dépasser 2 heures de rushs par reportage.

  - Calculer l’espace disque nécessaire, pour stocker sur le serveur, les deux heures de rushs nécessaires à la fabrication des reportages en X-OCN LT.

Le codec de tournage X-OCN LT à un débit de 811 Mbps.

P = Durée en secondes x débit binaire en Mb / 8 = 2 x 3600 x 811 /8 = 729 900 Mo, soit 729,9 Go.

## ÉTALONNAGE

### Problématique : la finalisation de la postproduction des reportages en RAW nécessite un étalonnage. Le technicien doit vérifier que le matériel vidéo fourni permettra un étalonnage poussé dans les meilleures conditions.

Les questions font référence aux documents techniques, DT 4, DT 5 et DT 6.

  - Expliquer ce qu’est une structure d’échantillonnage.

Le sous-échantillonnage de la chrominance est une méthode de réduction de volume des images numériques. Il consiste à diminuer le nombre d'échantillons à traiter. Chaque pixel de l'image peut être reconstitué à partir de ces trois composantes : la luminance Y', la chrominance bleu ou différence bleu (Cb) et la chrominance rouge (Cr). Pour quantifier le sous-échantillonnage, on se représente une région de quatre pixels de largeur sur 2 pixels de hauteur. Exemples 4.4.4 – 4.2.2 – 4.2.0.

  - Expliquer quelle structure est idéale lors d’un étalonnage poussé.

Structure 4:4:4. Dans cette structure d’échantillonnage, l’ensemble des informations de Chrominance et de Luminance de chaque pixel est prise en compte.

  - Donner les inconvénients de cette structure d’échantillonnage.

Poids des rushs, débit élevé. Difficulté de traitements en montage due au débit élevé.

## PAD

### Problématique : une diffusion TV est prévue. Il faut réaliser un PAD TV respectant la recommandation technique de la CST RT.040. Le technicien doit configurer le module d’exportation de son application.

Les questions font référence aux documents techniques, DT 12.

  - Préciser les caractéristiques du signal vidéo recommandées par la DT 12.

1080i50.

  - Rappeler la fréquence d’échantillonnage du son compatible avec ce standard.

48kHz.

  - Expliquer l’objet de la recommandation EBU R103 annexe de la RT.040.

Définir les tolérances sur l’amplitude des niveaux vidéo.

La recommandation technique EBU R128 normalise le niveaux audio moyen en Loudness. La norme précédente ne s’intéressait qu’au niveaux crêtes.

  - Expliquer cet avantage.

Le niveau moyen en fonction du type de programme permet d’assembler plusieurs programmes d’origines diverses en percevant un niveau sonore moyen équivalent.

  - Indiquer le niveau audio qu’il faut viser en loudness.

-23 lufs.

DT 1 – Fonctionnalités SONY PMW-FX9

DT 2 – Spécifications techniques SONY PMW-FX9

DT 3 – ProRes RAW Plug-ins

DT 4 – SONY F55 Cinealta Rec Format

DT 5 – SONY X-OCN Workflow

DT 6 – Débits cibles en Apple ProRes

DT 7 – Qualified laptop for AVID Media Composer

DT 8 – HP Z-BOOK Fury 16 Mobile Workstation

HP Portable 16 G9 Mobile Workstation - 16" - Intel Core i7 - 1255U - 16 Go RAM –

### Général

Type de Produit Station de travail mobile

Système d'exploitation Windows 11 Pro (Windows 10 Pro disponible par le biais des droits de downgrade de

Windows 11 Pro) + Licence Windows 10 Pro - Anglais/Français

### Processeur / Chipset

CPU Intel Core i7 (12ème génération) 1255U / 1.7 GHz Vitesse maximale en mode Turbo 4.7 GHz

Nombre de coeurs 10 coeurs Cache L3 - 12 Mo

Fonctions Technologie Hyper-Threading, technologie Intel Turbo Boost, Intel Smart Cache

### Mémoire

RAM 16 Go (2 x 8 Go)

RAM max prise en charge 64 Go Technologie DDR5 SDRAM Vitesse 4800 MHz

Vitesse nominale 4800 MHz Format SO DIMM 262 broches Nombre d'emplacements 2 Emplacements mémoire libre 0 Stockage

Stockage principal 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), cellule à trois niveaux (TLC)

### Affichage

Type 16" - IPS

Technologie de rétroéclairage LCD Rétroéclairage WLED Résolution 1920 x 1200 (WUXGA)

Fréquence verticale en résolution max 60 Hz Grand écran Oui

Luminosité de l'image 400 cd/m² Gamme de couleurs 100% sRGB

Fonctions Anti-éblouissement, ultra grand angle de visualisation WUXGA (UWVA) Nom du clavier HP Premium

### Audio & vidéo

Configuration à unités de traitement graphique multiples 1 carte GPU unique/ GPU intégrée Processeur graphique NVIDIA T550 / Intel Iris Xe Graphics

Mémoire vidéo 4 Go GDDR6 SDRAM Caméra Oui - HD

Résolution 5 mégapixels

Caractéristiques de la caméra Volet de discretion, caméra IR, HP Auto Frame Son Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone

Codec Realtek ALC3315

Normes de conformité Audio haute définition

Caractéristiques audio Sortie : Bang & Olufsen Audio, amplificateurs discrets

DT 9 – LENOVO ThinkPad T15p Gen3

DT 10 – Principe VPN / Forcepoint VPN

Modes de fonctionnement

Différence mode transport / mode tunnel IPsec peut fonctionner dans un mode transport hôte à hôte ou bien dans un mode tunnel réseau. Mode tunnel

En mode tunnel, c'est la totalité du paquet IP qui est chiffré et/ou authentifié. Le paquet est ensuite encapsulé dans un nouveau paquet IP avec un nouvel en-tête IP. Au contraire du mode transport, ce mode supporte donc bien la traversée de NAT quand le protocole ESP est utilisé. Le mode tunnel est utilisé pour créer des réseaux privés virtuels (VPN) permettant la communication de réseau à réseau (c.a.d. entre deux sites distants), d'hôte à réseau (accès à distance d'un utilisateur) ou bien d'hôte à hôte (messagerie privée.)

DT 11 – Editshare EFS 200

DT 12 – CST RT 040

### Extrait de la norme EBU-R128 :

Pour chaque version de mixage (française, multilingue, audiodécrite …), le tableau suivant résume les recommandations sonores à l’attention des fournisseurs.

Programme court : un programme dont la durée est inférieure ou égale à 2 minutes.

Programme long : un programme dont la durée est supérieure à 2 minutes.

|  | Programmes courts | Programmes longs |
| --- | --- | --- |
| Mesure du niveau d’intensité sonore sur le programme complet (Integrated loudness) | -23,0 LUFS | -23,0 LUFS ± 1,0 LU |
| Excursion dynamique (Loudness Range ou LRA) | Non mesurée | ≤ 20,0 LU Il est conseillé de dépasser une valeur de 5 LU pour conserver une bonne aération de la dynamique |
| Niveau maximum de la mesure d’intensité sonore court terme (Max Short Term Loudness) | ≤ -20,0 LUFS | Non mesuré |
| Plage d’excursion de l’intensité sonore en Short Term des dialogues autour de la valeur cible du Loudness intégré | Non mesurée | -30,0 ≤ Short term des dialogues ≤ -16,0 en LUFS |
| Valeur maximum des crêtes instantanées (True peaks) | -3,0 dB TP | -3,0 dB TP |

| BARÉME PARTIE TES MONTAGE ET POS-PRODUCTION 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Tournage des documentaires, prise de vues |  | 5 |
| 1.1. |  | 1 |
| 1.2. |  | 1 |
| 1.3. |  | 0,5 |
| 1.4. |  | 0,5 |
| 1.5. |  | 1 |
| 1.6. |  | 0,5 |
| 1.7. |  | 0,5 |
| 2. Tournage des documentaires, format d’enregistrement |  | 4 |
| 2.1. |  | 1 |
| 2.2. |  | 0,5 |
| 2.3. |  | 0,5 |
| 2.4. |  | 0,5 |
| 2.5. |  | 1 |
| 2.6. |  | 0,5 |
| 3. Choix du support de tournage avec caméra SONY F55 |  | 4 |
| 3.1. |  | 0,5 |
| 3.2. |  | 0,5 |
| 3.3. |  | 1 |
| 3.4. |  | 0,5 |
| 3.5. |  | 1 |
| 3.6. |  | 0,5 |
| 4. Choix du laptop de montage |  | 3,5 |
| 4.1. |  | 0,5 |
| 4.2. |  | 1 |
| 4.3. |  | 0,5 |
| 4.4. |  | 0,5 |
| 4.5. |  | 0,5 |
| 4.6. |  | 0,5 |
| 5. Choix du workflow |  | 3 |
| 5.1. |  | 1 |
| 5.2. |  | 0,5 |
| 5.3. |  | 0,5 |
| 5.4. |  | 0,5 |
| 5.5. |  | 0,5 |
| 6. Configuration du réseau |  | 3 |
| 6.1. |  | 0,5 |
| 6.2. |  | 0,5 |
| 6.3. |  | 0,5 |
| 6.4. |  | 0,5 |
| 6.5. |  | 0,5 |
| 6.6. |  | 0,5 |
| 7. Serveur de stockage |  | 3 |
| 7.1. |  | 0,5 |
| 7.2. |  | 1 |
| 7.3. |  | 0,5 |
| 7.4. |  | 0,5 |
| 7.5. |  | 0,5 |
| 8. Étalonnage |  | 2 |
| 8.1. |  | 1 |
| 8.2. |  | 0,5 |
| 8.3. |  | 0,5 |
| 9. PAD |  | 2,5 |
| 9.1. |  | 0,5 |
| 9.2. |  | 0,5 |

| 9.3. |  | 0,5 |
| --- | --- | --- |
| 9.4. |  | 0,5 |
| 9.5. |  | 0,5 |