CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Session 2025

EP1: Étude et préparation d’une intervention

DOSSIER TECHNIQUE

| Les documents techniques |  | Pages | Fichiers informatiques |
| --- | --- | --- | --- |
| DT1 | Plan de masse | Page 2/10 | DTi : EP1 Dossier Technique.pdf |
| DT2 | Extrait du plan de masse | Page 3/10 |  |
| DT3 | Profil en long et en travers |  |  |
| DT4 | Extrait du C.C.T.P. | Page 4/10 |  |
| DT5 | P.P.S.P. S | Page 5 et 6/10 |  |
| DT6 | Massifs pour candélabre | Page 7/10 |  |
| DT7 | Matériel de topographie |  |  |
| DT8 | Blindage et matériel de terrassement | Page 8/10 |  |
| DT9 | Matériel de terrassement |  |  |
| DT10 | Abaques de charge | Page 9/10 |  |
| DT11 | Sangles de manutention |  |  |
| DT12 | Tableau de maintenance | Page 10/10 |  |

Ce dossier technique doit être remis au candidat en même temps que le dossier sujet réponse.

Il est conseillé de prendre 10 mn pour lire ce dossier avant de commencer à répondre aux questions.

Le contexte :

Les travaux à réaliser consistent à la création du réseau d’eaux usées sur le chantier de la résidence du haut du Rueil. Vous disposez une pelle hydraulique de type Mecalac 12 MSX

| DT 1 | PLAN DE MASSE |
| --- | --- |

| DT 2 | EXTRAIT DU PLAN DE MASSE |
| --- | --- |

T 2 : 92.625

Fe : 89.625

T 4 : 92.39

Fe : 89.31

T 1 : 92.72

Fe : 90.07

T 3 : 92.51

Fe : 89.55

0 200

0 300

0 300

| DT 3 | PROFIL EN LONG ET EN TRAVERS DU RÉSEAU D’EAUX USÉES |
| --- | --- |

4

3

2

1

| Distances partielles | 14.50 m | 11.50 m | 12.00 m |
| --- | --- | --- | --- |
| Distances cumulées | 0.00 m | 14.50 m | 26.00 m | 38.00 m |
| Altitudes tampon | 92.72 m | 92.625 m | 92.51 m | 92.39 m |
| Altitudes fil d’eau | 90.07 m | 89.78 m | 89.55 m | 89.31 m |
| Pentes fil d’eau |  |  |  |

4

2

3

1

Extrait fascicule 70

Largeur de tranchée

Ø Tuyau

0,30 mini

0,30 mini

| DT 4 | EXTRAIT DU CCTP |
| --- | --- |

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet l’exécution de travaux de réalisation du réseau d’eaux usées dans le cadre de

L’aménagement de la résidence du haut du Rueil.

ARTICLE 2 - DOMAINES D’APPLICATION

Le présent C.C.T.P. s’applique à l’exécution des installations des canalisations en PVC classe CR8 et autres éléments de réseaux qui fonctionnent par écoulement libre, réalisées à partir d’éléments préfabriqués ou coulés en place, et destinées à l’évacuation des eaux usées.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS DUES

Dans le cadre de la réalisation des travaux de réseaux d’assainissement, l’entrepreneur doit la

réalisation des ouvrages suivants :

- La mise en place d’une installation de chantier, base vie et d’un dispositif hygiène et sécurité.

- Le nettoyage du terrain, la préparation du terrain, et notamment la démolition en tant que de besoin

des chaussées et des trottoirs sur le tracé des ouvrages.

- La signalisation du chantier pendant la réalisation ;

- L’exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages, assèchements et équipements pour

les canalisations et les autres éléments de réseaux.

- La fourniture et la pose, ou la construction en place des canalisations, des autres éléments de

réseaux ou spéciaux et des branchements, leurs raccordements aux ouvrages et aux canalisations

existants. Font partie notamment de ces ouvrages : les tuyaux, joints, accessoires, regards, culottes

de raccordement.

- Le remblaiement des fouilles en matériaux tout venant hormis pour les fouilles situées dans des parcelles

ou dans des jardins qui seront remblayées avec les matériaux d’excavation.

- Le transport aux lieux de dépôt des matériaux en excédent ou impropres au remblaiement, l’apport

de matériaux de remplacement si cela se révèle nécessaire.

- Les plans de récolement, préalables à la réception.

- La remise en état des lieux, le rétablissement des chaussées et accotements.

ARTICLE 6 - PRESTATIONS PREALABLES AU DEMARRAGE DES TRAVAUX

6.2.2.- Travaux en domaine privé

L’Entrepreneur ne doit pas faire circuler les ouvriers et les engins hors de la zone de servitude définie par les conventions sauf accord que l’Entrepreneur pourrait obtenir des propriétaires des terrains traversés.

6.2.3 - Signalisation

Avant de commencer un travail sur route circulée, ou même en bordure de chaussée, le balisage et les

panneaux de signalisation temporaire de chantier sont mis en place.

Pour être efficace, la signalisation temporaire est adaptée, cohérente, crédible, lisible et stable.

Elle sera conforme aux arrêtés de voirie délivrés par le gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 7 - EXECUTION DES TRAVAUX

7.3 – Exécution des fouilles

L’Entrepreneur prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du

personnel, conformément aux règlements en vigueur, si nécessaire, en talutant, en étayant, blindant

ou confortant la fouille par tous moyens adaptés à la nature du sol (plinthes, palplanches et blindages

mécaniques...).

Au cours des travaux, il veille à ce que le dépôt de déblais et la circulation des engins ne puissent

provoquer d’éboulement.

Dans le cas de sol fluent, ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le blindage doit être

jointif.

Les terres en excédent ou impropres aux remblaiements sont évacuées aux décharges.

7.3.1 - Travaux en milieu urbain encombré

Lorsqu’une tranchée est ouverte sous route, trottoir ou chemin, l’Entrepreneur commence par découper avec soin sur l’emprise de la tranchée les matériaux qui constituent le revêtement, ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines.

7.3.2 - Dimensions des tranchées

La largeur de la tranchée, au fond, entre blindages s’ils existent, est celle définie au fascicule 70.

Elle sert de base au règlement des travaux.

7.3.3 - Aménagement du fond de fouille

Avant la pose des tuyaux, l’entrepreneur devra procéder à la vérification des alignements et au tassement du fond de la tranchée.

Cette opération primordiale pour le bon maintien des fils d’eau des canalisations fera l’objet d’un contrôle par le Maître d’œuvre avant la mise en place du lit de pose.

Le fond des tranchées est arasé à 0,10 m au moins au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, un lit de pose est constitué de matériau contenant moins de 5% de particules inférieures à 0,1 mm et ne contenant pas d’élément de diamètre supérieur à 30 mm.

7.4.2 - Mise en place des canalisations en tranchées

Les éléments sont posés à partir de l’aval et l’emboîture des tuyaux est dirigée vers l’amont.

L’emboîtement par poussée d’un godet de pelle lorsqu’elle agit par saccades brutales est interdit, sans protection de l’extrémité de l’élément.

7.7 - Remblaiement

Après remblaiement des tuyaux et autres éléments ou réalisation des ouvrages coulés en place, le remblaiement est entrepris suivant les modalités indiquées ci-après.

On distingue dans le remblaiement :

- L’enrobage   2   de la canalisation en gravillon calcaire d’une granulométrie 3/6 constitué :

- du lit de pose (10 cm),

- de l’assise,

- du remblai de protection latéral,

- du remblai de protection supérieur.

Ce dernier d’une épaisseur minimum de 20 cm recevra un grillage avertisseur marron.

- Les remblais en matériaux tout venant 1   en couche de 30 cm compactées.

7.8 - Entretien des chaussées, trottoirs et accotements provisoires

L’Entrepreneur entretient les chaussées, trottoirs et accotements rétablis provisoirement, maintient et

entretient la signalisation jusqu’à la réception.

Faute par l’Entrepreneur d’assurer convenablement l’entretien provisoire et notamment les réparations consécutives aux tassements éventuels des tranchées et aux dégradations de leurs abords, il y est pourvu à ses frais et, sauf cas d’urgence ou de péril, après mise en demeure.

ARTICLE 8 - CONDITIONS DE RECEPTION

8.1 - Examens préalables à la réception

Dix jours ouvrés au moins avant de procéder à un examen préalable à la réception, l’entrepreneur

prévient le maître d’œuvre de la date et de l’heure envisagées.

Les examens font l’objet de procès-verbaux contresignés par le Maître d’Œuvre.

Dans ces procès-verbaux figurent notamment les observations relatives :

- Aux types d’examens réalisés tronçon par tronçon,

- Au respect des niveaux et des cotes des ouvrages,

- Aux conditions d’implantation, de pose et de conformité des canalisations et aux autres éléments de

réseaux,

- Au compactage,

- Aux remises en état des lieux.

| DT 5 | EXTRAIT DU P.P.S.P.S |
| --- | --- |

Entreprise    NOA TP

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

P.P.S.P.S.

Chantier V.R.D résidence du haut du Rueil

Adresse du chantier : Le haut du Rueil

Période d'exécution du chantier : Du 15/02/25 au 15/03/25

Lot : 2

Maître de l’ouvrage : BORG B.

Maître d’œuvre : NADAL R.

Coordonnateur S.P.S. : GRAF S.

| Indice | Date | Nature de la modification | Rédacteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | Emission initiale |  |

Nb : Ce tableau est à tenir à jour en fonctions des modifications éventuelles du PPSPS …

# RENSEIGNEMENTS GENERAUX

## 1.1 - L'entreprise :

Nom ou Raison Sociale : NOA TP

Adresse :	Rue Fustel de Coulange 13080 Aix en provence

Téléphone : XX XX XX  XX

Qualité :

## 1.2 - Le chantier :

Adresse du chantier : résidence du haut du Rueil

Téléphone : XX XX XX XX XX

Sous-traitance :

## 1.3 - Le planning et l’organisation horaire :

Effectif prévisible du chantier :

Pour l'entreprise :	           effectif moyen : 5		effectif de pointe : 8

Pour les sous-traitants :	effectif moyen :		effectif de pointe :

Horaires de travail du chantier :

| JOURS | MATIN | APRES-MIDI |
| --- | --- | --- |
| Lundi | 9h -12H | 13h-17h |
| Mardi | 8h -12H | 13h-17h |
| Mercredi | 8h -12H | 13h-17h |
| Jeudi | 8h -12H | 13h-17h |
| Vendredi | 8h -12H |  |
| Samedi |  |  |

# RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ORGANISATION DU CHANTIER

## 2.1. - Hygiène et conditions de travail du personnel de chantier :

Parking véhicules du personnel :

Un parking de huit places réservées aux véhicules du personnel est situé en face des installations administratives du chantier. Le stationnement en dehors de cette zone est interdit.

Bureau :

Un bungalow bureau et salle de réunion est mis en place en bordure des zones de parking pour faciliter la circulation des personnes.

Vestiaire :

Un bungalow de chantier équipé de casiers est mis en place en bordure des zones de parking pour faciliter la circulation des personnes.

Sanitaire :

Le bloc sanitaire est mis en place à côté des vestiaires.

Réfectoire :

Un bungalow équipé pour la restauration fera suite aux bureaux

Ces équipements seront disposés conformément au plan d’installation de chantier.

## 2.2 - Surveillance médicale spéciale :

Les travaux ne nécessitent pas de surveillance médicale spéciale

2.3 – Raccordement aux réseaux et aux énergies :

- Electricité :

Toutes les installations seront raccordées par ERDF.

- Eclairage de la base vie :

Les zones de stationnement matériel, engins et véhicules seront éclairées au moyen de projecteurs.

- Eau potable :

Les installations seront raccordées au réseau d’eau potable.

- Eaux usée :

Les eaux usées sont raccordées provisoirement au réseau de la ville

FICHE DE tâche N° 12

Date / S8 TACHE : Manutention et mise en place de quatre massifs candélabres Pilote: ALAIN P.

MAIN D'ŒUVRE : trois personnes (un chef de chantier, un conducteur d’engin, un manœuvre)

MATÉRIAUX : sans

MATÉRIEL : pelle hydraulique et équipement de levage

MILIEU : Installation provisoire de chantier, îlot 2 résidence du haut du Rueil

| MÉTHODE Référence |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Risques | Prévention |
| Les massifs pour candélabres de type MC 4.2.14 ont été livrés et mise en stock. | Risques de renversement d’engin, | Contrôle des capacités de levage de l’engin. |
| La reprise, le déplacement et la mise en place se réalise à la pelle hydraulique. | heurt de personnes au sol. | Contrôle des équipements de levage. |
|  |  | Balisage de la zone de travail. |
|  |  | Port des EPI. |

| MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES AUTRES INTERVENANTS : | MOYENS MIS A LA DISPOSITION PAR LES AUTRES INTERVENANTS : |
| --- | --- |
| CONTRÔLE Abaques de charges et CMU matériels |  |

DOCUMENT TECHNIQUE N°7 :

Matériel de topographie : Niveau laser LL 100 N

| DT 6 | MASSIF POUR CANDÉLABRES |
| --- | --- |

| DT 7 | MATÉRIEL DE TOPOGRAPHIE : NIVEAU LASER LL 100 N |
| --- | --- |

| DT 8 | BLINDAGES |
| --- | --- |

| DT 9 | MATÉRIEL DE TERRASSEMENT |
| --- | --- |

| DT 10 | ABAQUES DE CHARGE |
| --- | --- |

| DT 11 | MATÉRIELS DE MANUTENTION |
| --- | --- |

Sangles

Chaines

| DT 12 | TABLEAU DE MAINTENANCE |
| --- | --- |