ÉVALUATION : EP1 étude et préparation d’une intervention

| NIVEAU D’ACQUISITION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
| Compétence non acquise | Compétence en cours d'acquisition non stabilisée | Compétence partiellement acquise | Compétence totalement acquise et transférable |

| COMPÉTENCE | SITUATION | QUESTION | INDICATEUR D’ÉVALUATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| C2.1.1 | A | A.1 | Le nom de la commune est correct |  |  |  |  |
|  |  | A.2 | La nature des travaux est identifié |  |  |  |  |
|  |  | A.3 | Le nombre d’ilots est correct et celui traité par l’entreprise est identifié |  |  |  |  |
|  |  | A.4 | La nature des réseaux du chantier est correcte |  |  |  |  |
|  |  | A.5 | Le nombre d’antennes et de regards sont corrects |  |  |  |  |
|  |  | A.6 | Le nombre de prestations devant être réalisé par l’entreprise est correct |  |  |  |  |
|  | B | B.1 | Les profondeurs des regards, altitudes des tampons et altitudes des fils d’eau sont conformes |  |  |  |  |
|  |  | B.2 | Le diamètre de la canalisation, sa longueur et sa pente sont corrects |  |  |  |  |
|  |  | B.3 | La longueur normalisée et le nombre de tuyaux sont corrects |  |  |  |  |
|  |  | B.4 | Les largeurs des tranchées sont correctes |  |  |  |  |
|  |  | B.5 | Le sens de pose des canalisations est conforme |  |  |  |  |
|  |  | B.6 | La nature des matériaux d’enrobage est identifiée |  |  |  |  |
|  |  | B.7 | La nature des matériaux de remblais est identifiée |  |  |  |  |
|  |  | B.8 | Le nombre de massif pour les candélabres est correct |  |  |  |  |
|  |  | B.9 | La masse d’un massif pour candélabre est correcte |  |  |  |  |
|  |  | B.10 | Les distances frontale et latérale sont correctes |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C 2.1.1 (à reporter dans le tableur) |  |  |  |  |  |
| C2.1.2 | C | C.1 | Le croquis est correctement complété, la largeur, l’épaisseur et la surface sont conformes |  |  |  |  |
|  |  | C.2 | Les couches sont correctement représentées. Les épaisseurs, la nature des matériaux sont corrects. Le grillage avertisseur est bien positionné et sa couleur est conforme. |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C2.1.2 (à reporter dans le tableur) |  |  |  |  |  |
| C1.1.1 | D | D.1 | Les cinq points d’observation sont correctement retranscrits |  |  |  |  |
|  |  | D.2 | Le nombre de litres est correct |  |  |  |  |
|  |  | D.3 | Le nombre de jours est correct |  |  |  |  |
|  |  | D.4 | La traduction des trois préconisations est conforme |  |  |  |  |
|  |  | D.5 | La traduction de la mise en pause est conforme |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C1.1.1 (à reporter dans le tableur) |  |  |  |  |  |
| C1.1.2 | D | D.6 | Le rapport est complété correctement |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C1.1.2 (à reporter dans le tableur) |  |  |  |  |  |
| C2.2.1 | E | E.1 | La CMU de la sangle est correctement identifiée |  |  |  |  |
|  |  | E.2 | Les CMU et longueur de la chaine de manutention sont correct |  |  |  |  |
|  |  | E.3 | Le matériel nécessaire est identifié |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C2.2.1 (à reporter dans le tableur) |  |  |  |  |  |
| C2.2.2 | E | E.4 | Les viscosités d’huile moteur et d’huile hydraulique sont correctes |  |  |  |  |
|  |  | Niveau acquisition C2.2.2 (à reporter dans le tableur) |  |  |  |  |  |
| Note issue du tableur sur 20 |  |  |  |  |  |  |  |

CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Session 2025

## EP1 : Etude et préparation d’une intervention

DOSSIER SUJET RÉPONSE

| Dossier Réponse |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| La situation professionnelle |  | Pages | Fichiers informatiques | Temps préconisé |
|  | Dossier technique (lecture) |  |  | 30 mn |
| A | Identification des spécificités de l’intervention | 2/8 |  | 20 mn |
| B | Identification des informations techniques liées à l’intervention. | 3/8 et 4/8 |  | 40 mn |
| C | Schématisation des données techniques permettant la réalisation | 5/8 |  | 30 mn |
| D | Organisation de l’intervention et du poste de travail | 6/8 et 7/8 | DSRi1 | 40 mn |
| E | Choix du petit matériel, de l’outillage et des consommables | 8/8 |  | 20 mn |

Cette épreuve écrite est d’une durée de 3h00

L’épreuve se déroule obligatoirement sur table. Chaque candidat dispose d’un espace individuel de travail comprenant la possibilité de consulter des ressources numériques :

- Une table de travail pouvant recevoir plusieurs dossiers de format A3 ;

- Des moyens numériques, s’ils sont prévus à l’épreuve.

Documents supports de l’épreuve :

Le dossier remis au candidat comprend :

- Un dossier « TECHNIQUE » de la réalisation,

- Un dossier « SUJET / RÉPONSE ».

L’usage de la calculatrice est autorisé

Chaque paragraphe « Situation professionnelle » pose le problème que vous devez résoudre.

| Situation professionnelle A : Identification des spécificités de l’intervention. Votre entreprise est chargée de réaliser les réseaux enterrés du lotissement de Rueil-Malmaison. Votre supérieur hiérarchique vous fournit un dossier technique. Il vous demande de relever les principales informations utiles à votre intervention |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées : C2.1 : Décoder un dossier technique C2.1.1 Collecter et ordonner des informations techniques |  |  |  |  |
| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| A.1 | Rechercher le nom de la commune où se situe le chantier | DT1 | Les conditions d’intervention sur site (spécificités du chantier) sont identifiées. Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées. La collecte et le classement des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable | Nom de la commune : ………………………………………………….. 1; 2; 3; 4. |
| A.2 | Décrire la nature des travaux à réaliser sur ce chantier | DT1 |  | Nature des travaux : ………………………………………………….. 1; 2; 3; 4. |
| A.3 | Rechercher le nombre d’ilots que comprend le chantier et identifier celui qui est traité par l’entreprise. | DT2 |  | Nombre d’ilots : ………………………………………………….. 1; 2; 3; 4. Numéro de l’ilot à la charge de l’entreprise : ………… |
| A.4 | Rechercher dans le plan de masse la nature des deux réseaux présents sur le chantier. | DT4 |  | Réseau 1 : ………………………………………………….. Réseau 2 : ………………………………………………….. 1; 2; 3; 4. |
| A.5 | Rechercher le nombre de regards et le nombre d’antennes de raccordement sur le réseau d’eau usée | DT4 |  | Nombre de regards : ………… 1; 2; 3; 4. Nombre d’antennes : ………… |
| A.6 | Indiquer par une croix les prestations devant être réalisées par l’entreprise selon l’article 3 du CCTP | DT 4 |  | □La remise en état des lieux 1; 2; 3; 4. □ La mise en place de la base vie □ La végétalisation des jardins □ Les plans de récolement, préalables à la réception |

| Situation professionnelle B : Identification des informations techniques liées à l’intervention. Votre intervention nécessite la mise en place d’éléments préfabriqués. Votre supérieur hiérarchique vous fournit un dossier technique et une maquette numérique. Vous devez vérifier si vous disposez de l’ensemble des informations techniques permettant la pose de ces éléments |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées : C2.1 : Décoder un dossier technique C2.1.1 Collecter et ordonner des informations techniques |  |  |  |  |
| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| B.1 | Relever dans la maquette numérique à l’aide de la visionneuse BIM VISION les spécificités du regard d’eaux usées R1 et R2 en précisant : - La profondeur du regard - L’altitude du tampon - L’altitude du fil d’eau Indiquer les valeurs en mètre arrondies à deux chiffres après la virgule | DTi13 | Les conditions d’intervention sur site (spécificités du chantier) sont identifiées. Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées. La collecte et le classement des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable | R1 : 1; 2; 3; 4. - Profondeur du regard : …………………. - Altitude du tampon : …………………. - Altitude du fil d’eau : …………………. R2 : - Profondeur du regard : …………………. - Altitude du tampon : …………………. - Altitude du fil d’eau : …………………. |
| B.2 | Relever dans la maquette numérique à l’aide de la visionneuse BIM VISION les spécificités du tronçon de canalisation d’eaux usées entre R1-R2 et donner les informations : - Diamètre de référence de la canalisation. - Longueur du tronçon. - Pente de la canalisation. | DTi13 |  | Diamètre de la canalisation : …………………. Longueur de la canalisation : …………………. Pente de la canalisation : …………………. 1; 2; 3; 4. |
| B.3 | Relever dans la maquette numérique à l’aide de la visionneuse BIM VISION les propriétés du tronçon de canalisation entre R1 et R2 et donner la longueur normalisée des tuyaux « la longueur utile ». Calculer le nombre de tuyaux nécessaire pour la pose de ce tronçon. Arrondir au tuyau supérieur | DTi13 et DT3 |  | Longueur utile : …………………. 1; 2; 3; 4. Calcul du nombre de tuyaux : …………………………………………………………………………………… |

| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.4 | A partir de l’article 7.3.2 du CCTP (DT2), du plan de masse et du profil en travers (DT 3), rechercher les largueurs des tranchées entre blindages des tronçons T1 à T3 et T3 à T4. Réponse en mètre | DT2 et DT4 | Les conditions d’intervention sur site (spécificités du chantier) sont identifiées. Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées. La collecte et le classement des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable | Largeur de la tranchée du tronçon T1 à T3 : …………………. 1; 2; 3; 4. Largeur de la tranchée du tronçon T3 à T4 : …………………. |
| B.5 | Rechercher le sens de pose des canalisations selon l’article 7.4.2 du CCTP. | DT4 DT5 |  | Sens de pose : ……………………………………………………….. 1; 2; 3; 4. |
| B.6 | Rechercher dans le CCTP la nature des matériaux préconisées pour l’enrobage des canalisations | DT4 |  | 1; 2; 3; 4. Nature des matériaux pour l’enrobage : ………………………………………. |
| B.7 | Rechercher dans le CCTP la nature des matériaux préconisée pour les remblais sur canalisation | DT4 DT5 |  | Nature des matériaux pour les remblais : …………………………………….. 1; 2; 3; 4. |
| B.8 | Rechercher dans le PPSPS le nombre de massifs pour candélabres nécessaire à l’éclairage de la base vie | DT5 |  | Nombre de massifs : …………………. 1; 2; 3; 4. |
| B.9 | Rechercher la masse du massif d’un candélabre Réponse précise en kg | DT6 |  | Masse d’un massif : …………………. 1; 2; 3; 4. |
| B.10 | Définir à l’aide de l’abaque de charge jusqu’à quelles distances le Mécalac peut manutentionner le blindage KS 2500 x 2400 à un mètre du sol. | DT10 |  | Distance frontale : …………………. 1; 2; 3; 4. Distance latérale : …………………. |

| Situation professionnelle C : Schématisation des données techniques permettant la réalisation Avant d’intervenir avec votre engin pour la création du réseau des eaux usées, votre chef d’équipe souhaite s’assurer que vous avez compris le travail à réaliser, il vous demande de lui présenter par des croquis la réalisation. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées : C2.1 : Décoder un dossier technique C2.1.2 Effectuer un croquis d’une solution technique, d’une partie d’un ouvrage. |  |  |  |  |
| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| C.1 | Compléter à l’aide d’une règle le croquis en coupe de la tranchée permettant la pose du regard. Le dessin doit matérialiser le terrain naturel et préciser : - La largeur de la tranchée - L’épaisseur du béton de propreté - La surface minimum du béton de propreté avec un débord de 10 cm Une largeur de 30 cm est à prévoir tout autour du regard | DT 2 | La représentation des détails (croquis, schémas, …) permet la réalisation. Les conventions de représentation et les normes de dessin technique sont respectées. | 1; 2; 3; 4. |
| C.2 | Dessiner les différentes couches de matériaux en précisant leurs épaisseurs et leurs natures. Positionner le grillage avertisseur et indiquer sa couleur. | DT3 et 4 |  | 1; 2; 3; 4. |

| Situation professionnelle D : Organisation de l’intervention et du poste de travail Votre supérieur vous demande de prendre connaissance des informations liées à votre intervention. Il vous demande de compléter et de lui transmettre le rapport d’activité à l’issue de votre intervention. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées : C1.1 : Compléter et transmettre des documents C1.1.1 Prendre connaissance d’une consigne, d’un document technique. C1.1.2 Compléter et transmettre des documents techniques |  |  |  |  |
| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| D.1 | Citer, selon le CCTP, les cinq points d’observations qui doivent figurer dans les procès-verbaux pour la réception des travaux. | DT4 | La consigne, le document et leurs finalités sont compris et respectés (Document en français et en anglais) | ……………………………………………………………………………………………….. 1; 2; 3; 4. - ………………………………………………………………………………………….……. - ……………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………….. |
| D.2 | Lors de la mise en route du Mécalac (n° de Parc Mc 12) vous constatez qu’il reste 20 litres de carburant. Déterminer la quantité de GNR pour faire le plein du réservoir. | DT9 |  | Nombre de litres à ajouter : ………………… 1; 2; 3; 4. |
| D.3 | La durée d’utilisation journalière du Mécalac est de 6 heures. Calculer le nombre de jours minimum d’autonomie avec un réservoir plein. | DT9 |  | Autonomie horaire du Mécalac : ………………………………………………….. Nombre de jours : ……………………… 1; 2; 3; 4. |
| D.4 | Traduire les trois préconisations du constructeur pour ouvrir la trappe permettant d’avoir accès aux batteries du laser. | DT7 |  | - ………………………………………… - ………………………………………… - …………………………………………. 1; 2; 3; 4. |
| D.5 | Traduire la procédure pour activer le mode pause du laser afin d’économiser les batteries. | DT7 |  | ………………………………………………………………………………………………… 1; 2; 3; 4. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… |

| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D.6 | Compléter à l’aide du tableur, le rapport d’activité au jour de l’épreuve : - Les renseignements généraux d’identification. - Le matériel utilisé et carburant approvisionné. - Les canalisations utilisées entre T3 et T4 avec quantité utilisé pour le lit de pose. | Fichier : DSRi 1 Rapport d’activité.xls | La consigne, le document et leurs finalités sont compris et respectés (Document en français et en anglais) Le document proposé est complété d'une manière claire et exhaustive La procédure de transmission est respectée | 1; 2; 3; 4. |

| Situation professionnelle E : Choix du petit matériel, de l’outillage et des consommables. Avant de partir du dépôt vous devez anticiper et contrôler que le petit matériel à charger dans le fourgon corresponde à votre journée de travail. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétences évaluées : C2.2 : Choisir le petit matériel, l’outillage et les consommables C2.2.2 : identifier et préparer le petit matériel, l’outillage et les consommables. |  |  |  |  |
| ### N° | ## Travail demandé/Questions | Données | Critères d’évaluation | Réponses |
| E.1 | Chercher la charge maximale d’utilisation (C.M.U) d’une sangle de levage pour manutentionner les candélabres d’une masse de 402 kg et cocher la bonne réponse dans le tableau ci-contre. | DT11 | Le petit matériel, l’outillage, les fournitures et les consommables nécessaires sont conformes aux préconisations, notices techniques… Les règles et limites d’utilisation de l’outillage sont respectées. L’état est vérifié | 1; 2; 3; 4. Largeur élingue. 30 mm. 60 mm. 90 mm. 120 mm. 150 mm. |
| E.2 | Déterminer la charge maximale d’utilisation (C.M.U) des chaines de levage à prévoir, afin de manutentionner le blindage KS 2500 x 2400. Indiquer le réglage de la bonne longueur d’un brin de chaine pour respecter les angles de 60° préconisés par la R482. | DT11 |  | CMU : …………………………………….. Longueur d’un brin : ………………….. 1; 2; 3; 4. |
| E.3 | Citer les trois matériels nécessaires à prévoir pour utiliser le laser tournant. |  |  | - ……………………………………………. 1; 2; 3; 4. - ……………………………………………. - ……………………………………………. |
| E.4 | Indiquer la viscosité des bidons d’huile moteur et d’huile hydraulique que vous devez prévoir pour faire les appoints de mise en route pour une température comprise entre -10 et +35 °C. | DT12 |  | Huile moteur : ………………..……………. Huile hydraulique : ……………………….. |