BARÈME

EP2 Partie 3 - Test écrit des connaissances théoriques de conduite en sécurité (R482)

| THÉME | QUESTIONS | BARÈME | Sous Total |
| --- | --- | --- | --- |
| CONNAISSANCES GENERALES | CG1 à CG12 | 12 pts |  |
| Sous Total/12 |  |  |  |
| TECHNOLOGIE ET STABILITE DES ENGINS DE CHANTIER | TS 1 à TS 12 | 12 pts |  |
|  | TS 13 à TS2 4 | 12 pts |  |
|  | TS 25 à TS 28 | 4 pts |  |
| Sous Total/28 |  |  |  |
| EXPLOITATION DES ENGINS DE CHANTIER | EC 1 à EC 14 | 14 pts |  |
|  | EC 15 à EC 29 | 15 pts |  |
|  | EC 30 à EC 44 | 15 pts |  |
| Sous Total/44 |  |  |  |
| CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER | CR 1 à CR 12 | 2 pts |  |
|  |  | Sous Total/12 |  |
| FIN DE POSTE MAINTENANCE | FP 1 à FP 4 | 2 pts |  |
| Sous Total/4 |  |  |  |
| TOTAL/100 |  |  |  |

CAP conducteur d’engins de travaux publics et carrières

Session 2025

## EP2 : Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant Partie 3 : Test écrit des connaissances théoriques de conduite en sécurité (R482)

DOSSIER SUJET RÉPONSE

| Dossier sujet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thèmes |  | Pages | Fichiers informatiques | Barème | Temps préconisé |
| CG | Connaissances générales | 2/5 |  | 12 | 7 min |
| TS | Technologie et stabilité | 2/5 |  | 28 | 18 min |
| EC | Exploitation des engins | 3/5 |  | 44 | 25 min |
| CR | Circulation | 3/5 |  | 12 | 7 min |
| FP | Fin de poste | 3/5 |  | 4 | 3 min |

Cette partie d’épreuve d’une durée de 4h00 comprend le test écrit des connaissances théoriques de conduite en sécurité (R482) d’une durée de 1 h et la réalisation d’un ou plusieurs ouvrages intégrant des activités de chargement, transport/déchargement, excavation/réglage et compactage d’une durée de 3h

L’épreuve EP2 Partie 3 d’une durée de 1 heures se déroule en salle, chaque candidat dispose d’un espace individuel de travail comprenant une table de taille pouvant recevoir 1 dossier au format A3

Remarque : le résultat de ce test théorique nécessite d’obtenir un total de points supérieur ou égal à 70 pour valider la partie théorique permettant d’obtenir l’obtention d’une dispense des CACES

| Travail à Réaliser : - Chaque question est notée sur 1. - Vous devez mettre une croix dans la case VRAI ou FAUX correspondant à la bonne réponse. - Les parties grisées sont réservées au correcteur. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONNAISSANCES GENERALES | Rôles et responsabilités du constructeur, de l'employeur, du conducteur, du chef de chantier, du signaleur, de l'élingueur. |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
|  | CG 1 | Pour conduire un engin de chantier sans dérogation, il faut être âgé au minimum de 16 ans |  |  |  | /1 |
|  | CG 2 | Pour conduire un engin de chantier sans dérogation, il faut être âgé au minimum de 18 ans |  |  |  | /1 |
|  | CG 3 | Le marquage CE de mon engin est de la responsabilité du constructeur de l'engin. |  |  |  | /1 |
|  | CG 4 | Pour conduire un engin de chantier il faut obligatoirement le permis B |  |  |  | /1 |
|  | CG 5 | Le chef d'entreprise doit délivrer obligatoirement une autorisation de conduite à son salarié conducteur d'engins |  |  |  | /1 |
|  | CG 6 | En cas de manquement à une obligation de sécurité connue, le conducteur peut être tenu responsable pénalement de l'accident qu'il a causé. |  |  |  | /1 |
|  | CG 7 | Le chef de chantier est obligatoirement autorisé à conduire mon engin |  |  |  | /1 |
|  | CG 8 | Le signaleur est une personne formée et désignée par le chef d'établissement |  |  |  | /1 |
|  | Identifier les différents acteurs en prévention des risques et les types d'engins de chantier et les catégories de CACES |  |  |  |  |  |
|  | CG 9 | La mission principale de la CARSAT, CRAMIF, CGSS, est un rôle de police |  |  |  | /1 |
|  | CG 10 | La mission principale de l'inspection du travail est un rôle de police |  |  |  | /1 |
|  | CG 11 | Les pelles hydrauliques de plus de 6000 kg sont dans la catégorie B1 de la R482 |  |  |  | /1 |
|  | CG 12 | La niveleuse est dans la catégorie A de la R482 |  |  |  | /1 |
|  |  |  | Total |  |  | /12 |

| TECHNOLOGIE ET STABILITE DES ENGINS DE CHANTIER | Identifier les caractéristiques fonctionnelles et les conditions d'utilisation courantes : |  |  |  |  |  |  | VRAI |  | FAUX |  | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TS1 | L'élément indiqué en A est une pompe hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |  |
|  | TS2 | Dans un train de chenilles, la roue motrice est appelée "barbotin" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS3 | Le poids de l'engin fait partie des mentions indiquées sur la plaque constructeur |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS4 | Sur un engin de transport, la charge utile est: PTAC - PV |  |  |  |  |  |  |  | x |  | /1 |
|  | TS5 | Le distributeur hydraulique sert à filtrer l'huile hydraulique |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS6 | La chaîne cinématique d'une pelle hydraulique est généralement dite "mécanique" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS7 | Le système de freinage des engins de TP est sans entretien |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS8 | Tous les engins de TP sont équipés d'une pompe hydraulique à débit fixe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS9 | Le circuit hydraulique sur un engin de chantier comprend une pompe , des distributeurs et des vérins |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS10 | Le circuit de refroidissement moteur sert à maintenir le moteur à une température adéquate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS11 | Cet équipement est un godet curage inclinable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS12 | Ce type d'équipement peut se monter sur un bras rétro d'une chargeuse pelleteuse |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  | /12 |

| TECHNOLOGIE ET STABILITE DES ENGINS DE CHANTIER | Identifier les différents organes de service et dispositifs, ainsi que leur rôle : |  |  |  |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TS13 | Le compteur d'heures sur un engin de TP permet le suivi de l'entretien périodique |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS14 | Un vérin de direction est toujours équipé d'un clapet anti retour piloté |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS15 | Ce symbole est un indicateur de colmatage du filtre à air |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS16 | Ceci est un système de verrouillage d'articulation à utiliser obligatoirement en ligne droite |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS17 | Une cabine "ROPS" est une cabine de protection en cas de retournement |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS18 | Le terme "FOPS" signifie que la cabine est climatisée |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS19 | Le port de la ceinture de sécurité dans la cabine d'un engin de TP équipé d'une cabine "ROPS" est laissé à l'appréciation de l’employeur |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS20 | Le port de la ceinture de sécurité dans la cabine d'un engin de TP équipé d'une cabine "ROPS" est obligatoire |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS21 | Un siège correctement réglé permet de diminuer le risque de douleurs lombaires |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS22 | Le conducteur doit obligatoirement régler ou vérifier le réglage de son siège à la prise de poste |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS23 | Ce pictogramme indique qu'il faut prendre connaissance de la notice d'utilisation |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  | TS24 | Ce pictogramme indique la position à adopter pour vérifier la pression des pneus |  |  |  |  |  |  |  | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  | /12 |

| TECHNOLOGIE ET STABILITE DES ENGINS DE CHANTIER | Connaître les facteurs d'instabilité des engins : |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TS25 | Le renversement latéral d'un engin peut être dû à une vitesse excessive en virage |  |  |  |  | /1 |
|  | TS26 | Un engin ne peut pas se renverser latéralement |  |  |  |  | /1 |
|  | TS27 | Lors de la montée d'une rampe à forte déclivité (20% mini) il vaut mieux que le poids de l'engin soit vers le bas de la rampe |  |  |  |  | /1 |
|  | TS28 | Lors de la montée d'une rampe à forte déclivité (20% mini) il vaut mieux que le poids de l'engin soit vers le haut de la rampe |  |  |  |  | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  | /4 |

| EXPLOITATION DES ENGINS DE CHANTIER | Identifier les risques et les moyens de les éviter : |  |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC1 | Cette attitude est sans risque |  |  |  |  | x | /1 |
|  | Lors d'une marche arrière sans visibilité : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EC2 | Klaxonner durant toute la manœuvre en marche arrière permet d'éviter d'écraser un piéton |  |  |  |  | x | /1 |
|  | EC3 | Le conducteur se fait obligatoirement guider |  |  |  | x |  | /1 |
|  | EC4 | Le signal sonore de marche arrière supprime totalement le risque de heurt de personnes |  |  |  |  | x | /1 |
|  | Lors de manœuvre dans une zone sans visibilité : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EC5 | Dans le respect du plan de circulation, il est recommandé de faire une reconnaissance de la zone de travail à pied pour être sur de n'écraser personne |  |  |  | x |  | /1 |
|  | EC6 | Si le personnel à pied est interdit sur le chantier le conducteur peut manœuvrer sans prendre de précautions particulières |  |  |  |  | x | /1 |
|  | EC7 | Les engins peuvent être équipés de caméra de recul pour filmer la réalisation du travail sur la journée |  |  |  |  | x | /1 |
|  | EC8 | Les engins peuvent être équipés de caméra de recul pour diminuer les angles morts lors de manœuvres |  |  |  | x |  | /1 |
|  | Le transport de personnel autre que le conducteur dans un engin est autorisé si : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EC9 | Le passager est sur le contrepoids et attaché avec son harnais |  |  |  |  | x | /1 |
|  | EC10 | L'engin est équipé, par le constructeur, d'un siège conforme avec ceinture |  |  |  | x |  | /1 |
|  | EC11 | L'engin est équipé, par l'entreprise, d'un siège supplémentaire |  |  |  |  | x | /1 |
|  | Le conducteur peut élever du personnel dans le godet de son engin : |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EC12 | S'il est équipé de clapet anti retour |  |  |  |  | x | /1 |
|  | EC13 | S'il est équipé de clapet anti retour et que le personnel est attaché au godet avec son harnais |  |  |  |  | x |  |
|  | EC14 | En aucun cas |  |  |  | x |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  | /14 |

| EXPLOITATION DES ENGINS DE CHANTIER | Identifier les risques et les moyens de les éviter : |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En cas de perte de contrôle de l'engin, il faut : |  |  |  |  |  | /1 |
|  | EC15 | - Sauter le plus vite possible |  |  |  | x | /1 |
|  | EC16 | - Sélectionner un rapport de boite permettant d'avoir le meilleur frein moteur possible |  |  | x |  | /1 |
|  | EC17 | - Poser l'équipement au sol le plus vite possible pour abaisser le centre de gravité |  |  | x |  | /1 |
|  | EC18 | Cette opération permet d'éviter Le coincement d'un opérateur lors d'opérations d'entretien moteur tournant |  |  | x |  | /1 |
|  | EC19 | Le graissage des cardans peut se faire occasionnellement moteur tournant |  |  |  | x | /1 |
|  | EC20 | Le graissage des cardans doit se faire moteur arrêté |  |  | x |  | /1 |
|  | EC21 | La recherche d'une petite fuite hydraulique peut se faire à main nue |  |  |  | x | /1 |
|  | EC22 | Une batterie peut exploser et provoquer des blessures graves |  |  | x |  | /1 |
|  | EC23 | Manœuvrer son engin sans être assis au poste de commande est toléré si l'engin est petit |  |  |  | x | /1 |
|  | EC24 | Manœuvrer son engin sans être assis au poste de commande est interdit car il y a un risque de blessures graves pour soi-même ou pour autrui |  |  | x |  | /1 |
|  | Lors du gonflage d'un pneumatique : |  |  |  |  |  |  |
|  | EC25 | Si la roue n'est pas sur l'engin, il est préconisé d'utiliser une cage de gonflage |  |  | x |  | /1 |
|  | EC26 | Si la roue est sur l'engin, il faut toujours se tenir face à la roue |  |  |  | x | /1 |
|  | La distance à respecter en bordure de fouille ou de talus: |  |  |  |  |  |  |
|  | EC27 | Est fonction de la nature du sol |  |  | x |  | /1 |
|  | EC28 | Est le même pour un talus en déblais que pour un talus en remblais |  |  |  | x | /1 |
|  | EC29 | Le crochet A est bien positionné A B |  |  |  | x | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  | /15 |

| EXPLOITATION DES ENGINS DE CHANTIER | Identifier les risques et les moyens de les éviter : |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC30 | Pour effectuer une opération de levage avec une pelle hydraulique sur chenilles, celle-ci doit à minima être équipée de clapets de sécurité (anti retours pilotés) sur la grande chambre du vérin de flèche et la petite chambre du vérin du balancier |  |  | x |  | /1 |
|  | Avant le chargement d'engin sur le porte engin , il faut vérifier : |  |  |  |  |  |  |
|  | EC31 | L'horizontalité du plateau |  |  | x |  | /1 |
|  | EC32 | La nature du sol |  |  | x |  | /1 |
|  | EC33 | Un grillage avertisseur de couleur rouge signale une canalisation d'eaux usées |  |  |  | x | /1 |
|  | EC34 | La distance minimale d'approche avec une partie conductrice de son engin et une ligne électrique aérienne (conducteurs nus sous tension) de 63000 V est de 5 m |  |  | x |  | /1 |
|  | EC35 | La consommation d'alcool est interdite à tout conducteur d'engins au travail |  |  | x |  | /1 |
|  | EC36 | Certains médicaments peuvent avoir un effet néfaste sur l'attention des conducteurs d'engin |  |  | x |  | /1 |
|  | EC37 | Ecouter de la musique équipé d'un casque audio ou d'écouteurs n'altère en rien la vigilance du conducteur d'engins |  |  |  | x | /1 |
|  | EC38 | Téléphoner en conduisant un engin rend la manœuvre dangereuse |  |  | x |  | /1 |
|  | EC39 | Le coupe circuit permet d'éviter un incendie par court-circuit électrique |  |  | x |  | /1 |
|  | EC40 | Utiliser un engin à moteur thermique dans un environnement clos est dangereux pour la santé |  |  | x |  | /1 |
|  | EC41 | Lors de manipulation de produits chimiques ou pétroliers, il faut porter des gants en cuir |  |  |  | x | /1 |
|  | EC42 | Lors de manipulation de produits chimiques ou pétroliers des gants adaptés aux produits manipulés |  |  | x |  | /1 |
|  | EC43 | Ce pictogramme indique le niveau sonore mesuré n au poste de conduite d'un engin |  |  | x |  | /1 |
|  | EC44 | Le conducteur d'engin est soumis à des vibrations nocives au cours de son activité |  |  | x |  | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  | /15 |

| CIRCULATION DES ENGINS DE CHANTIER | Connaitre les règles de circulation applicables aux engins de chantier : |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CR1 | Un panneau rond et bleu sur un chantier indique un risque de danger |  |  |  | x | /1 |
|  | CR2 | Un panneau rond et cerclé de rouge sur un chantier indique une interdiction |  |  | x |  | /1 |
|  | CR3 | Le signaleur indique un arrêt d'urgence |  |  |  | x | /1 |
|  | CR4 | Le signaleur indique de descendre la charge |  |  | x |  | /1 |
|  | CR5 | La distance d'arrêt d'un engin en charge est plus importante que celle d'un engin à vide |  |  | x |  | /1 |
|  | CR6 | En circulation dans une grande descente avec un tombereau en charge il est préférable d'utiliser le ralentisseur hydraulique en complément des freins |  |  | x |  | /1 |
|  | CR7 | En circulation garder une distance de sécurité avec l'engin qui me précède est une perte de temps |  |  |  | x | /1 |
|  | CR8 | La distance de sécurité à conserver entre deux engins en circulation est fonction de la vitesse de déplacement |  |  | x |  | /1 |
|  | CR9 | En circulation, avant un dépassement d'un autre engin il faut actionner le clignotant si l'engin en est équipé |  |  | x |  | /1 |
|  | CR10 | Les règles de dépassement doivent être indiquées dans le plan de circulation du chantier |  |  | x |  | /1 |
|  | CR11 | Sans dispositions particulières, Le code de la route limite un engin de TP (sauf dérogation) à une largeur de 2.70 m |  |  |  | x | /1 |
|  | CR12 | Sur la voie publique, un engin de TP doit être équipé d’un gyrophare orange |  |  | x |  | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  | /12 |

| FIN DE POSTE MAINTENANCE | Connaitre les opérations de fin de poste-maintenance |  |  |  | VRAI | FAUX | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FP1 | Ce conducteur descend correctement de son engin |  |  |  | x | /1 |
|  | FP2 | Il est préférable de graisser les articulations d'un engin en fin de journée |  |  | x |  | /1 |
|  | Le conducteur constate une anomalie sur mon engin : |  |  |  |  |  |  |
|  | FP3 | Il la signale suivant la procédure en vigueur dans mon entreprise |  |  | x |  | /1 |
|  | FP4 | Il ne la signale pas car l'entretien de l'engin n'est pas de sa responsabilité |  |  |  | x | /1 |
|  |  |  | Total |  |  |  | /4 |