BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – sous-épreuve U41

ÉTUDE DE MODIFICATIONS PLURITECHNOLOGIQUES

SESSION 2025

______

Durée : 6 heures

Coefficient : 4

______

Matériel autorisé :

Aucun document autorisé.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, type collège, est autorisé.

Le dictionnaire Anglais/Français, spécialisé aéronautique ou non, est autorisé.

Navette Aérienne de Transport Automatique de Conteneurs NATAC H2

Constitution du sujet :

Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

PARTIE 1 à PARTIE 5	Pages 2 à 16

Dossiers Techniques	Pages 17 à 38

Documents Réponses	Pages 39 à 40

Le sujet comporte cinq parties indépendantes qui peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR2 seront à rendre (même vierges) avec les copies.

Il vous appartient de compléter le bandeau au verso des documents réponses.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Mise en situation

Dans un contexte de réduction des gaz à effet de serre et d’une aviation qui s’y inscrit, de multiples projets voient le jour à travers le monde. Les solutions de types dirigeables pour le transport de charges et de marchandises sont de nouveau en plein essor.

La société Voliris, basée à Moulins dans l’Allier, développe une navette aérienne de transport automatique de conteneurs, la NATAC H2.

La particularité de celle-ci est qu’elle est à portance hybride, sustentée à la fois par une portance aérostatique et une portance aérodynamique. Elle est conçue pour fonctionner sans pilote et prévoit à terme l’utilisation d’hydrogène sous forme liquide comme carburant et comme gaz porteur.

Avant d’aboutir à la version actuelle NATAC H2, l’entreprise Voliris est passée par la conception et la réalisation de prototypes permettant de valider ses choix techniques.

Modèle V900

V901 Séries

V902 Séries

Future

NATAC H2

- Longueur : 31 m

- Diamètre : 8 m (1 lobe)

- Volume : 996 m3 (1 lobe)

- Propulsion : 1 moteur de 100 cv*

- Vitesse de croisière : 75 km·h-1

- Altitude max : 1 m

--- 2003

--- 2012

- Longueur : 33 m

- Volume variable : 906 m3 maxi (3 lobes)

- Propulsion : 1 moteur de 100 cv

V901C

V901RC

--- 2016

V902 ULM

V902 RC

Mini NATAC

- Volume variable : 81 m3 maxi

(5 lobes)

- Propulsion : 1 moteur de 100 cv

NATAC H2

- Longueur : 80 m

- Volume variable : 25 000 m3

(5 lobes)

- Propulsion : 2 moteurs de 5 000 cv

- Vitesse de croisière : 150 km·h-1

- Altitude max : 3 000 m

--- 20 ??

V900

*cv : cheval vapeur

Objectif de l’étude

L’objectif de l’étude est de valider les modifications des prototypes pour permettre à la version NATAC H2 de répondre aux exigences et objectifs du nouveau cahier des charges.

Travail demandé

PARTIE 1 – Analyse fonctionnelle de la future NATAC H2

L’objectif est d’appréhender l’architecture fonctionnelle et matérielle du modèle à échelle 1 de la future navette, d’identifier les fonctions assurées par les différentes parties qui la composent et les solutions techniques associées.

| Question 1.1 | Compléter le diagramme d’expression du besoin du point de vue exploitant. |
| --- | --- |
| DT1, DT2 DR1 |  |

| Question 1.2 | Compléter le diagramme des interacteurs de la navette NATAC H2. |
| --- | --- |
| DT3 DR1 |  |

| Question 1.3 | Définir, pour chaque solution technique proposée dans le DR1, la fonction technique (FT X.X) correspondante du diagramme FAST partiel de la navette. |
| --- | --- |
| DT1, DT4 et DT6 DR1 |  |

| Question 1.4 | Argumenter le choix du constructeur de développer la navette dans un premier temps pour des espaces désertiques. |
| --- | --- |
| DT1, DT2, DT3 Feuille de copie |  |

PARTIE 2 – Étude de la sustentation

Cette partie a pour objectifs d’identifier les conditions atmosphériques dans lesquelles la future navette doit évoluer et d’appréhender la répartition entre les portances aérostatique et aérodynamique. Le nouveau cahier des charges imposant une distance de décollage, il sera nécessaire de définir l’accélération minimum du futur modèle NATAC H2 afin de pouvoir valider la modification de motorisation.

DÉFINITION DES CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES D’ÉVOLUTION

L’objectif est de décrire l’évolution de la température, de la pression et de la masse volumique de l’air en fonction de l’altitude. Afin d’estimer l’influence que peuvent avoir ces grandeurs physiques sur le comportement de l’aile de la future navette.

Hypothèses de travail :

- L’atmosphère est définie comme standard (International Standard Atmosphere) suivant la définition de l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale).

- L’air de l’atmosphère sera considéré comme un gaz parfait.

Conditions atmosphériques au niveau de la mer :

À l’altitude z = z0 = 0 m :

- la pression atmosphérique p0 = 1 atm = 1 013,25 hPa (hectopascal) ;

- la température T0 = 288,15 K (15 °Celsius) ;

- conversion degré Celsius en degré Kelvin : temp en °C + 273,15 = temp en K

| Question 2.1 | Relever l’altitude du plafond de vol z1. Déterminer la valeur de la température au plafond de vol de la navette en degrés Celsius. |
| --- | --- |
| DT3, DT7 f2/2 Feuille de copie |  |

| Question 2.2 | Exprimer et calculer la masse volumique de l’air ρ0 au niveau de la mer, en fonction de la pression et de la température (système ouvert). Vous exprimerez votre résultat en [kg·m-3]. |
| --- | --- |
| DT7 f1/2 et f2/2 Feuille de copie |  |

Au niveau du plafond de vol ρ1 = 0,91 kg·m-3.

| Question 2.3 | L’enveloppe de l’aile étant en équilibre sous l’action des forces de pression internes et externes, justifier littéralement, au regard de l’évolution de la pression atmosphérique, la variation de volume lors d’une montée en altitude. |
| --- | --- |
| DT7 f2/2 Feuille de copie |  |

ÉTUDE DU COMPORTEMENT AÉROSTATIQUE

L’objectif est de déterminer l’évolution de la portance aérostatique appliquée à l’aile de la future navette NATAC H2.

Hypothèses de travail :

- Les gaz de l’étude seront considérés comme des gaz parfaits.

- L’inertie thermique du volume de gaz de l’enveloppe est telle que l’on considérera qu’il ne subit aucune variation de température au cours de l’évolution de la navette.

- L’enveloppe sera remplie de dihydrogène.

Données :

- Le volume de l’enveloppe au moment du remplissage est V0 = 25 000 m3.

- Le remplissage sera réalisé au niveau de la mer dans les conditions atmosphériques standards.

- Le constructeur définit la variation possible de l’enveloppe comprise entre 22 000 m3 et 40 000 m3.

- Le plafond d’évolution est z1 = 3 000 m.

- La vitesse maxi de la navette est de 150 km·h-1.

- La masse volumique de l’air au sol est de 1,225 kg·m-3.

| Question 2.4 | En se plaçant à la vitesse maxi et au sol, vérifier que la surpression nécessaire dans l’enveloppe (notée Pdyn) afin d’éviter sa déformation sous l’effet de la pression dynamique est de 1060 Pascals (Pa). |
| --- | --- |
| DT8 Feuille de copie |  |

Le remplissage de l'enveloppe est réalisé à la pression atmosphérique plus la surpression.

| Question 2.5 | Relever la valeur de la constante thermodynamique du dihydrogène rH2. Calculer, à l’aide de la formule des gaz parfaits, la masse de dihydrogène contenue dans l’enveloppe notée (système fermé). |
| --- | --- |
| DT7 f1/2 Feuille de copie |  |

Au cours de l’évolution en altitude, le système de laçage (voir DT6) régule la pression à l’intérieur de l’enveloppe de telle manière que la surpression entre l’intérieur et l’extérieur soit toujours égale à 1000 Pa.

| Question 2.6 | Relever la valeur de la pression atmosphérique à 3 000 m et calculer la valeur de pression p1 dans l’enveloppe pour ce plafond d’évolution. |
| --- | --- |
| DT7 f2/2 Feuille de copie |  |

| Question 2.7 | En déduire, à l’aide de la formule des gaz parfaits pour les systèmes fermés, le volume V1 que va prendre le dihydrogène au plafond d’évolution z1. |
| --- | --- |
| DT7 f1/2 Feuille de copie |  |

| Question 2.8 | Au regard des données, conclure sur la valeur du volume de l’enveloppe V1 au plafond vis-à-vis du volume maximal admissible de l’enveloppe prévue par le concepteur. |
| --- | --- |
| DT1 f2/2 Feuille de copie |  |

ÉTUDE DU COMPORTEMENT AÉRODYNAMIQUE AU DÉCOLLAGE

L’objectif est de déterminer la portance aérodynamique appliquée à l’aile de la future navette NATAC H2 afin de déterminer l’accélération de la navette lors du décollage dans le but de valider une nouvelle motorisation.

Pour la suite des calculs, vous prendrez : volume d’enveloppe à 3 000 m de 36 000 m3.

Hypothèses de travail :

- Le profil de l’enveloppe sera considéré comme un profil symétrique de type NACA 00XX.

- La corde du profil sera considérée constante et égale à la longueur maxi de l’enveloppe.

- L’angle d’incidence du profil sera considéré constant.

- Les conditions atmosphériques lors du décollage seront considérées comme standards.

Données :

- Pour un volume au sol de 25 000 m3 la hauteur maxi de l’enveloppe est de 13,3 m.

- L’incidence de l’enveloppe par rapport à l’écoulement est de 7°.

| Question 2.9 | Relever la longueur de la corde de l’enveloppe. En déduire le profil NACA 00XX de l’enveloppe au sol. |
| --- | --- |
| DT5, DT9 f1/3 Feuille de copie |  |

| Question 2.10 | Calculer le nombre de Reynolds de l’écoulement pour une vitesse de 65 km·h-1. |
| --- | --- |
| DT9 f1/3 Feuille de copie |  |

Données :

- Durant la phase de décollage le profil de l’enveloppe est considéré de type NACA 0017.

- Le nombre de Reynolds de l’écoulement sur l’enveloppe sera de 108.

| Question 2.11 | À l’aide du tableau des caractéristiques aérodynamiques, relever le coefficient de portance Cz de l’enveloppe pendant la phase de décollage. |
| --- | --- |
| DT9 f2/3 Feuille de copie |  |

Cette valeur permettra ensuite de calculer la résultante des actions aérodynamiques, permettant de valider ou non l’accélération, la vitesse de décollage et la distance nécessaire non abordées dans ce sujet.

PARTIE 3 – Étude du système propulsif

L’étude a pour objectif de valider le choix de la nouvelle motorisation. Celle-ci doit permettre de réaliser un décollage sur une distance de 800 m sur un terrain désertique.

Nous nous intéresserons à l’étude de la phase de décollage, puis à l’utilisation de l’hydrogène comme combustible pour les deux turbopropulseurs.

DÉTERMINATION DES EFFORTS DE TRACTION DES HÉLICES

L’objectif est de déterminer l’intensité de la traction des hélices et la puissance motrice pour respecter la distance de décollage. Vous commencerez par déterminer l’intensité des différentes résistances à l’avancement.

Hypothèses de travail :

- Le mouvement de translation de la navette par rapport au sol sera rectiligne uniformément varié (accélération constante).

- La trainée de roulement des pneumatiques sera prise en compte.

- Les trainées aérodynamiques des pneumatiques et du conteneur seront prises en compte.

- Les conditions atmosphériques lors du décollage seront standards au niveau de la mer.

Données et notations :

- La résistance au roulement sera notée Tr.

- La trainée aérodynamique de l’ensemble (4 pneumatiques + conteneur) sera notée Ta.

- La trainée de l’enveloppe sera notée Tx.

- La traction des 2 hélices sera notée Th.

- L’accélération durant la phase de décollage a = 0,21 m·s-2.

- La masse totale de la navette : m = 75 tonnes.

- La vitesse de décollage : Vdec = 65 km·h-1.

- La trainée aérodynamique des 4 pneumatiques est égale à 1775 N.

| Question 3.1 | Calculer la surface frontale d’un conteneur notée Sfc en m2. Déterminer le coefficient de trainée du conteneur noté CxC. Calculer la trainée du conteneur puis la trainée Ta de l’ensemble {4 pneumatiques + conteneur} à la vitesse de décollage. À l’aide du DT11, vérifier la valeur de Ta et conclure. |
| --- | --- |
| DT2, DT9 f3/3, DT11 Feuille de copie |  |

| Question 3.2 DT11 Feuille de copie | Définir, à l’aide du graphique, le moment de la phase de décollage où la trainée totale Tmax est la plus importante. Nota : Tmax = Tr + Ta + Tx. Préciser la valeur de Tmax. |
| --- | --- |

Le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) appliqué à la navette en projection sur l’axe de translation pendant la phase de décollage s’écrit :

Th-Ta-Tx-Tr = m·a

| Question 3.3 DT11 Feuille de copie | Calculer la traction maximum Thmax que devront fournir les hélices au moment du décollage. Comparer votre résultat à la valeur lue du DT11. |
| --- | --- |

On donne pour la suite :

- Le diamètre des hélices est de 6 m.

- La traction des 2 hélices au moment du décollage : Thmax = 107 000 N.

- La masse volumique de l’air : ρair = 1,225 kg·m-3.

- 1 cv = 736 W (Watt).

- Rendement cinétique de l’hélice   .

| Question 3.4 | Calculer la surface balayée par les deux hélices. À l’aide du DT10, calculer la puissance cinétique Pcin à développer par les deux hélices au moment du décollage. Calculer la puissance motrice Pm minimum des 2 moteurs au moment du décollage. Conclure quant au choix réalisé par le constructeur. |
| --- | --- |
| DT1, DT10, DT12 f1/3 Feuille de copie |  |

ÉTUDE THERMODYNAMIQUE DES DEUX TURBOPROPULSEURS

L’objectif est de comparer les consommations des moteurs en utilisant le kérosène ou le dihydrogène comme carburant.

## Données calorimétriques et conditions d’essai :

- Constante spécifique de l’air :

- Coefficient isentropique de l’air :

- : capacité calorimétrique de l’air pour une transformation isobare

- 1 cv = 736 W (Watt).

- Capacité calorifique de combustion du kérosène :

- Capacité calorifique de combustion du dihydrogène :

- Masse volumique du kérosène à 15°C

- Masse volumique du dihydrogène liquide à -253 °C

- Début de la phase de décollage

- Température maximale devant turbine HP (ITT):

## Étude théorique du cycle thermodynamique « parfait »

| Question 3.5 | Sur DR2, compléter, à l’aide des transformations et des états, le diagramme du cycle thermodynamique dans le plan (P,V). Relever le taux de compression global (c). Calculer le rendement théorique de ce cycle. |
| --- | --- |
| DT12 f2/3 f3/3 DR2 |  |

## Étude thermodynamique « réelle » à puissance maxi

Données :

Rendement réel du turbomoteur est de 29 %.

| Question 3.6 | Expliquer quelles sont les principales causes d’écart avec le rendement théorique du cycle. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Consommation spécifique de l’hydrogène : Csp = 0,06 kg·cv-1·h-1

| Question 3.7 | Réaliser un comparatif des rapports des capacités calorifiques et des masses volumiques entre le kérosène et le dihydrogène, expliquer les avantages et les inconvénients du dihydrogène au regard de ces critères. Préciser les contraintes très importantes, notamment de température, dont il faut tenir compte dans la conception des réservoirs, si le dihydrogène est choisi comme carburant. |
| --- | --- |
| DT12 f1/3 Feuille de copie |  |

PARTIE 4 – Étude du dispositif de variation de volume de l’enveloppe

L’objectif de cette partie est de valider les modifications réalisées sur la NATAC H2 vis-à-vis du prototype antérieur. L’étude permet d’appréhender l’architecture du dispositif de variation de géométrie de l’enveloppe et de dimensionner les actionneurs électriques pour les nouvelles données du cahier des charges fonctionnel.

ÉTUDE DU DISPOSITIF DE LAÇAGE INTERNE

Le but du questionnement est de définir le nombre de treuils et la longueur de lacet à enrouler pour un réseau de laçage donné.

| Question 4.1 | Justifier, par le calcul, le nombre de réseaux de laçage composant la nervure centrale. |
| --- | --- |
| DT5, DT6 Feuille de copie |  |

| Question 4.2 | Préciser l’évolution de la longueur du lacet durant la phase d’ascension. |
| --- | --- |
| DT5, DT6 Feuille de copie |  |

On souhaite maintenant déterminer la longueur utile de lacet pour les deux configurations que sont la navette au sol et la navette au plafond de vol. Nous étudierons seulement la variation de longueur du réseau C10 qui est celui qui supporte la plus grande variation (10 ème réseau d’une nervure centrale).

^

La relation liant la longueur utile de lacet llacet en fonction de la hauteur de réseau et de l’angle α est : llacet=h∙4+3cosα.

^

Données : Pour le réseau C10, on a :

- hauteur du réseau au plafond de vol : hC10plafond = 12,3 m ;

- hauteur du réseau au sol, hC10sol = 7,7 m ;

- l’angle α au plafond de vol vaut 3,7° ;

- l’angle α au sol vaut 5,9°.

La longueur de lacet llacet au plafond pour le réseau C10 : 86,2 m.

| Question 4.3 | Calculer la longueur de lacet llacet au sol pour le réseau C10. En déduire la variation de longueur de lacet Δlacet que le treuil doit enrouler ou dérouler pour passer d’une altitude à l’autre. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

DÉTERMINATION DE L’EFFORT À FOURNIR PAR LE TREUIL

Afin de confirmer le choix de la motorisation des treuils, il est important de définir l’effort exercé sur le lacet. L’objectif est d’établir les relations entre les efforts dans le réseau de laçage et au niveau du treuil.

Hypothèses et données :

- Le problème est assimilé à un problème plan (z,x).

- Les poids du treuil et du lacet sont négligés.

- Les liaisons pivots des poulies sont des liaisons parfaites sans jeu et sans frottement.

- Le lacet s’enroule sans glisser dans les gorges des poulies.

- Les actions mécaniques dans les brins sont des glisseurs dirigés suivant l’axe du brin.

- Les calculs ne porteront que sur le réseau C10 d’une nervure centrale.

| Question 4.4 DT13 Feuille de copie | Procéder à l’isolement du treuil, appliquer le Principe Fondamental de la Statique (PFS) et conclure quant à la relation entre la norme des efforts F7 et F8 aux points I et J. |
| --- | --- |

On se propose d’étudier l’équilibre de l’ensemble E = (poulie B + brin enroulé). L’axe sur lequel la poulie est guidée sera numéroté 0.

| Question 4.5 DT 13 Feuille de copie | En appliquant le PFS à l’ensemble E, écrire l’équation de moment en projection autour de l’axe By, et en déduire la relation liant les normes des glisseurs F1 et F2. |
| --- | --- |

Hypothèses et données :

- L’angle α au plafond vaut 3,7°.

- L’angle α au sol vaut 5,9°.

- On notera F la tension dans le lacet.

- La norme de la résultante des forces de pression sur le réseau C10 est de Rpr = 31 000 N.

- Les efforts Fi (pour i allant de 1 à 8) sont égaux avec Fi = F.

- Les efforts des brins sur le câble de structure s’appliquent directement sur l’axe des poulies.

La tension dans le lacet au niveau du sol est : Fsol C10=31 0004+3∙cos5,9°=4 440 N.

| Question 4.6 DT 13 Feuille de copie | L’équilibre statique d’une portion de câble structure sur l’axe vertical se traduit, par une tension du lacet qui peut s'écrire sous la forme : F=Rpr4+3∙cos∝ Calculer la tension dans le lacet au plafond de vol et conclure sur la différence entre les deux valeurs. |
| --- | --- |

ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DU SYSTÈME DE TREUIL

Les nouvelles données ayant été vérifiées (effort dans le lacet, longueur d’enroulement du lacet), on se propose de valider le choix de la motorisation.

Hypothèses et données :

- Le taux de montée ou de descente est supposé constant : 500 ft·min-1.

- 1ft = 0,305 m.

- L’altitude au sol est de 0 m.

- L’altitude au plafond de vol est 3 000 m.

| Question 4.7 Feuille de copie | En déduire la durée de l’évolution pour passer du plafond de vol au sol, en minutes. |
| --- | --- |

Les variations de longueur des lacets de chaque réseau de la nervure centrale, entre 0 m et 3 000 m, sont données sur le graphique ci-dessous. Chaque barre représente un réseau de laçage.

C1 à C8 : réseaux avant ; C9 à C16 : réseaux centraux ; C17 à C24 : réseaux arrière

(exemple : la longueur du réseau C1 varie de 11 m entre le sol et le plafond de vol)

| Question 4.8 | Préciser le paramètre sur lequel il faut agir pour assurer une déformation homogène de l'enveloppe. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

| Question 4.9 | Définir globalement pour quels réseaux (avant, centraux ou arrière) le treuil doit enrouler les lacets le plus rapidement. |
| --- | --- |
| DT6 Feuille de copie |  |

| Question 4.10 | Calculer la vitesse d’enroulement du lacet du réseau C10 en fonction de la longueur à enrouler et de la durée d’enroulement : 1 180 secondes. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

| Question 4.11 | Définir la nature des énergies (électrique, hydraulique, etc.) ainsi que les grandeurs de flux et d’effort caractérisant les puissances d’entrée et de sortie de chaque bloc fonctionnel (préciser les unités du système international). |
| --- | --- |
| Feuille de copie DT14 DR2 |  |

Données :

- La tension du lacet : Ft = 4 400 N.

- La vitesse de déroulement du lacet : Vt = 27 mm·s-1.

- La fréquence de rotation du moteur : Nmot = 3 000 tr·min-1.

- Le réseau de laçage comporte 6 poulies.

| Question 4.12 | En tenant compte de l’architecture fonctionnelle du système et des rendements, calculer en Watts : - la puissance utile Pt en sortie de treuil ; - la puissance Pr ; - la puissance Pm en sortie de moteur. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

| Question 4.13 | Déterminer la valeur du couple moteur Cm en N·m. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

Le choix du constructeur s’est porté sur un moteur à courant continu dont le modèle est celui qui est fourni dans la documentation technique et dont la référence est EC180.24E S1.

Les caractéristiques mécaniques attendues sont :

- puissance mécanique : Pm = 155 W ;

- couple : Cm = 0,5 N·m.

| Question 4.14 | Justifier le choix du moteur en argumentant votre réponse. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

CONTRÔLE DE LA DÉFORMÉE DE L’AILE

Le contrôle de la déformée de l’aile nécessite de connaitre à chaque instant l’information de la longueur déroulée du lacet de chaque réseau. L’entreprise utilise un modèle dont la fiabilité a été éprouvée et souhaite s’assurer de l’exploitation de celui-ci sur la version à échelle 1 de la navette.

Hypothèses de travail :

- Le lacet s’enroule sans glisser sur le tambour du treuil.

- La longueur déroulée du lacet pendant la phase de montée jusqu'au plafond de vol sera considérée égale à 33 m.

- La précision souhaitée sur la hauteur de l’enveloppe est de 1 mm.

- Le codeur est en bout de tambour et solidaire de celui-ci.

| Question 4.15 | Déterminer le nombre de tours effectués par le tambour du treuil lors de la phase de montée jusqu'au plafond de vol. |
| --- | --- |
| DT14 Feuille de copie |  |

| Question 4.16 | Déterminer la résolution du codeur (nombre de tours que peut coder le codeur choisi). Comparer cette valeur avec la réponse de la question précédente et conclure. |
| --- | --- |
| DT15 Feuille de copie |  |

| Question 4.17 | En considérant qu’au cours de la montée, le tambour a effectué 70 tours, donner le code binaire correspondant. |
| --- | --- |
| DT15 Feuille de copie |  |

| Question 4.18 | Déterminer la précision du codeur sur la longueur de lacet déroulée (soit la plus petite variation de longueur de lacet déroulée que le codeur peut coder). Conclure sur le choix du codeur et son optimisation. |
| --- | --- |
| DT15 Feuille de copie |  |

PARTIE 5 – Étude du réseau d’alimentation des moteurs de treuils

L’objectif est de déterminer la section minimale des câbles électrique des convertisseurs alimentant les moteurs de treuils de la nouvelle version NATAC H2.

Synoptique du réseau d’alimentation des moteurs de treuils :

Réseau de l’aéronef     DC 28V

Convertisseur DC/DC

Réf : SD 350 B

Moteur de treuil

Réf : EC180.24E

Hypothèses de travail :

- La longueur de conducteur entre les convertisseurs et le moteur sera négligée devant la longueur de conducteur d’alimentation des convertisseurs.

- La température ambiante est de 20 °C.

- La densité de courant maxi admissible préconisée dans notre configuration sera de D = 5 A·mm-2.

Données et notations :

- Puissance électrique absorbée par le moteur du treuil : .

- Tension d’alimentation de moteurs : .

- Longueur du conducteur d’alimentation du convertisseur .

- Tension du réseau électrique continu

| Question 5.1 | Relever le rendement du convertisseur pour une tension de sortie de 24 V. Relever la tension d’alimentation d’entrée (input) minimale du convertisseur. |
| --- | --- |
| DT16 Feuille de copie |  |

| Question 5.2 | Déterminer la puissance d’entrée du convertisseur en Watt. Déterminer l’intensité maxi consommée par le convertisseur pour la tension minimale d’entrée. |
| --- | --- |
| DT16 Feuille de copie |  |

Nous considérerons pour les questions suivantes que l’intensité maximale consommée par un convertisseur est de 15 A.

La valeur de la résistance linéique du conducteur d’alimentation doit être inférieure à 12 Ω·km-1.

| Question 5.3 | Dans le tableau CF SJU1X, choisir les deux gauges possibles du conducteur d’alimentation et donner leur section associée pour ce critère de chute de tension en ligne. |
| --- | --- |
| DT16 Feuille de copie |  |

| Question 5.4 | À l’aide de la densité maximale de courant (D) et de l’intensité absorbée par le convertisseur, déterminer la section minimale du conducteur d’alimentation. Choisir la gauge du conducteur pour ce critère d’échauffement par effet Joule. |
| --- | --- |
| DT16 f1/2 Feuille de copie |  |

DT1 – Présentation de la navette NATAC H2 de Voliris (feuillet 1/2)

La navette NATAC H2 est une solution de transport automatique de conteneurs qui vole au-dessus du désert dans un couloir aérien réservé.

Elle est programmée pour livrer un conteneur de 40 pieds ISO 668, sur un site dépourvu d’infrastructures et pour revenir (aller-retour).

Citerne enterrée

Parc éolien/solaire

Unité liquéfaction

Electrolyseur

Hydrogène

Le produit se veut avec un impact environnemental réduit car l’hydrogène serait produit par électrolyse de l’eau grâce à une centrale photovoltaïque et éolienne située sur la base.

Elle ne vole jamais dans un espace ouvert à la circulation aérienne générale, car elle est assemblée, gonflée et testée sur le site de départ à partir de 10 conteneurs livrés par camion.

Composition :

La version de NATAC H2 est constituée :

- D’une aile enveloppe de 5 lobes à géométrie variable contenant du dihydrogène gazeux (H2) et de ses empennages et gouvernes ;

- D’une structure rigide constituée de deux poutres principales en treillis reliées par les poutres transversales ;

- De deux turbopropulseurs développant chacun 5 000 cv entrainant deux hélices de 6 m de diamètre ;

- De deux réservoirs dont la capacité totale est de 4 tonnes d’hydrogène liquide ;

- De quatre atterrisseurs disposant de roues diabolos orientables équipées de pneumatiques à basse pression ;

- Et d’un système de gestion pour la navigation, la régulation de pression dans l’enveloppe ou l’alimentation des moteurs.

DT1 – Présentation de la navette NATAC H2 de Voliris (feuillet 2/2)

Les moteurs et les réservoirs sont intégrés dans les poutres principales en treillis et le conteneur est fixé aux poutres transversales. Le contrôle/commande pour la navigation ainsi que la gestion de la répartition de l’hydrogène entre l’aile et le moteur y sont également situés.

La structure et sa charge utile sont attachées en dessous de l’aile par des suspentes, reprises à l’intérieur par les câbles de structures des nervures.

L’enveloppe autorise une variation de volume comprise entre 22 000 et 40 000 m3.

Comportement :

L’évolution de la pression avec l’altitude fait que le volume de l’aile augmente du fait de la différence de pression qui existe entre l’extérieur et l’intérieur.

Afin de ne pas solliciter outre mesure le matériau de l’enveloppe et tout en maintenant une pression suffisante, le système de laçage interne permet une régulation de la pression dans l’enveloppe grâce à un système de treuils piloté par des servomoteurs.

La navette n’est pas radiocommandée, mais programmée : on ne peut plus la détourner de sa programmation. Toutefois, une télécommande à courte distance permet la mise en route et le décollage. De même, à l’arrivée, une autre télécommande permet de retarder l’atterrissage et de réaliser le roulage ou l’amarrage au mat.

DT2 – Nouvelles données techniques de la navette et des conteneurs

Caractéristiques des conteneurs ISO 668 de 40 pieds

|  | Longueur en mm | Largeur en mm | Hauteur en mm | Volume m3 | Masse à vide (kg) | Masse nette max (kg) | Masse totale (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 pieds standards | 12 192 | 2 438 | 2 591 | 67,5 | 3 800 | 26 600 | 30 400 |

DT3 – Extrait du nouveau cahier des charges fonctionnel

Tableau de synthèse partiel des fonctions de service

| Fonction | Critère d’appréciation | Niveau |
| --- | --- | --- |
| FP1 : Transporter un conteneur via les airs de manière autonome d’une base vers un site isolé | Type de charge | Conteneur normalisé de 40 pieds ISO 668 |
|  | Masse de la charge | 30 t |
|  | Vitesse de croisière | 130 km·h-1 |
|  | Rayon d’action | 500 km |
|  | Volume de dihydrogène gazeux | 25 000 m3 |
| FC1 : S’adapter aux conditions de l’atmosphère | Variation de température | À déterminer |
|  | Variation de pression | À déterminer |
|  | Variation de masse volumique de l’air | À déterminer |
| FC2 : Permettre de voler au-dessus du relief | Plafond de vol | 3 000 m |
| FC3 : Doit pouvoir décoller et atterrir sur des sites non préparés | Distance maximale de décollage | 800 m |
|  | Distance maximale d’atterrissage | 300 m |
|  | Nature de la piste | Tout type de piste (herbe, sable, cailloux) |
| FC4 : Doit respecter les normes |  |  |
| FC5 : Doit permettre le stockage et l’utilisation d’hydrogène sous forme liquide | Capacité de stockage totale | 4 tonnes |
|  | Température de stockage | -253 °C |
| FC6 : Doit permettre le chargement et la fixation du conteneur acheminé par camion | Hauteur de chargement réglable | Entre 1 m et 1,5 m |
|  | Mode de fixation | Fixation standard 4 points par verrou twist-lock |
| FC7 : Sécurité aérienne | Impossibilité de hacking | Itinéraire programmé en base sans contact en vol |
|  | Livraison sur site | Livraison par 10 conteneurs |
|  | Itinéraire à suivre | Définition de points de passage évitant les zones habitées |

DT4 – Diagramme FAST partiel de la navette NATAC H2

FT1 : Assurer une force de sustentation à la structure

FT11 : Créer de la portance aérostatique sur l’aile

FP1 : Transporter un conteneur via les airs de manière autonome d’une base vers un site isolé

FT12 : Ajuster la forme de l’aile aux conditions de pression

FT13 : Créer de la portance aérodynamique sur l’aile

FT14 : Lier l’enveloppe à la structure

FT15 : Lier la charge à la structure

FT2 : Assurer une force de traction à la structure

FT21 : Produire une force de traction via un système de motorisation

FT22 : Lier complètement une motorisation à la structure

FT23 : Lier complètement un réservoir de carburant à la structure

FT24 : Piloter la traction en fonction de l’évolution demandée

FT3 : Suivre une trajectoire de vol

FT33 : Assurer une stabilité et une manœuvrabilité en roulis

FT35 : Piloter la trajectoire

FT34 : Détecter sa position

FT31 : Assurer une stabilité et une manœuvrabilité en tangage

FT32 : Assurer une stabilité et une manœuvrabilité en lacet

FT4 : Permettre le roulage, le décollage et l’atterrissage

FAST partiel de la NATAC H2

DT5 – Caractéristiques dimensionnelles de l’aile enveloppe

L’aile enveloppe cinq lobes est à profil symétrique. Sa longueur est de 80 m et sa largeur de 50 m. Sa surface alaire est de 3350 m².

Au plafond de vol, son épaisseur au niveau du lobe central est au maximum de 17,9 m alors qu’au sol, elle ne dépasse pas 13,3 m.

| Dimensions de l’enveloppe | Enveloppe à cinq lobes |
| --- | --- |
|  | Épaisseur au plafond |
|  | Épaisseur au sol |

La forme à cinq lobes est possible grâce à un système de nervures à géométrie variable.

On distingue des nervures centrales, légèrement plus épaisses, de longueur 78 m, les nervures latérales, plus fines, dont la longueur est de 66 m.

DT6 – Caractéristiques du système de laçage

Les nervures sont constituées de réseaux de laçage liés au câble structure. La variation de géométrie de la nervure est obtenue grâce à un treuil enroulant un lacet. Des pinces supportant les poulies assurent la transmission de l’effort au « câble structure » de l’aile. Chaque réseau supporte une charge pour une longueur de câble structure de 3,2 m.

Les réseaux sont constitués d’un treuil et d'un lacet fixé en deux points, s'enroulant autour de 6 poulies.

Hypothèses et données :

- La largeur L d’un réseau est égale à 3,2 m.

- Les brins sont considérés infiniment rigides et rectilignes entre chaque point, A, B,  …, G, H.

- Les longueurs de câble enroulées sur les poulies seront négligées.

- L’entraxe en hauteur des poulies sera noté h.

- L’entraxe en largeur des poulies est de 80 cm et sera noté e.

- Le lacet forme un angle α (alpha) variant en fonction de h.

^

^

DT7 – Modélisation de l’atmosphère standard – ISA (feuillet 1/2)

Modèle des gaz parfaits

La relation entre les grandeurs d’état P,V et T peut s’écrire

pour les systèmes fermés

pour les systèmes ouverts

- : pression du gaz

- : volume de gaz

- : température du gaz

- : masse de gaz

- : constante thermodynamique du gaz considéré

- : masse volumique du gaz étudié

Loi d’évolution pression, température en fonction de l’altitude  dans la troposphère -

Température :

Pression

- : altitude

- : accélération de pesanteur

- : gradient de température

- : température au niveau de la mer à z = 0

- : constante thermodynamique du gaz considéré

Constantes

- Gradient de température dans la troposphère : k = 6,5×10-3 K·m-1

- Accélération de pesanteur :

- Constante thermodynamique de l’air :

- Constante thermodynamique du dihydrogène :

DT7 – Modélisation de l’atmosphère standard – ISA (feuillet 2/2)

Caractéristiques de l’air dans la troposphère

| Altitude | Température | Pression | Masse volumique |
| --- | --- | --- | --- |
| z [m] | T [K] | P [Pa] | ρ [kg·m-3] |
| 0 | 288,15 | 101325 | 1,225 |
| 500 | 284,9 | 95464 | 1,168 |
| 1000 | 281,65 | 89880 | 1,112 |
| 1500 | 278,4 | 84564 | 1,058 |
| 2000 | 275,15 | 79505 | 1,007 |
| 2500 | 271,9 | 74694 | 0,957 |
| 3000 | 268,65 | 70121 | 0,909 |
| 3500 | 265,4 | 65778 | 0,864 |
| 4000 | 262,15 | 61655 | 0,819 |
| 4500 | 258,9 | 57744 | 0,777 |
| 5000 | 255,65 | 54037 | 0,736 |
| 5500 | 252,4 | 50524 | 0,697 |
| 6000 | 249,15 | 47199 | 0,660 |
| 6500 | 245,9 | 44053 | 0,624 |
| 7000 | 242,65 | 41079 | 0,590 |
| 7500 | 239,4 | 38270 | 0,557 |
| 8000 | 236,15 | 35618 | 0,526 |
| 8500 | 232,9 | 33117 | 0,495 |
| 9000 | 229,65 | 30761 | 0,467 |
| 9500 | 226,4 | 28541 | 0,439 |
| 10000 | 223,15 | 26454 | 0,413 |
| 10500 | 219,9 | 24492 | 0,388 |
| 11000 | 216,65 | 22649 | 0,364 |

Évolution de la pression et de la température dans la troposphère

T [K]

P [Pa]

z [m]

DT8 – Champ de pression

Champ de pression pour un écoulement d’air sur un profil NACA à l’incidence de 7°

Zone de surpression dynamique

- : pression dynamique [Pa]

- : masse volumique du gaz ambiant [kg·m-3]

- : vitesse de l’écoulement [m·s-1]

DT9 – Données aérodynamiques (feuillet 1/3)

Géométrie des profils NACA 00XX

Les profils de type NACA 00XX sont de type symétrique, c’est-à-dire qu’ils ont la même forme à l’intrados et à l’extrados.

NACA 00XX

Les deux derniers chiffres du profil (XX) correspondent à l’épaisseur maximale du profil en pourcentage de la corde.

Corde c [m]

Epaisseur maxi h [m]

Caractérisation d’un écoulement

- : vitesse moyenne d’écoulement [m·s-1]

- : corde du profil [m]

- : viscosité cinématique [m2·s-1]

Nombre de Reynolds :

Pour l’air aux conditions ISA au niveau de la mer :  = 14,607·10-6 m2·s-1

DT9 – Données aérodynamiques (feuillet 2/3)

Actions aérodynamiques sur un profil

- La résultante des actions aérodynamiques au centre de poussée sur un profil peut être modélisée par un glisseur au centre de poussée.

- : surface mouillée projetée sur le plan défini par la normale à la corde [m²]

- : angle d’incidence

- : masse volumique du gaz ambiant [kg·m-3]

- Cz et Cx : respectivement coefficients de portance et trainée

- la finesse de l’enveloppe est le rapport de la portance sur la trainée

Finesse :

Grandeurs influentes sur les coefficients de portance et de trainée :

- Les coefficients de portance et trainée (Cz et Cx) dépendent :

- du profil

- de l’angle d’incidence

- du nombre de Reynolds (nombre adimensionnel caractérisant le régime d’écoulement fluide).

Caractéristiques Aérodynamiques NACA 0017 – Pour Re = 108- Re = 2·108- Re = 3·108

NACA 0017

DT9 – Données aérodynamiques (feuillet 3/3)

Trainée de pression de la nacelle et du conteneur

La poutre centrale étant profilée, sa trainée sera négligée.

Modélisation de la surface frontale soumis au flux d’air

Surface balayée par l’hélice

- 4 pneumatiques BKT Ridemax FL 690 30.5L R32 181B TL :

  - Largeur 800 mm

  - Diamètre 1800 mm

- Conteneur 40 pieds standard

Tableau des coefficients de traînée Cx par ordre croissant de formes prismatiques (colonne de droite) et de formes arrondies (colonne de gauche) avec écoulement venant de la gauche.

Exemple : pour un pneumatique, c’est une forme prismatique (colonne de droite) et la section est un disque, donc son Cx est égal à 1,17.

La trainée peut s’estimer par la relation suivante :

- Tx : trainée [N]

- Sf : surface frontale ou maître couple [m2]

- V : vitesse de l’écoulement [m·s-1]

- ρ : masse volumique du gaz ambiant [kg·m-3]

- Cx : coefficient de trainée de pression [sans dimension]

DT10 – Poussée des hélices

Puissance cinétique des hélices

Pour une approche simplifiée de cette partie nous allons utiliser une approche cinétique (conservation de la quantité de mouvement) appliquée au disque hélice (théorie de Froude).

Hypothèses associées à cette théorie :

- La rotation de l'écoulement est négligée.

- Le fluide est incompressible.

- L'écoulement à l’extérieure de la veine traversant le disque est non perturbé.

- La pression à l'infini en amont et en aval est égale à la pression statique de l'écoulement.

Hypothèses supplémentaires associées au cas d’étude :

- La vitesse axiale du fluide à l’entrée des hélices est nulle V0 = 0 m·s-1.

- Les phénomènes de tourbillons en bout de pale (vortex) ne seront pas pris en compte.

: puissance cinétique [W]

: poussée de l’hélice [N]

En première approximation

Pression

DT11 – Évolution des trainées et de la traction des hélices pendant la phase de décollage

Tr+Ta+ Tx [N]

Ta [N]

DT12 – Thermodynamique (feuillet 1/3)

Le PW 150 est un turbopropulseur développé par Pratt& Whitney.

Spécification générales :

- Longueur : 2 420 mm

- Largeur : 790 mm

- Hauteur : 1 100 mm

- Masse : 717 kg

- Puissance maxi sur l’arbre : 5 000 cv

Structure interne :

- Un compresseur axial (BP) 3 étages

- Un compresseur centrifuge (HP) à 1 étage

- Une chambre de combustion annulaire

- Une turbine axiale à 1 étage (HP) qui entraîne le compresseur centrifuge HP

- Une turbine axiale à 1 étage (BP) qui entraîne le compresseur axial BP

- Une turbine libre de puissance axiale à 2 étages qui entraine l’arbre de sortie via un réducteur

Spécifications à puissance maxi :

- Consommation spécifique de kérosène : Csp = 0,2 kg·cv-1·h-1

- Maximum inter turbine temperature (ITT) : 880 °C

- Puissance maxi : 5 000 cv sur l'arbre hélice

- Fréquence arbre hélice : 1 020 tr·min-1

- Couple arbre hélice : 34 452 N·m

- Fréquence corps haute pression : 31 150 tr·min-1

- Fréquence corps basse pression : 27 000 tr·min-1

- Taux de compression global τc=18

DT12 – Thermodynamique (feuillet 2/3)

Modèle architectural :

## Notations :

- Taux de compression BP :

- Taux de compression HP :

- Taux de détente turbine HP :

- Taux de détente turbine BP :

- Taux de détente turbine de travail :

- Taux de compression global : = 18

  - Caractéristiques du cycle thermodynamique parfait :

- 0  2 : Admission (sans pertes de charge) d’air considéré comme un gaz parfait

23 Compression

2 2,5 : Compression BP  considérée adiabatique

- 2,53 : Compression HP  considérée adiabatique

- 34 : Combustion considérée isobare

- 44,5 : Détente turbine HP considérée adiabatique

47 Détente

4,55 : Détente turbine BP considérée adiabatique

- 56 : Détente turbine de travail considérée adiabatique

- 6 7 : Détente tuyère considérée adiabatique

- 70 : Refroidissement (éjection) considéré isobare

DT12 – Thermodynamique (feuillet 3/3)

Caractéristiques des gaz :

Relations

Grandeurs

- : Température du gaz

Pour l’air

: Pression du gaz

- : Capacité calorifique du gaz à pression constante

- : Capacité calorifique du gaz à volume  constant

- : Coefficient adiabatique du gaz considéré

- : Constante thermodynamique du gaz considéré

Transformations :

Relation pression température pour une compression ou détente adiabatique →

- : Masse de carburant

- : Débit massique de carburant

- : Capacité calorifique du carburant

- : Masse d'air

- : Débit massique d'air

- : Capacité calorifique du gaz

- : Variation de température

Chaleur échangée lors d'une combustion

Énergie :

Puissance :

Côté air

Côté carburant

- pour une combustion isobare

- pour une combustion isochore

- : Variation d'enthalpie

- : Chaleur échangée

- : Travail échangé

Premier principe

Cycle moteur théorique :

- : Chaleur échangée pendant le cycle

- : Travail échangé pendant le cycle

- : Quantité de chaleur apportée par combustion

- : Rendement théorique du cycle de Brayton

- : Taux de compression global

Turbopropulseur

- : Puissance mécanique de rotation sur l'arbre d'hélice

- : Puissance calorifique de combustion

- : Consommation spécifique

DT13 – Étude statique d’un réseau de laçage

| Brin de lacet | N° |
| --- | --- |
| AB | 1 |
| BC | 2 |
| CD | 3 |
| DE | 4 |
| EF | 5 |
| FG | 6 |
| GI | 7 |
| JH | 8 |

Tension induite du câble

Tension induite du câble

BRpr

Rpr

x

z

F1

F1

F2

F2

F3

F3

F4

F4

F5

F5

F6

F6

F7

F7

F8

F8

Le modèle d’étude statique du dispositif de laçage et du câble structure est le suivant :

^

^

Données :

- On appelle brins, les longueurs de lacet comprises entre deux points (AB, BC, etc.).

- L’équilibre statique d’un brin permet d’écrire que les efforts, en bout de brin, sont égaux.

F1

F2

x

z

Le diamètre des poulies est noté D.

- Les points B1 et B2 sont les points où le lacet n’est plus en contact avec la poulie, il s’agit des points d’application des glisseurs des brins sur l’ensemble poulie + brin enroulé.

Gorge de la poulie

Poulie B

DT14 – Architecture fonctionnelle du système de treuil

Le système de treuil est constitué d’un moteur entrainant un réducteur. Ce dernier assure l’adaptation et la transmission de puissance. Il permet la mise en rotation d’un tambour sur lequel s’enroule sans glisser le lacet.

Réseau de laçage de 6 poulies

Le schéma bloc partiel de la chaine de puissance est le suivant :

Moteur CC

CONVERTIR

Réducteur

ADAPTER

TRANSMETTRE

ŋr

Tambour et réseau de laçage avec 6 poulies de renvoi

ADAPTER

TRANSMETTRE

ŋt et ŋp

Pe

Pm

Pr

Pt

AGIR :

mise en tension du lacet

Données :

- Le diamètre d’enroulement du tambour Dt = 15 cm.

- Le rendement d’une poulie mobile est ηp = 0,97.

- Le rendement du tambour est ηt = 0,99.

- Le rendement du réducteur est ηr = 0,92.

Caractéristiques du moteur

DT15 – Principe des codeurs absolus

Le disque des codeurs absolus comporte un nombre n de pistes concentriques divisées en segments égaux alternativement opaques et transparents. Le disque est lié mécaniquement à l’arbre en rotation.

À chaque piste est associé un couple émetteur / récepteur optique. La résolution d'un tel codeur est de 2 à la puissance n (1024 pour 10 pistes, 131 072 pour 17 pistes).

Un codeur absolu délivre en permanence un code qui est l'image de la position réelle du mobile à contrôler. Il est insensible aux coupures d’alimentation et aux parasites de ligne.

Les codeurs multi-tours grâce, à un système d’engrenages et d’axes secondaires, permettent de coder le nombre de tours effectués en plus de la position dans le tour.

Les plus petits segments correspondent au bit de poids le plus faible, alors que les segments les plus au centre du disque et les plus larges, correspondent aux bits de poids les plus forts.

Codeur utilisés par la société Voliris :

Les codeurs choisis sont les EAL580-T- EtherNet/IP de la société Baumer.

Codeur absolu multi tour

Détection optique

Points par tour : 18 bits

Nombre de tour : 13 bits

EtherNet/IP

Résistance magnétique maximale

Bouton de Présélection/Reset

Commutateur rotatif de codage d'adresse IP

DT16 – Alimentation électrique des moteurs de treuils (feuillet 1/2)

DT16 – Alimentation électrique des moteurs de treuils (feuillet 2/2)

DR1 – Document réponse 1

Q1.1 : Diagramme d’expression du besoin

À qui ou à quoi rend-il service ?

Sur quoi agit-il ?

Dans quel but ?

Zone d’atterrisage et décollage

Atmosphère

Q1.2 : Diagramme partiel des interacteurs de la navette NATAC H2

……………….

………..

………….

FC 1

…………

………………….

………………..

FC 2

…………..

FC 4

Normes

FC 6

FC 7

Sécurité aérienne

Conteneurs

Q1.3 : Fonctions techniques en relation avec les solutions techniques

| Éléments de solution | Fonctions techniques correspondantes |
| --- | --- |
| Volume de l’enveloppe |  |
| Empennages et gouvernes horizontaux | FT31 et FT33 |
| Suspentes |  |
| Système de laçage |  |
| Poutre en treillis | FT22 – FT23 |
| Moteur |  |

DR2 – Document réponse 2

Q 3.5

Les transformations

- Compression adiabatique

- Combustion isobare

- Détente adiabatique

- Refroidissement isobare

Les états

- 2,3,4,7 (voir DT12 f2/3)

.....................................................................

...................................................................

.............................................

........................................................

Cycle de Brayton ou Joule

Sens horaire dans le plan (P,V)

Cycle moteur

[m3]

18

1

[bar]

Calculer le rendement théorique du cycle.

Rendement théorique du cycle   = .....................%

Q4.11 : Puissances, grandeurs et unités de la chaine d'énergie

| Puissance | Nature de l’énergie | Grandeurs de flux | Unités | Grandeurs d’effort | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pe | électrique | intensité | A | tension | V |
| Pm |  |  |  |  |  |
| Pr |  |  |  |  |  |
| Pt |  |  |  |  |  |