BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR TRAVAUX PUBLICS

Épreuve : E5 – ANALYSE ET CONCEPTION D’UN OUVRAGE

# SESSION 2025

Durée : 4 heures Coefficient : 4

Matériel autorisé :

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L’usage de la calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Tout autre matériel est interdit.

- Dossier de présentation et questionnement :	pages 3/17 à 7/17

- Documents techniques DT1 à DT15	pages 8/17 à 14/17

- Documents réponses (à rendre avec la copie) DR1 à DR6 :	pages 15/17 à 17/17

Documents à rendre avec la copie :

- DR1 et DR2 réponses pour l’étude 1	pages 15/17

- DR3 réponses pour l’étude 2	pages 15/17

- DR4 réponses pour l’étude 3	pages 16/17

- DR5 réponses pour l’étude 5	pages 16/17

- DR6 réponses pour l’étude 4	pages 17/17

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 17 pages, numérotées de 1/17 à 17/17.

# SOMMAIRE

- Le dossier de présentation et questionnement	pages 3/17 à 7/17

- Les documents techniques : DT1 à DT 15	pages 8/17 à 14/17

DT1 PLANS ÉTAT INITIAL ET ÉTAT FINAL	page 8/17

DT2 PLAN VOIRIE PROVISOIRE	page 8/17

DT3 PLAN ET COUPE DU BASSIN	page 9/17

DT4 EXTRAIT DU GÉOTECHNIQUE	page 9/17

DT5 FICHE TECHNIQUE AQUATEXTILE	page 9/17

DT6 EXTRAIT DE LA VUE EN ÉLÉVATION DU MUR	page 10/17

DT7 EXTRAIT DU PLAN DE LA ZONE DE REMBLAI RENFORCÉ	page 10/17

DT8 COUPE TYPE M02 BLINDAGE ET REMBLAI RENFORCÉ	page 11/17

DT9 DESSINS DE DÉTAIL DU BLINDAGE PROVISOIRE	page 11/17

DT10 EXTRAIT DE L’EUROCODE 3	page 12/17

DT11 EXTRAIT DU CATALOGUE DES PROFILES UPN DE CLASSE 1 - S235	page 12/17

DT12 DOCUMENTATION TECHNIQUE RENFOTER	page 13/17

DT13 EXTRAIT DU MÉMOIRE TECHNIQUE DU MARCHÉ	page 14/17

DT14 EXTRAIT FICHE TECHNIQUE DYNAPAC	page 14/17

DT15 EXTRAIT DU GTR FASCICULE 2	page 14/17

- Les documents réponses (à rendre avec la copie)	pages 15/17 à 17/17

Cette épreuve a pour objectif de contrôler les deux compétences du bloc de compétences

« Conception d’un ouvrage » :

C2-1 : Analyser un ouvrage et sa réalisation C2-2 : Concevoir un ouvrage simple

Cette épreuve permet d’apprécier l’aptitude du candidat à mobiliser ses connaissances scientifiques et techniques pour :

  - analyser le contexte d’une ou plusieurs situations de travaux ;

  - participer à la conception d’un ouvrage simple.

### BARÊME

| ÉTUDE | INTITULÉ DE L’ÉTUDE | POINTS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analyse des objectifs du projet | 10 |
| 2 | Étude d’une partie d’un bassin de rétention/infiltration | 35 |
| 3 | Étude d’une partie du blindage provisoire | 50 |
| 4 | Étude d’une partie du massif en remblai renforcé | 40 |
| 5 | Étude économique du remblai renforcé | 40 |
| 6 | Étude du compactage monocylindre | 25 |
|  | Total | 200 |

DR1 LIEN ENTRE LES OBJECTIFS ET LES TRAVAUX	page 15/17

DR2 ORDONNANCEMENT DES PHASES DU PROJET POUR LE SENS 1	page 15/17

DR3 VOLUME DE RÉTENTION DU BASSIN	page 15/17

DR4 DIAGRAMMES DE M ET V À TRACER	page 16/17

DR5 TABLEAU DES DÉBOURSES SECS À COMPLÉTER	page 16/17

DR6 CINÉMATIQUE DE RÉALISATION DU MASSIF RENFORCÉ	page 17/17

# PRÉSENTATION

Entrée

Sens 2

Zone d’étude

3 à 6

Zone d’étude 2

Sortie Sens 2

Zone d’étude 1

Sortie sens 1

Sens 1

Sens 2

Vue de l’état initial	Illustration de l’état final

Contexte du projet :

Dans le cadre de l’amélioration de l’itinéraire routier entre Lyon et Saint Etienne, l’échangeur autoroutier présente des dysfonctionnements (trafic, sécurité, géométrie).

Les travaux d’amélioration concerneront la bretelle d’entrée sens 1, les bretelles de sortie sens 1 & 2, la zone des aménagements connexes (interconnexion des modes doux et parking de covoiturage), ainsi que les raccordements à la voirie locale (carrefours giratoires sens 1 & 2).

Vous travaillez dans une entreprise de travaux publics et vous assistez l’ingénieur en charge de la préparation des études et des documents nécessaires à l’exécution des travaux.

ÉTUDE 1	ANALYSE DES OBJECTIFS DU PROJET

Documents à utiliser : DT1, DT2, DR1 et DR2

Le projet d’amélioration de l’échangeur 13 consiste, entre autres, aux travaux suivants :

- Sens 1 - Remplacement du carrefour en Té par un carrefour giratoire reconnectant les 2 bretelles d’entrée et sortie. Le tracé de ces bretelles est modifié et la longueur du dispositif de sortie est mise en conformité.

- Sens 2 - Remplacement du carrefour en Té par un carrefour giratoire aux raccordements des bretelles d’entrée et de sortie. Le projet comprend également la création d’une deuxième voie en arrivée sur le giratoire sur la bretelle de sortie.

- Création d’une voie verte assurant la liaison pour les modes actifs d’un sens à l’autre de l’échangeur.

- Amélioration de l’assainissement existant en créant un dispositif en sens 1 et en sens 2.

- Création d’un parking de covoiturage en sens 1.

### Question 1

Sur le DR1, associer chaque objectif à un ouvrage à réaliser.

Le présent marché comprend également la réalisation de travaux provisoires permettant la bonne réalisation des travaux définitifs de l’échangeur :

  - création de carrefours provisoires de raccordement des bretelles en sens 1 ;

  - création d’une déviation provisoire en sens 1 ;

  - mise en place de balisages et de signalisation provisoire ;

  - mise en place de déviations de circulations.

### Question 2

Sur le DR2, on vous demande de proposer un ordre de réalisation des différentes phases du projet pour le sens 1.

ÉTUDE 2	ÉTUDE D’UNE PARTIE D’UN BASSIN DE RÉTENTION / INFILTRATION

Documents à utiliser : DT3, DT4, DT5 et DR3

Le projet prévoit la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales a évalué le débit entrant à 79 l/s et demande une limitation du débit de rejet dans le milieu naturel à 9,4 l/s.

À partir de ces données, la modélisation hydraulique a permis, dans un premier temps, de dimensionner un bassin de rétention d’un volume de 280 m3.

Compte-tenu des caractéristiques géotechniques du sol, l’entreprise souhaite proposer une variante en permettant l’infiltration des eaux pluviales afin de réduire l’emprise au sol du bassin et le volume de terrassement.

### Question 3

Sur votre copie, donner les deux conditions nécessaires pour envisager cette infiltration.

Le bureau d’étude de l’entreprise propose le bassin présenté au DT3. Vous devez vérifier son dimensionnement.

### Question 4

Sur votre copie, calculer en m3/s puis en l/s, le débit d’infiltration en fond du bassin à l’aide de la formule :

Qinf = Sinf x kinf

Qinf : débit d’infiltration

Sinf : surface d’infiltration en fond de bassin kinf : perméabilité du sol infiltrant

### Question 5

Sur votre copie, calculer le débit de fuite total.

### Question 6

Sur le DR3, déterminer le volume de rétention nécessaire à l’aide du graphique (on attend les traits de construction permettant de déterminer le volume). Arrondir votre résultat aux 5 m3 supérieurs.

Pour la suite de l’étude, vous prendrez un volume de rétention de 75 m3.

### Question 7

Sur votre copie, vérifier que le bassin proposé par le bureau d’études permet bien de stocker le volume nécessaire.

Vous pouvez utiliser la formule du tronc de pyramide :

H

V =		× (SFond + √SFond × SHaut + SHaut) 3

Avec H la hauteur d’eau, SFond et SHaut les surfaces basses et hautes du bassin.

Afin de remplir son rôle, l’aquatextile devra respecter les conditions suivantes :

  - Durabilité de l’intégralité de l’aquatextile, selon NF EN ISO 13438 : ≥ 100 ans

  - L’intégralité du matériau ne devra pas être dégradable dans le sol

  - Perméabilité de l’aquatextile à l’eau selon NF EN ISO 11058 ≥ 8·10-2 m/s)

  - Vitesse de biodégradation des hydrocarbures dans l’aquatextile seul (sans contribution de la structure environnante) : ≥ 120 ml/m²/an (100 g/m²/an)

  - Taux de fixation des hydrocarbures en pollution diffuse : ≥ 99,9%

  - Teneur résiduelle en hydrocarbures dans l’eau : ≤ 2 mg/l

  - Capacité de fixation maximale en hydrocarbures : ≥ 0,2 l/m²

### Question 8

Sur votre copie, à l’aide de l’extrait du CCTP ci-dessus et de la fiche technique DT5, déterminer parmi les gammes « Origin », « Crystal » et « Pure » celle qui convient. Justifier votre réponse.

### Question 9

À l’aide du DT5, expliquer la nécessité de l’aquatextile dépolluant et justifier sa position.

ÉTUDE 3	ÉTUDE D’UNE PARTIE DU BLINDAGE PROVISOIRE

Documents à utiliser : DT6, DT7, DT8, DT9, DT10, DT11 et DR4

La création de la voie verte nécessite d’élargir le remblai existant. La solution prévue au marché est la construction d’un remblai renforcé avec parement en écailles béton armé. Votre entreprise propose une variante avec un parement en pierre (voir DT8). Sa réalisation nécessite un soutènement des terres par un blindage en palplanches raidi par une série de liernes maintenues dans le sol par l’intermédiaire de clous d’ancrage.

Les charges appliquées au blindage provisoire sont représentées par le schéma mécanique ci- dessous.

Surcharge verticale due au trafic routier

Contraintes horizontales dues à la poussée du sol

(Sans tenir compte de la poussée de l’eau)

On donne σm = 29 kPa à utiliser pour la question suivante.

### Question 11

Sur votre copie en consultant le DT9, on vous demande à partir de la contrainte moyenne σm, de calculer l’effort réparti p en kN/m repris par la lierne la plus sollicitée.

Pour cette question, on considérera que la valeur de l’effort p pondérée aux ELU que subit la lierne vaut pu = 55 kN/m.

### Question 12

Sur le DR4, tracer les diagrammes des sollicitations internes V et Mf. Remarque :

- Pour l’effort tranchant V vous préciserez les valeurs maximales ainsi que les points d’abscisse nulle.

- Pour le moment fléchissant Mf vous préciserez aussi les valeurs maximales.

### Question 13

Sur votre copie, en consultant les DT10 et DT11, on vous demande de choisir le profilé UPN le mieux adapté à la réalisation de cette lierne.

UPN de classe 1 avec comme caractéristiques fy = 235 MPa et M0 = 1.

Vous prendrez comme sollicitations sur les deux UPN :

- Mfmax = MEd = 40 kN·m

- Vmax = VEd = 82 kN

Après avoir déterminé les valeurs minimales de Wpl et Av, choisissez le profilé UPN optimal.

Encastrement des palplanches dans le sol

On donne pour le calcul de la contrainte horizontale dans le sol H = Ka (•h + q) en kPa

  - Ka = tan²( -  / 2) : coefficient de poussée

  -  : angle de frottement interne du sol en degré

  -  : le poids volumique du sol étudié en kN/m3

  - h : la profondeur de calcul en m

  - q : surcharge due au trafic et routier

On souhaite dimensionner la lierne la plus sollicitée en partie inférieure du blindage.

### Question 10

Sur votre copie, calculer les contraintes horizontales suivantes en kPa :

- σH1  située à une profondeur de 4,90 m.

- σH2  située à une profondeur de 6,30 m.

- En déduire la contrainte moyenne σm au niveau de la lierne inférieure.

ÉTUDE 4	ÉTUDE D’UNE PARTIE DU MASSIF EN REMBLAI RENFORCÉ

ÉTUDE 5	ÉTUDE ÉCONOMIQUE DU REMBLAI RENFORCÉ

Documents à utiliser : DT12 et DR6

Le remblai renforcé se réalise étape par étape sur une dizaine de rangs par couches de 70 cm. Ce massif est constitué d’un assemblage d’armatures métalliques (renforts et panneaux), d’un remblai technique ainsi que d’un parement pierre.

### Question 14

Sur le DR6, à l’aide de l’ensemble des informations du DT12, compléter les différentes étapes de la cinématique de réalisation complète du premier rang de ce massif.

Documents à utiliser : DT13 et DR5

Votre entreprise doit compléter son étude de prix. Votre travail consiste à déterminer le prix de vente relatif à la réalisation du remblai renforcé à parement pierre.

Données générales

- La surface totale du parement est de 322 m²

- Le délai de réalisation est de 22 jours ouvrés

- Le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures

Matériaux

- Renforts : 40 €/m² départ usine

- Panneaux et béquilles : 130 €/m² départ usine

- Livraisons renforts et panneaux : 270 €

- Remblai technique derrière le parement : 3236 t à 35 €/t livraison comprise

- Pierres pour parement : 257 t à 48 €/t livraison comprise

Matériels (les coûts de location sont donnés par jours ouvrés)

- Mini tombereau de charge utile 10 t : 409 €/j

- Pelle hydraulique à rayon court 15 t avec chauffeur : 581 €/j

- Compacteur monocylindre type V2 : 270 €/j

- Mini chargeuse 8 tonnes : 160 €/j

- Plaque vibrante type PQ2 : 42 €/j

- Transferts matériels (aller et retour) : 520 €

Main d’œuvre

- Équipe constituée d’un chef d’équipe et de 5 compagnons habilités à la conduite des engins

- Déboursé horaire chef d’équipe position 2 : 55 €/h

- Déboursé horaire compagnon position 2 : 41 €/h

### Question 15

Sur le DR5, calculer le déboursé sec total d’ouvrage à réaliser.

Afin de déterminer le prix de vente hors taxe (PVHT), vous avez à disposition les informations suivantes :

Frais de chantier (FC) : 10 % du déboursé sec (DS).

Frais généraux (FG) : 12,5 % du prix de vente hors taxe (PVHT). Bénéfice (B) : 5 % du prix de vente hors taxe (PVHT).

PVHT = DS + FC + FG + B

Coefficient de vente : k = PVHT / DS

### Question 16

Sur copie, calculer le coefficient de vente k.

### Question 17

Sur copie, en déduire le PVHT.

ÉTUDE 6	ÉTUDE DU COMPACTEUR MONOCYLINDRE

Documents à utiliser : DT14 et DT15

Dans le cadre de la réalisation du remblai renforcé, vous devez étudier les modalités de compactage. Votre entreprise dispose d’un compacteur monocylindre de type V2.

Paramètres pour le compactage du remblai :

- Chaque couche a une épaisseur de 70 cm.

- Surface de parement réalisée par jour : 15 m2.

- Largeur moyenne compactée au rouleau : 3,80 m.

- On considérera une énergie de compactage moyenne.

### Question 18

Sur votre copie et en consultant le DT15, donner les deux valeurs dont le chauffeur aura besoin lors du compactage du remblai technique.

### Question 19

Sur votre copie et en consultant les DT14 et DT15, déterminer le débit pratique Qprat de ce compacteur en m3/h. Vous prendrez comme coefficient de rendement k = 0,5.

### Question 20

Calculer le volume de remblai à compacter au rouleau par jour et en déduire la durée d’utilisation journalière du compacteur.

### Question 21

La durée d’utilisation du compacteur est très faible. Commenter.

DT1	PLANS ÉTAT INITIAL ET ÉTAT FINAL

DT2	PLAN VOIRIE PROVISOIRE

Plan général de l’état initial

Plan général de l’état final

Essais de perméabilité in situ

En fond de chacun des forages ont été réalisés des essais de perméabilité. Les profondeurs des forages et essais ont été adaptées pour tester les formations supposées suffisamment perméables pour permettre d’envisager une infiltration satisfaisante ; les essais ont par conséquent été réalisés dans les formations alluvionnaires grossières.

Les résultats des essais de perméabilité sont présentés dans le tableau ci-après.

DT5	FICHE TECHNIQUE AQUATEXTILE

DT3	PLAN ET COUPE DU BASSIN

DT4	EXTRAIT DU GÉOTECHNIQUE

| Essai | Forage | Profondeur | Nature des formations | Perméabilité kinf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Pz1 | 1,5 à 6,0 m | Graviers et galets | 1,7x10-5 m/s |
| E2 | Pz2 | 0,3 à 5,3 m | Sables puis graviers et galets | 9x10-5 m/s |

## Extrait du Plan de gestion des eaux pluviales

Coupe transversale du bassin A-A’

DT6	EXTRAIT DE LA VUE EN ÉLÉVATION DU MUR

DT7	EXTRAIT DU PLAN DE LA ZONE DE REMBLAI RENFORCÉ

Extrait de la vue en plan du sens 2 Concerne les études de 3 à 6 centrées sur le blindage provisoire et le massif renforcé

Cette vue est limitée aux coupes M-01 à M-07

Voir sur le DT8 la coupe type M-02

Cette vue est limitée aux coupes M-01 à M-07

DT8	COUPE TYPE M02 BLINDAGE ET REMBLAI RENFORCÉ

DT9	DESSINS DE DÉTAIL DU BLINDAGE PROVISOIRE

Partie remblai renforcé

Partie blindage provisoire

Nota : Les systèmes de drainage, étanchéité et évacuation des eaux ne sont pas représentés.

Détail lierne / clou d’ancrage

Clou d’ancrage Cale d’inclinaison

Plaque d’appui

UPN

Palplanche

DT10	EXTRAIT DE L’EUROCODE 3

DT11	EXTRAIT DU CATALOGUE DES PROFILES UPN DE CLASSE 1 - S235

### Pour le moment fléchissant :

Wpl ; Wel : module de flexion.

### Pour l’effort tranchant :

Pour un profilé UPN Av = Avz

DT12	DOCUMENTATION TECHNIQUE RENFOTER

### Procédé RENFOTER type PANOGRIL

Le mur PANOGRIL est l’association :

- d’un parement souple en treillis soudés galvanisés,

- d’un massif de remblai,

- de renforts en treillis soudés galvanisés connectés au parement, noyés et étroitement imbriqués dans le remblai.

- Panneaux de parement

Le parement est constitué de panneaux en treillis soudés galvanisés en forme d’équerre - voir photo ci-dessus et Figure (1)

- de longueur standard 300 cm. Le treillis est constitué de fils transversaux et longitudinaux selon une maille de 10*10 ou de 10*15.

La hauteur utile de chaque panneau est environ 60 cm. D’autres dimensions sont envisageables selon les projets.

Les dimensions précises des panneaux figurent dans les plans d’exécution.

Figure (1)

- Renforts

Les renforts – voir photo ci-dessus et Figure (2) - sont constitués d’un treillis soudé galvanisé, dont l’extrémité connectée au parement est en forme d’une boucle ouverte.

La partie horizontale des renforts comporte 2 à 4 barres longitudinales, espacées de Sy=150 cm, et de barres transversales, espacées de Sx=300 mm. La longueur de cette partie est fonction du dimensionnement de l’ouvrage (application de la norme NF P 94-220-0 et 2)

L’espacement vertical Sv entre lits de renforts est fixé par la hauteur des panneaux et le fruit du parement (Sy = 60 cm en standard). L’espacement horizontal entre renforts Sh est défini dans les plans d’exécution.

Figure (2)

- Béquilles

Elles sont constituées de barres en acier galvanisé de diamètre 10 mm ou 12 mm avec deux boucles ouvertes aux extrémités. Leur rôle est de maintenir l’angle formé par la partie horizontale et la partie verticale ou inclinée des panneaux, sous l’action du remblaiement, du compactage et de la poussée du remblai en phase de montage.

Le nombre de béquilles par panneau est précisé dans le dossier d’exécution.

- Géotextile anti-contaminant

Un géotextile sépare les pierres du parement du remblai technique : ce géotextile est disposé à l’arrière des pierres de parement. Il sera défini suivant le CCTP ou à défaut de précision, on prendra un non tissé de résistance minimum à la traction 10 à 15 kN/m2. Le géotextile mis en œuvre aura reçu l’agrément de la Maîtrise d’œuvre. Le géotextile devra être stocké en respectant les consignes des fournisseurs.

- Remblaiement

Remblaiement et régalage du remblai technique sur une première couche en conservant une tranchée (réservée aux pierres), le géotextile est déjà posé.

- Compactage

Compactage au P1, V1 ou P2, V2 jusqu’à 1,5 m du parement puis compactage au petit rouleau ou à la plaque vibrante dans les 1,5 m à l’arrière du parement.

L’approvisionnement et le compactage des couches suivantes sont répétées jusqu’à atteindre le niveau d’assise du deuxième lit de renfort.

- Rabattement du géotextile

Une fois le niveau d’assise du deuxième lit de renfort atteint, on ramène le géotextile vers le remblai de façon à obtenir un retour horizontal de 50 cm côté remblai.

- Mise en place des pierres du parement

Le calibrage des pierres doit être supérieur à la maille des panneaux. Les pierres doivent être mises en place sur une épaisseur moyenne de 50 cm en les serrant au maximum de façon à éviter des tassements ultérieurs pouvant entraîner des déformations du parement. On arrêtera le niveau des pierres à quelques cm en dessous du niveau du second lit de panneau et on procède à un nivellement de l’assise du panneau supérieur.

On veillera à ne pas utiliser des pierres friables qui pourraient en se cassant, entraîner des tassements. On prendra soin de bien caler les pierres sous chaque béquille pour éviter tout fléchissement de celle-ci.

Dans tous les cas, l’ensemble des prescriptions du CCTP devra être respecté.

Vérifier le fruit pendant et après la mise en place des pierres.

DT13	EXTRAIT DU MÉMOIRE TECHNIQUE DU MARCHÉ

DT15	EXTRAIT DU GTR FASCICULE 2

Ce mémoire technique concerne la construction, au mètre carré de parement effectivement réalisé, de murs de soutènement type massif en sol renforcé.

Cette réalisation comprend :

- la fourniture et la mise en place d’un parement de panneaux de treillis soudé en acier galvanisé pour une durée de vie de 100 ans minimum, mailles 100 x 100 mm, composés de fils d’acier de diamètre supérieur à 8 mm ;

- la fourniture et la mise en œuvre d’un remblai minéral de parement de pierres facettées, rangées méthodiquement à la main, en pierres de granit, de dimensions comprises entre 120 et 200 mm, mises en œuvre contre le treillis, sur une épaisseur moyenne de 0,70 m ;

- la fourniture et la mise en œuvre, y compris dispositif de fixation au parement, d’armatures en plats crantés, en acier galvanisé, haute adhérence d’épaisseur minimale 5 mm et dont la longueur résulte de la note de calculs ;

- la réalisation des terrassements complémentaires et l’évacuation des matériaux excédentaires ;

- la réalisation d’un élément témoin représentatif ;

- la fourniture et la mise en place du géotextile anti-contaminant entre le parement minéral et le remblai technique ;

- toutes les sujétions de raccordement, de mise en place d'éléments d'angle, de cintrage, de coupe des panneaux, de manutention sur chantier, d'assistance technique du fournisseur, le cas échéant ;

- toutes sujétions de traitement des extrémités de murs en élévation.

DT14	EXTRAIT FICHE TECHNIQUE DYNAPAC

### DR1	LIEN ENTRE LES OBJECTIFS ET LES TRAVAUX

À rendre avec la copie

DR3	VOLUME DE RÉTENTION DU BASSIN

À rendre avec la copie

Volume de rétention en fonction du débit de fuite.

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Débit de fuite total (l/s)

Objectifs de l’opération

Réduire les remontées de file d’attente sur l’autoroute au niveau des bretelles de sortie en sens 1.

Améliorer la sécurité des déplacements des piétons et des cycles.

Améliorer la géométrie des bretelles d’entrée et de sortie sens 1 et de sortie sens 2 (travaux sur la bretelle d’entrée sens 2 déjà réalisés).

Supprimer le risque de prise à contre- sens de l’autoroute par les bretelles de sortie sens 1 depuis les carrefours de raccordement.

Améliorer la fluidité du trafic au niveau du raccordement des bretelles d’entrée et de sortie en sens 1.

Assurer un service de stationnement pour faciliter le covoiturage

Améliorer la qualité des eaux pluviales de plate-forme avant leur rejet dans le milieu naturel.

Ouvrages à réaliser

Création de carrefours giratoires de part et d’autre de l’autoroute ;

Reprise des profils en long et profils en travers des bretelles d’entrée/sortie ;

Aménagement d’un bassin de rétention des eaux de plateforme ainsi que d’une tranchée drainante de stockage et de dépollution ;

Création d’un parking de covoiturage ;

Création d’une voie dédiée au cheminement « mode doux » est/ouest.

o	o

o	o

Volume de rétention (m3)

o	o

o	o

o	o

o o

### DR2	ORDONNANCEMENT DES PHASES DU PROJET POUR LE SENS 1

À rendre avec la copie

| Phases de travaux | Ordre de réalisation |
| --- | --- |
| Parking covoiturage et voie verte |  |
| Bretelle de sortie projet |  |
| Création du giratoire |  |
| Voirie provisoire | 1 |
| Noue et Bassin |  |
| Démolition bretelle de sortie existante |  |
| Raccordement bretelle sortie sur giratoire |  |
| Voie verte |  |

ModèleNC6i:  DD i  MILLE:  1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(en ma1uscules)  ...............	.	.   ........ 	................	.	.	.	.     ..............................	.	.   .......	,

p	nEm ?jsc J

1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

-

.IlN° candidat:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N° d'inscription:	1	1	1	1

: . :F·;.::;:; :	Né(e) le: [IJ/[IJ/1 1

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un sur veillant.)

1	1	1

1. 2 -A3

DR4	DIAGRAMMES DE M ET V À TRACER

À rendre avec la copie

DR5	TABLEAU DES DÉBOURSES SECS À COMPLÉTER

À rendre avec la copie

X en m

2 cm par m

M en kN.m

1 cm pour 30 kN.m

X en m

2 cm par m

V en kN

1 cm pour 30 kN

| Désignation | Quantité | Unité | Déboursé unitaire | Déboursé matériaux | Déboursé Matériels | Déboursé main d'œuvre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériaux |  |  |  |  |  |  |
| Matériels |  |  |  |  |  |  |
| Main d'œuvre |  |  |  |  |  |  |
| Totaux partiels en euro |  |  |  |  |  |  |
| Déboursé sec total en euro |  |  |  |  |  |  |

ModèleNC6i:  DD i  MILLE:  1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(en ma1uscules)  ...............	.	.   ........ 	................	.	.	.	.     ..............................	.	.   .......	,

p	nEm ?jsc J

1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

-

.IlN° candidat:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N° d'inscription:	1	1	1	1

: . :F·;.::;:; :	Né(e) le: [IJ/[IJ/1 1

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un sur veillant.)

1	1	1

1. 2 -A3

### DR6	CINÉMATIQUE DE RÉALISATION DU MASSIF RENFORCÉ

À rendre avec la copie

| Schéma explicatif à compléter Dessiner sur chaque figure les éléments correspondants à la réalisation du premier rang. Seul le rang N°1 du remblai renforcé ainsi que son parement en pierres sont concernés. Chaque rang a une épaisseur de 70 cm environ. Le remblai sera compacté par couche de 35 cm. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de la phase | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Description | 1. Tracé sur la semelle du nu extérieur du parement grillagé et pose du repère donnant l’inclinaison du parement (1) 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Matériels employés | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Matériaux employés | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| Sécurité et Contrôles | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

ModèleNC6i:  DD i  MILLE:  1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(en ma1uscules)  ...............	.	.   ........ 	................	.	.	.	.     ..............................	.	.   .......	,

p	nEm ?jsc J

1	1

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

-

.IlN° candidat:

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

N° d'inscription:	1	1	1	1

: . :F·;.::;:; :	Né(e) le: [IJ/[IJ/1 1

(Les numéros figurent sur la convocation, si besoin demander à un sur veillant.)

1	1	1

1. 2 -A3