BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

Option A : Voitures Particulières

SESSION 2025

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER CORRIGÉ

- Partie 1 : Prendre en charge le véhicule

Question n°1. Quelle est la plainte rapportée par le client ?

- Le client se plaint d’un message d’alerte concernant le système d’alerte anticollision inter-véhicule ainsi que l’allumage d’un voyant associé

Question n°2.  Le véhicule est-il passé au garage précédemment pour un accident ?

- Oui, le véhicule sort de carrosserie.

- Question n°3.  Identifier le véhicule et compléter le tableau

| Appellation commerciale du véhicule |  | Numéro d'identification du véhicule |  | N° OPR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citroen C4 (C41) |  | VR7BBYHZBME012959 |  | 16205 |
| Appellation commerciale du moteur | Code moteur |  | Date de 1ère mise en circulation ou de début de garantie |  |
| # 1.5 BlueHDi 110 | DV5RC |  | 06/05/2021 |  |
| Type de boîte de vitesses |  |  | Norme de dépollution |  |
| ATN8/BVA 8 rapports type SST/EAT8 |  |  | EURO 6.3 |  |

- Question n°4.  En vous aidant du plan d’entretien du constructeur, quelles sont les opérations d’entretien à proposer au client ? La dernière révision date du 30/05/2022 à 14400 Km.

- Le véhicule a 4 ans révolus, le kilométrage avoisine les 30000 km et le dernier entretien a plus d’un an. Il faut proposer au client une révision avec : les opérations systématiques, le remplacement du filtre habitacle, le remplacement du liquide de frein, le contrôle du réglage des projecteurs, le remplacement du filtre à carburant, le remplacement du filtre à air, le contrôle du pH du liquide de refroidissement.

- Partie 2 : Analyser le système

- Question n°5. Donner le rôle du système.

- La fonction d’alerte en cas de risque de collision prévient le conducteur que son véhicule risque d’entrer en collision avec un obstacle situé devant lui.

- Question n°6. Quelles sont les conditions d’activation du système ?

- La fonction d’alerte en cas de risque de collision est activée automatiquement lorsque le contact est mis ou que la machine électrique de traction est sous tension.

- Question n°7. Donner les deux composants principaux du système.

- Les deux composants sont la caméra vidéo multifonction et le calculateur / radar d’aide au respect du temps inter-véhicule.

- Question n°8. Sur quelle plage de vitesses fonctionne le système ?

- Le système fonctionne entre 5km/h et 140km/h.

- Question n°9. Jusqu’à quelle distance le système détecte-il un risque de collision ?

- La distance maximale de détection est de 150m.

- Question n°10. La caméra vidéo multifonction a d’autres utilisations que l’alerte anti collision, que fait-elle sur l’éclairage ?

- La caméra vidéo multifonction peut servir à la commutation automatique des feux de route

- Partie 3 : Collecter les informations et préparer le diagnostic du système

Question n°11. Localiser la prise diagnostic.

Question n°12. Entourer le calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicules sur le synoptique.

Question n°13. Surligner en vert la voie de communication entre le calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicules et la caméra vidéo multifonction.

- Suite à une lecture des défauts par le technicien, le code défaut B1004 96 est enregistré dans le calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicule.

Question n°14. Donner l’intitulé associé à ce code défaut.

| Code défaut | Intitulé |
| --- | --- |
| B 1004 96 | Défaut interne du calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicules |

Question n°15. Entourer les emplacements du calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicules et de la caméra vidéo multifonction.

Question n°16. Sur le schéma électrique, surligner en vert le fil de masse de la caméra vidéo multifonction.

- Question n°17. Sur le schéma électrique, surligner en vert le circuit d’alimentation du calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicules. (Circuit complet)

Question n°18. Quelle est la nature du signal « demande d’alerte visuelle » entre le BSI1 et le calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicule ?

C’est un signal CAN ADAS.

Question n°19. Quelles sont les voies du calculateur d’aide au respect du temps inter-véhicule par lesquelles circulent les infos CAN HS ?

Ce sont les voies 4 et 5.

Question n°20. Compléter le tableau de mesure.

|  | Valeur de référence | Conditions de mesure | Unité de mesure |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentation de la caméra multifonction | 12 | + APC | Volt (V) |
| Résistance entre la borne négative de batterie et la voie 3 de l’élément 7571 | 0 | Connecteur débranché | Ohm (Ω) |

- Partie 4 : Collecter et exploiter les informations liées à l’activité de maintenance

Question n°21. Quelle précaution faut-il prendre par rapport au système électrique du véhicule avant de procéder au remplacement de la pièce ?

Il faut débrancher la batterie de servitude.

Question n°22. La dépose du radar nécessite un outillage spécifique, indiquer son nom et la référence constructeur associée.

Il faut utiliser les outils de dégarnissage, référence constructeur 1350-ZZ.

Question n°23. Compléter la légende sous les symboles issus de la méthode de réparation.

| Symbole | Signification |
| --- | --- |
|  | Déposer |
|  | Dégrafer/Désaccoupler/Écarter |

Question n°24. Pour le réglage de l’angle horizontal, que faut-il utiliser comme outillage spécifique ? 	Indiquer le nom et la référence constructeur.

Il faut utiliser une cale de réglage 9803-TC

Question n°25. Donner la référence de la pièce à remplacer.

La pièce à remplacer porte la référence 16 776 088 80.

Question n°26. À la suite du remplacement de la pièce, deux opérations doivent être effectuées, lesquelles ?

Il faut régler les angles.

Il faut faire un apprentissage dynamique sur route.

Question n°27. Dans quelle position doit être le véhicule pour effectuer le contrôle et le réglage de l’angle vertical à l’aide de l’inclinomètre ?

Véhicule en ordre de marche sur sol plan et horizontal.

Personne à l’intérieur du véhicule.

Question n°28. Combien de temps le constructeur préconise-t-il pour mener à bien la remise en état de ce véhicule ?

Le constructeur donne 3,20 heures pour effectuer l’ensemble de l’intervention (dépose-repose pare-chocs, dépose-repose radar, téléchargement et apprentissage dynamique)

Question n°29. L’apprentissage du radar nécessite-il une connexion internet ?

Oui, il faut une connexion internet pour effectuer l’apprentissage dynamique du radar.