| Nom et prénom | N° Candidat |
| --- | --- |

Ce dossier comporte 10 pages, numérotées de DT 1 / 10 à DT 10 / 10.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

CAP
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics


Session 2025

DOSSIER TECHNIQUE


Commun aux épreuves EP1 EP2 EP3

| Page de garde | DT 1 / 10 |
| --- | --- |
| Sommaire | DT 2 / 10 |
| Circonstances et compositions des travaux | DT 3 / 10 |
| Extrait du CCTP | DT 4 / 10 |
| Plan AEP | DT 5 / 10 |
| Plan d’assainissement | DT 6 / 10 |
| Guichet Unique | DT 7 / 10 |
| Documentation tuyaux en grès | DT 7 / 10 |
| Fascicule 70 | DT 8 / 10 |
| Massif de butées | DT 8 / 10 |
| Fiche FDS | DT 9 / 10 |
| Visionneuse de maquette numérique | DT 10 / 10 |

CIRCONSTANCES ET COMPOSITIONS DES TRAVAUX

Le présent marché public a pour objet les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de renouvellement du réseau d’assainissement rue Henri Meck à SAVERNE. Les travaux à réaliser comprennent principalement :

Chapitre 1 : renforcement du réseau de distribution d’eau potable

Fourniture et pose de 280 mètres de canalisation Ø 100 et 250 mm en fonte ductile et renouvellement de l’ensemble des branchements particuliers. Chaque branchement d’eau potable disposera d’un regard de comptage implanté en limite du domaine public. Chaque branchement particulier sera renouvelé dans sa globalité jusqu’à l’emplacement du compteur existant. Le projet prévoit également la fourniture et la pose d’un poteau d’incendie.

Chapitre 2 : renouvellement du réseau d’assainissement

CARTOUCHE DES PLANS

Fourniture et pose de 202 mètres de collecteur Ø 300 mm en grés et renouvellement de l’ensemble des branchements particuliers ainsi que des branchements des eaux pluviales de voirie jusqu’à l’avaloir de chaussée. Les branchements particuliers d’assainissement seront équipés de regards de branchement implantés en limite du domaine public.

Certains branchements existants en amiante nécessiteront une intervention de dépose en sous-section 4.

L’ensemble des travaux seront réalisés sous route barrée.

PLAN DE LOCALISATION DU CHANTIER

PLAN DE SITUATION Rue Henri Meck

Extrait du C.C.T.P (Cahier des Clauses Techniques Particulières)

MARCHÉ N° 2021T0309MPATO01

Ville de SAVERNE – rue Henri Meck

INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

- OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché public a pour objet les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de renouvellement du réseau d’assainissement rue Henri Meck à SAVERNE. Ces travaux interviennent préalablement aux travaux de voirie de la Ville de SAVERNE.

- CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché public a pour objet les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable et de renouvellement du réseau d’assainissement rue Henri Meck à SAVERNE. Ces travaux interviennent préalablement aux travaux de voirie de la Ville de SAVERNE.

Chapitre 1 : Renforcement du réseau de distribution d’eau potable.

Fourniture et pose de canalisation en fonte ductile et renouvellement de l’ensemble des branchements particuliers.

Chapitre 2 : renouvellement du réseau d’assainissement

Fourniture et pose de collecteur en grés (Gr) et renouvellement de l’ensemble des branchements particuliers.

- DELAI D’ÉXÉCUTION

Le délai contractuel d'exécution des travaux est fixé à 16 semaines soit 80 jours ouvrés.

- OPÉRATIONS PRÉALABLES

  - Piquetage et nivellement

L’entrepreneur procède en outre au marquage ou piquetage de tous les réseaux et ouvrages compris dans l’emprise des travaux et dont il a connaissance à partir des DICT (Demandes d’Intention de Commencement de Travaux) effectuées au préalable. Ces éléments de repérage sont mis à jour autant que nécessaire selon l’avancée du chantier.

  - Signalisation

Il est clairement spécifié que la signalisation à mettre en place par l'entrepreneur comprend, dans tous les cas où leur mise en place est indispensable au bon fonctionnement de la circulation, la fourniture et la pose de panneaux de signalisation, feux tricolores pédagogiques avec décompte du temps d'attente, séparateurs modulaires de voies « baliroad », cônes, fléchage, pour mise en place d’une circulation alternée pendant la durée du chantier, à déplacer en fonction de l'avancement du chantier, maintenance (remplacement des batteries, ampoules, etc...) y compris le repli en fin de chantier.

- RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Fourniture et pose de 280 mètres de canalisation Ø 100 et 250 mm en fonte ductile et renouvellement de l’ensemble des branchements particuliers. Chaque branchement d’eau potable disposera d’un regard de comptage implanté en limite du domaine public. Chaque branchement particulier sera renouvelé dans sa globalité jusqu’à l’emplacement du compteur existant. Le projet prévoit également la fourniture et la pose d’un poteau d’incendie.

Ces travaux seront exécutés conformément aux prescriptions du fascicule 70 du C.P.C. et aux plans joints au présent dossier.

- RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Fourniture et pose de 202 mètres de collecteur Ø 300 mm et Ø 400 en grés et renouvellement de l’ensemble des branchements particuliers ainsi que des branchements des eaux pluviales de voirie jusqu’à l’avaloir de chaussée. Les branchements particuliers d’assainissement seront équipés de regards de branchement implantés en limite du domaine public.

Certains branchements existants en amiante nécessiteront une intervention de dépose en sous-section 4.

L’ensemble des travaux seront réalisés sous route barrée.

- ÉXÉCUTION DES TRANCHÉES

Les tranchées doivent être établies en chaque point à la profondeur indiquée par la Direction des Travaux et conformément aux pièces dessinées jointes au marché. Sauf indications contraires, la profondeur des tranchées est telle que l'épaisseur du remblai ne doit pas être inférieure à 1,20 m au-dessus de la génératrice supérieure du tuyau.

Le fond des tranchées est dressé soigneusement ou corrigé à l'aide de terre fine damée (ou de sable après autorisation du maître d'ouvrage), de façon à ce que les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur. Pour l'eau potable, la largeur de la tranchée est fixée au fascicule 71 du C.C.T.G.

- MODE D'ÉXÉCUTION DES REMBLAYAGES - COMPACTAGES

Les matériaux extraits des tranchées ne peuvent pas être réutilisés pour le remblayage.

La face supérieure du remblai doit être nivelée avec le plus grand soin pour éviter toute stagnation d'eau. Après achèvement du remblayage, les matériaux en excès sont, sans délai, évacués à la décharge aux frais de l'Entrepreneur. Sauf dérogation, l'emploi d'engins de remblayage sur chenilles est interdit.

- POTEAU INCENDIE

Fourniture et pose d'un poteau d'incendie incongelable à 3 prises apparentes, raccords normalisés, mis en place et raccordé, comprenant la confection d'un puisard de vidange poreux, y compris le coude à patin, hauteur de couverture de 1,25 m, fourniture et pose d'une nouvelle plaque indicatrice octogonale cintrée, pour un diamètre nominal de 80 mm. Les poteaux d'incendie doivent être posés d'une manière rigoureusement verticale, aux emplacements précis désignés par le maître d’oeuvre.

Le raccordement des poteaux comprend :

- une prise constituée par un té DN 100/100 mm dont le diamètre de la tubulure est approprié au diamètre nominal du poteau d'incendie (DN 80 mm) ;

- une canalisation de raccordement constituée, sauf cas particulier précisé par la Direction des Travaux, du même matériau que la canalisation de distribution ;

- un robinet-vanne placé sous bouche à clé.

- CANALISATIONS EN FONTE DUCTILE

Fourniture et pose en tranchée de canalisations en fonte ductile à joint automatique flexible conformes à la norme NF EN 545-2010 avec un revêtement extérieur minimal de 400 g /m2 de zinc-aluminium ou autre revêtement permettant a minima une protection équivalente et de classes de pression suivantes :

- Pour les DN 60, 80, 100 et 125 mm : classe de pression C64

- Pour le DN 150 mm : classe de pression C64

- Pour les DN 200 mm et 250 mm : classe de pression C50

- Pour les DN 300, 350 et 400 mm : classe de pression C40

- Pour le DN 500 mm : classe de pression C30

PLAN AEP

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN EAU POTABLE Ø 100 ET 250 FD

RUE HENRI MECK

CHAPITRE 1 :

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION EN EAU POTABLE Ø 100 ET 250 FD

Échelle :

Non communiquée

PLAN D’ASSANISSEMENT

Chapitre 2 :

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EN Ø 400 ET 300 GRÉS

RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT EN Ø 400 ET 300 GRÉS

RUE HENRI MECK

Non communiquée

Guichet Unique

DOCUMENTATION TUYAUX EN GRÉS

Fascicule 70

GÉNÉRALITÉS

Les terres en excédant ou impropres aux remblaiements sont évacuées dans le centre d’enfouissement technique précisé par le CCTP.

Le fond de fouille est arasé à la pente du projet.

Le remaniement du fond de fouille doit être évité en particulier en cas de sols sensibles (argile, sable de faible densité).

Nota : dans le dernier fascicule 70, les largeurs minimales des tranchées ont été augmentées afin de renforcer la sécurité du personnel et de faciliter les opérations de compactage.

La largeur minimale est fonction de la profondeur de la tranchée et du type de blindage.

| Profondeur de tranchée (m) | Type de blindage | Largeur de tranchée minimale (m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN <=600 | DN>600 |
| 0,00 à 1,30 | S | De + 2x0,30 (min 0,90) | De + 2x0,40 (min 1,70) |
| 0,00 à 1,30 | C | De + 2x0,35 (min 1,10) | De + 2x0,45 (min 1,80) |
| 1,30 à 2,50 | C | De + 2x0,55 (min 1,40) | De + 2x0,60 (min 1,90) |
| 1,30 à 2,50 | CSG | De + 2x0,60 (min 1,70) | De + 2x0,65 (min 2,00) |
| 2,50 à 3,50 | CR | De + 2x0,55 (min 1,70) | De + 2x0,60 (min 2,10) |
| 2,50 à 3,50 | CSG | De + 2x0,60 (min 1,80) | De + 2x0,65 (min 2,10) |
| 2,50 à 3,50 | CDG | De + 2x0,65 (min 1,90) | De + 2x0,70 (min 2,20) |
| 3,50 à 5,50 | CDG | De + 2x0,65 (min 2,00) | De + 2x0,70 (min 2,30) |
| >5,50 | CDG | De + 2x0,70 (min 2,10) | De + 2x0,80 (min 2,60) |

Massifs de butées

FICHE FDS (rubrique 1/16 à 8/16)

VISIONNEUSE DE MAQUETTE NUMÉRIQUE

Hauteur de délimitation

Etude 2-4 Regards 34117 à 34118

A partir de la visionneuse de maquette numérique fournie :

1. Ouvrir le fichier « EP1-Etude 2-4 Regards 34117 à 34118.ifc».

2. Cliquer sur les éléments et les mettre en surbrillance fluo pour obtenir les informations liées.

3. En utilisant la fonction « Propriétés / Geometry », collecter ces informations pour remplir le tableau

Etude 2-6 Regards 34113

A partir de la visionneuse de maquette numérique fournie :

1. Ouvrir le fichier « EP1-Etude 2-6 Regards 34113 – 34114.ifc ».

2. Rendre invisible les éléments non nécessaires à l’étude.

3. En utilisant la fonction MESURE ; Longueur points : collecter ces informations.