Ce dossier comporte 17 pages, numérotées de DS 1 / 17 à DS 17 / 17.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre à l’ensemble des études composant ce dossier sujet-réponse, vous disposez du dossier technique au format papier et numérique ainsi que des maquettes numériques du projet de construction au format ifc.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons à l’issue de l’épreuve en veillant à apposer son nom sur le dossier technique.

CAP

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2025

ÉPREUVE EP1

Étude et préparation d’une intervention

DOSSIER SUJET

| Page de garde | DS 1 / 17 |
| --- | --- |
| Sommaire | DS 2 / 17 |
| Contexte professionnel de l’épreuve | DS 3 / 17 |
| Étude 1 : analyse du chantier | DS 3 / 17 à DS 4 / 17 |
| Étude 2 : préparation de son intervention (réseau EU) | DS 5 / 17 à DS 12 / 17 |
| Étude 3 : préparation de son intervention (réseaux d’AEP) | DS 13 / 17 à DS 14 / 17 |
| Étude 4 : sécurisation du chantier | DS 15 / 17 à DS 16 / 17 |
| Grille d’évaluation candidat Le barème de correction figure sur cette fiche d’évaluation. | DS 17 / 17 |

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer les travaux de renforcement du réseau AEP et de renouvellement du réseau d’assainissement Rue Henri Meck SAVERNE (67703).

Vous êtes chargé de la pose du réseau d’assainissement, du réseau d’eau potable, de la préparation et du suivi des travaux concernant les travaux cités ci-dessus.

Étude 1 : analyse de chantier.

Étude 2 : préparation de son intervention : réseau des eaux usées.

Étude 3 : préparation de son intervention : réseaux d’adduction d’eau potable.

Étude 4 : sécurisation du chantier.

| ÉTUDE 1 | Analyse du chantier. | 14 points |
| --- | --- | --- |

| Repères | Réponses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maîtrise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nature des travaux. - Expliquer en quoi consistent les travaux de « renforcement du réseau de distribution d’eau potable rue Henri Meck » : - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Expliquer en quoi consistent les travaux de « renouvellement du réseau d’assainissement rue Henri Meck » : - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1.1 1 2 3 4 |
| 1.2 | Étude d’accès au chantier. 1) Indiquer le nom de la ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2) Indiquer le nom de la rue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1.1 1 2 3 4 |
| 1.3 | Nommer les intervenants et indiquer leur rôle : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1.1 1 2 3 4 |
|  | INTERVENANTS |  |  | NOM |  |  |  |  |  |  |  | RÔLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maître d’ouvrage : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maître d’œuvre : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Analyse des lots concernés par le branchement en AEP. Analyser les lots qui nécessitent un branchement en AEP. Sélectionner les lots des maisons situées rue Henri Meck où le branchement en AEP doit être renouvelé chez le particulier en cochant la case correspondante dans le tableau ci-dessous : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C2.1 1 2 3 4 |
|  | Lots des maisons | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 32 | 34 | 38 | 40 |  |
|  | Branchements AEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Indiquer la signification des quatre lettres de l’abréviation CCTP pour la pièce écrite : - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1.1 1 2 3 4 |
| 1.6 | Indiquer la durée totale du chantier : - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C1.1 1 2 3 4 |
| 1.7 | L’entrepreneur procèdera au marquage ou piquetage de tous les réseaux et ouvrages compris dans l’emprise des travaux et dont il a connaissance à partir des DICT qu’il aura effectuées au préalable. (Voir Extrait Du Guichet Unique) - Donner la signification de l’abréviation DICT :………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Citer le nom de l’organisme auprès duquel votre entreprise doit faire une DICT : ………………………………………………………………………………………… - Indiquer le nombre d’exploitants concernés par l’emprise de notre chantier : ……………………………………………………………………………………………… - Citer les classes des exploitants dans les tableaux ci-dessous : Exploitants; Classes; Exploitants; Classes. GRDF GRAND EST; GAZ; SFR FIBRE. STRASBOURG ÉLÉTRICITÉ RÉSEAUX; ORANGE. | C2.1 1 2 3 4 |
| ÉTUDE 2 | Préparation de son intervention : réseau des eaux usées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 points |

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Votre entreprise de travaux publics est chargée d’effectuer les travaux de réalisation et de raccordement depuis le regard DO 35001 jusqu’au regard 34113. Vous devrez collecter les données techniques nécessaires à la préparation de cette intervention.

| Repères | Réponses | Maîtrise |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | A partir du plan Réseau EU : Gr :. Ø300 :. 0,61%. 38m :. Donner la signification des deux étiquettes dans les tableaux ci-dessous : 34116 :. T :; 236,1 :. FE :; 232,93 :. Prof :; 3,38m :. | C2.1 1 2 3 4 |

| 2.2 | A partir des données contenues dans le plan du réseau EU projeté (annexe 1 en page 7 / 17 de ce dossier sujet) et du profil en long (annexe 2 en page 8 / 17 de ce dossier sujet). I A Compléter les données manquantes dans le tableau ci-dessous : - Analyser le plan du réseau, le profil en long fourni et repérez les valeurs manquantes marquées par les lettres "A" à "P" - Compléter chaque cas correspondant dans le tableau en inscrivant précisément les valeurs associées aux lettres. - Veiller à ce que chaque valeur insérée soit rigoureusement conforme aux mesures ou données fournies dans le profil en long. - Indiquer les caractéristiques des différents regards de 34113 à 35001 : - Les différentes cotes de niveau du Tampon, Fil d’eau, avec leurs unités. - Les différentes hauteurs des chutes et profondeur avec leurs unités. - Indiquer les caractéristiques des différents tronçons entre les regards : - Les différentes dimensions des tronçons (longueur, distance cumulées, pourcentage de pente et sens des pentes) avec leurs unités. Unité Les différents diamètres utilisés avec leurs unités. Désignation Réponses | C2.1 1 2 3 4 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 (annexe 1) | PLAN RÉSEAU EU PROJETÉ : | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.2 (annexe 2) | PROFIL EN LONG : Regard | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.3 | Votre chef de chantier vous demande de compléter le profil en long représentant le réseau d’eaux usées entre REU 34113 et REU 35001 : - Dessiner en rouge le réseau des eaux usées sur le schéma ci-dessous : - Dessiner en vert le profil de la rue sur le profil en long ci-dessous : - Dans l’inscription PC : 225.00 m, que signifient les lettres « PC » : …………………………………………………………………………………….. Regard Dessiner en bleu cette ligne de PC : 225.00 m sur le profil en long ci-dessous : | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.4 | Votre chef de chantier vous demande de compléter le tableau à l’aide de la maquette numérique « EP1-Etude 2-4 Regards 34117 à 34118.ifc » afin de réceptionner la livraison des regards EU 34117 et EU 34118. Compléter les deux tableaux ci-dessous en indiquant les caractéristiques des différents regards dans les cases grisées : - Le quantitatif des éléments nécessaires pour assembler les regards ; - Les hauteurs des éléments donnés dans la documentation ; - Le poids des différents éléments ; - L’épaisseur du béton nécessaire pour sceller le tampon. | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.5 | Sur le chantier rue Henri Meck, la pose des canalisations EU tronçon entre le regard 34115 et 34116 doit se réaliser en tranchée. - A partir des plans et documents techniques donnés, indiquer la nature, le diamètre nominal, le diamètre extérieur et la profondeur moyenne des réseaux EU à poser : RÉSEAUX; MATERIAUX; DN Ø MM; DIAMETRE DU TUYAU EXTERIEUR Ø MM; PROFONDEUR MOYENNE DU RESEAU (EN M). DT EU. Avant de commencer la pose des réseaux, vous devez calculer la largeur de la future tranchée. - Préciser la règle principale concernant le blindage : - ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Indiquer si la tranchée du tronçon entre le regard 34115 et 34116 doit être blindée (entourer la bonne réponse) : OUI NON En cas de blindage du tronçon 34115 et 34116, l’entreprise utilisera un blindage de type Coulissant Double à Glissière (CDG). - A l’aide du tableau extrait du fascicule 70 ci-contre : - Calculer la largeur de la tranchée (en m) : ……………………………………………………….. - Indiquer la largeur minimale de la tranchée (en m) : …………………………………………… - Entourer la valeur de la largeur minimale dans le tableau ci-contre (extrait du Fascicule 70) : | C2.1 1 2 3 4 |
| 2.6 | Votre chef de chantier vous demande d’étudier la jonction du réseau EU projeté en grès Ø 400 avec le réseau existant au droit du regard 34113 à partir du profil en long donné. Support maquette numérique : « EP1-Etude 2-6 Regards 34113 à 34114.ifc » - Sur la coupe à droite, dessiner à main levée la position exacte ainsi que le sens de pose du premier tuyau en grès (diamètre 400 mm) du tronçon 34113 à 34114 qui se raccorde au regard 34113 en reprenant le gabarit du tuyau donné ci-dessous : - Compléter la cotation du dessin en donnant : - La cote du niveau du Tampon 34113 ; - La cote du niveau du Fil d’eau de ce tuyau en grès Ø400 ; - La cote du niveau du Fil d’eau du Regard 34113 ; - La hauteur de la chute. (Ce tuyau est à la même échelle que la coupe sur le regard) | C2.1 1 2 3 4 |

| Étude 3 | Préparation de son intervention : réseaux d’Adduction d’Eau Potable. | 21 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes en charge de préparer la réalisation de la pose du réseau d'Adduction d'Eau Potable (AEP).

| Repères | Réponses | Maîtrise |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Identification des composants d’un poteau incendie en général : À l’aide du tableau ci-dessous répertoriant les éléments qui constituent un poteau incendie, Repérez chaque composant sur la figure et indiquez-le par la lettre correspondante. compléter la figure ci-contre en ajoutant les lettres correspondantes aux différents composants : REPÈRE; COMPOSANT; REPÈRE; COMPOSANT. A; Poteau incendie; F; Robinet vanne. B; Bouches à clé; G; Raccord adaptateur a brides. C; Tube rallonge fixe pour RV; H; Te. D; Coude à patin; I; Tuyau fonte. E; Esse de réglage; J; Massif. | C1.1 1 2 3 4 |
| 3.2 | Ce massif de butée est placé sur une canalisation en fonte ductile de diamètre 250 mm, pour un coude à 45° (1/8). La pression d’essai prévue est de 16 bars. Le terrain où se trouve ce coude présente de bonnes caractéristiques mécaniques. Déterminer la largeur, la hauteur et le volume : L (largeur en m) = ……………………….. H (hauteur en m) = ………………………. Volume (en m3) = ………………………… Ce massif de butée est installé sur une canalisation en fonte ductile de diamètre 100 mm, pour un té. La pression d’essai sera de 16 bars. Le terrain où se trouve ce té présente des caractéristiques mécaniques moyennes. Déterminer la largeur, la hauteur et le volume : L (largeur en m) = ……………………….. H (hauteur en m) = ………………………. Volume (en m3) = ………………………… Réalisation d’un massif de butée en béton pour une conduite AEP. Déterminer la bonne dimension du massif de butée. | C2.1 1 2 3 4 |
| 3.3 | Vous êtes chargé de réaliser l’inventaire des matériaux de remblai afin de pouvoir réaliser la précommande de ces derniers. 1. Ouvrir le fichier « EP1-Etude 3.3.ifc ». 2. Cliquer sur les éléments et les mettre en surbrillance fluo pour obtenir les informations liées. 3. En utilisant la fonction « Propriétés / Element Spécific », collecter ces informations pour remplir le tableau. 4. Collecter les différents éléments qui composent le réseau AEP 5. Compléter les quantités sur le bon de commande du fournisseur ci-contre : | C1.1 1 2 3 4 |

| Étude 4 | Sécurisation du chantier. | 24 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes chargé de la préparation de la réalisation de la pose du réseau AEP – EU.

| Repères | Réponses | Maîtrise |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Donner les définitions des termes suivants : EPI : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… EPC : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | C2.2 1 2 3 4 |
| 4.2 | N°; EPI; N°; EPI; N°; EPI. 1; Tenue de travail; 4; Gilet haute visibilité de classe 2; 7; Lunettes de sécurité. 2; Casque; 5; Gants pour manutention; 8; Masque anti poussière. 3; Chaussures de sécurité; 6; Protection auditive. À l’aide du tableau récapitulatif des Équipements de Protection Individuelle (EPI) fourni ci-contre : Identifier les risques professionnels associés à chaque type d’EPI listé et attribuez les chiffres correspondants dans le tableau ci-dessous : Identifiez les risques professionnels associés à chaque type d’EPI listé et attribuez les chiffres correspondants dans le tableau suivant : Les EPI appropriés; Les Risques Professionnels; Les EPI appropriés; Les Risques Professionnels. 2; Protège contre les chutes d’objets ou les chocs avec les engins.; Protègent contre la poussière, les projections de débris et les particules.. Rend l’ouvrier visible aux conducteurs d’engins, réduisant ainsi le risque d’accidents.; Réduit les effets nocifs du bruit des engins de terrassement sur l’audition.. Protège le haut du corps des intempéries, des coups ou des abrasions.; Filtre l'air pour éviter l'inhalation de poussières, qui peuvent être irritantes ou nocives pour les voies respiratoires.. Protègent des coupures, éraflures et des risques liés à la manipulation de matériaux.; Protègent contre les chocs, les écrasements et les objets tranchants au sol.. | C2.2 1 2 3 4 |
| 4.3 | EPI (Équipement de Protection Individuelle). Indiquer la classification appropriée du blindage en cochant la réponse correcte : EPC (Équipement de Protection Collective). ☐ ☐ | C2.2 1 2 3 4 |
| 4.4 | Dans le cadre de vos activités sur le chantier, votre chef s'est accidentellement éclaboussé les yeux avec de la peinture fluo bleue lors du repérage des affleurants d'eau potable sur la chaussée. Il vous demande de consulter la fiche FDS qui se trouve dans le classeur de la cabane de chantier. Répondre aux questions suivantes en cochant la réponse correcte : Veuillez aux questions suivantes en cochant la réponse correcte : Que signifie l'acronyme FDS ?; Quel est le but principal d'une FDS ?. ☐; Fiche de Données de Sécurité; ☐; Fournir des informations sur les risques et les mesures de sécurité liée à un produit chimique. ☐; Fiche de Documentation Spécifique; ☐; Présenter les caractéristiques marketing d'un produit. ☐; Fiche de Données Techniques; ☐; Informer sur les prix des produits. Quelle rubrique de la FDS est consacrée aux mesures de premiers secours ?; Que doit-on faire en cas de contact avec les yeux selon la rubrique de la FDS ?. ☐; Rubrique 2; ☐; Essuyer les yeux avec un tissu propre. ☐; Rubrique 3; ☐; Laver immédiatement les yeux avec de l'eau pendant plusieurs minutes. ☐; Rubrique 4; ☐; Appliquer une pommade sur les yeux. | C1.2 1 2 3 4 |
| 4.5 | Identification des réseaux enterrés sur le chantier. Lors de vos travaux en tranchées, vous découvrez au-dessus des réseaux existants enterrés des grillages avertisseurs de couleurs différentes. À l’aide du tableau récapitulatif des couleurs des grillages avertisseurs fourni ci-dessous, identifier les réseaux enterrés mentionnés et attribuer les chiffres correspondants dans le tableau suivant : Tableau des couleurs des grillages avertisseurs. N°; Couleur; N°; Couleur. 1; ROUGE; 4; BLANC. 2; JAUNE; 5; MARRON. 3; VERT; 6; BLEU. TABLEAU A COMPLÉTER. Couleur; Réseaux; Couleur; Réseaux. Réseaux de gaz; Réseaux de télécommunication. Réseaux d'eau potable; Réseaux électriques. Réseaux d'assainissement eaux usées; Réseaux Feux tricolores et signation routière. | C2.2 1 2 3 4 |

| FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPÉTENCES ÉVALUÉES |  | CRITÈRES D’ÉVALUATION | ÉTUDES | NIVEAUX DE MAÎTRISE |  |  |  | BARÈME |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| C1.1 Compléter et transmettre des documents | Prendre connaissance d’une consigne, d’un document technique | La consigne, le document et leurs finalités sont compris et respectés | 1.1 |  |  |  |  | / 2 | / 25 |
|  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | / 1 |  |
|  |  |  | 1.3 |  |  |  |  | / 2 |  |
|  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | / 1 |  |
|  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | / 2 |  |
|  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | / 6 |  |
|  |  |  | 4.4 |  |  |  |  | / 4 |  |
|  | Compléter et transmettre un document technique | Le document proposé est complété d'une manière claire et exhaustive | 3.3 |  |  |  |  | / 7 |  |
| C2.1 Décoder un dossier technique | Collecter et ordonner des informations techniques | Les conditions d’intervention sur site (spécifiques d’un chantier) sont identifiées | 1.7 |  |  |  |  | / 3 | / 55 |
|  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | / 6 |  |
|  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | / 6 |  |
|  |  | Les données techniques nécessaires aux travaux à réaliser sont identifiées | 1.4 |  |  |  |  | / 3 |  |
|  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | / 8 |  |
|  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | / 7 |  |
|  |  | La collecte et le classement des informations nécessaires à l’intervention sont complets et exploitables | 2.2 |  |  |  |  | / 8 |  |
|  |  |  | 2.3 |  |  |  |  | / 6 |  |
|  | Effectuer un croquis d’une solution technique d’une partie d’un ouvrage, manuellement ou avec un outil digital | La représentation des détails (croquis, schéma, etc.) permet la réalisation | 2.6 |  |  |  |  | / 8 |  |
| C2.2 Identifier le matériel et l’outillage | Identifier et préparer le matériel et l’outillage nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels et l’outillage nécessaires sont conformes aux préconisations | 4.3 |  |  |  |  | / 5 | / 20 |
|  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | / 5 |  |
|  | Inventorier et préparer les EPC et les EPI nécessaires et adaptés à l’intervention | L’inventaire des EPC et des EPI est complet et adapté à l’intervention | 4.1 |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  | 4.2 |  |  |  |  | / 5 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | / 100 |  |
| NOTE PROPOSÉE |  |  |  |  |  |  |  | / 20 |  |