Ce dossier comporte 12 pages, numérotées de DS 1 / 12 à DS 12 / 12.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour répondre à l’ensemble des études composant ce dossier sujet-réponse, vous disposez du dossier technique au format papier et numérique ainsi que de la maquette numérique du projet de construction au format « ifc ».

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons à l’issue de l’épreuve en veillant à apposer son nom sur le dossier technique.

CAP

Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2025

ÉPREUVE EP2

Réalisation et contrôle d’un ouvrage courant

DOSSIER SUJET

| Page de garde | DS 1 / 12 |
| --- | --- |
| Sommaire | DS 2 / 12 |
| Étude 1 : Vérifier l’approvisionnement et sécuriser son intervention en adoptant une démarche éco-responsable | DS 3 / 12 à DS 6 /12 |
| Étude 2 : Poser un réseau de canalisations d’un poteau incendie en PVC pression | DS 7 / 12 à DS 8 / 12 |
| Étude 3 : Effectuer des auto-contrôles | DS 9 / 12 à DS 10 / 12 |
| Fiche d’évaluation candidat Le barème de correction figure sur cette fiche d’évaluation | DS 11 / 12 à DS 12/12 |

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Votre entreprise a été retenue pour effectuer les travaux de renforcement du réseau AEP et de renouvellement du réseau d’assainissement Rue Henri Meck 67703 SAVERNE.

L’objet de ces travaux comprend la réalisation du raccordement du poteau d’incendie qui s'effectue depuis le té DN100/DN100 de l'alimentation principale en fonte ductile DN100, en passant par une conduite dédiée, jusqu’à la plaque taraudée du coude à patin.

PARTIE 1 : Vérifier l’approvisionnement et sécuriser son intervention en adoptant une démarche éco-responsable

PARTIE 2 : Poser un réseau de canalisations d’un poteau incendie en PVC pression

PARTIE 3 : Effectuer des auto-contrôles

| DESCRIPTIF SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER |  |  |
| --- | --- | --- |
| Journée | Tâches à effectuer | Durée proposée |
| J1 (8 heures) | Effectuer la préparation écrite (1h00) Vérifier votre approvisionnement des matériaux. Tendre les cordeaux Axe A et B Implanter l’axe C entre C1 et C2 tendre le cordeau > (0h30) Manutentionner, mettre en place, régler et assembler les éléments du réseau sur lit de pose de 4 cm d’épaisseur (6h15) Nettoyer le chantier (0h15) | Journée (8 heures) |
| J2 (7 heures) | Réaliser les calages provisoires, caler la conduite (1h30) Effectuer les relevés altimétrique et planimétrique (1h45) Renseigner les fiches de relevé (0h45) | Matin (4 heures) |
|  | Faire le test d’étanchéité (1h00) Intervenir en cas de fuite (1h00) Remblayer la canalisation (0h30) Nettoyer le chantier et mettre en place des dispositifs avertisseurs (0h30) | Après-midi (3 heures) |

État des lieux du chantier lors de votre arrivée :

- Le réseau sec : Telecom-Vidéo est posé.

- Le terrassement du futur branchement est réalisé.

- Les axes nécessaires à la réalisation sont matérialisés.

- Le matériel est à pied d’oeuvre.

- Les matériaux sont approvisionnés.

- Vous disposez d’un dossier technique comprenant les plans d’exécution.

Travail demandé :

- Préparer et vérifier les matériels et outillages pour son intervention.

- Préparer l’approvisionnement des matériaux et composants.

- Organiser son intervention en adoptant une attitude éco-responsable.

- Repérer les ouvrages existants.

- Réaliser le lit de pose.

- Implanter et réaliser le montage du réseau en respectant les règles de l’art et de sécurité, ainsi que les préconisations des fournisseurs.

- Matérialiser l’axe C entre C1 et C2 en vous aidant d’un montage à blanc.

- Réaliser les calages provisoires.

- Effectuer le relevé planimétrique.

- Effectuer le relevé altimétrique.

- Effectuer l’essai d’étanchéité.

- Remblayer la canalisation.

- Nettoyer et ranger le chantier.

- Mettre en sécurité le chantier.

N.B : Ne pas vidanger le réseau après le test d’étanchéité

| PARTIE 1 | Vérifier l’approvisionnement et sécuriser son intervention en adoptant une démarche éco-responsable. | 40 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Votre chef de chantier vous demande de préparer les pièces et accessoires permettant l’assemblage de la canalisation du poteau d’incendie Rue Henri Meck 67703 SAVERNE.

À partir du projet de construction et du dossier technique, il vous est donc demandé de quantifier les matériaux et les composants pour votre intervention ; décoder le dossier technique ; organiser le poste de travail en mettant en œuvre une démarche éco-responsable.

| Repères | Réponses | Maîtrise |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Évaluer les quantités de matériaux et composants : Support maquette numérique : « EP2-AEP - Poteau incendie.ifc » - Quantifier les éléments nécessaires afin de réaliser le montage du réseau AEP dans le tableau ci-dessous ; - Collecter les différents éléments qui composent le réseau du Poteau Incendie ; - Compléter le bon de commande du fournisseur ci-dessous en inscrivant les quantités dans les colonnes correspondantes : | C2.3 1 2 3 4 |
| 1.1 (SUITE) | JOINTS BOULONS 1 Donner les numéros des positions figurant sur le bon de commande (exemple : pos 1 pour le tuyau en fonte DN100) sur le schéma ci-dessous : Compléter la suite du bon de commande ci-dessous et entourer la ou les bonnes réponses demandées pour les joints et les boulons : Coupe Vue de dessus | C2.3 1 2 3 4 |

| 1.2 | Organiser son poste de travail : lister les étapes de réalisation. Compléter le tableau ci-dessous avec les outils et matériels nécessaires à chaque phase, ainsi qu'une analyse succincte des risques associés. Décrire brièvement les dangers potentiels et les mesures de prévention. MODE OPÉRATOIRE : pose réseau de canalisation du poteau d’incendie. PHASES; Renseignements techniques; Outillage Matériel; Analyse des risques. Risques; Moyens. 1; Implanter l’axe C (voir plan).; Massette, fiches, mètre, décamètre; Pincement; Capuchon protection, gants. 2; Poser le géotextile au fond de la tranchée.. 3; Réaliser le lit de pose de 4 cm.. 4; Mesurer et tracer les tuyaux à couper. Couper les 2 tuyaux PVC DN90.. 5; Assembler la canalisation depuis le TE DN100/dn100 avec le Cône de réduction, Robinet Vanne, Coude.. 6; Positionner en planimétrie et en altimétrie le massif du coude à patin. Remplir l’intérieur du massif de grave. Compacter l’ensemble.. 7; Assembler la canalisation avec le Esse de réglage, Coude à patin.. 8; Réaliser les calages provisoires.. 9; Vérifier la pente du réseau (pente nulle).; Niveau à bulle; TMS; Position adaptée. 10; Assembler la plaque taraudée et la vanne 3/4" à l’extrémité de la canalisation.. 11; Mettre le remblai d’Assise autour de la canalisation (au 1/3 du tuyau DN90) en réservant les niches aux droits des assemblages.. 12; Mettre le remblai Latéral autour de la canalisation (à la génératrice supérieure du tuyau DN90) en réservant les niches aux droits des assemblages.. 13; Réaliser les essais d’étanchéité de la canalisation.; Pompe à épreuve; Pincement; Gants. | C3.1 1 2 3 4 C3.2 1 2 3 4 |
| --- | --- | --- |

| PARTIE 2 | Poser un réseau de canalisations d’un poteau incendie en PVC pression. | 190 points |
| --- | --- | --- |

PLAN D’EXÉCUTION

Référence chantier

Détails des Remblais d’assise et latéral

1 - Lit de pose

2 - Remblai d’Assise autour de la canalisation

(au 1/3 du tuyau DN90)

3 - Remblai latéral autour de la canalisation

(à la génératrice supérieure du tuyau DN90)

Vue d’ensemble des travaux

Réf Chantier +-0.00 correspond à la cote NGF de 154.00

| PARTIE 3 | Effectuer des auto-contrôles. | 20 points |
| --- | --- | --- |

MISE EN SITUATION : Votre chef de chantier vous demande de compléter le plan de récolement de votre ouvrage.

On vous demande :

- d’effectuer les relevés planimétriques

- d’effectuer le relevé altimétrique de votre ouvrage par rapport au point de référence NGF (154.00).

| Repères | Réponses |  | Maîtrise |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Relevé planimétrique. Afin de remettre à jour la cartographie de votre réseau, on vous demande de relever les distances L1 / L2 et L3 / L4 : Repérage; Distance entre; Distance prise horizontalement 2 chiffres après la virgule; Unité (m). L1; Point B1; Axe du Robinet vanne; m. L2; Point B2; Axe du Robinet vanne; m. L3; Point A2; Axe du Coude à patin; m. L4; Point B2; Axe du Coude à patin; m. Relevé altimétrique. Afin de remettre à jour la cartographie de votre réseau, on vous demande de relever les altimétries des éléments suivants : POINTS VISES; NIVEAU. Elément; Point de niveau; Référence chantier; Niveau NGF. Point A1; Tète du clou; +-0.00; +154.00. Massif béton coude de patin; Arrase supérieure. Tuyau DN90; Génératrice supérieure. Coude 1/8 45°; Génératrice supérieure. Tuyau DN90; Génératrice supérieure. | À COMPLÉTER SUR LE TERRAIN ET A REMETTRE AUX EXAMINATEURS | C4.1 1 2 3 4 |
| 3.2 | PRÉPARATION DES ESSAIS : Mise en situation technique : Votre chef de chantier vous confie la mission de préparer la pompe à épreuve en vue de réaliser des essais de pression à 8 bars conformément aux exigences du projet et aux normes en vigueur. Dans ce cadre, vous devez : - Identifier l’emplacement précis et adapté pour la mise en eau, en tenant compte des conditions de sécurité, de l’accessibilité, et des caractéristiques du réseau ou de l’installation à tester. - Préparer les équipements nécessaires, y compris la pompe à épreuve, les manomètres calibrés, et les raccordements requis pour assurer une étanchéité parfaite. - Déterminer la zone où les essais de pression seront réalisés, en vous assurant qu’elle est correctement balisée, sécurisée, et que toutes les précautions sont prises pour éviter tout risque lié à une éventuelle surpression ou fuite. - Rédiger un rapport oral en détaillant les conditions de mise en œuvre des essais et les résultats obtenus, en cas de demande de traçabilité ou de vérification ultérieure. Indiquer clairement l’endroit où vous effectuerez la mise en eau ainsi que les essais de pression en justifiant votre choix par rapport aux contraintes techniques et de sécurité du chantier : A □ B □ C □ | Repère B Repère A Repère C | C4.3 1 2 3 4 |

| FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTIE ÉCRITE |  | COMPÉTENCES | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES | ÉTUDES | NIVEAUX DE MAÎTRISE |  |  |  |  |  |  | BARÈME |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  | C2.3 : Évaluer des quantités de matériaux et composants | Identifier les composants nécessaires à son intervention | La nature et les caractéristiques des fournitures sont conformes aux indications du dossier d’exécution Les quantités sont conformes aux besoins de l’intervention | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  | / 20 | / 40 |
|  |  | C3.1 : Organiser son poste de travail | Lister les moyens en matériel et outillage | Les matériels et outillages approvisionnés permettent la réalisation rationnelle de l’intervention | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  | C3.2 : Sécuriser son intervention | Identifier les dangers propres à son intervention | Les dangers sont identifiés de manière exhaustive |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
| PARTIE PRATIQUE | COMPÉTENCES |  | TRAVAIL DEMANDÉ | RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES |  | NIVEAUX DE MAÎTRISE |  |  |  |  |  |  | BARÈME |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |
|  | C3.1 : Organiser son poste de travail |  | Le poste du travail est maintenu en état de propreté et de fonctionnalité | L’organisation du poste de travail est adaptée à l’avancement des travaux |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 | / 10 |
|  | C3.2 : Sécuriser son intervention |  | Appliquer les mesures de prévention prévues | L’installation du poste de travail garantit la sécurité et la protection de la santé |  |  |  |  |  |  |  |  | / 5 | / 10 |
|  |  |  |  | Les consignes de sécurité collective et individuelle sont respectées |  |  |  |  |  |  |  |  | / 5 |  |
|  | C3.6 : Implanter et tracer un ouvrage simple |  | Implanter en planimétrie le réseau AEP | Les tuyaux sont alignés suivant l’axe A et C |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 | / 80 |
|  |  |  |  | Le robinet vanne est correctement implanté par rapport à l’axe B |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  |  | Le coude 1/8’’ 45° est correctement implanté par rapport à l’axe C |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  |  | L’implantation du massif sous le coude à patin est conforme au plan |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  |  | L’implantation du esse de réglage est conforme au plan |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  | Implanter en altimétrie le réseau AEP | Les canalisations d’AEP sont correctement implantées |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  |  | La pente nulle est respectée |  |  |  |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  | Repérer et tracer les réseaux existants | Le réseau sensible Télécom-Vidéo est repéré, les moyens de protections sont mis en place. La gaine TPC est maintenu avec les chevrons |  |  |  |  |  |  |  |  | /10 |  |
|  | C3.7 Intervenir en tranchée |  | Régler un fond de fouille manuellement | Le réglage du fond de fouille sous le massif du coude patin |  |  |  |  |  |  |  |  | /10 | / 10 |

| PARTIE PRATIQUE | C3.8 : Poser un réseau de canalisations | Réaliser le lit de pose | Le lit de pose est réalisé selon les consignes techniques |  |  |  |  |  | / 10 | / 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Manutentionner, mettre en place, régler et assembler des éléments | Les consignes de pose et d’assemblage sont strictement respectées | Le couple de serrage est respecté |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  |  | Le parallélisme des brides est respecté |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  |  | Le esse de réglage est correctement monté, le coude patin est d’aplomb |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  |  | Le robinet vanne est d’aplomb (tolérance 1 cm) |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  |  | Le montage des plaques avec raccords et robinet de purge/remplissage est correctement effectué |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  |  |  | Les tuyaux PVC DN90 sont coupés droits |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  |  | Les chanfreins des tuyaux PVC DN90 sont effectués |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  | Réaliser des massifs de butée | Le massif sous le coude de patin est conforme aux consignes |  |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  | Caler et enrober la conduite | La réalisation du calage provisoire est conforme aux consignes |  |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  | Les cales de la conduite sont conformes aux consignes |  |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  |  | Les remblais d’assise et latéral sont conformes aux consignes |  |  |  |  |  | / 10 |  |
|  | C4.1 Effectuer des autocontrôles | Appliquer une procédure d’autocontrôle établie | Le relevé planimétrique est effectué, les fiches de contrôle sont complétées |  |  |  |  |  | / 5 | / 10 |
|  |  |  | Le relevé altimétrique est effectué, les fiches de contrôle sont complétées |  |  |  |  |  | / 5 |  |
|  | C4.3 Participer à la mise en service du réseau | Respecter la procédure de mise en service du réseau | Les étapes de la procédure sont respectées Les défauts sont signalés et traités |  |  |  |  |  | / 10 | / 10 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | / 250 |  |
| NOTE PROPOSÉE |  |  |  |  |  |  |  |  | / 20 |  |

Nota : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation.