Ce dossier comporte 7 pages, numérotées de DS 1 / 7 à DS 7 / 7.

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

Pour préparer votre intervention et réaliser les tâches indiquées, vous disposez du dossier technique au format papier et numérique ainsi que des maquettes numériques du projet de construction au format ifc.

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Le candidat compose directement sur le sujet qu’il remet dans son intégralité en fin d’épreuve. Le candidat restitue tous les documents y compris les brouillons à l’issue de l’épreuve en veillant à apposer son nom sur le dossier technique.

CAP
Constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics

Session 2025

ÉPREUVE EP3

Réalisation de travaux spécifiques

DOSSIER SUJET

| Page de garde | DS 1 / 7 |
| --- | --- |
| Sommaire | DS 2 / 7 |
| Contexte professionnel de l’épreuve | DS 3 / 7 |
| Travaux à réaliser | DS 3 / 7 à DS 6 / 7 |
| Grille d’évaluation candidat Le barème de correction figure sur cette fiche d’évaluation | DS 7 / 7 |

CONTEXTE PROFESSIONNEL DE L’ÉPREUVE :

Vous participez à l’installation d’un panneau routier dynamique situé rue Henri Meck (67703 SAVERNE).

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE :

Votre mission consiste à réaliser le réseau d’alimentation électrique pour l’équipement routier dynamique, permettant d’alimenter le panneau signalétique à partir d’une chambre de tirage.

| MODE OPÉRATOIRE CONSEILLÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Journée | Tâches à effectuer |  |
| J 3 (3 heures) | Échanger et rendre compte oralement sur le travail réalisé et sur l’organisation de son intervention | 10 min |
|  | Réalisation du massif de fondation pour le mat signalétique dynamique | 55 min |
|  | Réalisation du branchement | 55 min |
|  | Remblaiement de la tranchée | 30 min |
|  | Nettoyage et mise en sécurité du chantier | 10 min |
|  | Contrôles et vérifications finales | 20 min |
| Support maquette numérique : « EP3-Réseaux Secs – Panneau signalétique dynamique.ifc » |  |  |

Données techniques :

  - Réalisation du massif de fondation pour le mât du panneau signalétique dynamique ;

  - Pose de la gaine TPC Ø63, dédiée à l’équipement routier dynamique ;

  - Remblaiement de la tranchée.

État des lieux du chantier à votre arrivée :

  - Les axes nécessaires à l’intervention (axes A et B) sont déjà matérialisés à l’aide de piquets ;

  - La chambre de tirage est implantée et positionnée ;

  - Le matériel requis est disponible sur place ;

  - Les matériaux nécessaires ont été approvisionnés ;

  - Vous disposez du dossier technique complet pour effectuer le branchement.

TRAVAUX A RÉALISER

- RÉALISATION DU MASSIF DE FONDATION POUR LE MÂT SIGNALÉTIQUE DYNAMIQUE.

- Vérification de l’approvisionnement en matériaux.

  - S’assurer de la disponibilité de tous les matériaux nécessaires sur le chantier ;

  - Les conduites d'eau, de gaz, les câbles d'électricité, de télécommunication, de télédistribution, et autres, seront suspendus soigneusement afin d'éviter endommagement, affaissement ou rupture.

- Implantation et traçage du massif de fondation.

  - Positionner et tracer l’emplacement du massif de fondation ;

  - Matérialiser les axes E et F avec des piquets métalliques.

- Préparation du lit de pose.

  - Purger la tranchée de grosses pierres et des déblais putrescibles (tri des matériaux extraits) ;

  - Réglage et compactage du lit de pose du massif en GNT 0/14.

- Pose des massifs de fondation des mâts signalétiques dynamiques.

  - Les dimensions minimales des fondations seront de : - 0.40 x 0.40 x 0.40 m pour un mât de 2 m ;

  - Positionner les éléments en béton préfabriqués 40x40x20 en veillant à leur alignement en planimétrie et en altimétrie.

- Traçage de l’emplacement de la platine de scellement.

  - Marquer avec précision l’emplacement réservé à la platine de fixation du mât signalétique.

- Installation de la gaine TPC.

  - Choisir la couleur de la gaine selon le réseau à poser ;

  - Les jonctions entre gaines seront réalisées par un manchon approprié et immobilisé au moyen de bandes adhésives ;

  - Les remontées de massifs seront réalisées à partir d’une courbure conforme. Insérer la gaine TPC dans la platine de scellement en respectant les rayons de la courbure ;

  - Les fourreaux en attente et les remontées seront obturés pour éviter les infiltrations d’eau et les pénétrations de corps étrangers ;

  - Les fourreaux seront aiguillés de tire-files adaptés au câble mis en place ;

  - Fixer le tire-file à l’extrémité de la gaine.

- Bétonnage du massif de fondation.

  - Procéder au bétonnage en respectant les normes de mise en œuvre. Le dosage du béton sera de 250 kg de ciment. La surface sera parfaitement lissée ;

  - Compacter le béton par couches successives de 10 cm ;

  - Scellement de la platine avec protection des fixations au moyen de bandes adhésives.

- RÉALISATION DU BRANCHEMENT.

    - Vérification de l’approvisionnement en matériaux.

  - Vérifier que tous les matériaux requis sont présents sur le chantier.

- Implantation et traçage de l’emplacement de la future gaine.

  - Matérialiser au sol le tracé de la future gaine à l’aide d’une bombe de traçage.

- Préparation du lit de pose.

  - Étaler une couche de sable 0/6 de 7,5 cm de hauteur ;

  - Régler et égaliser cette couche, puis en vérifier l’épaisseur.

- Pose de la gaine TPC.

  - Mesurer la longueur nécessaire en tenant compte des rayons de courbure ;

  - Découper la gaine à la longueur souhaitée, en réservant 15 à 30 cm pour l’intérieur de la chambre ;

  - La découpe se fera à l’aide du couteau coupe-fourreau ou de la ficelle ;

  - Les fourreaux en attente et les remontées seront obturés pour éviter les infiltrations d'eau et les pénétrations de corps étrangers ;

  - Les fourreaux seront aiguillés de tire-fils adaptés au câble mis en place. Fixer le tire-fil à l’extrémité de la gaine.

- Raccordement de la gaine à la chambre de tirage.

  - Casser soigneusement la réservation à l’aide d’une massette ;

  - Ramasser et évacuer les débris ;

  - Vérifier que le lit de pose arrive à la hauteur de la réservation et qu’il est horizontal sur une longueur de 20 cm à la sortie de la chambre ;

  - Introduire la gaine dans la chambre ;

  - Enrober la gaine avec du béton dosé à 150kg/m3 sur une longueur de 50 cm et une hauteur de 10 cm à l’extérieur de la gaine ;

  - Réaliser le masque dans la chambre avec du mortier de scellement.

- REMBLAIEMENT DE LA TRANCHÉE.

- Recouvrement de la gaine TPC.

  - Étaler une première couche de sable 0/6 sur une épaisseur de 20 cm ;

  - Régler à l’aide du râteau cette première couche ;

  - Dérouler les grillages avertisseurs de couleur correspondant aux réseaux ;

  - Fixer le grillage pour qu’il reste en place durant le remblaiement.

- Remblaiement et compactage.

  - Remblayer avec de la grave 0/20 par couches successives d’une épaisseur maximale de 15 cm en compactant chaque couche.

- NETTOYAGE ET MISE EN SÉCURITÉ DU CHANTIER.

- Nettoyage.

  - Évacuer les déchets du chantier.

- Mise en sécurité.

  - Vérifier que le tampon en fonte de la chambre de tirage est correctement fermé ;

  - Mettre en sécurité l’ensemble du chantier.

- CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS FINALES.

    - Test du tire-fil.

La fonctionnalité du tire-fil est vérifiée en introduisant un câble électrique dans la gaine, depuis la chambre de tirage jusqu’à la sortie à la platine de scellement. Ce test permet d’assurer :

  - Le bon passage du câble sur toute la longueur du trajet ;

  - L’absence d’obstructions ou de dommages à l’intérieur de la gaine ;

  - La continuité et la solidité du tire-fil pour garantir son efficacité lors des opérations de câblage.

    - Repérage au sol du tracé des gaines.

Identification/marquage précis du tracé des gaines sur le terrain pour assurer conformité/lisibilité.

Profil suivant l’axe A

DESCRIPTIF DE L’OUVRAGE

Zone d’implantation de l’ouvrage :

Profil suivant l’axe F

Implantation platine

RÉALISATION DU BRANCHEMENT

Référence chantier

REMBLAIEMENT DE LA TRANCHÉE étape 2

REMBLAIEMENT DE LA TRANCHÉE étape 1

| FICHE D’ÉVALUATION CANDIDAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMPÉTENCES |  | RÉSULTATS ATTENDUS – EXIGENCES |  | NIVEAU DE MAÎTRISE |  |  |  | BARÈME |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| C1.2 Echanger et rendre compte oralement | Rendre compte oralement d’une situation professionnelle : - à sa hiérarchie - à un partenaire professionnel - à un intervenant du chantier - au client, à l'usager, au riverain | L’interlocuteur est écouté et compris |  |  |  |  |  | / 2 | /10 |
|  |  | L'information transmise est conforme aux règles de l’entreprise |  |  |  |  |  | / 2 |  |
|  |  | Le contenu de l’échange (champ lexical, structure …) est adapté à l’interlocuteur |  |  |  |  |  | / 3 |  |
|  |  | Le propos est clair, précis et concis |  |  |  |  |  | / 3 |  |
| C3.9 Réaliser un branchement | Exécuter un branchement | Implantation et traçage de l’emplacement | Le tracé au sol de la future gaine est précis et suit les consignes |  |  |  |  | / 5 | / 40 |
|  |  | Préparation du lit de pose | La couche de sable est d’épaisseur conforme et uniformément répartie |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  | Pose et découpe de la gaine TPC | La gaine est mesurée, coupée, et posée en respectant les courbures et réservations |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  | Raccordement à la chambre de tirage | La réservation est propre, le raccordement est sécurisé avec le mortier |  |  |  |  | / 10 |  |
|  |  | Recouvrement de la gaine TPC | La gaine est protégée par une couche de sable et les grillages avertisseurs bien positionnés |  |  |  |  | / 5 |  |
|  |  | Remblaiement et compactage | Le remblaiement est effectué par couches compactées et conformes aux spécifications |  |  |  |  | / 5 |  |
| C3.10 Réaliser des ouvrages connexes aux réseaux | Mettre en place des éléments préfabriqués | Vérification de l’approvisionnement | Tous les matériaux requis sont disponibles |  |  |  |  | / 3 | /30 |
|  |  | Implantation et traçage | Les axes et l’emplacement du massif sont précisément tracés et conformes aux plans |  |  |  |  | / 4 |  |
|  |  | Préparation et pose du lit | Le lit est préparé et ajusté correctement pour recevoir les éléments préfabriqués |  |  |  |  | / 3 |  |
|  |  | Pose des éléments préfabriqués | L’alignement, la planimétrie, et l’altimétrie sont respectés |  |  |  |  | / 4 |  |
|  |  | Traçage et installation de la gaine TPC | La gaine est positionnée conformément aux normes, le tire-fil est bien installé |  |  |  |  | / 3 |  |
|  |  | Test du tire-fil dans la gaine TPC | Passage fluide du câble dans la gaine, y compris aux rayons de courbure. |  |  |  |  | / 3 |  |
|  |  | Repérage au sol du tracé des gaines | Identification et marquage précis du tracé des gaines |  |  |  |  | / 4 |  |
|  | Réaliser un ouvrage connexe aux réseaux coulé en place | Bétonnage du massif | Le bétonnage du massif est réalisé avec soin, en couches compactées selon les règles de l’art |  |  |  |  | / 3 |  |
|  |  | Scellement de la platine | L’alignement, la planimétrie, et l’altimétrie sont respectés |  |  |  |  | / 3 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | /80 |  |
| NOTE PROPOSÉE |  |  |  |  |  |  |  | /20 |  |
| Nota : Les tâches grisées seront évaluées en cours de réalisation. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |