CAP

Spécialité

METIERS DU PLÂTRE ET DE L’ISOLATION

Session 2025

ÉPREUVE EP1 – EP2 – EP3

DOSSIER TECHNIQUE

Il est commun aux trois épreuves EP1, EP2 et EP3

Ce dossier comporte 12 pages, numérotées de DT 1 / 12 à DT 12 / 12.

Contenu du dossier

Page de garde	 DT 1

Présentation du projet et plan de situation	 DT 2

Plan de masse et perspective 	 DT 3

Façade 	 DT 4

Pignon 	 DT 5

Plan rez-de-chaussée 	 DT 6

Plan étage 	 DT 7

Coupe 1/1	 DT 8

Descriptif – Cahier des Clauses Techniques Particulières	 DT 9

Descriptif – Cahier des Clauses Techniques Particulières (suite)	 DT 10

Annexe technique	 DT 11

Fiche technique	 DT 12

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet de construction de 4 Pavillons.

Commune de Roinville 28700.

Sections cadastrales

AB 391 - AB  401.

PLAN DE SITUATION

Le terrain se situe dans un cadre rural et arboré. Les constructions que l’on peut rencontrer sont anciennes ou récentes et de styles variés, mais forment un ensemble harmonieux de par les matériaux utilisés.

Le projet respecte le style régional. La conception ainsi que l’implantation ont été réalisées dans le souci de préserver l’environnement et dans le respect des contraintes d’urbanisme.

L’ensemble sera sobre et classique.  Les différents matériaux sont ceux employés sur les réalisations voisines.

Les jardins seront agréablement paysagés, avec des espèces de plantes de la région.

Le projet consistera à construire 4 pavillons (A, B, C et D).

L’accès aux 4 pavillons sera effectué depuis le 15 Rue de Beauce, par une impasse de 5,40 m de large.

L’aire de stationnement comporte 4 places de stationnement pour PMR à l’extérieur et 4 places de stationnement à l’intérieur (4 garages).

Lors de l'approvisionnement du chantier, l'entreprise devra utiliser l'emplacement prévu pour chaque pavillon.

Les 4 pavillons seront implantés suivant le plan de masse fourni. L’emprise au sol du projet est de

297m² soit 26,5 %.

Les 4 pavillons seront sur 2 niveaux : Rez-de-chaussée + étage (Hauteur du faîtage 9,39 m / au sol naturel).

M. ROLFFAULT, le propriétaire, du pavillon "D" et M. OLLANT architecte en charge du suivi des travaux sollicite votre entreprise pour réaliser des travaux d'aménagement intérieure.

EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulières

GÉNÉRALITÉS :

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des différents travaux bâtiment nécessaires à la construction d’une maison individuelle.

Limites des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

- La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique du C.S.T.B.

- La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment aux D.T.U les concernant.

COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de façon à définir avec précision les détails d’exécution, ainsi que l’ordre logique de leur intervention.

I.	PARTIE HABITABLE ET GARAGE SUR VIDE SANITAIRE :

Fondations en béton armé.

Maçonnerie en agglos creux B60 de largeur 0,20 m, hourdés en mortier bâtard.

Chaînage en dernier rang d’élévation dans les éléments spéciaux en U, béton armé à 350 kg/m3.

Plancher poutrelles hourdis en polystyrène avec dalle de compression en béton armé.

II.		PARTIE HABITABLE : (Rez-de-Chaussée et étage) II.1. Murs

Briques collées "BGV THERMO" de chez Bouyer -Leroux (R= 1,25 m². K/W) de 20 cm d'ép.

Enduit extérieur monocouche projeté à la machine, finition "gratté", teinte suivant prescription du permis de construire.

II. 2. Isolation thermique

Doublage sur murs extérieurs constitué d’une plaque de plâtre de 13 mm sur armature métallique avec laine minérale de 100 mm incorporée (Système « OPTIMA », GR 32 d’ISOVER), avec traitement des joints

II.3. Cloisons

Cloisons de séparation en Placoplatre de style « placostyl » plaque de plâtre BA13 vissée sur ossatures métalliques de 45 mm avec traitement des joints avec laine de verre une couche de P.A.R.45mm de chez Isover, épaisseur totale de la cloison de 70 mm

Cloison isolante Garage Habitation en Placoplatre de style « placostyl » plaque de plâtre BA13 vissée sur ossature métallique de 70 mm avec traitement des joints et laine de verre en GR 70 mm de (R=2,35 m².K/W) de chez Isover, épaisseur totale de la cloison de 100 mm

II.4. Plafond

Plafond en plaques de plâtre 13mm d'ép. suspendues à la travée et vissées sur ossature métallique avec traitement des joints

II.5. Menuiseries

II.5.1. Menuiseries extérieures

Porte d'entrée pour le hall de 1,00 x 2,15 suivant plan, en acier laqué 2 faces. Baies en aluminium laqué blanc. Joints d'étanchéité,

Double vitrage isolant, grands carreaux, système de ferrage à la française, fermeture par crémone et poignée intérieure. 1 baie coulissante pour le salon et séjour 2,40 x 2,15 m Système ouvrant coulissant, verrouillage intérieur

Châssis, croisées, porte-fenêtre, fenêtres en PVC blanc. Joints d'étanchéité.

Double vitrage isolant, grands carreaux, fourrures de doublage, système de ferrage à la française, fermeture par crémone et poignée intérieure

Menuiserie aux normes RT2012

II.5.2. Fermetures extérieures

Volets roulants en Aluminium gris anthracite montés sur axe ;

Enroulement en acier zingué constitué de lame autoporteuse double parois, manœuvre électrique radiocommandé individuelle et groupés par 1 télécommande

II.5.3. Vitrerie

Double vitrage clair 4+16+4 FE/ GAZ ARGON

II.5.4. Menuiseries intérieures

Blocs-portes post formées "Righini" à trois panneaux droits, modèle "confort" à recouvrement suivant plan, 83 x 204 cm, hors WC 73 x 204.

Bloc porte post formé "Righini" isolant pour la porte d'accès au garage

II.5.5. Plinthes

Dans les chambres en bois, en carrelage ailleurs (hauteur commune 12 cm)

III.	Revêtements et peintures

III.1. Menuiseries

Revêtement des menuiseries intérieures par deux couches de peinture acrylique satinée après travaux préparatoires (DTU 59 .1 Norme NF P 74-201-1 finition B)

III.2. Pièces humides : Cuisine, salle de bains, WC

III.2.1. Sols

Carrelage en grès émaillé, pose droite, suivant choix proposé

Chape de ravoirage pour recevoir un carrelage collé

III.2.2. Murs

Faïence suivant choix du Maître d’Ouvrage.

Peinture deux couches de peinture acrylique satinée après travaux préparatoires (DTU 59 .1

Norme NF P 74-201-1 finition B). Plinthes en carrelage 12 cm

III.2.3. Plafonds

Peinture deux couches de peinture acrylique satinée après travaux préparatoires (DTU 59 .1

Norme NF P 74-201-1 finition B)

III.3. Pièces sèches : Salon Séjour, hall, dégagement

III.3.1. Sols

Carrelage en grès émaillé, pose droite, suivant choix proposé

Chape de ravoirage, plus chape fibrée sur isolant pour plancher chauffant

III.3.2. Murs

Peinture deux couches de peinture acrylique satinée après travaux préparatoires (DTU 59 .1

Norme NF P 74-201-1 finition B) Plinthes en carrelage 12 cm

III.3.3. Plafonds

Peinture deux couches de peinture acrylique mâte après travaux préparatoires (DTU 59 .1 Norme

NF P 74-201-1 finition B)

III.4. Pièces sèches : Chambres 1et 2

III.4.1. Sols : Chape de ravoirage

Revêtement de sol en dalles de 50x50 Classement U3P2E2C2. (DTU 53.2).

III.4.2. Murs :

Papier peint, sur supports préparés au préalable. (DTU 59.4 finition B).

Sur le mur de la chambre 1, adjacent à la salle de bain, peinture décorative, à effets stuc, travaillée en deux couches.

Plinthes en bois hauteur 12 cm

III.4.3. Plafonds :

Peinture deux couches de peinture acrylique mâte après travaux préparatoires (DTU 59 .1 Norme

NF P 74-201-1 finition B).

Peinture deux couches de peinture acrylique mâte après travaux préparatoires (DTU 59 .1 Norme

NF P 74-201-1 finition B).

III.4.4. Rangements Sols : idem pièces attenantes Murs : idem pièces attenantes

III.5. Pièces sèches : Suite parentale (Chambre 3 + dressing)

III.5.1. Sols : Chape de ravoirage

Revêtement de sol en lames 4 chanfreins de 90x960mm Classement U3SP3E1C0. (DTU 53.2)

de chez Ecoligne Bambou.

III.5.2. Murs : Suivant le projet décoratif :

Papier peint « Jardin de Sarcelle » de chez Graham & Brown, sur supports préparés au préalable. (DTU 59.4 finition B).

Peinture deux couches de laque satinée « Sweet » de chez Biorox après travaux préparatoires

(DTU 59 .1 Norme NF P 74-201-1 finition B). Plinthes en bois hauteur 12 cm

III.5.3 Plafonds :

Peinture deux couches de peinture acrylique mâte Biorox après travaux préparatoires (DTU 59 .1

Norme NF P 74-201-1 finition B).

IV.		PARTIE GARAGE : IV.1. Murs

En briques collées "BGV THERMO" de chez Bouyer -Leroux (R= 1,25 m². K/W) de 20 cm d'ép. Enduit extérieur monocouche identique au reste de la construction.

Finition intérieure brut sans enduit

IV.2. Sol

En béton lissé

IV.3. Plafond garage

Plafond en plaques de plâtre 13mm d'ép. suspendues à la travée et vissées sur ossature métallique avec isolation et traitement des joints

IV.4. Menuiseries

Menuiseries extérieures

1 portes de garage basculante acier de 2,40m X 2,00m

IV.5. Menuiseries intérieures

1 Bloc-porte post formées "Righini" à trois panneaux droits modèle "confort" à recouvrement suivant plan.

GUIDE DE TRIS

Rendement cloison OPTIMA pour 1 m²

| Désignation | Rendement |
| --- | --- |
| Isolant GR 30 | 1,05 m² |
| Lisse clip’optima | 0,90 ml |
| Fourrure optima 240 | 1U |
| Eclisse optima 30 ou 50 | 1 U |
| Appuis optima2 | 1U |
| Plaque de plâtre BA 13 | 1,05 m² |
| Vis TTPC 25 | 12 U |
| Bande à joint | 1,4 ml |
| Enduit | 0,35 kg |

Fiche technique