BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION C : motocycles

SESSION 2025

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures								Coefficient : 3

DOSSIER RÉPONSES

Réponse 1 :

| # RELEVE D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Date d’entrée : 19/05/2025 |  | ## Date de sortie prévue : 19/05/2025 |  |
| ## Identification client |  | ## Identification véhicule |  |
| ### Nom/Prénom |  | ### N° Immatriculation |  |
| ### Adresse |  | ### Date de 1ère mise ### en circulation |  |
|  |  | ### Marque |  |
| ### Code postal |  | ### Appellation Commercial |  |
| ### Ville |  | ### Type |  |
| ### Téléphone |   | ### N° de série |  |
| ### e-mail |  | ### Kilométrage |  |

Réponse 4 :

| OPÉRATIONS À EFFECTUER |  |
| --- | --- |
| Circuit d’alimentation de carburant Rechercher des fissures ou des dégâts sur les conduites de carburant. |  |
| Bougie Vérifier l’état des bougies Nettoyer et régler l’écartement. Remplacer les bougies |  |
| Soupapes Vérifier le jeu aux soupapes régler |  |
| Elément du filtre à air Remplacer le filtre à air |  |
| Embrayage Vérifier le fonctionnement de l’embrayage |  |
| Frein avant : Vérifier le fonctionnement, le niveau de liquide de frein et rechercher tout trace de fuite de liquide sur le véhicule. |  |
| Frein arrière Vérifier le fonctionnement, le niveau de liquide de frein et rechercher tout trace de fuite de liquide sur le véhicule. |  |
| Flexibles de frein Rechercher des traces de fissures ou de dégâts |  |
| Roues Rechercher toute trace de voile ou de dégâts |  |
| Pneus Vérifier la profondeur des sculptures et rechercher toute trace de dégâts. Remplacer si nécessaire. Vérifier la pression d’air. Corriger si nécessaire. |  |
| Roulements de roues Rechercher toute trace de jeu ou de dégâts. |  |
| Bras oscillant Vérifier le fonctionnement et s’assurer que le jeu n’est pas excessif Lubrifier avec de la graisse à base de savon de lithium. |  |
| Roulements de direction Vérifier le jeu des roulements et s’assurer que la direction n’est pas grippée. Lubrifier avec de la graisse à base de savon de lithium. |  |
| Contacteur de béquille latérale Vérifier le fonctionnement |  |
| Injection de carburant électronique Régler le ralenti du moteur et la synchronisation |  |
| Huile moteur Remplacer Vérifier le niveau d’huile et rechercher toute trace de fuite d’huile sur le véhicule |  |
| Cartouche du filtre à huile moteur Remplacer |  |
| Système de refroidissement Vérifier le niveau du liquide de refroidissement |  |

Réponse 14 :

Réponse 15 :

Réponse 18 :

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Réponse 21 :

Réponse 23 :

Réponse 24 :

Réponse 25 :

| N° d’outil | Nom de l’outil |
| --- | --- |

Réponse 26 :

Réponse 27 :

| Conséquences liées au dysfonctionnement | Eléments mis en cause | Eléments à contrôler |
| --- | --- | --- |

Réponse 29 :

| Éléments à contrôler | Appareils de mesure nécessaires | Unités de mesure | Valeurs constructeur |
| --- | --- | --- | --- |

Réponse 30 :

Réponse 31 :

Réponse 32 :

| Dénomination donnée par le constructeur |  |
| --- | --- |

Réponse 34 :

Réponse 35 :

| 15 N.m | 3 daNm | 30 da Nm | 3 mKg |
| --- | --- | --- | --- |

Réponse 37 :

| Désignations | Références | Quantités |
| --- | --- | --- |