Le dossier technique se compose de 18 pages, numérotées de 1/18 à 18/18.

Dès que le dossier technique vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

S’il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

DOSSIER TECHNIQUE

BaccalaurÉat Professionnel

AÉRONAUTIQUE

OPTION : AVIONIQUE

ÉPREUVE E2 (U2)

EXPLOITATION DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

Sommaire

- DT1 : Présentation voyant trappes et trains

- DT2 : AMM 32-12-00

- DT3 : TSM 32-12-00

- DT4 : ASM 32-20-00

- DT5 : Schéma structurel affichage atterrissage

- DT6 : Nomenclature schéma structurel affichage atterrissage

- DT7 : Etats logiques entrées/sorties trains et trappes

- DT8 : Documentation technique des composants électroniques

- DT9 : Présentation vérin tripode

- DT10 : Butée de réglage affleurement trappes

DT1 : Présentation voyant trappes et trains

Boitier 53 G

Trappes : 1 voyant rouge

Bouton Test

Trains :

3 voyants verts

Boitier de visualisation de verrouillage de train, qui contient la carte d’affichage.

DT2 : AMM 32-12-00

| État de l’aéronef | Apparence du tableau de bord | Détails des fonctionnements du système |
| --- | --- | --- |
| Phase de vol. |  | Tous les voyants sont éteints : - Les trappes sont fermées, - Le train est rentré et verrouillé. |
| Phase de décollage ou d’atterrissage - Début : - Ouverture ou fermeture des trappes et sortie ou rentrée du train, - Train en mouvement. |  | Le voyant jaune de trappes clignote pour signaler l’ouverture ou fermeture des trappes, - Le train n’est pas encore verrouillé. |
| Phase de décollage ou d’atterrissage - Fin : - Trappes ouvertes, - Train sorti et verrouillé. |  | Tous les voyants sont allumés en continu : - Le voyant jaune de trappes est allumé en continu pour signaler la sortie et le verrouillage des trois trappes, - Les voyants verts de trains sont représentatifs de chaque train verrouillé. |
| Phase de visualisation de défaut (exemple) : - Trappes ouvertes, - Train sorti : deux verrouillés, un non verrouillé. |  | Le voyant jaune de trappes clignote pour signaler l’ouverture des trappes et ne devient pas continu du fait du non verrouillage d’une des trappes. Un des voyants de train n’est pas allumé. |
| Phase de test au sol - Appuyer sur le bouton test |  | Tous les voyants sont allumés en continu : - Le voyant jaune de trappes est allumé - Les voyants verts de trains sont allumés. - Les ampoules sont en bon état. |

DT3 : TSM 32-12-00

TSM-32-12-00

TSM-32-12-00

DT4 : ASM 32-20-00

DT5 : Schéma structurel affichage atterrissage

DT6 : Nomenclature schéma structurel affichage atterrissage

| Repère | Désignation | Valeur caractéristique / référence | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 à R9 | Composant résistif à couches de carbone | 2,2 kΩ - ¼ W - 5% | 9 |
| R10 | Composant résistif à couches de carbone | 220 kΩ - ¼ W - 5% | 1 |
| R11 | Composant résistif à couches de carbone | 330 kΩ - ¼ W - 5% | 1 |
| R12 à R15 | Composant résistif à couches de carbone | 22 kΩ - ¼ W - 5% | 4 |
| R16 à R19 | Composant résistif à couches de carbone | 1,8 kΩ - ¼ W - 5% | 4 |
| C1 à C9 | Condensateur polyester | 10 nF - 63 V - 10 % | 9 |
| C10 | Condensateur polyester | 1 µF - 63 V - 10 % | 9 |
| C11 | Condensateur polyester | 10 nF - 63 V - 10 % | 9 |
| C12 | Condensateur électrolytique | 330 nF - 50 V - 10 % | 9 |
| C13 | Condensateur électrolytique | 100 nF - 10 V - 10 % | 9 |
| D1 à D13 | Diode de redressement | 1N4007 | 9 |
| DZ1 à DZ9 | Diode Zener | BZX79C4V3 | 9 |
| DEL1 | Diode électroluminescente | 5 mm - Jaune | 1 |
| DEL2 à DEL4 | Diode électroluminescente | 5 mm - Verte | 3 |
| T1 à T13 | Transistor bipolaire NPN | 2N1711 | 4 |
| TEST | Bouton poussoir miniature pour montage en façade | NO - 500 mA - 250 V c.a. | 1 |
| MN1 | Triple porte ET à trois entrées | 74HC7411 | 1 |
| MN2 | Quadruple porte OU à deux entrées | 74HC7432 | 1 |
| MN3 | Quadruple porte NON-ET à deux entrées | 74HC7400 | 1 |
| MA1 | Régulateur de tension positive | 7805 - 5 V - 1 A | 1 |
| MA2 | Multivibrateur astable ou monostable de précision | NE555 | 1 |
| CE | Connecteur d’entrée | DB25 | 1 |
| CS | Connecteur de sortie | DB25 | 1 |

DT7 : Etats logiques entrées/sorties trains et trappes

DT8 : Documentation technique des composants électroniques

BZX79C4V3

FAMILLE 74 & 4000B

| COMPARAISON DES PARAMETRES DES DIFFERENTES FAMILLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conditions : tension d’alimentation = 5 V ; Ta = 25 °C ; capacité de charge = 15 pF. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAMILLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54/74 TTL Standard 54L/74L TTL Faible consommation 54S/74S TTL Schottky 54LS/74LS TTL Low Power Schottky |  | 74AS TTL Advanced Schottky 74ALS TTL Advanced Low Power Schottky 74F TTL Fast 74C/74HC/74HCT/4000B CMOS |  |  |  |  |  | 54 - 55 à + 125°C 74 0 à + 100°C 74 LVT Technologie ABT (3,3 V) |  |  |  |  |
| Paramètres | 74 |  | 74S | 74LS | 74AS | 74ALS | 74F |  | 74HC | 74HCT | 4000B | 74LVT |
| Puissance dissipée (mW) Porte statique | 10 |  | 19 | 2 | 8,5 | 1,2 | 5,5 |  | - | - | 0,001 | - |
| Porte à 100 kHz | 10 |  | 19 | 2 | 8,5 | 1,2 | 5,5 |  | 0,075 |  | 0,1 | 0,1 |
| Compteur statique | 300 |  | 500 | 100 | - | 60 | 190 |  | - |  | 0,001 | 10 |
| Compteur à 100 kHz | 300 |  | 500 | 100 | - | 60 | 190 |  | 0,125 |  | 0,120 |  |
| Temps de propagation (ns) Porte (typique) | 10 |  | 3 | 9,5 | 1,5 | 4 | 3 |  | 7 | 7 | 40 |  |
| Porte (maximum) | 20 |  | 5 | 15 | 2,5 | 7 | 4 |  | 14 | 15 | 80 | 3,5 |
| Fréquence max. d’horloge (MHz) Bascule D (typique) | 25 |  | 100 | 33 | 160 | 60 | 125 |  | 55 |  | 12 | 150 |
| Compteur (typique) | 32 |  | 70 | 32 | - | 45 | 125 |  | 45 |  | 6 |  |
| Tension d’alimentation (V) | 5 5% |  | 5 5% | 5 5% | 5 10% | 5 10% | 5 5% |  | 2 à 6 | 5 10% | 3 à 15 | 2,7 - 3,6 |
| Courant IOL min (mA) | 16 |  | 20 | 6 | 20 | 8 | 20 |  | 4 | 4 | 6,8 | 64 max |
| IOH max (mA) | - 0,4 |  | - 1 | - 0,4 | - 0,2 | - 0,4 | - 1 |  | - | - | - 6,8 | - 32 |
| IIL max (mA) | - 1,6 |  | - 0,2 | - 0,36 | - 0,5 | - 0,2 | - 0,6 |  | 0,001 | 0,001 | - | - |
| IIH max (mA) | 40 |  | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | - | - | - | 71 µA |
| Tension VOL max (V) | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,55 |
| VOH min (V) | 2,4 |  | 2,7 | 2,7 | VCC - 2 | VCC - 2 | 2,5 |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2 |
| VIL max (V) | 0,8 |  | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| VIH min (V) | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 3,5 | 2 | 2 | 2 |
| Marge de bruit (V) État haut | 0,4 |  | 0,7 | 0,7 | VCC - 4 | VCC - 4 | 0,5 |  | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 0,8 |
| État bas | 0,4 |  | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 1,2 |
| Sortance (charge LS) Standard | 40 |  | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 |  | 50 |  | 2 |  |
| Ampli-bus | 120 |  | 160 | 60 | 120 | 60 | 160 |  | 15 |  | 4 |  |
| Charge admissible des familles (IOL min / IIL max) 74 | 10 |  | 8 | 40 | 32 | 80 | 26 |  | 16 000 | 16 000 |  |  |
| 74S | 12 |  | 10 | 50 | 40 | 100 | 33 |  | 20 000 | 20 000 |  |  |
| 74LS | 5 |  | 4 | 20 | 16 | 40 | 13 |  | 8 000 | 8 000 |  |  |
| 74AS | 12 |  | 10 | 50 | 40 | 100 | 33 |  | 20 000 | 20 000 |  |  |
| 74ALS | 5 |  | 4 | 20 | 16 | 40 | 13 |  | 8 000 | 8 000 |  |  |
| 74F | 12 |  | 10 | 50 | 40 | 100 | 33 |  | 20 000 | 20 000 |  |  |
| 74HC | 2 |  | 2 | 10 | 8 | 20 | 6 |  | 4 000 | 4 000 |  |  |
| 74HCT | 2 |  | 2 | 10 | 8 | 20 | 6 |  | 4 000 | 4 000 |  |  |
| COMPARAISON TTL (5 V) - LVL (3 V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse en ligne (log) 1 2 3 4 5 VCC (V) 5 MHz 30 MHz 95 MHz 30 MHz 95 MHz 150 MHz 150 MHz 200 MHz HLL/ALVC LVC LV-HCMOS HEF HC FAST ABT LVT F (MHz) P (mW) 3,6 V Logique 3,3 V ABT FAST ACL 100 80 60 40 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1,2 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DT9 : Présentation vérin tripode

|  | Gamme vérin tripode |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | TMH-50-L | TMH-50-H | TMH-100-L | TMH-100-H |
| Capacity (N) | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 |
| Low height (mm) | 950 | 1850 | 1250 | 2050 |
| Extented height (mm) | 1775 | 3475 | 1875 | 3675 |
| Hydraulic lift (mm) | 630 | 1430 | 630 | 1430 |
| Extension screw (mm) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Foot print (mm) | 621 | 1021 | 621 | 1021 |

V3

V2

V1

V1 : vérin tripode sur appui point A

V2 : vérin tripode sur appui point B

V3 : vérin tripode sur appui point C

H1

H1 = 1100 mm (hauteur du vérin tripode, avion au sol)

H2 = 1540 mm (hauteur du vérin tripode, levage de l’avion complet)

H2

DT10 : Butée de réglage affleurement trappes

| 22 | Contre-écrou M8x1,00 |
| --- | --- |
| 21 | Rondelle frein M 8 |
| 20 | Support |
| 18 | Butée haute caoutchouc Filetage : M8 Pas =1 mm |
| Rep | Désignation |

18

L'affleurement du profil de la trappe doit être ± 1,5 mm par rapport au profil du fuselage.

Butée caoutchouc à régler pour l’affleurement du profil de la trappe par rapport au fuselage

18

20

21

22