CAP

Spécialité CARRELEUR MOSAÏSTE

SESSION 2025

SUJET DE SECOURS

ÉPREUVES EP1 – EP2 – EP3

DOSSIER TECHNIQUE

A IMPRIMER EN COULEUR

Il est commun aux trois épreuves EP1, EP2 et EP3

Il comporte 12 pages numérotées de DT1/12 à DT 12/12 Contenu du dossier :

Page de garde	DT1/12

Plan de situation	DT2/12

Plan de masse	DT3/12

Façades et coupes verticales	DT4/12

Plan du rez de chaussée	DT5/12

Extraits du CCCT	DT 6/12 à 9/12

Données techniques………………………………………………..DT 10/12 à 12/12

CAP

Spécialité CARRELEUR MOSAÏSTE

SESSION 2025

SUJET DE SECOURS

ÉPREUVES EP1 – EP2 – EP3

DOSSIER TECHNIQUE

A IMPRIMER EN COULEUR

Il est commun aux trois épreuves EP1, EP2 et EP3

Il comporte 12 pages numérotées de DT1/12 à DT 12/12 Contenu du dossier :

Page de garde	DT1/12

Plan de situation	DT2/12

Plan de masse	DT3/12

Façades et coupes verticales	DT4/12

Plan du rez de chaussée	DT5/12

Extraits du CCCT	DT 6/12 à 9/12

Données techniques………………………………………………..DT 10/12 à 12/12

# Projet de construction d’un pavillon
11 Rue de Antoine Forsse
19200 USSEL.

Section cadastrale

ZE0422.

Le terrain se situe dans un lotissement. Les constructions qui se situent dans le lotissement sont récentes et de style homogène.

Le projet est de style régional. La conception ainsi que l’implantation ont été réalisées dans le souci de préserver l’aspect architectural de l’environnement et dans le respect des contraintes d’urbanisme.

L’ensemble sera sobre et classique. Les différents matériaux sont ceux employés sur les opérations voisines réalisées.

Les jardins seront agréablement paysagés avec des espèces de plantes de la région.

Le projet consistera à la construction d’un pavillon de plain-pied avec garage (hauteur du faîtage 6.05 m / au sol naturel). Le pavillon sera implanté suivant le plan de masse fourni.

L’accès au pavillon sera effectué depuis la rue Antoine Forsse. Une entrée sur le terrain sera aménagée. Deux véhicules peuvent stationner côte à côte devant le garage du pavillon.

Le stationnement dans la rue Antoine Forsse est interdit. Un stationnement de courte durée est toléré uniquement pour les livraisons ou les déposes de personnes. Lors de l'approvisionnement du chantier, l'entreprise et les fournisseurs devront respecter cette contrainte

## Le propriétaire du pavillon sollicite votre entreprise pour réaliser des travaux d'aménagement intérieur.

PLAN DE SITUATION

Plan de masse

Coupe A-A

Coupe B-B

Coupe A-A

Coupe B-B

Plans de façades et coupe

B

B

B

B

A

A

A

A

EXTRAIT DU C.C.T.P. (descriptif sommaire). Cahier des Clauses Techniques Particulières

## GÉNÉRALITÉS :

Le présent C.C.T.P. a pour objet l’exécution des différents travaux bâtiment nécessaires à la construction d’une maison individuelle.

## Limites des prestations :

Les prestations de chaque entrepreneur comprennent :

-La fourniture de matériaux normalisés NF ou faisant l’objet d’un avis technique du C.S.T.B.

- La mise en œuvre de ces matériaux conformément aux normes et règlements en vigueur et notamment aux D.T.U les concernant.

## COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES

Les entrepreneurs de lots ayant une interférence devront se mettre en rapport de façon à définir avec précision les détails d’exécution ainsi que l’ordre logique de leur intervention.

# FONDATION ET SOUBASEMENT

Fondations :

- Béton armé - 0.50 x 0.40

- Semelles en béton normalisé C20.

- Armature en acier

Réalisation d'un Vide-technique (VT )

- Murs en élévation de hauteur 3 rangs réalisés en parpaings creux de 0.20m d’épaisseur.

- Parements extérieurs et intérieur brut.

- Arase hydrofuge contre les remontées d'humidité par capillarité.

- Linteaux, poutres et chaînage en béton armé.

- Plancher bas de rez-de-chaussée constitué de : Poutrelles en béton armé, hourdis Up39, planelles, accessoires divers.

- Hourdis béton sous terrasse.

- Dalle de compression normalisé C25, coulé en place (y compris sur terrasse).

- Application d'un enduit hydrofuge sur la partie enterrée du vide- technique.

# PARTIE HABITABLE ET GARAGE SUR VIDE SANITAIRE

## Murs

Elévation structure

Descriptif :

- Murs de façades et pignons en parpaings creux de 20 et/ou 25 cm d'épaisseur, hourdés au mortier de ciment

- Chaînage haut périmétrique en béton armé.

- Enduit extérieur monocouche projeté à la machine, finition "gratté", teinte suivant prescription du permis de construire.

## Isolation thermique

Pack Isolation conforme à la Règlementation Thermique 2012.

- L'isolation du plancher, constituée par un complexe isolant "plancher-TMS", présentera une résistance thermique minimale r=3.15.

- L'isolation des murs périphériques, constituée par un complexe "mur-isolant" dont l'isolant sera de type laine minérale semi- rigide derrière une cloison de plâtre d'épaisseur 13mm, fixée sur ossature métallique, présentera un indice  = 0,032. L'épaisseur de cet isolant sera supérieure ou égale à 100 mm et présentera un coefficient minimal r = 3.15.

- L'Isolation des combles, réalisée par une laine minérale d'épaisseur, hors rampant, comprise entre 315 mm et 450 mm selon étude B-Bio, présentera un coefficient minimal r = 7.

## Cloisons

Cloisons de type "placostyl" de 70 mm

Descriptif :

- Cloisons sur ossature métallique composées de 2 plaques de plâtre avec matelas de laine isolante de 45mm d’épaisseur.

- Epaisseur totale : 72 mm

- L'ensemble constituant une cloison augmentant les performances acoustiques de la paroi.

- Bande de calicot et enduit sur les joints

## Plafonds

Plafond en plaques de plâtre 13mm d'ép. suspendues aux travées de charpente et vissées sur ossature métallique avec traitement des joints

# Chauffage / ECS

## Production Chauffage

Pompe à Chaleur - Air/Eau - En volume habitable

- Installation, dans le volume habitable, d'une pompe à chaleur ATLANTIC, ALFEA EXTENSA Duo (ou similaire) avec production d’eau chaude sanitaire (Puissance selon étude thermique).

- Contenance du ballon ECS : 190 litres.

- Sonde extérieure

## Mode de diffusion

Plancher chauffant pour modèles de plain-pied

- Plancher chauffant à circulation d’eau sur toute la surface du rez de chaussée, hors WC

- Comprend également la fourniture et pose d'un sèche serviette électrique type BAHIA (ou similaire) en salle de bains.

# Carrelage et faïences

## Pièces humides : salle de bains, WC

### Sols

Carreaux de grès cérame 60 x 60 en pose droite collée. Classement UPEC : U3S P3 E3 C2. Les joints de 2 mm sont réalisés au mortier joint gris hydrofugé.

Descriptif du receveur :

- Dimensions : 140 x 80 cm.

- Réalisation d'une chape au mortier avec forme de pente incorporée vers les siphons de sol pour collecte des eaux de lavage, d'épaisseur : 4cm en moyenne, réalisée au mortier de ciment dosé à 350 kg/m3 avec armatures de chapes spécifiques et désolidarisation par polyane.

- Sol réalisé en grès cérame 20 x 20 antidérapant en pose scellée. 3 différentes couleurs de carreaux et motif de pose à respecter selon les plans

- Joints de 2 mm réalisés au mortier joint gris hydrofugé.

### Murs

Mise en œuvre d’un système de protection à l’eau sous carrelage à 1m 00 de tout point d’eau et appliqué sur une hauteur de 1m 80.

Carreaux de faïence 20 x 20 en pose droite collée. Frises et motifs à respecter selon les plans.

Les joints de 2mm sont réalisés au mortier joint blanc hydrofugé.

## Pièces sèches : Salon, Séjour, cuisine, hall, dégagement.

### Sols

Fourniture et pose de carrelage selon plan type

Descriptif :

- Carrelage en grès cérame émaillé en pose collée, y compris toutes sujétions de coupes et d’ajustement.

Le type de carrelage employé est un effet pierre, de dimensions 50 x 50 cm.

- Compris plinthes assorties

- Pose droite

- Les joints périphériques sont réalisés par une bande compressible d’une épaisseur de 5 mm.

Indice d’absorption d’eau B1a, classement UPEC/ U2S P2 E1 C0

- Conforme aux exigences normatives.

- Le sol est réalisé avec un carrelage choisi dans la même gamme, en continuité sur l’ensemble des pièces, avec joints périphériques de 5 mm et joints de fractionnement au droit des feuillures. Les plinthes et bordures périphériques de 50 x 8 sont de la même gamme.

- Les joints sont réalisés avec un mortier pour joint gris clair souple.

## Extérieurs : Terrasse

Carrelage sur plots

Descriptif :

- DALLE LAND extérieur de type DARK GREY,

- Epaisseur 2cm

- Dimensions 60cm x 60cm

- Ensemble des éléments de constructions en polypropylène de type Jouplast de la gamme « essentiel »

- Plot dalle réglable.

- Plaque à dalle

- Support habillage latéral

L’ensemble des DALLE LAND seront posées de niveau en favorisant les coupes sur le bord de la façade du pavillon et en respectant un joint périphérie de +/- 5mm.

Les points singuliers seront traités selon le mode opératoire, avec découpes des DALLES LAND en façade, pose de cornières en aluminium couleur argent et collage au mastic colle Sikaflex.

# DISPOSITIONS NORMATIVES CONCERNANT LES SOLS

| POSE DES CARREAUX CERAMIQUES – MODE D’ENCOLLAGE ET CONSOMMATIONS DES MORTIERS-COLLES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S : surface des carreaux en cm² | 50<S<300 | 300<S<500 | 500<S<1100 |  | 1100<S<2000 | 2000<S<3600 |
| E : absorption d’eau (%) | E<0.5 ET E>0.5 | E<0.5 ET E>0.5 | E<0.5 | E>0.5 | E<0.5 ET E>0.5 | E<0.5 ET E>0.5 |
| SOL INTERIEUR en kg/m² type spatule | 3.5 (U6) | 4.5 (U9) | Double encollage 6 (U9) | 4.5 (U9) | Double encollage 7 (U9 ou ½ lune Ø20) | Double encollage 8 (8x10x20ou ½ luneØ20) |

| LOCAUX | Classement UPEC des locaux |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAISONS INDIVIDUELLES |  |  |  |  |
| Entrée, séjour, couloir, escalier | U2S | P2 | E1 | C0 |
| Cuisine, cellier | U2S* | P2 | E2 | C2 |
| Salle d’eau ou de bains, douche, WC | U2S | P2 | E2 | C1 |
| Chambre | U2 | P2 | E1 | C0 |
| Balcon, loggia, terrasse | U3 | P3 | E3 | C2 |

| CHOIX DU MORTIER-COLLE POUR LA POSE DE CARREAUX CERAMIQUES (SOLS) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATURE DES SUPPORTS | SUPPORTS |  |  |  |  |
|  | Dallage sur terre-plein. | Plancher dalle avec continuité sur appuis. Planchers en béton coulé sur bacs acier collaboratifs. | Plancher nervuré à poutrelle en BA ou BP et entrevous de coffrage avec dalle de répartition complète coulée en œuvre. | Dalle ou chape sur isolant ou couche de désolidarisation. | Dalle ou chape incorporée ou rapportée. |
| Sol intérieur |  |  |  |  |  |
| Sur vide sanitaire ou local non chauffé : S ≤ 3 600 cm² | Sans objet | C2-S1/S2 | C2-S1/S2 | C2 | Selon support (dalle ou plancher) |
| Sans chauffage au sol |  |  |  |  |  |
| S ≤ 2 000cm² et E < 0.5% | C1 | C2 | C2 | C2 | Selon support (dalle ou plancher) |
| S ≥ 3 600 cm² | C2 | C2 | C2 | C2 |  |
| Chauffage par sol conforme aux NF 52-302 et 307 (DTU 65) |  |  |  |  |  |
| S ≤ 3 600 cm² | C2-S1/S2 | C2-S1/S2 | C2-S1/S2 | C2-S1/S2 | Dalle support (dalle ou plancher) |
| Sol extérieur : S ≤ 2 000 cm² | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |

Si aucun dispositif permanent de protection contre les apports abrasifs ne peut être prévu, les locaux avec accès direct de l’extérieur sont au minimum classés U3.

| EXIGENCES DIVERSES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planéité du support | Tolérance pour une posedirecte : ≤ 7 mm sous une règle de 2 m et 2 mm sous une règle de 0.20 m pour les formats < 2 000 cm² (mortier-colle à consistance normale). ≤ 5 mm sous une règle de 2 m et 2 mm sous une règle de 0.20 m pour les formats < 2 000 cm² (mortier-colle fluide). ≤ 5 mm sous une règle de 2 m et 2 mm sous une règle de 0.20 m pour les formats compris entre 2 000 et 3 600 cm² (mortier-colle fluide ou normal). | Remédiation jusqu’à 10 mm Défauts localisés : mortier-colle la veille de la pose. Défauts généralisés en sol intérieur : enduit de ragréage P3. |
| Mise en service | Après réalisation des joints : 12 h pour une circulation pédestre et 36 h pour un service normal. Pour les mortiers-colles à durcissement rapide (F) : 3 à 6 h pour une circulation pédestre et 12 h pour un service normal. |  |

| TRAITEMENT DES JOINTS PERIPHERIQUES ET AUTOUR DES POTEAUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUPPORT | INTERIEUR | EXTERIEUR |
| Sols chauffants et planchers rayonnant électrique (PRE) | ≥ 5 mm | Sans objet |
| Dalles flottantes | ≥ 3 mm |  |
| Autre cas | 3 mm, si surface du local > 15.00 m² | ≥ 3mm |

(*) Compte tenu de l’expérience acquise, il s’avère qu’en céramique, un carreau U3 est nécessaire.

| LA CERTIFICATION DES COLLES POUR LA POSE DU CARRELAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type |  | Composition |  | Formulation |  |  | Propriétés additionnelles |  |  |
| Mortier-colle C |  | Mélange de liants hydrauliques, de charges minéraleset d’additifsorganiques. |  | Poudre prête à être gâchée. |  |  | C1 : mortier-colle normal C2 : mortier-colle amélioré D1 : Adhésif normal D2 : Adhésif amélioré |  |  |
|  |  | Mélange de liants organiques sous forme de polymères en dispersion aqueuse, d’additifs organiques et de charges minérales fines. |  |  |  |  |  |  |  |
| Glissement limité lors de la pose |  |  |  | Pâte prête à l’emploi. |  |  | Pour les mortiers-colles et adhésifs E : Temps ouvert allongé T : Glissement limité lors de la pose Pour les mortiers-colles E : Temps ouvert allongé T : Glissement limité lors de la pose F : Durcissement rapide S1 : Déformabilité S2 : Grande déformabilité G : Fluidité |  |  |
| Colle réactive R |  | Mélange de résines synthétiques, de charges minérales et d’additifs organique, durcissant chimique |  | Mono composant ou multi composant |  |  |  |  |  |
| CLASSEMENT DES CARREAUX CERAMIQUE EN FONCTION DE LEUR ABSORPTION D’EAU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porosité | Indice |  |  |  | % absorption d’eau |  |  | Commentaires |  |
| Faible | A1a |  | B1a |  | ≤ 0.5% |  |  | A : fabrication par étirage. B : fabrication par pressage. |  |
|  | A1b |  | B1b |  | Entre 0.5 et 3% |  |  |  |  |
| Moyenne | A2a1 et A2a2 |  | B2a |  | Entre 3 et 6% |  |  |  |  |
|  | A2b1 et A2b2 |  | B2b |  | Entre 6 et 10% |  |  |  | + A2 si émaillé |
| Forte | A3 |  | B3 |  | ≥ | 10% |  |  |  |

| CHOIX DE LA CLASSE MINIMALE DE L’ADHESIF EN FONCTION DE LA NATURE DES SUPPORTS ET DE LEUR EXPOSITION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supports | Exposition à l’eau du local |  |  |  |  |  |
|  | EA | EB | EB+ hors zone d’emprise bac à douche/baignoire | EB+ Dans la zone d’emprise bac à douche/baignoire | EB+ Collectif | EC |
| S1 – Béton de parement courant |  |  |  |  |  |  |
| S2 – Béton de parement soigné |  |  |  |  |  |  |
| S3 – Enduit de ciment |  |  |  |  |  |  |
| S4 – Enduit de plâtre (Shore C mini≥40) |  |  |  |  |  |  |
| S5 – Enduit de plâtre (Shore C≥60) |  |  |  | 1 |  |  |
| S6 – Plaque de plâtre standard |  |  |  |  |  |  |
| S7 – Plaque de plâtre hydrofuge |  |  |  | 6 |  |  |
| S8 – Carreau de plâtre standard |  |  |  |  |  |  |
| S9 –Carreau de plâtre hydrofuge (bleu) |  |  |  |  |  |  |
| S10 – Carreau de plâtre hydrofuge plus (vert) |  |  |  |  | 5 |  |
| S11 – Carreau de terre cuite (liant- colle à base de plâtre) |  |  |  | 1 |  |  |
| S12 – Carreau de terre cuite (liant- colle à base de ciment) |  |  |  | 2 | 4 |  |
| S13 – Bloc de béton cellulaire (liant- colle à base de ciment) |  |  |  | 1 | 3 |  |
| S14 – Bloc de béton cellulaire (liant- colle à base de plâtre) |  |  |  | 1 |  |  |

| Pose collée directe admise |  | Pose colée non admise |  | Pose admise avec un adhésif D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Type de spatule | Description | Carreaux concernés |
| --- | --- | --- |
| U6 | Dents carrées de 6x6x6 mm | S ≤ 300 cm² (15x15) |
| U9 | Dents carrées de 9x9x9 mm | S ≤ 2 000 cm² (40x40) |
| 10x8x20 | Dents carrées de 8x10x20 | S ≤ 2 000 cm² (40x40) |
| ½ lune Ø 20 mm | Dents de 7 mm de large et 10 mm de haut. | 2 000 < S< 3 600 cm² (60x60) 2 000 < S < 3 600 cm² (60x60) |
|  | Dents de 7 mm de large et 15 mm de haut |  |

- Pose collée admise après application d’un SPEC adapté sur les parois à l’aplomb du bac à douche ou de la baignoire, jusqu’à 2 m de haut par rapport au fond de l’appareil sanitaire (tolérance10%).

- Pose collée admise si le revêtement sur l’autre face de la cloison n’est pas sensible à l’eau. Sinon application d’un SPEC sur les parois à l’aplomb du bac à douche ou de la baignoire, jusqu’à 2m de haut par rapport au fond de l’appareil sanitaire (tolérance10%).

- Pose collée admise si la surface carrelée monte jusqu’au plafond et est protégée préalablement par un SPEC, compris traitement du pied de cloison.

- Pose collée admise si le revêtement sur l’autre face de la cloison n’est pas sensible à l’eau. Sinon, la surface carrelée monte jusqu’au plafond et est protégée préalablement par un SPEC.

- Pose collée admise si choix de produit de collage conforme à l’avis technique dont il relève. Protection du pied de cloison obligatoire.

- Pose collée admise si le traitement des joints et les rebouchages sont effectués en totalité avec des produits hydrofugés, sinon condition 1.

Nota :

| DELAI D’ATTENTE ENTRE LE COLLAGE ET LE JOINTEMENT (sols) |  |
| --- | --- |
| Mortier-colle à durcissement normal | Le lendemain de la pose |
| Mortier-colle à durcissement rapide | 3 à 6 heures |

Pour les locaux EB+ et EC, la conception de la cloison traite des problèmes liés à la présence d’eau, notamment par remontées capillaires et par risque d’infiltration.

Mortier-colle type C2 S1

| Tableau de consommation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Carreau | Taloche crantée | Consommation moyenne |
| ≤ 500 cm² | Dents carrées 6 x 6 x 6 mm | Simple encollage 3kg/m² |
|  |  | Double encollage 4,5 kg/m² |
| ≥ 500 cm² | Dents carrées 9 x 9 x 9 mm | Simple encollage 4,5 kg/m² |
|  |  | Double encollage 6 kg/m² |
|  | Dents demi-lune 20 x 8 mm | Simple encollage 5,5 kg/m² |
|  |  | Double encollage 7 kg/m² |

# Carrelage sol et mur effet pierre 50 x 50 cm

UPEC U2S P2 E1 C0

# Carrelage sol et mur effet pierre 50 x 50 cm

UPEC U2S P2 E1 C0

# Carrelage extérieur pour terrasse
 60 cm x 60 cm

# Carrelage extérieur pour terrasse
 60 cm x 60 cm

80cm x 80cm

80cm x 80cm

80cm x 80cm

80cm x 80cm